# Zakázka č. 10039 – Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov

IO-02 Venkovní úpravy

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních.etrů min. v úrovni stanovené  dokumentací.

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

a.1 Popis inženýrského objektu, funkční řešení:

Tato projektová dokumentace řeší venkovní úpravy zahrnující komunikace, zpevněné plochy a chodníky, dále pak sadovnické úpravy a venkovní osvětlení. Objekt zabezpečuje přístup a příjezd k objektu č.p.466, který bude sloužit jako pracoviště městského úřadu.

a.2 Technické řešení

#### a.2.1 Příprava území

Příprava území bude zahrnovat práce na odstranění stávajících zpevněných ploch tvořených asfaltovým krytem a dlážděným krytem. Dále pak bude sejmut drn z ostatních částí ploch a odstraněno štěrkové hřiště.

Asfaltovým kryt je na ploše cca 610m2, dlážděný kryt je na ploše cca 540m2, drn bude sejmut z plochy cca 2450m2, štěrkové hřiště je na ploše cca 260m2. Plochy jsou lemovány obrubníky, tyto obrubníky budou rovněž odstraněny.

Ostatní odstraňované objekty jsou řešeny v SO-01 a samostatnou dokumentací. Přeložení HUP a stl. plynovodu je řešeno v IO-04.

### a.2.2 Komunikace, zpevněné plochy a chodníky

Komunikace tvoří přístup do areálu budoucího objektu městského úřadu a navazují na Skálovu ulici. Komunikace č.1 je na vjezdu ze Skálovy ulice a je navržena s celkovou šířkou 5,5m a napojením s poloměry 3,0m. Tato komunikace je délky 93,326m, příčný sklon je jednostranný 2,0%. Na komunikaci po prvé straně ve směru staničení navazuje zelený pruh 1,5m a chodník šířky 2,0m kopírující objekt č.p.600. Podél komunikace jsou vytvořeny parkovací stání podélné a příčné. Sklon komunikace je navržen s ohledem na navazující objekty a plochy a vychází 1,48% a 5,53%. Komunikace č.2 je navržena v zadní části budoucího městského úřadu a je s délkou 34,85m s příčným sklonem 2,0%. Na tuto komunikaci navazují příčné parkovací stání. Komunikace je navržena i na vstupu do objektu ze Skálovy ulice. Tento vjezd bude sloužit služebním vozům městské police, jsou zda navržena 2 parkovací místa.

Parkovací stání jsou navržena podél příjezdových komunikací a jsou podélná a příčná. Celkem je navrženo 36 parkovacích stání (14 míst pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a 22 pro potřeby občanů) a 2 parkovací místa pro služební vozy městské policie v přední části objektu. Z celkového počtu jsou vyhraženy 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Zde bude osazena svislá dopravní značka IP12 a vodorovné značení V10f. Rozměry parkovacích míst jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. Pro podélné stání jsou rozměry 6x2,25m, pro příčné stání 5x2,5m, vyhrazená stání pro osoby se s níženou pohyblivostí jsou o rozměrech 5x3,5m. Příčný sklon parkovacích stání je navržen 1,0%, resp. 2,0%.

Zpevněné plochy kolem objektu č.p.466 jsou určeny pro pohyb osob a jsou tvořeny systémem chodníků. Hlavní vstup pro pěší je ze Skálovy ulice, v tomto místě je chodník navázán na stávající chodník. Před vstupem je navržena odpočinková plochy s lavičkami, odpadkovými koši a stojanem na kola. Odpočinková plocha navazuje na pojížděnou plochu pro příjezd vozů městské police. Plocha pro příjezd vozů městské policie je navržena se skladbou S4. Podél objektu na východní straně je navržen přístupový chodník šířky 1,9m. Pro vstup do zadního vchodu je navržen chodník šířky 1,5m, který je veden od parkoviště pro veřejnost a zaměstnance městského úřadu. Chodník před vchodem a chodník u parkovacích míst je propojen schodištěm šířky 1,5m. Příčné sklony chodníků jsou navrženy 2,0%. Na vstupech do objektu jsou navrženy čistící zóny viz SO-01, při realizaci nutno koordinovat oba objekty.

Kolem objektu je navržen okapový chodníček z těženého kameniva šířky 0,5m. Chodníček tvoří těžené kamenivo frakce 16-32. Pod těženým kamenivem je navržena folie proti prorůstání vegetace. Chodníček bude lemován žulovým obrubníkem OP7 pemrlovaným do bet. lože C16/20.

Skladby konstrukcí:

S1 Komunikace, D1-D-1-V-PIII, DLE TP170:

- Žulová dlažba štípaná 9/11		DL	100mm

- Lože 					L	40mm

- Kamenivo zpevněné cementem	KSC I	160mm

- Štěrkodrť ŠD				200mm

-Celkem					500mm

S2 Parkovací pruh, D1-D-1-VI-PII, DLE TP170

- Žulová dlažba štípaná 15/17	DL	160mm

- Lože 					L	40mm

- Kamenivo zpevněné cementem	KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

-Celkem					470mm

S3 Chodník, D2-D-1-CH-PIII, dle TP170:

- Žulová mozaika 5/7			DL	60mm

- Lože 					L	30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

### S4 Komunikace, vjezd z přední části, D1-D-1-VI-PII, DLE TP170

- Žulová dlažba štípaná 9/11		DL	100mm

- Lože 					L	40mm

- Kamenivo zpevněné cementem	KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

-Celkem					410mm

Pláň před pokládkou prvních podkladních vrstev musí dosahovat Edef2 > 45MPa (30MPa na pochozích plochách), poměr Edef2/Edef1<2,5. Ostatní hodnoty míry zhutnění viz vzorové příčné řezy.

Komunikace a zpevněné plochy jsou lemovány žulovými permlovanými obrubníky OP3 do betonového lože C16/20. Základní nadvýšení je provedeno 100mm. V místech vjezdů a vstupu jsou obrubníky zapuštěny na rozdíl max.20mm. V těchto místech bude proveden varovný pás. Varovný pás je navržen z dlažby z umělého kamene (materiál musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb.). Varovný pás bude lemován hladkou žulovou dlažbou šířky 0,3m. Chodníky jsou lemovány žulovými permlovanými obrubníky OP7 do betonového lože C16/20. Tento obrubník slouží jako vodící line pro nevidomé a slabozraké, nadvýšení je provedeno 60mm, viz řezy. Oddělení parkovacích stání od komunikace bude provedeno jednou řadou žulové dlažby 15/17 do betonu C16/20.

Typy dlažeb viz příloha této zprávy.

### a.2.3 Odvodnění

Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je řešeno sklonem ploch do uličních vpustí a odvodňovacího žlabu. V trase komunikace jsou navrženy 4 uliční vpusti s litinovým roštem. U hlavního vstupu do objektu jsou navrženy 2 dvorní vpusti 0,3x0,3m s litinovým roštem. V koncové části je navržen odvodňovací žlab (např. firmy RONN) viz výkres F.2.2.02-6 Návrh odvodnění.

Odvodnění případných podzemních vod je řešeno drenáží s trativodem DN100. Minimální sklon trativodu 0,5%.

a.2.4 Schodiště

Schodiště je navrženo u zadního vstupu do objektu a propojuje spodní chodník podél parkoviště s tímto vstupem. Druhé schodiště je navrženo na vstupu na severní straně. Obě schodiště jsou s šířkou 1,5m. Schodiště jsou navržena z masivních žulových stupňů 320x250x1500mm povrch je pemrlovaný. Jednotlivé stupně jsou kladeny do podkladního betonu tl.150mm C20/25 se sítí KARI 8/150x8/150.

Podél schodišť bude osazeno zábradlí výšky 0,9m. Zábradlí bude ocelové pozinkované kombinace uzavřených profilů a ploché tyčoviny (viz řezy), opatřené 1x základním nátěrem a 2x vrchním slídovým nátěrem barva stříbrná, např. Oikos Novalis Ferromicaceo NF 2190.

a.2.5 Opěrná zeď

Opěrná zeď je navržena v zadní části objektu mezi parkovištěm a objektem č.p.466. Zeď je navržena z drátokošů systém např. PSB. Rozměry jednotlivých drátokošů a výpis prvků je na výkrese. Při realizaci je nutné postupovat dle technických podmínek výrobce drátokošů. Dráty budou žárově zinkovány, svařeny s rozměry ok 100x100m. Do košů bude rovnáno kamenivo. Kamenivo musí splňovat podmínky pevnost v tlaku min. 50 MPa, nasákavost max. 1.5%, objemová hmotnost min. 1800kg/m3. Drátokoše bude založeny na upravené zhutněné pláni, na které bude provedena ložná vrstva ze štěrkodrti tl.150mm. V úrovni základové spáry zdi je navržen trativod PVC DN100. Trativod bude napojen do dešťové kanalizace, min. sklon trativodu 0,5%.

Sklon zářezu za rubovou částí zdi bude upraven dle konkrétní zeminy na stavbě. Rubová strana bude zasypána nenamrzavým hutnitelným materiálem, zeminy vhodné dle ČSN 72 1002. Hutněno bude po vrstvách výšky max.250mm.

a.2.6 Ostatní

Za garáží SO-03 bude proveden základ pro VZT zařízení. Základ je o rozměrech 1,6x3,7 s příčným sklonem 0,5%. Základ je navržen z betonu C30/17 XF4 v tl.200mm se sítí 2xKARI 8/150x8/150. Pod základem je navržena vrstva štěrkodrti tl.300mm. Kolem základu bude provedeno oplocení včetně branky šířky 0,8m. Oplocení bude výšky 2,0m a bude provedeno např. systémem AXIS.

Další základ pro VZT je navržen na severní straně a je mezi objektem a obrubníkem  okapového chodníčku. Délka základu je 2,2m, šířka 0,5m. Betonová deska je tl. 100mm beton C20/25, pod deskou je vrstva štěrkodrti tl.150mm.

U hlavního vstupu do městského úřadu budou osazeny 4ks laviček, dva odpadkové koše  a stojan na jízdní kola. Fotografie městského mobiliáře jsou přílohou této zprávy. Bude použit typový mobiliář, který je použit na Náměstí Českého ráje. Před výrobou bude předložena výrobní dokumentace ke schválení. Ocelové prvky budou žárově zinkovány, opatřeny základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem grafitovou barvou (tmavě šedá). Dřevěné prvky budou z dubového dřeva, hoblované, tlakově imprgnované (bezbarvě), lazurovací lak odstín dle AD.

a.2.7 Dopravní značení

V rámci objektu je řešeno svislé a vodorovné dopravní značení. Na výjezdu je navrženo svislé dopravní značení P4 „Dej přednost v jízdě“ a C3b „Přikázaný směr jízdy vlevo“. Dvě vyhrazená  místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou označené svislou dopravní značkou IP12.

Vodorovné dopravní značení bude provedené na vyhrazeném parkování V10f.

svislé dopravní značení

Svislé dopravní značení bude provedeno dle ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“. Provedení musí být v souladu s vzorovými listy VL 6.1. Velikost značek základní, umístění dle TP 169. Velikost písma dle TP100.

Materiál značek : pozinkovaný plech s fólií tř.2. Životnost 10let.

Standardní svislé dopravní značení : lisované s dvojitým ohybem z pozin. Plechu. Betonové základy musí být z betonu C20/25 – XF4, rozměry a konstrukce základů budou provedeny dle ZTKP kap.14. Sloupky budou ocelové pozinkované.

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“. Provedení musí být v souladu s s vzorovými listy VL 6.2.

a.2.8 Sadovnické úpravy

Na řešené ploše se nachází pravidelně udržovaný trávník. Na okraji řešeného území se vyskytují vzrostlé listnaté a jehličnaté stromy. Těchto stromů se projekt nedotýká. Projekt volně navazuje na sadové úpravy prostoru před budovou č.p. 466. V rámci sadových úprav nedojde ke kácení dřevin.

Návrh řeší zbytkové plochy zeleně v areálu kolem budovy č.p. 466. Projekt respektuje stávající inženýrské sítě a nároky na budoucí provoz budovy. Na ploše převažuje trávník. V místech dotčených stavbou bude založen nový trávník, na ostatní ploše bude ponechán původní trávník. Do trávníku jsou navrženy listnaté a jehličnaté stromy. Kolem budovy jsou navrženy převážně trvalkové záhony. Před budovou je to záhon světlomilných a suchomilných rostlin, za budovou záhon stínomilných rostlin se zastoupením vřesovištních druhů. Nad gabionovou zdí jsou navrženy pnoucí rostliny, které zeď ozelení. V páse mezi komunikací a budovou základní školy jsou navrženy pokryvné růže.

##### Harmonogram prací

- Předání staveniště – vytýčení míst pro výsadbu

- Zřízení záhonů pro výsadbu rostlin, doplnění kompostu a substrátu pro vřesovištní rostliny

- Plošná úprava terénu, chemické ošetření ploch pro nový trávník a záhony

- Výkopové práce při hloubení výsadbových jam

- Výsadba stromů, keřů a trvalek, zálivka rostlin

- Založení nového trávníku

- Dokončovací práce (úklid apod.)

- Rozvojová a udržovací péče

Vlastní provedení díla

### Příprava ploch

Plochy pro keřové a trvalkové záhony budou připraveny v dostatečném časovém předstihu. Nejprve bude provedeno ošetření plochy totálním herbicidem. Po odumření veškerých plevelů a trav bude provedeno mechanické odstranění odumřelých zbytků. Na plochu budoucích záhonů bude dodán kompost a u plošné výsadby vřesovištních rostlin (Gaultheria procumbens) odpovídající substrát. Substrát i kompost bude promíchán s původní zeminou.

Návrh sortimentu

|  | Poř.číslo | Taxon | Výs.velikost | Počet kusů | Počet kusů na m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stromy | 1 | Acer cappadocicum | 14 – 16 cm | 1 ks |  |
|  | 2 | Abies koreana | 175/200 cm | 3 ks |  |
|  | 3 | Sophora japonica | 14 – 16 cm | 2 ks |  |
|  | 4 | Fagus sylvatica ´Rohanii´ | 250/300 cm | 1 ks |  |
|  | 5 | Pinus leucodermis | 80/100 cm | 3 ks |  |
|  | 6 | Fagus sylvatica ´Black Swan´ | 250/300 cm | 1 ks |  |
| Detail A | 7 | Abies lasiocarpa ´Compacta´ | 60/80 cm | 1 ks |  |
|  | 8 | Caryopteris x clandonensis | 20/30 cm | 11 ks | 1 ks |
|  | 9 | Rudbeckia maxima | K 9 | 30 ks | 5 ks |
| Detail B | 10 | Rhododendron impeditum ´Azurika´ | 20/30 cm | 2 ks | vřesovištní |
|  | 11 | Japonská azalka ve 3 barvách | 20/30 cm | 3 ks | vřesovištní |
|  | 12 | Hydrangea paniculata ´Grandiflora´ | 30/40 cm | 3 ks | vřesovištní |
|  | 13 | Pinus mugo ´Wintergold´ | 20/30 cm | 3 ks |  |
|  | 14 | Hypericum calycinum | 20/30 cm | 15 ks | 4 ks |
|  | 15 | Alchemilla mollis | K 9 | 20 ks | 7 ks |
|  | 16 | Gaultheria procumbens | K 9 | 30 ks | 9 ks, vřesovištní |
|  | 17 | Omphalodes verna | K 9 | 30 ks | 9 ks |
|  | 18 | Hosta tardiana ´Halcyon´ | K 9 | 20 ks | 5 ks |
|  | 19 | Hosta ´Yellow Splasch´ | K 9 | 20 ks | 5 ks |
|  | 20 | Hemerocallis ´Rainbow Gold´ | K 9 | 10 ks | 5 ks |
|  | 21 | Anemone hupehensis var. Japonica | K 9 | 15 ks | 7 ks |
|  |  | Lonicera japonica ´Halliana´ | 50/70 cm | 6 ks |  |
| Detail C | 22 | Hydrangea serrata ´Bluebird´ | 30/40 cm | 3 ks | vřesovištní |
|  | 23 | Pinus mugo ´Mops´ | 20/30 cm | 3 ks |  |
|  | 24 | Pulmonaria saccharata ´Frűhlingshimmel´ | K 9 | 15 ks | 7 ks |
|  | 25 | Brunera macrophylla | K 9 | 20 ks | 5 ks |
|  | 26 | Astilbe japonica ´Rheinland´ | K 9 | 15 ks | 5 ks |
|  | 27 | Hemerocallis ´Corky´ | K 9 | 15 ks | 5 ks |
| Ostatní | 28 | Rodgersia podophylla | K 9 | 10 ks | 2 ks |
|  | 29 | Pokryvné růže (Heidetraum, Celina, Sommerabend) | min. 4 výhony | 65 ks | 3 ks |

Specifikace výpěstku – listnaté stromy: vysokokmen, 2x přesazovaný, obvod kmínku 14 – 16 cm, s balem. Nasazení koruny minimálně ve 2 m, průběžný terminál, kmen rovný, bez mechanického poškození, se zahojenými ranami po odstraňování obrostu. Větvení typické pro daný druh, bez mechanického poškození větví. Bal soudržný, nepoškozený. Celkově kvalitní výsadbový materiál bez známek napadení chorobami a škůdci.

Jehličnaté stromy: kmen průběžný, terminální výhon nepoškozený. Větvení a habitus typické pro daný druh. Bal soudržný, nepoškozený. Celkově kvalitní výsadbový materiál bez známek napadení chorobami  a škůdci.

Keře – kontejnerované, bal optimálně prokořeněný bez známek deformace (stáčení) kořenů. Počet výhonů dle normy.

Trvalky – materiál kvalitní, v bezplevelné zemině s dobře prokořeněným substrátem v kontejneru. Rostliny vitální, bez známek napadení chorobami  a škůdci, v jednotné velikosti a kvalitě.

Pokryvné růže – materiál kvalitní, minimálně 4 výhony, bez známek napadení chorobami a škůdci.

Výsadba dřevin

Při nákupu dřevin budou dodrženy specifikace uvedené v projektu – rod, druh a kultivar, velikost výpěstku. Při přepravě rostlin na místo jejich výsadby nesmí dojít k jejich poškození. Při stanovení termínu výsadby je nutní brát v úvahu druhově podmíněné vlastnosti jednotlivých taxonů. Balové  a prostokořenné dřeviny vysazujeme na jaře nebo na podzim (tj. před rašením listů nebo po jejich opadu). Kontejnerované dřeviny je možné vysazovat v průběhu celého roku vyjma období s extrémně vysokými teplotami.

Výsadba stromů

Velikost výsadbová jámy pro stromy bude nejméně o ½ větší než je kořenový bal vysazované rostliny. V jámě nebude provedena výměna půdy. Vysazené stromy budou kotveny pomocí 3 kůlů a 3vodorovných příček. Dřevěný kůl bude mít průměr 7 cm a délku 250 cm, s fazetou, špicí a transparentní impregnací. Dřevěné spojovací příčky budou z půlkulatiny o průměru 8 cm, délce 60 cm a budou ošetřeny transparentní impregnací. Příčky budou spojeny stavebním hřebem o délce 10 cm. Dřevina bude poté uvázána úvazkem k příčkám. K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy. Úvazek musí být proveden tak, aby zajišťoval požadovanou stabilitu a zároveň aby při působení větru neprokluzoval. Jehličnaté stromy budou kotveny jedním kůlem.

Rostliny budou vysazeny tak hluboko, jak rostly na předchozím stanovišti. Po výsadbě bude vytvořena zálivková mísa, která bude zamulčována drcenou borkou. Rostliny budou zality dostatečným množstvím vody (100l/ks). Jako ochrana kmene bude nainstalována rákosová rohož, která bude umístěna od země do výšky 2 m.

Výsadba keřů

Výsadba bude provedena do předem připravených jamek bez výměny půdy. U vřesovištních rostlin bude provedena 100% výměna půdy za substrát pro vřesovištní rostliny. Po výsadbě budou výsadbové mísy keřů zamulčovány drcenou borkou a keře budou zality (50l/ks).

### Výsadba trvalek

Trvalky budou vysazeny do předem připravené půdy obohacené kompostem v odpovídajících počtech na 1 m2. Po výsadbě budou rostliny zamulčovány drcenou borkou menší frakce o tl. Mulče do 100 mm. Rostliny budou zality (1l/ks).

Založení trávníku

Trávník bude nově založen na 1630m2. Celá plocha bude v dostatečném časovém předstihu chemicky ošetřena (totální herbicid). Poté bude provedena hrubá modelace terénu. Trávník bude založen na předem připravenou pláň (provedena kultivace a jemná modelace terénu). Povrch půdy bude rozrušen do hloubky 2 – 3 cm. Bude zaseto travní semeno a zapraveno mělce do půdy (do hloubky cca 0,5 cm). Vhodným termínem pro výsev trávníku je jaro (zhruba do 15. 5.) a podzim (tj. asi do 15.9.). Výsev je nutné provést rovnoměrně, strojem nebo ručně. Při ručním setí je dobré provést nejdříve setí v jednom směru a poté dosetí ve směru kolmém na původní. Pro výsev byla zvolena parková směs s výsevkem 25 g/m2 . Po výsevu bude plocha utužena válcováním. Pro zdárné vyklíčení trávníku je nutná pravidelná zálivka, zejména ve fázi klíčení semen. První seč trávníku bude provedena při výšce trávy cca 10 cm na výšku 6 – 7 cm. Výška seče se bude snižovat postupně s dalšími sečemi.

Péče o dřeviny po výsadbě

Stres dřeviny z přesazení zaniká teprve v době, kdy se na novém stanovišti plně aklimatizuje a vytvoří kořenový systém odpovídající svou velikostí původnímu systému. Tento proces trvá podle druhu a velikosti rostliny několik týdnů až let (vzrostlé stromy). Péče o dřeviny v tomto období spočívá v zálivce a hnojení, odplevelování výsadeb, výchovném řezu, ochraně před chorobami a škůdci, kontrole kotvení a ochrany kmene, odstranění rákosové rohože cca po 3 letech a celého kotvení cca po 5 letech od výsadby.

Dřeviny budou zalévány dle potřeby a to především po výsadbě do doby ujmutí a další roky zejména v letních měsících. Průměrná potřeba zálivky je 10x za rok, při jedné zálivce jednoho stromu bude spotřeba vody 0,2 m3.

Průběžně bude prováděno odplevelování stromových a keřových mís. Odplevelení bude v prvních letech provedeno 4x ročně, v dalších letech bude potřeba odplevelování klesat.

U stromů bude v pravidelných intervalech prováděn výchovný řez. U listnatých keřů opadavých je vhodné na jaře příštího roku po výsadbě provést zpětný řez (s výjimkou Cornus florida), který zajistí dobré rozvětvení rostlin.

U rostlin citlivých na mráz (hortenzie, pěnišníky, azalky) je vhodná zimní přikrývka chvojím v kombinaci s nahrnutým listím nebo rašelinovým substrátem.

Normy, které musí být dodržovány v průběhu prací:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů ,porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Použití výpěstků se řídí normami:

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

a.2.9 Venkovní osvětlení

Tato část projektové dokumentace řeší nové veřejné osvětlení a ochranu kabelů ČEZ Distribuce, a.s. v areálu objektu č.p. 466 ve Skálově ulici, Turnov.

Normy a předpisy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují následující normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Normy a předpisy zde výslovně neuvedené jsou vztažné k platným ČSN. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem			ČSN 33 2000-4-41

Uzemnění a ochranné vodiče					ČSN 33 2000-5-54

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení		ČSN 73 6005

Veřejné osvětlení						ČSN 36 0400

Osvětlení místních komunikací				ČSN 36 0410

Napěťová soustava   1+PEN 50Hz, 230V, TN-C

Energetická bilance

7 kusů nových svítidel po 70 W = 490 W

Návrh prostředí pro venkovní rozvody dle ČSN 332000-3

Teplota okolí: AA8 -50 - +40 C°

Vlhkost: AB8 100% při +33 C°                                                                                         Nadmořská výška: AC1 menší než 2000m n.m.

Voda: AD2 padající kapky                                                                                                              Cizí tělesa: AE4 mírná prašnost

Koroze: AF2 atmosférická                                                                                                           Ráz: AG1 mírný

Vibrace: AH1 mírné                                                                                                                 Výskyt rostlinstva: AK1 bez nebezpečí

Výskyt živočichů: AL1 bez nebezpečí

Seismicita: AP1 zanedbatelná

Bouřková činnost: AQ1 zanedbatelná

Pohyb vzduchu: AR2 střední

Schopnost lidí: BA1 běžná                                                                                                                Dotyk se zemí: BC1 žádný

Únik: BD1 snadné podmínky pro únik

Látky v objektu: BE1 bez nebezpečí

Konstrukční materiály: CA1 nehořlavé                                                                                 Provedení budovy: CB1 zanedbatelné nebezpečí

Vzhledem k  vlivu AD2 se jedná o prostory zvlášť nebezpečné

Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem je ve smyslu ČSN 33 2000 4-41 provedena automatickým odpojením elektrického zařízení od zdroje elektrické energie.

Technické řešení

Podél nových komunikací okolo rekonstruovaného objektu bude instalováno celkem osm svítidel veřejného osvětlení (jedno stávající přemístěné do nové pozice a sedm nových).

Pro osvětlení jsou navržena stejná svítidla, která jsou již ve Skálově ulici instalována. Jedná se o svítidla např. HELLUX MMB 545/1x50-70W/KO, osazená zdroji HSE 1x70W. Svítidla jsou instalována na 3,5 metrů vysokých sadových stožárech např. Elektros Martinice.

Nový kabelový rozvod pro VO bude řešen z jedné strany, vzhledem k zákazu překopu nově dokončené Skálovy ulice, připojením na stávající nový kabel spojkou v chodníku před objektem. Na druhé straně bude zaveden stávající kabel VO do lampy číslo 8.

Rozvod bude proveden kabelem CYKY 4Bx10. Souběžně s tímto kabelem bude ve výkopu veden i zemnící pásek FeZn 30/4. Rozmístění jednotlivých svítidel je řešeno na výkrese.

Připojení svítidel

V místech svítidla ponechat vždy volné konce kabelů s délkou minimálně 2 metry. Současně budou svítidla uzemněna zemnícími dráty FeZn 10 na svorky SP1, které jsou součástí stožárů svítidel a nachází se cca 20 cm nad konečnou úrovní terénu. V zemi budou dráty FeZn 10 připojeny svorkami na průchozí zemnící pásek FeZn. Svorky budou zatřeny asfaltovou barvou.

Uložení kabelů v zemi

Ve volném terénu a pod pochozími chodníky budou kabely vedeny v hloubce 60 cm pod úrovní konečného povrchu terénu v pískovém loži (10 cm pod kabelem a 10 cm nad kabelem). Ve vzdálenosti 20 cm nad pískovým ložem bude uložena výstražná folie.

V místech přechodů pod pojezdnými komunikacemi bude kabel uložen v kabelové chráničce  Kopoflex 110/94 v hloubce 1 metr. Trubka bude obetonována a nad ní ve vzdálenosti cca 20 cm bude uložena výstražná folie.

Při souběhu a křížení s jinými médii se musí dodržet normou předepsané bezpečné vzdálenosti.

Ochrana kabelů NN ČEZ Distribuce a.s.

V místech vjezdu na parkoviště se nachází stávající kabely NN společnosti ČEZ Distribuce a.s. Tyto kabely budou ručně odkopány a na ně navlečeny podélně rozříznuté kabelové chráničky např. KOPOFLEX 110/94. Chráničky s kabely budou uloženy do co největší hloubky a obetonovány.

Závěr

Před započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení veškerých podzemních sítí. Po provedení pokládky kabelu provést geodetické digitální zaměření, které v jednom výtisku předat správci veřejného osvětlení.

Při veškerých pracích je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami. Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních musí být dodržovány zejména tyto normy :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem		ČSN 33 2000-4-41

Uzemnění a ochranné vodiče				ČSN 33 2000-5-54

Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000 článek 1.

b) Požadavky na vybavení

Nejsou.

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Příjezdová komunikace je napojena na ulici Skálova.

d)Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Povrchová a podpovrchová voda je odvodněna sklonem ploch do odvodňovacích prvků a dále do dešťové kanalizace. Podpovrchová voda je svedena do trativodů s napojením do dešťové kanalizace.

Vody z pochozích ploch budou svedeny do přilehlé zeleně.

e) Údaje o zapracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované  řešení

Není řešeno.

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Nejsou požadavky na zvláštní provedení stavby. Po základních pracích přípravy území bude připravena pláň na úroveň podloží budoucí komunikace a zpevněných ploch, budou provedeny  obrubníky, odvodnění a provedeny konstrukční vrstvy.

Na závěr budou provedeny sadovnické úpravy.

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

apod.

Nejsou požadavky na provoz zařízení.

Použité materiály musí splňovat požadavky uvedené v závazných a doporučených předpisech, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Doprava a skladováni jsou řešeny v části E. Zásady organizace výstavby.

h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Veřejně přístupné plochy jsou uzpůsobeny a splňují vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se zejména o vodící linie zvýšeným obrubníkem 60mm, varovným pásem na vstupu do komunikace, dovoleným sklonem rampy a dovolenou výškou stupně na schodišti.

Varovný pás je navržen z dlažby z umělého kamene (materiál musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb.). Varovný pás bude lemován hladkou žulovou dlažbou šířky 0,3m.

důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Výstavbou příjezdové komunikace nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými

prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických

postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

Blíže řešeno v části E. Zásady organizace výstavby.

Použité podklady

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“

ČSN 72 1002 „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“

ČSN 72 1006 „Kontrola hutnění zemin a sypanin“

ČSN 73 3050 „Zemní práce“, včetně změn

ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“, včetně změn.

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6121 „Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN EN 13108-7 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec drenážní“

ČSN 73 6131 „Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 102 „Asfaltové emulze“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

Vyhl. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vzorové listy pozemních komunikací

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 104/97 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

Vyhláška 268/2009 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

V Turnově, duben 2010					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek

Ing. Petr Malý

Jaromír Bednář

Typy dlažeb

Jízdní pruh, žulová dlažba štípaná 9/11, parkovací pruh žulová dlažba štípaná 15/17

Chodník, žulová mozaika štípaná 5/7

Městský mobiliář

Lavička

Odpadkový koš

Stojan na kola