# Zakázka č. 10039 – Rekonstrukce č.p. 466, Skálova ul, Turnov

# SO-03 Garáže, přístřešek

Dokumentace pro stavební řízení

### Stavebně konstrukční část

F.1.2.1.03 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené  dokumentací.

a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému při návrhu její změny

Přístřešek pro osobní automobily je navržen jako ocelová rámová konstrukce, vetknutá do železobetonového základu. Garáže budou opláštěny sendvičovými panely.

b. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

b.1 Základy a spodní stavba

Přístřešky budou založeny v rostlém terénu, patky budou po odbednění obsypány. Úroveň a popis násypu viz část IO-02 Venkovní úpravy.

Na zhutněnou pláň bude proveden podkladní beton C 12/15 tl.100mm, na který budou bedněny kalichové, železobetonové, monolitické patky. Patky budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy výztuží 10 505 (R). Základové pasy garáží jsou navrženy ze ztraceného bednění, doplněného konstrukční výztuží dle pokynů výrobce a zality betonem C16/20.

b.2. Podlahy

b.2.1. Podlaha garáží

Na upravenou pláň (viz Venkovní úpravy) bude proveden zhutněný podsyp z kameniva fr. 0÷32 v tl. 100mm a následně betonová deska z betonu C16/20 tl. 150mm s vloženou Kari sítí Ø8mmx150mm/Ø8mmx150mm. Deska bude provedena se zatřeným povrchem.

b.2.2. Podlaha přístřešku

Podlahu přístřešku tvoří žulová dlažba. Skladba viz IO-02 Venkovní úpravy..

b.3. Nosná konstrukce

Hlavní nosnou konstrukci přístřešků tvoří ocelové rámy z uzavřených profilů TR 250/150/6 a TR 150/150/6 z oceli S235JR. Osová vzdálenost rámů je 5,4m, resp. 4,0m v garážích. Vaznice jsou navrženy z uzavřených profilů TR 140/80/4mm, osová vzdálenost 775mm, uvažované jako prosté nosníky. Navrhovaný sklon střechy je 4°. Konstrukce bude svařována  (elektrody   E 44.83 pro ocel S 235 JR). Ocelové rámy budou umístěny do kalichových patek, vyklínovány a zality betonem C16/20. Okolo sloupů bude provedeno obetonování z betonu C30/37 XF4, které bude chránit ocelovou konstrukci před pojezdem automobilů a případným zimním solením.

V prostoru garáží bude ocelová konstrukce doplněna sloupky pro kotvení panelů opláštění a vrat.

Střešní konstrukce je zavětrována v rovině střechy ztužidly (krajní pole přístřešků) z profilů  20 s napínacími maticemi.

Ocelová konstrukce bude bude po montáži natřena 1x základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem. Barva nátěru RAL 7011 (tmavě šedá).

b.4. Střešní plášť

Podkladní konstrukcí střechy budou cementotřískové desky  tl.26mm. Před montáží budou desky z pohledové strany natřeny 2x akrylátovým nátěrem, např. Caparol, odstín Basalt 13, po montáži budou natřeny ještě jednou. Na tyto desky bude přisponkována asfaltová lepenka Bitubitagit 35, jako separační vrstva  a provizorní hydroizolace. Střešní plášť je navržen z falcované, drážkové krytiny, např. Lindab-Seamline, FeZn+PES, tl.0,6mm Drážkovaná krytina bude prováděna z pásů v barvách RAL 7011, RAL 7044, RAL 9006. Tyto pásy se budou pravidelně střídat. Do drážek bude používáno těsnění a drážky budou uzavírány strojně. Odvodnění střechy je navrženo systémové, např. systém Lindab-Rainline (žlab+svod) v barvě RAL 7011 (tmavě šedá). Svody budou kotveny k ocelové TR Ø 30mm a zaústěny do dešťové kanalizace. Střecha i odvodňovací systém bude prováděn dle montážních pokynů výrobce.

b.5. Opláštění

Stěny garáží budou tvořit sendvičové panely tl.60mm s výplní z minerální vaty, barva RAL 7011 (tmavě šedá). Panely budou osazeny horizontálně, kotveny budou jednak k hlavním rámům přístřešku a k pomocným sloupkům v rozích garáží a v ostění vrat.

Detaily opláštění (roh, sokl, ostění a nadpraží vrat atd.) budou provedeny z plechu s finální povrchovou úpravou PES, barva dtto opláštění, dle typových detailů dodavatele opláštění).

b.6. Výplně otvorů

Vjezd do garáží budou umožňovat ocelová dvoukřídlová vrata, osazená do rámové zárubně. Zárubeň bude kotvena k sloupkům ocelové konstrukce přístřešku. V křídle s klikou bude zámek s vložkou FAB a bezpečnostním kováním. Vrata budou v odstínu RAL 7011, stejně jako opláštění garáží.

b.7. Hydroizolace

Na bednění z cementotřískových desek bude jako separační vrstva  a provizorní hydroizolace přisponkována asfaltová lepenka Bitubitagit 35.

b.8. Nátěry

Ocelová konstrukce bude bude po montáži natřena 1x základním antikorozním nátěrem a 2x vrchním nátěrem. Barva nátěru RAL 7011 (tmavě šedá).

Před montáží budou cementotřískové desky střešního bednění z pohledové strany natřeny 2x akrylátovým nátěrem, např. Caparol, odstín Basalt 13, po montáži bude nátěr 1x opakován.

b.9. Klempířské prvky

Veškeré klempířské výrobky jako oplechování nároží, sokly, okapy, svody budou provedeny z   plechu s finální povrchovou úpravou PES, odstín RAL 7011.

c. Uvažované zatížení při návrhu nosné konstrukce

V souladu s normou  ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb je uvažováno s vlastní tíhou konstrukce. Zatížení sněhem je uvažováno dle ČSN EN 1991-1-3  Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem s charakteristickou hodnotou sk=1,5kN/m2.

d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

V objektu jsou navrženy standardní detaily, konstrukce a technologické postupy.

e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Před zabetonováním do kalichů patek budou rámy ustaveny do svislé polohy, vyklínkovány a vzpěrami zajištěny proti pohybu. Po vytvrdnutí betonu budou osazeny krajní vaznice a vzpěry odstraněny. Budou osazeny zbývající vaznice a provedeno zavětrování.

f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací, zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 209/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a předpisů. Z technologického hlediska není nutné přijímat zvláštní opatření.

g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejsou.

h. Použité normy

Vyhl.č. 268/2009  Sb. o  technických požadavcích na stavby

i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby nejsou.                   Před výrobou ocelové konstrukce bude dodavatelem zpracována výrobní dokumentace.

V Turnově 10.5.2010							vypracoval: Josef Koštejn