# Zakázka č. 10039 – Rekonstrukce č.p. 466, Skálova ul, Turnov

# SO-03 Garáže, přístřešek

Dokumentace pro stavební řízení

Architektonické a stavebně technické řešení

# F.1.1.1.03 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené  dokumentací.

a) Účel objektu

V rámci tohoto projektu jsou řešeny garáže a krytá parkovací stání pro potřeby Městského úřadu a Městské policie.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Cílem projektu je realizace přístřešku a dvou garáží pro parkování služebních vozidel Městského úřadu a Městské policie.

Konstrukci objektu tvoří ocelové rámové konstrukce, garáže budou opláštěny sedvičovými panely s výplní z minerální vaty pro zajištění požadavků požární bezpečnosti. Panely budou kladeny v horizontální poloze. Střešní plášť tvoří vaznice, plošné bednění a plechová falcovaná krytina. Barevné řešení je patrné z výkresové části, na střeše budou použity plechy tří barev, pravidelně se střídající.

V souladu s vyhl. č.398/2009, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, jsou navržena vyhrazená parkovací místa pro vozidla osob  se sníženou schopností pohybu a orientace, umístěna jsou na sousedním parkovišti – viz IO-02 Venkovní úpravy.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Objekt je navržen pro celkem 12 osobních automobilů, z toho dvě jsou v uzavřených garážích, deset pod přístřeškem.

Zastavěná plocha objektu je 215m2, obestavěný prostor 602m3. Objekt je orientován severo-jižním směrem, vzhledem k využití nejsou požadavky na oslunění. Osvětlení je řešeno v části elektroinstalace.

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Základy

Přístřešky budou založeny v rostlém terénu, patky budou po odbednění obsypány. Úroveň a popis násypu viz část IO-02 Venkovní úpravy.

Na zhutněnou pláň bude proveden podkladní beton C 12/15 tl.100mm, na který budou bedněny kalichové, železobetonové, monolitické patky. Patky budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy výztuží 10 505 (R). Základové pasy garáží jsou navrženy ze ztraceného bednění, doplněného konstrukční výztuží dle pokynů výrobce a zality betonem C16/20.

Ocelová nosná konstrukce

Hlavní nosnou konstrukci přístřešků tvoří ocelové rámy z uzavřených profilů TR 250/150/6 a TR 150/150/6 z oceli S235JR. Osová vzdálenost rámů je 5,4m, resp. 4,0m v garážích. Vaznice jsou navrženy z uzavřených profilů TR 140/80/4mm, osová vzdálenost 775mm, uvažované jako prosté nosníky. Navrhovaný sklon střechy je 4°. Konstrukce bude svařována  (elektrody   E 44.83 pro ocel S 235 JR). Ocelové rámy budou umístěny do kalichových patek, vyklínovány a zality betonem C16/20. Okolo sloupů bude provedeno obetonování, které bude chránit ocelovou konstrukci před pojezdem automobilů a případným zimním solením.

V prostoru garáží bude ocelová konstrukce doplněna sloupky pro kotvení panelů opláštění a vrat.

Střešní konstrukce je zavětrována v rovině střechy ztužidly (krajní pole přístřešků) z profilů 20 s napínacími maticemi.

Ocelová konstrukce bude bude po montáži natřena 1x základním antikorozním nátěrem a 2x vrchním nátěrem. Barva nátěru RAL 7011 (tmavě šedá).

Přístřešky budou vyráběny na základě výrobní dokumentace, která bude předložena projektantovi ke schválení.

Opláštění

Stěny garáží budou tvořit sendvičové panely tl.60mm s výplní z minerální vaty, barva RAL 7011 (tmavě šedá). Panely budou osazeny horizontálně, kotveny budou k rámům přístřešku a k pomocným sloupkům v rozích garáží a v ostění vrat.

Detaily opláštění (roh, sokl, ostění a nadpraží vrat atd.) budou provedeny z plechu s finální povrchovou úpravou PES, barva dtto opláštění, dle typových detailů dodavatele opláštění).

Střešní plášť

Podkladní konstrukcí střechy budou cementotřískové desky  tl.26mm. Před montáží budou desky z pohledové strany natřeny 2x akrylátovým nátěrem, např. Caparol, odstín Basalt 13, po montáži budou natřeny ještě jednou. Na tyto desky bude přisponkována asfaltová lepenka Bitubitagit 35, jako separační vrstva  a provizorní hydroizolace. Střešní plášť je navržen z falcované, drážkové krytiny, např. Lindab-Seamline, FeZn+PES, tl.0,6mm Drážkovaná krytina bude prováděna z pásů v barvách RAL 7011, RAL 7044, RAL 9006. Tyto pásy se budou pravidelně střídat. Do drážek bude používáno těsnění a drážky budou uzavírány strojně. Odvodnění střechy je navrženo systémové, např. systém Lindab-Rainline (žlab+svod) v barvě RAL 7011 (tmavě šedá). Svody budou kotveny k ocelové TR Ø 30mm a zaústěny do dešťové kanalizace. Střecha i odvodňovací systém bude prováděn dle montážních pokynů výrobce.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Vzhledem k charakteru objektu nejsou požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Předpokládá se o jednoduché zakládání v jednoduchých základových podmínkách. Nosná konstrukce objekt je založena na patkách, v garážích doplněna základovými pasy.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl IGP proveden.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Vlastní  provoz  objektů  nemá  negativní vliv na životní prostředí. Při provozu nebudou vznikat nebezpečné odpady. Dešťové vody z prostoru parkovacích stání budou do kanalizace svedeny přes odlučovač ropných látek a následně do kanalizace.

h) dopravní řešení

Objekt se nachází uvnitř uzavřeného areálu, jeho napojen na dopravní infrastrukturu je řešeno v části IO-02 Venkovní úpravy.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Lokalita stavby není na poddolovaném území.

Lokalita není ohrožena svahovými pohyby.

Objekt se nachází mimo záplavové území.

Stavba nezasahuje do CHKO.

Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.

Výstavba objektu nevyžaduje vyhlášení nových ochranných a bezpečnostních pásem.

Ochranná pásma inženýrských sítí budou dle obecně závazných předpisů.

Vzhledem k charakteru objektu nejsou protiradonová opatření navržena.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržený objekt splňuje obecně závazné technické předpisy pro výstavbu, zejména vyhl. č.268/2009 Sb.

V Turnově 10.5.2010						vypracoval: Josef Koštejn