# Zakázka č. 10039 - Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov

# Podklady pro demolici

#### PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.PRŮVODNÍ ČÁST

A.1. Jméno a adresa žadatele:	Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: PhDr. Hana Maierová

zastoupení pro věci technické: Josef Kobosil

e-mail: j.kobosil@mu.turnov.cz

A.2. Jméno a adresa zpracovatele dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 46506942

tel.: 481319831

- odpovědný projektant: Ing. Richard Müller, autorizovaný inženýr  pro techniku prostředí, spec.technická zařízení a pozemní stavby ČKAIT 0600585

- odpovědný projektant: Ing. Tomáš Hocke, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT  0501084

A.3. Název demolice:	Demolice objektů na st. 614 a p.č. 611/1

A.4. Parcelní čísla a vlastnické poměry dotčených pozemků:

k.ú. Turnov, obec Turnov

st. 614 – zastavěná plocha a nádvoří

vlastník : Město Turnov.

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

p.č. 611/1 – ostatní plocha

vlastník : Město Turnov.

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

sousední pozemky:

p.č. 609 – zastavěná plocha a nádvoří

vlastník : Město Turnov.

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

p.č. 610/1 – zahrada

vlastník : Město Turnov.

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

p.č. 611/2 – trvalý travní porost

vlastník : Město Turnov.

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

p.č. 611/3 – trvalý travní porost

vlastník : Zamlová Taťána a Zaml Petr

Skálova 2052

511 01 Turnov

st. 613 – zastavěná plocha a nádvoří

vlastník : Liberecký kraj					U Jezu 642/2a

461 80 Liberec IV-Perštýn,

A.5. Termín zahájení, doba trvání bouracích prací: V případě vydání rozhodnutí o demolici na podzim roku 2010, doba cca 5 týdnů.

A.6. Vliv na okolí stavby :

Při demolici dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti demolice. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Demoliční práce a doprovodná činnost související s demolicí bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů. Dopravní situace po dobu demolice bude řešena odpovědným stavbyvedoucím.

Zhotovitel je povinen během demolice zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto demolici a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení demolice je zhotovitel povinen do 1 týdne provést úklid všech ploch, které pro realizaci demolice používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu demolice bude dodavatelem  řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o stavební suť, zeminu, beton, dřevo apod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při demolici bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při předání dokladů v rámci předání pozemku po provedené demolici.

V podmínkách k provádění demolice bude stanoveno, že při demoličních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování

veřejných komunikací zejména zeminou, stavební sutí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou plochu objektu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem z demolice.

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ČÁST

B.1. Stručný popis stavby a jejích konstrukcí

B.1.1. Přístavba vstupu

Zděná přístavba vstupu o půdorysných rozměrech 5,06x6,58m se sedlovou střechou, výška okapu +3,29m, hřebene +3,86m. Atika má korunu na úrovni +4,11m.

Zdivo je z cihel (cihelných bloků) tl. 450mm a 330mm, stropní konstrukce pravděpodobně z ocelových nosníků a desek Hurdis. Nosná konstrukce střechy je dřevěná, na bednění je skládaná plechová krytina ze šablon. Výplně otvorů tvoří plastová okna, vstupní dveře dřevěné v dřevěné rámové zárubni, vnitřní dřevěné v ocelové zárubni. Podlaha betonová, pochozí vrstva z kamenné dlažby, příp. PVC. Výškový rozdíl mezi venkovním terénem a úrovní podlahy vyrovnává venkovní betonové schodiště s kamenným obkladem.

B.1.2. Přístavba skladu

Zděná přístavba skladu má půdorysné rozměry cca 8,1x5,0m, částečně je rozšířena nakládací rampou. Objekt je zastřešen pultovou střechou, okap je ve výšce +2,60m, hřeben +4,93m.

Zdivo je z cihel (cihelných bloků) tl. 500mm a 150mm, stropní konstrukce pravděpodobně z ocelových nosníků a desek Hurdis. Nosná konstrukce střechy je dřevěná, na bednění je skládaná plechová krytina ze šablon. Výplně otvorů tvoří dřevěná dvojitá okna a skleněné tvárnice, dveře dřevěné v ocelové zárubní. Podlaha betonová, pochozí vrstva z keramické dlažby. Výškový rozdíl mezi venkovním terénem a úrovní podlahy vyrovnává venkovní betonové schodiště, navazující na betonovou nakládací rampu. Na přístavbu skladu navazuje ohrazený prostor na odpady – v ocelových rámech mezi ocelovými sloupky je nataženo pletivo, zastřešení trapézovým plechem.

B.1.3. Montovaný objekt

Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 20x11m s podélnou přístavbou zázemí, výška okapu cca +3,0m, hřebene cca +4,0m. Hlavní objekt tvoří montovaná dřevostavba, štítová stěna a přístavby jsou zděné. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné vazníky, střešní krytina je z asfaltových pásů. Ve střešním plášti jsou velkoplošné světlíky. Celý objekt je založen na betonových pasech, podlahy jsou betonové, proti úrovni terénu zvýšené o cca 0,7m. Výplně otvorů dřevěná okna a dřevěné dveře v ocelových zárubních. Součástí objektu je zděný komín výšky cca 6,8m. Objekt bezprostředně navazuje na sousední budovu na st. 613. Všechny prostory nebyly v době prohlídky přístupné.

B.1.4. Garáže I, II

Jedná se o jednoduché dřevěné objekty obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Garáže I mají rozměry 12,2x5,4mm, výška okapu cca +2,9m, hřebene +3,66m. Ke garážím jsou přistavěny stěny z plných cihel, sloužící jako dělíci stěny mezi plochami pro skladování sypkých materiálů.

Garáže II mají rozměr 16,25x4,7m, výška okapu +1,91m, hřebene +3,4m. Nosná konstrukce je dřevěná, na sloupky jsou osazeny vaznice, nesoucí krokve a bednění střechy, opláštění stěn je prkenné. Vrata jsou dřevěná, okna jednoduše zasklená v dřevěných rámech. Střešní krytina z asfaltových pásů, resp. hladká plechová na garážích II. Oba objekty stojí částečně na kamenné podezdívce.

Vnitřní prostory garáží nebyly v době prohlídky přístupné.

B.1.5. Přístřešek pro automobily

Jedná se o lehký ocelový přístřešek, modulové rozměry 11,5x2,6m, hřeben střechy na úrovni +2,64, okap +2,05m. Sloupky z ocelových trubek nesou rámy a vaznice z ocelových nosníků. Střešní plášť tvoří  vlnitá azbestocementová krytina. Podlaha je částečně zpevněná betonovými dlaždicemi.

B.2. Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Byla provedena prohlídka, zaměření a fotodokumentace jednotlivých objektů. Celkové rozměry objektů jsou převzaty z geodetického zaměření areálu.

Na přístřešku pro automobily je použita vlnitá azbestocementová krytina. Na ostatních objektech není předpokládán výskyt azbestu.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení

Přístavby vstupu a skladu jsou napojeny na vnitřní rozvody elektro z hlavního objektu. Montovaný objekt má funkční přípojku elektro, je napojen na rozvody vody a kanalizaci, připojení na plynový řad nebylo zjištěno. Připojení garáží na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přístřešek pro automobily není napojen na na inženýrské sítě. Dešťové vody ze všech objektů jsou svedeny na terén.

Před zahájením demoličních prací bude ověřeno napojení sítí a všechny budou prokazatelně odpojeny.

B.4. Ochranná a bezpečnostní pásma

Stavby nezasahují do ochranných pásem inženýrských sítí.

Stavby nezasahují do chráněných území, nedotýkají se památných stromů, nezasahují do pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana kulturních památek není dotčena, stavby nezasahují do památkově chráněných území a jejich ochranných pásem.

B.5. Zhodnocení kontaminace prostoru demolice látkami škodlivými pro životní prostředí

Nepředpokládá se kontaminace škodlivými látkami.

C. SITUACE STAVBY

viz výkresová část

D. DOKLADOVÁ ČÁST

viz samostatná složka

E. ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

E.1a. Stav stavby při předání

Nosné konstrukce všech demolovaných objektů jsou bez statických a stavebních poruch.

E.1b. Obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště

Příjezd na staveniště je obslužnou komunikací, napojenou do Skálovy ulice.

E.1c. Významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body

Přístavby vstupu a skladu jsou napojeny na vnitřní rozvody elektro z hlavního objektu. Montovaný objekt má funkční přípojku elektro, je napojen na rozvody vody a kanalizaci, připojení na plynový řad nebylo zjištěno. Připojení garáží na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přístřešek pro automobily není napojen na na inženýrské sítě.  Dešťové vody ze všech objektů jsou svedeny na terén.

Před zahájením prací bude ověřeno napojení sítí a všechny budou prokazatelně odpojeny.

E.1d. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob

Místo stavby bude po dobu demolice oploceno mobilním oplocením k zamezení přístupu nepovolaných osob.

E.1e. Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Práce budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb..

Povinnosti dodavatele stavebních prací: 	- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a

požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je

příslušnými osobními ochrannými prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou

dokumentaci včetně technologických postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště)

zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění

závažných nedostatků z bezpečnosti práce

Způsobilost pracovníků: 	- provádět pravidelná školení bezpečnosti práce

- školení dalších činností, kde platí konkrétní předpisy:

- svářeči (ČSN 05 0600, 050601,

050610,050630,050650,050661,

050671,050672)

- jeřábníci, vazači (ČSN ISO 12480-1,

ČSN ISO 8792)

- obsluhy ručních motorových pil

(vyhl. č.42/1985 Sb.) a další

Údaje o samostatných činnostech, vyžadujících bezpečnostní opatření

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé a subdodavatelé.

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí.

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních  nebo nadzemních, které jsou v provozu musí být provedeny ručně.

Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni s podmínkami provozu. V zimním období zajistit provozování cest po staveništi, včetně vysypávání, tak, aby nedošlo k úrazu.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když  to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).

Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.

Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění

pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání

hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná

vyhl. č.98/1982 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č.192/2005 Sb., a vyhl. č. 207/1991

Sb.

- Vyhláška č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb..

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věst. Mzd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve

znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí

- Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a

zavedení signálů

- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005)

- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979)

- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce (1983)

- ČSN 738107 Trubková lešení (2005)

- ČSN EN 365 Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky

E.1f. Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru

Místo stavby bude po dobu demolice oploceno mobilním oplocením.

E.1g. Podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby

Vlastní  demolice jednotlivých objektů  nemají  negativní  vliv na životní prostředí.

Při demolici dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů.

Zhotovitel je povinen během realizace demolice zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto demolici a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení demolice je zhotovitel povinen neprodleně provést úklid všech ploch, které pro realizaci demolice používal a uvést tyto do původního stavu.

E.1h. Orientační lhůty bouracích prací

Bourací práce budou probíhat po dobu přibližně pěti týdnů včetně finálních terénních úprav a úklidu staveniště.

E.1i. Zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce

Vzhledem k rozsahu a způsobu demolice nebudou přívody energií realizovány.

E.1j. Nakládání s odpady

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu demolice bude dodavatelem řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z bouraného objektu (dřevo, ocel, beton, stavební suť). Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Při demolici přístřešku pro osobní automobily vznikne nebezpečný odpad z azbestocementové střešní krytiny.

Odpady z bouracích prací a výstavby – možný předpoklad

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O |  |
| 170201 | Dřevo | O |  |
| 170202 | Sklo | O |  |
| 170203 | Plasty | O |  |
| 170302 | Asfaltové směsi | O |  |
| 170405 | Železo a ocel | O |  |
| 170411 | Kabely | O |  |
| 170503 | Zemina nebo kameny obsahující nebezpečné látky | N |  |
| 170504 | Zemina a kamení | O |  |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N |  |
| 170605 | Stavební materiály obsahující azbest | N |  |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |  |
| 200202 | Zemina a kameny | O |  |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |  |

E.2 Situace

Viz výkresová část.

F. DOKUMENTACE ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

F.1 Dokumentace skutečného provedení staveb

Viz výkresová část

F.2 Technologie bouracích prací

F.2.1 Technická zpráva

a) Popis konstrukčního systému stavby

a.1) Přístavba vstupu

Zděná přístavba vstupu o půdorysných rozměrech 5,06x6,58m se sedlovou střechou, výška okapu +3,29m, hřebene +3,86m. Atika má korunu na úrovni +4,11m.

Zdivo je z cihel (cihelných bloků) tl. 450mm a 330mm, stropní konstrukce pravděpodobně z ocelových nosníků a desek Hurdis. Nosná konstrukce střechy je dřevěná. Podlahy betonové, plošné založení na základových pasech.

a.2) Přístavba skladu

Zděná přístavba skladu má půdorysné rozměry cca 8,1x5,0m, částečně je rozšířena nakládací rampou. Objekt je zastřešen pultovou střechou, okap je ve výšce +2,60m, hřeben +4,93m.

Zdivo je z cihel (cihelných bloků) tl. 500mm a 150mm, stropní konstrukce pravděpodobně z ocelových nosníků a desek Hurdis. Nosná konstrukce střechy je dřevěná. Podlahy betonové, plošné založení na základových pasech.

a.3) Montovaný objekt

Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 20x11m s podélnou přístavbou zázemí, výška okapu cca +3,0m, hřebene cca +4,0m. Hlavní objekt tvoří montovaná dřevostavba, štítová stěna a přístavby jsou zděné. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné vazníky. Celý objekt je založen na betonových pasech, podlahy jsou betonové. Součástí objektu je zděný komín výšky cca 6,8m. Objekt bezprostředně navazuje na sousední budovu na st. 613.

a.4) Garáže I, II

Jedná se o jednoduché dřevěné objekty obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Garáže I mají rozměry 12,2x5,4mm, výška okapu cca +2,9m, hřebene +3,66m. Garáže II mají rozměr 16,25x4,7m, výška okapu +1,91m, hřebene +3,4m. Nosná konstrukce je dřevěná, na sloupky jsou osazeny vaznice, nesoucí krokve a bednění střechy, opláštění stěn je prkenné. Vrata jsou dřevěná, okna jednoduše zasklená v dřevěných rámech. Střešní krytina z asfaltových pásů, resp. hladká plechová na garážích II. Oba objekty stojí částečně na kamenné podezdívce.

a.5) Přístřešek pro automobily

Jedná se o lehký ocelový přístřešek, modulové rozměry 11,5x2,6m, hřeben střechy na úrovni +2,64, okap +2,05m. Sloupky z ocelových trubek nesou rámy a vaznice z ocelových nosníků. Střešní plášť tvoří  vlnitá azbestocementová krytina.  Podlaha je částečně zpevněná betonovými dlaždicemi.

b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb

Nosné konstrukce všech demolovaných objektů jsou bez statických a stavebních poruch. Při bouracích pracích montovaného objektu, zejména komínu, je třeba postupovat se zvýšenou opatrností – demolovaný objekt těsně přiléhá k sousednímu objektu st. 613.

c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

Jsou popsány v části F.2.1.a).

d) Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily

Objekty byly postaveny obvyklými postupy.

e) Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce

Objekty budou demolovány postupným rozebíráním za použití jeřábu a malé mechanizace aby nedošlo k náhlé destrukci stavebních konstrukcí. Komín montovaného objektu bude postupně ručně rozebírán z lešení tak, aby nedošlo k jeho pádu na sousední objekt.

f) Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

Objekty budou postupně kompletně rozebrány od střešního pláště, zdemolovány budou včetně základových konstrukcí.

Ohrožený prostor bude vymezen přenosným oplocením, případně výstražnou páskou. Vzdálenost oplocení (pásky) od objektu bude minimálně jako výška objektu.

g) Úpravy zjištěných podzemních prostor

Podzemní prostory nebyly zjištěny.

h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Bourací práce budou prováděny tak, aby nedošlo k náhlé destrukci stavebních konstrukcí. V případě potřeby budou konstrukce podchyceny (zejména se jedná o vodorovné nosné konstrukce – nosné konstrukce střechy a stropů, apod.).

i) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

Při demolici objektů bude zbudováno lešení, zejména pro postupné rozebrání komínu montovaného objektu.

j) Speciální požadavky na rozsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech

Demolice objektů bude probíhat obvyklými technologickými postupy za použití drobné mechanizace. Trhací práce nebudou probíhat.

k) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací

Přístavby vstupu a skladu jsou napojeny na vnitřní rozvody elektro z hlavního objektu. Montovaný objekt má funkční přípojku elektro, je napojen na rozvody vody a kanalizaci, připojení na plynový řad nebylo zjištěno. Garáže a  přístřešek pro automobily nejsou napojeny na inženýrské sítě.

Před zahájením demoličních prací bude ověřeno napojení sítí a všechny budou prokazatelně odpojeny.

l) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Speciální požadavky nejsou, na stavbě budou přítomní pouze proškolení pracovníci, vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami.

F.2.2. Výkresová část

Viz část F.1

F.2.3. Statický výpočet

Vzhledem k charakteru demolovaných objektů nebyl zpracován.

v Turnově, 17.5.2010							Vypracoval : Josef Koštejn