Akce:   Radnice Turnov – výměna 16 ks oken

Popis požadovaných prací:

- Demontáž 12 ks stávajících špaletových oken (rozměry cca 120 x 215 cm) včetně vnitřní parapetní desky a venkovního oplechování a 12 ks kovových tyček.

- Demontáž stávajících 4 ks zdvojených oken (85x115, 115x145 a 2x 170x135 cm) včetně vnitřních parapetních desek a venkovního oplechování. Demontovány budou také dvě předokenní žaluzie.

- Odvoz a likvidace vybouraného materiálu.

- Podezdívky do výšky max 45 cm včetně omítky (konečná výše parapetu bude 70 cm). Tloušťka zdiva 55 cm.

- Dodávka a montáž 16 ks nových oken v provedení EURO 78, zasklení trojsklem. Provedení dle zákresu do fotografie.

- Dodávka a montáž 16 ks vnitřních parapetů.

- Zednické vyspravení a začištění po obvodě (hlavně u špaletových oken) + vybílení

- Osazení venkovního oplechování (barva šedá - antracit matný)

- Průběžný a finální úklid

Popis nových oken:

- Celkový počet: 16 ks (14 ks budou okna dvoukřídlá otevíravá, 2 ks budou jednokřídlá otevíravá).

- Rozměry – viz přiložená fotografie. Skutečné výrobní rozměry oken si zajistí vybraný účastník sám před zahájením výroby. Zjištěné odchylky nebudou mít vliv na změnu ceny!

- Materiál: profily (EURO 78), zasklení trojsklem.

- Barva: venkovní rám po obvodě bude barvy červené dle stávajících oken. Zbytek bude slonová kost, z vnitřní strany bude vše barva slonová kost.

- Kování – kliky stříbrné matné.

- Po obvodě oken z vnitřní strany budou omítkové lišty (na styku mezi oknem a zdí). Z venkovní strany bude spára mezi oknem a stěnou ošetřena vhodným tmelem

- Parapetní desky lamino ve stejné barvě jako okno (slonová kost), tloušťka 19 mm, s nosem.

- Rozměry parapetních desek: 2ks: 245 x 30 cm, 2ks: 255 x 25 cm, 4ks: 120 x 25 cm, 2ks: 175 x 30 cm, 1ks: 95 x 20 cm, 1ks: 125 x 20 cm.

- Rozměry venkovního oplechování: 12ks: 115 x 32 cm, 2ks: 160 x 35 cm, 1ks: 95 x 25 cm, 1ks: 125 x 25 cm (k rozměrům nutno připočítat ohyby).

Upozornění: Před zadáním do výroby je nutné všechny rozměry přesně zaměřit!