### Zakázka č. 16100 Nová autobusová zastávka Pelešany-Rovinka, Turnov

### Dokumentace pro ohlášení stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.7 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby

Nová autobusová zastávka Pelešany-Rovinka, Turnov

obec: Turnov

k.ú. Mašov u Turnova

Předmět ohlášení stavby je:

- nástupní hrana autobusové zastávky, čekárna (p.p.č.1414/1, 1331/6)

b) Stavebník nebo objednatel stavby

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 00276227

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

2. Údaje o umístění stavby

a) Obec, kraj, katastrální území

Obec: Turnov

Kraj: Liberecký

Katastrální území: Mašov u Turnov

b) Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

k.ú. Mašov u Turnova, obec Turnov

parc. č.	druh pozemku		       vlastník

1414/1	ostatní plocha		Liberecký Kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

1336/6	ostatní plocha		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01

Turnov

c) Dopravní a technická infrastruktura v území

Nová nástupní hrana autobusové zastávky se nachází podél silnice III/27927 v obci Turnov, části obce Pelešany.

3. Základní údaje o stavbě

a) Rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení)

Rozsah stavby je dán délkou nástupní hrany a přiléhajících pochozích částí a čekárnou. Celková délka autobusové zastávky je 22,9m. Samotná délka nástupní hrany je pak 12,0m. Nástupní hrana je navržena z bezbariérových obrubníků k autobusovým zastávkám s nadvýšením 0,2m nad přilehlou vozovku. Zastávka bude vybavena označníkem a odpadkovým košem. Dále je součástí stavby autobusová čekárna o půdorysných rozměrech 3 x 2,3m s celkovou výškou 2,89m.

b) Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (část pátá – obecné technické požadavky na komunikace). Dále je zastávka řešena v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb.

Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů.

c) Věcné a časové vazby na okolí

Realizace autobusové zastávky bude probíhat za provozu bez vyloučení veřejné dopravy. Realizace bude v jedné etapě. Po celou dobu výstavby bude na komunikaci osazena dopravní značka B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h“ a A15 „Práce“. Také bude použito provizorní dopravní značení pracovního místa v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací“, schéma B/3.

d) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby jsou cca 4 týdny. Po základním prostorovém vytýčení, vytýčení vlastnických hranic a podzemních sítí a zařízení jejich správci bude probíhat samotná výstavba zastávky. Dojde k zaříznutí stávajícího asfaltového krytu, odtěžení drnu a výkopovým pracím. Dále budou osazeny obrubníky. Bude zhotovena betonová dlažba. Budou provedeny základy nové čekárny. Na závěr bude provedeno osazení samotné čekárny a označníku zastávky a ohumusování a osetí travním semenem.

e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů. Více viz D. Zásady organizace výstavby.

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

V současné době je část pro umístění autobusové zastávky tvořena částí krajnice a přilehlé části silnice. Na místě byla provedena obhlídka budoucího staveniště. Bylo provedeno polohopisné a výškopisné měření.

b) Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability

# Příprava území

V rámci přípravy území budou vytýčeny vlastnické hranice a všechny podzemní vedení a zařízení jejich správci. Bude provedeno zaříznutí asfaltového krytu v délce 28m, bude odtěžen asfaltový kryt včetně podkladních vrstev v ploše cca 14m2. Dále bude provedeno odtěžení části štěrkové krajnice a cca 10m2, bude odtěžen drn na stávající části zájmového území v ploše cca 90m2.

# Stavebně-technické řešení

Celková délka autobusové zastávky je dle staničení 22,9m, nástupní hrana je navržena délky 12,0m, v souladu s ČSN 73 6425-1. Šířka zastávky a nástupní hrany je navržena 1,7m, s rozšířením o 1,9m, mezi rozšířením a základní šířkou chodníku je navržena umělá vodící linie šířky 0,4m. Příčný sklon je navržen 2,0%. Zastávka je lemována silničními obrubníky ABO 2-15 do betonového lože C16/20 s nadvýšením 120mm a samotná nástupní hrana je lemována bezbariérovými obrubníky k autobusovým zastávkám s nadvýšením 200mm (bezbariérové obrubníky např. CS Beton). Celková délka bezbariérových obrubníků je 16m a obsahuje z každé strany 2ks přechodových obrubníků. Na přechodu autobusové zastávky a ozelenění jsou navrženy záhonové obrubníky do betonového lože C16/20 s nadvýšením 60mm jako přirozená vodící linie.

Nástupní hrana je navržena s povrchem z betonové dlažby odstín přírodní. Část dlažby šířky 0,5m přilehlá k nástupní hraně bude provedena jako kontrastní pás z odlišného odstínu od základního odstínu nástupní hrany (odstín antracit). K nástupní hraně bude proveden signální pás. Na začátku a konci řešené části jsou provedeny obrubníky jako zapuštěné na rozdíl 20mm a bude zde proveden varovný pás.

Zastávka bude vybavena označníkem a odpadkovým košem.

Skladba chodníku a nástupní hrany

S1 - D2-D-1-CH-PII

- Dlažba DL					60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

Autobusová čekárna

Za nástupní hranou bude vybudována nová autobusová zastávka. Tato bude tvořena zastřešenou dřevěnou konstrukcí o půdorysných rozměrech 3 x 2,3m s celkovou výškou 2,89m. Nosnou konstrukci tvoří tři svislé sloupky a dvě šikmé vzpěry (140 x 140 mm), na kterých jsou uloženy vaznice (140 x 180 mm), nesoucí klasickou krokevní soustavu, s kleštinami a pásky. Lavička v zastávce je provedena taktéž dřevěná, z dřevěných fošen, na dřevěných hranolech a šikmé podpěře. Střešní krytinu zastávky tvoří střešní asfaltový šindel na izolaci z asfaltového pásu, provedený na celoplošném bednění z oboustranně hladkých palubek na pero a drážku, které jsou taktéž použity jako pobití zadní stěny zastávky a bočnic. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny lazurovacím lakem. Základy jsou navrženy o rozměrech 400x400x800mm z betonu C16/20. Dřevěné sloupky budou do základů kotveny přes ocelové kotevní patky typu T, kotvené do základového betonu pomocí chemické kotvy. Spodní hrana pobití bočnic zastávky, stejně tak jako patky sloupků a vzpěr budou provedeny minimálně 50mm nad úroveň upraveného terénu, který bude vyspádován směrem ze vchodu zastávky ve sklonu minimálně 2%.

Požárně-bezpečnostní řešení

Autobusová zastávka tvoří samostatný požární úsek. Jako požární zatížení byla použita hodnota dle tabulky A.1 ČSN 730802 pol.11.2.a – hodnota pn=10kg.m-2.

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	4,00	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	5,25	[m2]

Koeficient n	3,714

Koeficient k	0,216

Plocha otvorů pož.úseku So	19,50	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	3,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	1,105

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	10,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,800

Koeficient b	0,50

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	543,89	[°C]

Čas zakouření te 	2,71	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží z	45,00

Autobusová zastávka je prostorem bez požárního rizika dle čl. 6.7. ČSN 730802 – výpočtové požární zatížení je nejvýše pvyp=7,5kg.m-2. Vzhledem k ustanovení čl. 8.4.6. ČSN 730802 nemá požární úsek bez požárního rizika požárně otevřené plochy a nevznikají žádné odstupové vzdálenosti. Požárně nebezpečný prostor se nestanovuje.

Vzhledem k čl. 4.4.a.3 se  vnější odběrní místo požární vody nezřizuje. Protože se jedná o otevřený objekt, není řešeno vnitřní odběrní místo dle čl. 4.4.b.7 ČSN 73 873.

c) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Nástupní hrana je přilehlá k silnici III/27927.

d) Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí

Realizace autobusové zastávky bude probíhat za provozu bez vyloučení veřejné dopravy. Realizace bude v jedné etapě. Po celou dobu výstavby bude na komunikaci osazena dopravní značka B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h“ a A15 „Práce“. Také bude použito provizorní dopravní značení pracovního místa v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací“, schéma B/3.

Pro minimalizaci negativních účinků bude v podmínkách stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

e) Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby

Projekt je navržena dle příslušných českých technických norem, technických podmínek a zákonů. Provoz na komunikaci se řídí zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Při dodržení výše uvedených předpisů nemá projekt zásadní vliv na zdraví a životní prostředí.

f) Zásady řešení bezbarierového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace

Projekt autobusové zastávky je navržen dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

g) Podklady pro vytýčení

Souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny na výkrese C.2 Situace stavby.

V Turnově, listopad 2016			Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek

Ing. Stanislav Šéfr