III.	NÁVRH

KONCEPT

Prostor určený pro regionální informační centrum města Turnov  je umístěn na Náměstí Českého ráje v centru města na exponovaném místě. Jeho poloha je vzhledem k náplni informačního centra výhodná jak pro místní obyvatele, kteří využívají nabízené služby, tak pro turisty, kteří přijedou navštívit město a okolí.

Stávající prostor určený pro informační centrum je dostačující ve stávajícím rozsahu nabízených služeb. Nicméně vzhledem k modernizaci a současným nárokům jak na provoz, tak služby klientům je vhodné prostory rozšířit.

Naše řešení vychází z daných možností prostoru. Největším zásahem je propojení se stávajícími prostory restaurace. Dojde tak k možnosti rozšíření o návštěvnické centrum, které bude informovat o historii, řemeslech (kamenictví, šperkařství,...) a krásách blízkého okolí (Český ráj). V tomto zvětšeném prostoru, který bude vizuálně propojený s informačním centrem, se mohou konat i krátkodobé výstavy pomocí zavěšených posuvných systémů. Nalezneme zde i takzvanou klidovou zonu, kde si mohou dát turisté drobné občerstvení či zajít na toaletu. Celý prostor by měl být vybaven volným přístupem k wifi.  Prostor bude vybaven přenosným nábytkem na sezení (taburetky s logem RTIC) či stolky o dvou výškových úrovních.

Prostor návštěvnického centra jsme nechtěli navrhnout jako muzeum, ale jako „ochutnávku“ toho, co Turnov nabízí. Jednotlivá témata proto chceme ukázat spíše z praktického využití, než jako exponáty ve specializovaných muzeích. Horolezectví – skála a na ní ukázka kruhů, vrcholových knížek či vázání uzlů, řemesla – strom plodů místních umělců či škol, granáty – možnost vyzkoušení nalezení v rýžovišti.

Vnější fasáda byla navržena jako reakce na to, co se děje uvnitř. Skrz nové otvory, které mají být nedělené a bez polepů, by mělo být vidět, co se děje uvnitř, a zároveň tak lákat kolemjdoucí k návštěvě. Samotný vstupní prostor je určen pro letáky s aktuálními informacemi dění v Turnově. Měla by zde být i interaktivní obrazovka, ve které je možno měnit informace o městě. Stávající fasáda bude obložena cementovláknitými deskami tmavé barvy, ve kterých by měla být vyfrézovaná loga a názvy, které budou podsvíceny.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Vstup do prostor informačního centra se nachází z Náměstí Českého ráje. Při vstupu do RTIC se můžeme přehledně rozhodnout, co jsme chtěli v daném prostoru hledat. Pokud to jsou informace o městě či pomoc od zaměstnanců, tak se vydáme vpravo, kde je prostor pro pult se zaměstnanci a jejich zázemím. Pokud jsme přišli hledat informační letáky, napsat pohled či si odpočinout za špatného počasí před projekcí o městě nebo najít informace ve wifi zoně, tak se vydáme nalevo, kde je takzvaná odpočinková zona.  Pokud jsme zvídaví, co nám Turnov nabízí, tak se vydáme po schodech, které jsou přímo před námi do návštěvnického centra. V tomto zvýšeném prostoru nalezneme i možnost občerstvení a toalety. Přes chodbu se v přízemí nachází ubytování pro extérní brigádníky. Do těchto prostor se dostaneme samostatným vstupem z ulice 5. Května. Tento vstup je řešen bezbariérově pro imobilní občany návštěvnického centra. Vstup je využíván i pro zásobování RTIC.

Po stávajících schodech, které jsou z návštěvnického centra, je možné se dostat do prostor určených zaměstnancům RTIC. Je zde kancelář vedoucího, jednací místnost s dalšími pracovními místy, denní místnost, toalety a sklady.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

bourací práce – jedná se především o vybourání otvorů tak, aby došlo ke zvětšení a hlavně propojení jednotlivých prostor v jeden přehledný celek. Dále o vybourání nenosných příček, aby mohlo dojít k úpravě navrhované dispozice v přízemí i patře. Dojde k výměně stávajících otvorů v přízemí domu.

nové konstrukce- bude instalován nový obvodový plášť  včetně nových prosklených otvorů.

Nově budou instalovány nové interiérové plné i prosklené dveře. Dojde k vybudování nových nenosných příček v přízemí dle nově navrhované dispozice.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Naším návrhem se snažíme sjednotit jednotlivé místnosti a k tomu používáme hlavně vybrané materiály. Vzhledem k členitosti prostoru byl vybrán jako hlavní materiál přírodní překližka, která bude bělena, aby navazovala stěny a tím nezmenšovala a neztmavovala jednotlivé místnosti. Navrhujeme úpravu podlah, aby také došlo ke kontinualitě prostoru. V interiéru bude použita navržená grafika pro IC – Turnov. Turisté by si tak mohli podle použitých symbolů  město lépe zapamatovat.

IV.	JAK BYLY NAPLNĚNY POŽADAVKY ZADÁNÍ

Na základě Vašich požadavků a společných konzultací byly pečlivě zváženy všechny prostorové potřeby a možnosti, které významně pomohou zhodnotit nové regionální turistické informační centrum včetně návštěvnického centra. Naším hlavním cílem bylo dosáhnout maximálního využití daného prostoru, který bude přehledný a fungující. Návrh se snaží dosáhnout nadčasovosti jak designu interiéru, tak možnostmi nabízených služeb na úrovni současných evropských informačních center.