Zak.č. 16101

listopad 2016

##### CHODNÍK KÁROVSKO není předmětem VŘ

##### PARKOVÁNÍ ZA GRANÁTEM

##### STUDIE

#### PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.     P R Ů V O D N Í   Č Á S T

  - Objednatel:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

1.2 Zpracovatel studie:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

Zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

tel.: 481319831, e-mail : petr.stepanek@profesprojekt.cz

1.3 Záměr investora:

Chodník Károvsko:

Záměrem investora je vybudování chodníku mezi koncovou částí Turnova od místa ukončení stávajícího chodníku v místě okružní křižovatky silnic II/283 a III/2832 až k zastávce Mírová pod Kozákovem, Bělá, Myšina. Stávající úsek je bez chodníku a vzhledem k rozšiřující se zástavbě je požadavek na bezpečnost chodců.

Parkování za Granátem:

Záměrem investora je rozšíření parkovacích ploch v ulici Granátové. Vzhledem k obecně nedostatečné kapacita parkovacích míst v sídlištích je vítána jakákoliv možnost rozšíření parkovacích míst. Navržená lokalita je vhodná umístěním v blízkosti panelových domů a také tím, že ve vyznačené ploše dochází k odstavování vozidel do zeleně. Realizací záměru dojde také k zlepšení vzhledu v lokalitě.

1.4 Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí:

Chodník Károvsko:

k.ú. Turnov

p.p.č. 2904/1, 2940/19, 2934/2, 3876/1, 2884, 2891, 2892, 2895/2, 2894/1, 2895/1, 2902

k.ú. Bělá u Turnov

p.p.č. 1131/1, 2061

Parkování za Granátem:

k.ú. Turnov

p.p.č. 1660/8, 1660/44

1.5 Vlastnické právo k pozemků určených pro stavbu

Chodník Károvsko:

k.ú. Turnov

Par.č.		Druh pozemku		Vlastník

2904/1 	ostatní plocha		Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV –

Perštýn, 460 01 Liberec

2940/19	orná půda			Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

511 01 Turnov

2934/2	orná půda			SJM Adámek Petr a Adámková Blanka,

Károvsko 2079, 511 01 Turnov

3876/1	ostatní plocha		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 							511 01 Turnov

2884		ostatní plocha		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 							511 01 Turnov

2891		zastavěná plocha		Kos František, Károvsko 1964, 511 01 							Turnov

2892		zahrada			Kos František, Károvsko 1964, 511 01 							Turnov

2895/2	zahrada			Pavlata Petr, Károvsko 664, 511 01 Turnov

Pavlatová Pavla, Károvsko 664, 511 01 						Turnov

2894/1	zastavěná plocha		Pavlata Petr, Károvsko 664, 511 01 Turnov

Pavlatová Pavla, Károvsko 664, 511 01 						Turnov

2895/1 	zahrada			Pavlata Petr, Károvsko 664, 511 01 Turnov

Pavlatová Pavla, Károvsko 664, 511 01 						Turnov

2902		zastavěná plocha		SJM Kameník a Kameníková Milena, 							Károvsko 388, 511 01 Turnov

Kameníková Milena, Károvsko 388, 511 01 						Turnov

k.ú. Běla u Turnova

Par.č.		Druh pozemku		Vlastník

1131/1	ostatní plocha		Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV –

Perštýn, 460 01 Liberec

2061	ostatní plocha			Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV –

Perštýn, 460 01 Liberec

Parkování za Granátem:

k.ú. Turnov

Par.č.		Druh pozemku		Vlastník

1660/8	ostatní plocha		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 							511 01 Turnov

1660/44	ostatní plocha		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 							511 01 Turnov

2.     T E C H N I C K Á   Č Á S T

2.1	Stručný popis stavby

2.1.1 Vztah lokality k obci

Chodník Károvsko:

Zájmová lokalita se nachází mezi koncovou částí Turnova od místa ukončení stávajícího chodníku v místě okružní křižovatky silnic II/283 a III/2832 až k zastávce Mírová pod Kozákovem, Bělá, Myšina. Podél silnice se nachází vjezdy k jednotlivým rodinným domům. Dále se nachází autobusová zastávka.

Parkování za Granátem:

Řešená lokalita se nachází v centru panelového sídliště Výšinka v ulici Granátové za budou společnosti Granát. V lokalitě se nachází nedostatečný počet parkovacích míst a z tohoto důvodu obyvatelé odstavují vozy i na ozeleněných plochách. Projekt řeší úprava části této lokality.

2.1.2	Zhodnocení stávajícího stavu lokality

Chodník Károvsko:

Současný stav pozemků je jako krajnice s příkopem k silnici II/283. Silnice je v místě stavby s mírným podélným sklonem. Dešťové vody jsou ze silnice svedeny střechovitě a při straně řešeného chodníku je odvodnění do otevřeného příkopu.

Parkování za Granátem:

Stávající stav v lokalitě odpovídá již výše uvedenému a to, že obyvatelé odstavují vozy do zelně, mimo vyznačená míst. Podél ulice Granátové dochází k přejíždění obrubníků mimo prostor komunikace a odstavování vozidel. V lokalitě se nachází vzrostlé topoly. V rámci studie byla provedena obhlídka stavu topolu s odborem životního prostředí a byl navržen v místě zadní hrany budoucího parkoviště opěrný prvek, aby nedošlo k přisypání kmene stromů.

2.2 Navrhované řešení

Chodník Károvsko:

Chodník je na straně Turnova napojen na již zhotovený chodník a pokračuje po levé straně silnice III/2832 v šířce 1,5m až do místa stávající autobusové zastávky Mírová pod Kozákovem, Bělá, Myšina a to v délce 806m. V trase chodníku se nachází stávající vjezdy na sousední pozemky. Tyto vjezdy budou upraveny s ohledem na max. sklon chodníku 2,0%. V místě křižovatky s ulicí Zborovskou se nachází stávající autobusová zastávka. Tato zastávka bude upravena dle požadavků ČSN.

Dešťové vody budou svedeny uličními vpusťmi do nové dešťové kanalizace trasované pod chodníkem v místě stávajícího příkopu. Zejména část dešťových vod zaústěných do žlabovek u stávající okružní křižovatky, bude třeba zpomalit navržením vhodné retence.

Parkování za Granátem:

V ulice Granátové je navrženo celkem 16 nových parkovacích míst a to kolmých s délkou stání 5,0m. Šířka stání je navržena širší než normou stanovená a to 2,6m a 2,64m a to z toho důvodu, že šířka stávající příjezdové komunikace je cca 5,0m. Příčný sklon je navržen 3,0% směrem do zeleně, proto aby nedocházelo k zvyšování výšky opěrného prvku a výšky násypového tělesa. Plocha je navržena z betonové dlažby.

Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem směrem k nové uliční vpusti.

V Turnově, listopad 2016 			Ing. Petr Štěpánek