### Zak.č.16013 - Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

### Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov

Pozemek stavby:

obec: Turnov

k.ú. Turnov

Předmět stavebního řízení:

- chodník, odvodnění, p.č. 3874/4, 3874/6, 3874/7, 742/1, 715

Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov podél silnice III/2831. Urbanistické řešení koncepce ulice Husovy a Žižkovy nebude záměrem narušeno. Nejedná se o úpravy narušující celkový koncept uspořádání prostoru komunikace. Hlavní změnou oproti stávajícímu stavbu je zmenšení prostoru křižovatky ulice Husovy a Komenského. Dále pak vytvoření plnohodnotných nástupních hran autobusové dopravy. Před křižovatkami budou vytvořeny vsazené ozeleněné plochy.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Projekt chodníku nenavazuje na žádné další stavební objekty.

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

### Příprava území

V rámci přípravy území bude provedeno vytýčení podzemních sítí jejich správci a také vytýčení vlastnických hranic. Dále bude provedeno zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu podél provedených úprav (dle podmínek správce komunikace). Dále bude provedeno odstranění stávajících obrubníků v místě řešených úprav a odstranění původních povrchů (asfaltový, betonová dlažba) v místě úprav. Stávající žulové obrubníky budou odstraněny šetrným způsobem pro jejich opětovné použití. Budou demontovány stávající dopravní značky v místě úprav povrchů (bude zajištěna jejich provizorní náhrada po dobu stavby).

Úsek ulice Komenského a Rokycanova:

Mezi částí ulic Komenského a Rokycanovy se jedná o největší úpravy z celého řešeného území. Základem je zmenšení křižovatky s ulicí Komenského. Budou zde vsazeny ozeleněné plochy s poloměry 6,0m. Bude vytvořen nový přechod pro chodce a nové místo pro přecházení, oboje s šířkou 3,0m. Dojde ke stavebním úpravám obou nástupních hran autobusové dopravy. Po levé straně Husovy ulice bude upravena poloha nástupní hrany a to v poloze respektující nájezd autobusů (v přímé linii s Husovou ulicí), šířka autobusového zálivu je v tomto místě navržena 2,9m. Po pravé straně Husovy ulice bude vytvořen parkovací pruh společně s autobusovým zálivem. Šířka autobusového zálivu je navržena 2,2m. Šířka autobusových zálivů není v souladu s ČSN 73 6425-1, neboť projekt je řešen ve stísněných podmínkách. Chodník je navržen v šířce 1,8m. Parkovací pruh a autobusový záliv bude od silnice oddělen žulovou dlažbou do betonového lože. Autobusové zastávky dále viz odstavec "Nástupní hrana".

K autobusové zastávce směrem do města bude vytvořeno nové místo pro přecházení vsazenou chodníkovou plochou šířky 3,0m. V tomto místě dojde k zúžení komunikace na 6,0m.

Na křižovatce s ulicí Rokycanovou budou provedeny vsazené ozeleněné plochy pro vymezení plochy křižovatky. Poloměry na křižovatkách jsou navrženy 4,0. Na přechodu křižovatkou bude provedeno místo pro přecházení.

Veřejné osvětlení:

Veřejné osvětlení řeší nasvětlení nového přechodu pro chodce přes Husovu ulici. Je navrženo jednostranné svítidlo (je uvažováno se led osvětlením např. firma Dleds, s.r.o., typ Dleds Trilogy N 100 20R700 N13S s výkonem 39W. Osazení bude při kraji přechodu a 0,5m od komunikace. Provedení s výložníkem délky 3,5m nad střed přechodu pro chodce, zdroj osadit rovnoběžně s přechodem pro chodce. Osvětlení splňuje předpis TKP 15, viz výpočet osvětlení.

Osvětlovací stožár bude připojeny kabely CYKY 4x10 ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení. Propojovací kabely v zemi budou uloženy v souladu s ČSN 33 2000-5-52 v pískovém loži 80 mm pod a 80 mm nad kabely. Ve výši 200 - 300 mm nad kabely položit výstražnou fólií z PVC. Předepsaná minimální hloubka uložení kabelů v chodníku je 350 mm, v terénu 800 mm, pod komunikací a obrubníkem 1000 mm. Osvětlovací stožár bude propojeny se zemnicím páskem FeZn 30x4 v souladu s ČSN 34 1390/1969. Zemnicí vedení položit na dno kabelové rýhy dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Spoje zemničů v zemi a prostupy ze země na povrch opatřit pasivní antikorozní ochranou v úseku 300 mm pod povrchem a 200 mm nad povrchem. Stožárové rozvodnice osadit pojistkami maximálně 10 A. Ze stožárové rozvodnice budou připojena svítidla kabelem CYKY 3Cx1,5 uloženým uvnitř stožárů.

Odvodnění

Odvodnění ulic zůstane zachováno. Dojde k doplnění tří uličních vpustí v místech, kde by docházelo ke hromadění dešťové vody. Uliční vpusti budou napojeno do stávající kanalizace dešťovou přípojkou PVC DN150, SN8, min. sklon 2,0%. Délka jednotlivých přípojek jsou navrženy 15, 2 a 1m.

Materiálové řešení:

Lemování navržených úprav bude provedeno silničním obrubníkem ABO 2-15 a žulovým obrubníkem OP7 a to dle stávajících obrubníků v místě úpravy. Povrch chodníků bude proveden betonovou dlažbou. V místě autobusového a parkovacího pruhu bude proveden povrch ze štípané žulové dlažby 9/11. Bezbariérové úpravy povrchů (varovný a signální pás) budou provedeny reliéfní slepeckou dlažbou.

Skladby konstrukci:

S1 - D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Betonová dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

S2 - D1-D-1-V-PIII, dle TP170

- Žulová dlažba štípaná 9/11	DL		100mm

- Lože L					40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	160mm

- Štěrkodrť ŠD				200mm

- Celkem					500mm

Nástupní hrana:

Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena v souladu s ČSN 73 6425-1 a bude provedena na délku 12,0m s nadvýšením obrubníků 160mm nad úroveň vozovky. Toto je navrženo s ohledem na odst. 6.2.2.4 uvedené normy. Šířka nástupní hrany je po levé straně Husovy ulice proměnná s navazujícím chodníkem. Po pravé straně Husovy ulice je šířka nástupní hrany na šířku chodníku v tomto místě 1,8m. Nástupní hrana je navržena s povrchem z betonové dlažby. Část dlažby šířky 0,5m přilehlá k nástupní hraně bude provedena jako kontrastní pás z odlišného odstínu od základního odstínu povrchu nástupní hrany. Zastávka je navržena s označníkem.

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Přechody pro chodce jsou provedeny navíc se signálním pásem. Místa pro přecházení jsou provedena se signálním pásem končícím 0,3m před varovným pásem. Místa pro přecházení v trase chodníků přes křižovatky navazujících ulic jsou provedeny se signálním pásem při hraně vodící linie.

Signální pás je navržen i na nástupní hraně autobusové zastávky. Délky přechodů pro chodce a míst pro přecházení jsou do 8,0m, není proto nutné zřizovat vodící pás přechodu

Použité výrobky musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Dopravní značení:

V rámci akce bude provedeno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Návrh dopravního  značení viz situace.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchů je zajištěno stávajícím podélným a příčným sklonem do silnice s následujícím odvodněním do kanalizace v komunikace.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

V rámci stavby je řešeno nové dopravní značení. Viz koordinační situace a situace.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Není.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Není řešeno.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je dodržena umělá vodící linie zvýšeným obrubníkem, jsou řešeny místa pro přecházení z reliéfní dlažby.

Materiál pro varovné pásy musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (např. reliéfní slepecká dlažba).

Použité podklady

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“

ČSN 72 1002 „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“

ČSN 72 1006 „Kontrola hutnění zemin a sypanin“

ČSN 73 3050 „Zemní práce“, včetně změn

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“

ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikací“

TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikací“

VL 2.2 Odvodnění.

VL 6.1 Svislé dopravní značky

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 104/97 Sb. Kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

Vyhláška 268/2009 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

V Turnově, říjen 2016					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek

Příloha:	Výpočet osvětlení přechodu pro chodce