Zakázka č. 17063 Kompostárna Turnov, rozšíření plochy

B  - Souhrnná technická zpráva

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené  dokumentací.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Celý areál se nachází v obci Turnov, část Malý Rohozec.  Areál je umístěn mimo zastavěné území. Řešené území se nachází v prostoru provozu stávající kompostárny.

Stavební pozemek pro kompostárnu je vhodný zejména z důvodu polohy v obci (okraj obce), kvalitního dopravního napojení na silniční síť - blízkost komunikace III/28719. Investičního záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Staveniště je vhodné pro navrhovaný typ výstavby svou polohou, konfigurací terénu, geologickými a hydrogeologickými poměry.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Jako podklad byla použita dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. Dále pak skutečné provedení kompostárny realizované v roce 2015.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Stavba nezasahuje do chráněných území, nedotýká se památných stromů, nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ochrana kulturních památek není dotčena, stavba nezasahuje do památkově chráněných území a jejich ochranných pásem. Řešení problematiky ÚSES není stavbou dotčeno. Území se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje.

Stavba se nachází ochranném pásmu jednotné kanalizace KA300 (1,5m od líce na každou stranu).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1. Vlivy na ovzduší a klima

Vliv záměru na kvalitu ovzduší je minimální a to vzhledem k tomu, že nedojde k navýšení roční kapacity produkovaného kompostu. Rozšíření plochy je vyvoláno samotným provozem a organizací prací při provozování stávající  kompostárny. Vliv záměru na kvalitu ovzduší bude tedy ovlivněn pouze provozovanou automobilovou dopravou, která bude zejména vnitřní areálová, nikoliv primárně z mimoareálové dopravy.

Hlavními znečišťujícími látkami při výstavbě budou tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při terénních a zemních pracích (PM10) a výfukové plyny stavebních a dopravních mechanismů (PM2,5). Jejich vliv je možné výrazně snížit zvolením vhodné technologie, plánováním pracovních postupů a zajištěním dobrého technického stavu motorů mechanizmů. Množství větrem šířených prachových částic závisí na jejich měrné hmotnosti, velikosti a na síle větru. Pro případ zvýšené prašnosti je potřebné zajistit zkrápění suché stavební plochy vodou.

Zemní práce by měly probíhat asi 2 týdny. Odkrytá plocha stavební pláně bude při suchém a větrném počasí představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit proti nadměrné prašnosti zkrápění a sypké hmoty musí být převáženy pod plachtou. Nadlimitních hodnot může být u staveniště dosaženo pouze v případě trvání větru silnějšího než 10 m/s. Tyto podmínky mohou nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce, nemůže tedy dojít k vícenásobnému překročení imisního limitu.

Vzhledem ke konfiguraci terénu bude všechna odtěžená zeminy deponovaná na místo skládky. Malá část zeminy, resp. navážek v prostoru budoucí plochy, která byly provedeny z kompostu bude po prosítování využita k parkovým úpravám areálu. Hlavní podíl dopravy bude mít dovoz stavebních materiálů pro realizaci zpevněné plochy. Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví především krátkodobě, nárůst ročních koncentrací bude ovlivněn nízkým využitím roční doby. Podíl zemních strojů stavby na imisních příspěvcích v ovzduší v okolí je zanedbatelný.

e.2. Vliv na hlukovou situaci

Vzhledem k tomu, že záměr řeší novou zpevněnou plochu bez další technologie, která by vyvolávala hluk, nebude překročena denní expozice hluku 85 dB (A). Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 + 20 dB = 70 dB (výrobní zóny bez bydlení). Nejbližší stavby pro bydlení  jsou ve vzdálenosti cca 200 m od uvažovaného areálu.

e.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Stavba areálu se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje. Pro zamezení průsaku zejména kontaminovaných vod z ploch určených pro kompostování jsou tyto plochy navrženy jako izolované plato. Tedy s vložením nepropustné HDPE fólie. Tímto opatřením lze konstatovat, že je vliv na podzemní vody zanedbatelný.

Dešťové vody z nové zpevněné plochy budou vzhledem k charakteru kontaminovaných vod čerpány do splaškové kanalizace probíhající areálem a budou přečištěny v městské ČOV.

e.4. Vlivy na půdu

Vzhledem k tomu, že se záměr neodehrává na půdě, která by byla součástí zemědělského půdního fondu, lze konstatovat, že vliv na půdu je záměrem stavby minimální.

e.5. Vlivy na horninové prostředí a na přírodní zdroje

V místě stavby ani v blízkém okolí se nevyskytují žádné přírodní zdroje (nerostné suroviny, bilancované vodní zdroje), které by mohly být výstavbou v místě ohroženy. Horninové prostředí bude sice narušeno hloubením základů objektů, ale tento zásah nebude mít žádné zásadní vlivy na horninové prostředí z hlediska změn geologických podmínek a především hydrogeologických poměrů dotčeného území.

e.6. Vlivy na faunu, flóru a na ekosystémy

Vegetaci v místě budoucí výstavby tvoří ostatní plochy s travními porosty. Součástí projektu je provedení nového trávníku.

Provoz areálu nebude mít žádný význačný vliv na faunu, flóru ani na územní systém ekologické stability (ÚSES).

e.7. Vlivy na krajinu

Vliv výstavby kompostárny je s minimálním vlivem na okolní krajinu, neboť nové zpevněné plochy jsou navrženy na půdoryse stávající kompostárny. Nedojde k zásadními terénním úpravám a výraznému navyšování terénu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci realizace záměru nedojde k asanacím, demolicím. Nedojde ke kácení dřevin ani k demolicím.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Záměr se netýká pozemků zemědělského půdního fondu.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Příjezd

Příjezd do areálu je po stávající místní komunikaci, která je napojena na silnici III/28719 Turnov - Jenišovice.

Dešťová kanalizace kompostárny

Dešťové vody z kompostovacích ploch nemohou být vzhledem k jejich charakteru kontaminovaných vod zaústěny do vodoteče. Tyto vody budou novou dešťovou stokou zaústěny do stávající sběrné jímky. Ze sběrné jímky budou pak přečerpávány do jednotné kanalizace s odvodněním na městskou ČOV.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba bude sloužit jako zpevněná plocha pro dozrávání kompostu a skladování hotového kompostu.

Zpevněné plochy: 1360m2

Příjezd ze stávajících plochy: 84m2

Dešťová kanalizace: 72m

Nedojde k navýšení počtu zaměstnanců.

Nedojde k navýšení kapacity kompostárny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o vybudování účelné asfaltové plochy pro umisťování kompostu k dozrání a ke skladování hotového kompostu. Zpevněná plocha je propojena na dvou místech se stávající manipulační plochou.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Nová zpevněná plocha je řešena jako asfaltová. Ohraničení této plochy bude betonovými obrubníky.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení je dáno vnitřním provozem stávající kompostánry. Z plochy určené pro kompostovací proces bude na nově navrženou plochu přivážen buď již kompost hotový nebo kompost určený pro další dozrávání.

Technologie výroby není řešena.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o kompostárnu, která svým charakterem neumožňuje zaměstnávat osoby s tělesným postižením. Projekt nevyžaduje zpracování dle podmínek vyhl. č. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost práce zaměstnanců bude zajištěna v souladu s požadavky vyhlášek, norem a předpisů všeobecně platných na území.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

SO-02 Zpevněné plochy, venkovní úpravy

### Příprava území

V rámci přípravy území bude nejprve odtěžena část navážky v budoucí ploše. Tato navážka je tvořena převážně z kompostu s příměsí hlín. Využitelnost této navážky je možná po přesetí jako kompost, odhad možnosti využití je z cca 25% jako kompost, zbývající část bude uskladněna na skládce. Celkový objem navážky je cca 750m3.  Dále budou provedeny výkopy na úroveň budoucí pláně zpevněných ploch, objem výkopů je cca 1550m3.

Pláň zpevněných ploch bude stabilizována do hloubky 0,5m pro dosažení únosnosti Edef,2 min. 60MPa, poměr modulů přetvárnosti do 2,5.  Vzhledem k předpokládaným jemnozrnným zeminám je uvažováno s vápennou stabilizací. Přesný obsah média bude stanoven na základě zkušebních plat na stavbě.

### Zpevněné plochy

Zpevněné plochy jsou určeny pro dozrávání kompostu a skladování hotového kompostu. Plochy budou pojížděny vozidly komostárny i pro příjezd vozidel odběratelů hotového kompostu. Tyto zpevněné plochy jsou řešeny jako izolované plato pro zajištění nepropustnosti dešťových vod do zemního prostředí. Odvodnění manipulační plochy je řešeno uličními vpusťmi do nové dešťové gravitační kanalizace (SO-11). Sklony této plochy jsou navrženy  1,0% a 2,3% a navazují na stávající manipulační plochy se kterými budou propojeny dvěma příjezdy s šířkou 4,0m. Oddělení od kompostovacích ploch je řešeno betonovým obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 150mm. Proto aby dešťové vody nevtékali do stávajících plochy budou odděleny obrubníkem s nadvýšením o 30mm. Sklony zářezů a násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2

Konstrukce plochy kompostárny S1

D1-N-2-V-PIII, DLE TP 170:

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11	40 mm

Postřik spojovací emulzní PSE	0,2kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+	70 mm

Postřik infiltrační emulzní PIE	0,7kg/m2

Štěrkodrť ŠD		150 mm

Štěrkodrť ŠD		150 mm

Geotextílie 800g/m2

Izolace HDPE 1,5mm

Lomová prosívka  fr.0-4mm	30 mm

Stabilizovaná pláň

CELKEM						    440 mm

Konstrukce plochy kompostárny S2

D1-N-2-V-PIII, DLE TP 170:

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11	40 mm

Postřik spojovací emulzní PSE	0,2kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+	70 mm

Postřik infiltrační emulzní PIE	0,7kg/m2

Štěrkodrť ŠD		150 mm

Štěrkodrť ŠD		150 mm

Stabilizovaná pláň

CELKEM						    440 mm

Moduly deformace podloží vyplývají z řezů a TP 170.

### SO-11 Dešťová kanalizace kompostárny

Koncepce dešťové kanalizace

Nová dešťová kanalizace je navržena pro odvedení dešťových vod z nově navržených zpevněných ploch pro kompostování ve stávajícím areálu kompostárny Turnov, k.ú. Malý Rohovec. Vody z nově navržených ploch budou odvedeny spádováním ploch do dvou uličních vpustí, které budou napojeny na hlavní stoku A nové dešťové kanalizace. Nová stoka bude vedena novými zpev. plochami, následně zelenými do stávající sběrné jímky v západní části nového areálu.

Bilance dešťových vod z nové zpev. plochy

Stávající sběrná jímka je vyhotovena ve vnitřních rozměrech 5x2,8x3,5m, tj celkový objem s uvážením max hladiny 0,5m pod horní okraj jímky činí 42m3, stávající využívaný (původně navrhovaný užitý objem jímky) činí 28m3, rezervní objem jímky činí 14m3.

Odtok ze stávající sběrné jímky do splaškové kanalizace 10 l/s

Bilance srážkových vod a návrhové průtoky stanovené racionální metodou dle ČSN EN 752:2008 pro retenční objem

- nové plochy					0,136m2 / střechy ψ = 0,9

- návrhový déšť				15-ti min. déšť

- periodicitou 				p = 0,2

- intenzita návrhového deště qs		206 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod:

Sred = ψ . Ss    [ ha

Sred = 0,1224

Dle ČSN 75 6261:2004 Dešťové nádrže a ČSN EN 752: 2008 je její objem dán vztahem:

Vmax = 0,06 . (qs . Sred  - Qmax odtoku)

Vmax = 0,06 . (206 . 0,1224 - 10) . t [15 min]

Vmax = 13,9 m3 (pro ostatní doby trvání deště jsou objemy vždy menší)

Zbylý objem stávajícím sběrné jímky činí 14,0m3, rezerva objemu vyhoví. Dále je v projektu uvažováno s dalším navýšením objemu jímky a to při zatopení navrženého potrubí DN300, toto navýšení je uvažováno od sběrní jímky k revizní šachtě RŠ3, cca 2,4m3.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o stavbou zpevněné plochy pro kompostování, nejsou dotečeny zásady PBŘ.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Není řešeno.

b) energetická náročnost stavby

Není řešeno.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno.

d) ochrana před hlukem

Při provádění stavebních prací i provozu kompostárny se předpokládá, že nebude překročena povolená denní expozice hluku dle vyhlášky č.272/2011 Sb.

e) protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Příjezd

Příjezd do areálu je po stávající místní komunikaci, která je napojena na silnici III/28719 Turnov - Jenišovice.

Dešťová kanalizace kompostárny, sběrná jímka

Dešťové vody z kompostovacích ploch nemohou být vzhledem k jejich charakteru kontaminovaných vod zaústěny do vodoteče. Tyto vody budou novou dešťovou stokou zaústěny do stávající sběrné jímky. Ze sběrné jímky budou pak přečerpávány do jednotné kanalizace s odvodněním na městskou ČOV.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry jsou řešeny v jednotlivých částech PD.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní řešení je dáno vnitřním řádem stávající kompostárny. Na nově budované plochy bude přivážen hotový kompost nebo kompost k dozrávání nákladními vozy a nakladačem, tyto vozy jsou výbavou kompostárny. Z této plochy pak bude již hotový kompost odvážen nákladními automobili případně pro maloodběratele na přívěsných vozících. Tyto vozy budou nejprve převáženy na stávající váze a rovněž při odjezdu budou váženy.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd do areálu je po stávající místní komunikaci, která je napojena na silnici III/28719 Turnov - Jenišovice.

c) doprava v klidu

Není řešeno neboť nedojde k navýšení počtu zaměstnanců kompostárny.

d) pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

Založení trávníku

Celá plocha bude v dostatečném časovém předstihu chemicky ošetřena (totální herbicid). Poté bude provedena hrubá modelace terénu. Trávník bude založen na předem připravenou pláň (provedena kultivace a jemná modelace terénu). Povrch půdy bude rozrušen do hloubky 2 – 3 cm. Bude zaseto travní semeno a zapraveno mělce do půdy (do hloubky cca 0,5 cm). Vhodným termínem pro výsev trávníku je jaro (zhruba do 15. 5.) a podzim (tj. asi do 15.9.). Výsev je nutné provést rovnoměrně, strojem nebo ručně. Při ručním setí je dobré provést nejdříve setí v jednom směru a poté dosetí ve směru kolmém na původní. Pro výsev byla zvolena parková směs s výsevkem 25 g/m2 . Po výsevu bude plocha utužena válcováním. Pro zdárné vyklíčení trávníku je nutná pravidelná zálivka, zejména ve fázi klíčení semen. První seč trávníku bude provedena při výšce trávy cca 10 cm na výšku 6 – 7 cm. Výška seče se bude snižovat postupně s dalšími sečemi.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vliv záměru na životní prostředí byl řešen ve zjišťovacím řízení. Bylo zpracováno „Oznámení“ v souladu s ust. § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu. Závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem Libereckého kraje je „Záměr není potřeba posuzovat podle zák. č. 100/2001 Sb“.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavbou nedojde k narušení vazeb v krajině. Stavba nezasahuje do lokalit s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin, v místě stavby se nenachází památné stromy ani jiné dřeviny, na které by se vztahovala norma ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Staveniště se nachází mimo území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

K záměru proběhlo zjišťovací řízení podle zákona 100/2001 Sb. Splnění podmínek bylo řešeno v územním řízení.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Rozšířením zpevněných ploch kompostárny a nové dešťové kanalizace nedojde ke vzniku nových ochranných pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2002 Sb. o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda a elektřina pro potřeby stavby bude zajištěna ze stávajících zdrojů kompostárny.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění je řešeno drenážemi.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude přístupné po stávající účelové komunikaci do stávající kompostárny. Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno ze stávajících rozvodů kompostárny.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku, případně řešena minimalizace negativních účinků.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci výstavby nedojde ke kácení dřevin ani asanacím ani demolicím.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nejsou.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby

Odpady vzniklé při výstavbě:

17 01 01 - beton	O

17 01 02 - cihla	O

17 01 07 - ostatní směsi stav. hmot	O

17 02 01 - dřevo	O

17 02 03 - plast	O

17 02 04 - dřevo, sklo, plast znečiš. nebezpeč. látkami	N

17 04 05 - železo a ocel	O

17 04 07 - směsné kovy	O

17 04 09 - kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N

17 06 04 - izolační materiál	O

17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady	O

14 06 03 - Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel	N

15 01 01 - Papírové obaly	O/N

15 01 02 - Plastové obaly	O/N

15 01 04 - Kovové obaly

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací není vyrovnaná. Je nutné odvoz zemin z výkopů.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Hluk

Při výstavbě může v některých případech  dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 272/2011 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:

- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-20 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

Ovzduší

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování    veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zajištění   bezpečnosti při výstavbě

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými prostředky

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti práce

Způsobilost pracovníků:

- provádět pravidelná školení bezpečnosti práce

- školení dalších činností, kde platí konkrétní předpisy:

- svářeči (ČSN 05 0600, 050601, 050610, 050630, 050650, 050661,        050671,050672)

- jeřábníci, vazači (ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 8792)

- obsluhy ručních motorových pil (vyhl. č.42/1985 Sb.

- a další

Údaje o samostatných činnostech vyžadující bezpečnostní opatření

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé a subdodavatelé.

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí.

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních  nebo nadzemních, které jsou v provozu musí být provedeny ručně.

Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni s podmínkami provozu. V zimním období zajistit provozování cest po staveništi, včetně vysypávání, tak, aby nedošlo k úrazu.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).

Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště a případně ohraničeny páskou či oploceny.

Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany:

- Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních   prostředků

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhl. č.98/1982 Sb.

- zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005)

- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979)

Protože na stavbě bude pracovat více subdodavatelů, je nutné, aby se koordinátor podílel na přípravě stavby a aby zejména:

- dával podněty a doporučoval technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbal, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené

- poskytoval odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- zabezpečoval, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.

Během realizace stavby koordinátor:

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností

- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu

- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není řešeno. Vnitro areálová doprava bude řešena koordinací na stavbě.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou speciální podmínky.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Reálná celková doba výstavby se předpokládá cca 4 měsíce.

1. Přípravné práce:

- vytyčení stavby

- vybudování zařízení staveniště

- 1 týden

2. Zemní práce:

- zemní práce

- 2 týdny

6. Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, studna

- 2 týdny

7. Venkovní úpravy

- zpevněné plochy

- sadovnické úpravy

- 6 týdnů

Zahájení stavby:		polovina roku 2017

Dokončení stavby		polovina roku 2017

Lhůta výstavby 		2 měsíce

V Turnově září 2017				Vypracoval:  	Ing. Petr Štěpánek

Ota Hördler