Zakázka č. 17063 Kompostárna Turnov, rozšíření plochy

A  - Průvodní zpráva

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené  dokumentací.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Kompostárna Turnov, rozšíření plochy

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

obec: Turnov

Pozemek stavby:

k.ú. Malý Rohozec

p.p.č. 130/6

Dle stavebních objektů:

SO-02 Zpevněné plochy, venkovní úpravy (p.p.č.130/6)

SO-11 Dešťová kanalizace kompostárny (p.p.č.130/6)

k.ú.: Malý Rohozec, obec: Turnov

parc. č.	druh pozemku	vlastník

130/6	ostatní plocha	Město Turnov, A.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

c) předmět projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace řeší projekt pro stavební povolení. Dokumentace vychází z územního rozhodnutí

SO-02 Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Zpevněné plochy jsou určeny pro dozrávání kompostu a skladování hotového kompostu. Tato zpevněná plocha je navržena v ploše 1360m2. Nedojde k navýšení kapacity kompostárny.

SO-11 Dešťová kanalizace kompostárny

Tato kanalizace zajišťuje odvod dešťových vod ze zpevněné plochy do stávající sběrné jímky. Kanalizace je navržena v délce 72m.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

501 01 Turnov

IČ: 46506942

zastoupení: Ing. Richard Müller

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT ev.č. 0501081

tel.: 481319831

A.2 Seznam vstupních podkladů

Jako podklad byla použita dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. Dále pak skutečné provedení kompostárny realizované v roce 2015.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Celý areál se nachází v obci Turnov, k.ú. Malý Rohozec. Řešené území se nachází v prostoru provozu již zhotovené kompostárny v roce 2015. Celý rozsah zájmového území je zakreslen na C.3 Koordinační situace.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba nezasahuje do chráněných území, nedotýká se památných stromů, nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ochrana kulturních památek není dotčena, stavba nezasahuje do památkově chráněných území a jejich ochranných pásem. Řešení problematiky ÚSES není stavbou dotčeno. Území se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje. Stavba se nachází ochranném pásmu jednotné kanalizace KA300 (1,5m od líce na každou stranu).

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry budou stavbou dotčeny. Je navržena nová dešťová kanalizace ze zpevněných ploch. Tato kanalizace bude zaústěna do stávající sběrné jímky. Ze sběrné jímky jsou dešťové vody přečerpávány do stávající splaškové kanalizace KA300. Před zaústěním do splaškové kanalizace byl již osazen měrný objekt v rámci výstavby kompostárny v roce 2015.

Bilance dešťových vod je řešena v část A.4.i.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Pro danou lokalitu je platný ÚPSÚ Turnov. Záměr stavby je v souladu s touto územně    plánovací dokumentací - plocha je určena pro výrobu a služby všeho druhu.

Na stavbu bylo vydáno územním rozhodnutím dne 23.6.2010 stavebním úřadem v Turnově pod č.j. SU/10/4028/HOI.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Na stavbu bylo vydáno územním rozhodnutím dne 23.6.2010 stavebním úřadem v Turnově pod č.j. SU/10/4028/HOI.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je umístěna v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do projektové dokumentace budou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy po obdržení jejich závazných stanovisek.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemek stavby:

k.ú. Malý Rohozec

p.p.č. 130/6

Dle stavebních objektů:

SO-02 Zpevněné plochy, venkovní úpravy (p.p.č.130/6)

SO-11 Dešťová kanalizace kompostárny, sběrná jímka (p.p.č.130/6)

k.ú.: Malý Rohozec, obec: Turnov

parc. č.	druh pozemku	vlastník

130/6	ostatní plocha	Město Turnov, A.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako zpevněná plocha pro dozrávání kompostu a skladování hotového kompostu.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Dosavadní stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navržený objekt splňuje požadavky dle vyhl.č. 268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

Do projektové dokumentace budou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy po získání jejich stanovisek.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Zpevněné plochy: 1360m2

Příjezd ze stávajících plochy: 84m2

Dešťová kanalizace: 72m

Nedojde k navýšení počtu zaměstnanců.

Nedojde k navýšení kapacity kompostárny.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Bilance dešťových vod z nové zpev. plochy

Stávající sběrná jímka je vyhotovena ve vnitřních rozměrech 5x2,8x3,5m, tj celkový objem s uvážením max hladiny 0,5m pod horní okraj jímky činí 42m3, stávající využívaný (původně navrhovaný užitý objem jímky) činí 28m3, rezervní objem jímky činí 14m3.

Odtok ze stávající sběrné jímky do splaškové kanalizace byl povolen a je provozován o velikosti 10 l/s

Bilance srážkových vod a návrhové průtoky stanovené racionální metodou dle ČSN EN 752:2008 pro retenční objem

- nové plochy					0,136m2 / střechy ψ = 0,9

- návrhový déšť				15-ti min. déšť

- periodicitou 				p = 0,2

- intenzita návrhového deště qs		206 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod:

Sred = ψ . Ss    [ ha

Sred = 0,1224

Dle ČSN 75 6261:2004 Dešťové nádrže a ČSN EN 752: 2008 je její objem dán vztahem:

Vmax = 0,06 . (qs . Sred  - Qmax odtoku)

Vmax = 0,06 . (206 . 0,1224 - 10) . t [15 min]

Vmax = 13,9 m3 (pro ostatní doby trvání deště jsou objemy vždy menší)

Zbylý objem stávajícím sběrné jímky činí 14,0m3, rezerva objemu vyhoví. Dále je v projektu uvažováno s dalším navýšením objemu jímky a to při zatopení navrženého potrubí DN300, toto navýšení je uvažováno od sběrní jímky k revizní šachtě RŠ3, cca 2,4m3.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby:		polovina roku 2017

Dokončení stavby		polovina roku 2017

Lhůta výstavby 		2 měsíce

k) orientační náklady stavby

Bude určeno na základě výběrového řízení.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO-02 Zpevněné plochy, venkovní úpravy

SO-11 Dešťová kanalizace kompostárny

V Turnově, září 2017					Vypracoval:	Ing. Petr Štěpánek