Zakázka č. 17063 Kompostárna Turnov, rozšíření plochy

#### SO-02 Zpevněné plochy, venkovní úpravy

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené  dokumentací.

dokumentací.

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a.1 Dispoziční a provozní řešení

Tento stavební objekt řeší rozšíření zpevněné plochy v rámci kompostárny Turnov. Plocha bude sloužit pro dozrávání kompostu a skladování hotového kompostu.

a.2 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o kompostárnu, která svým charakterem neumožňuje zaměstnávat osoby s tělesným postižením. Projekt nevyžaduje zpracování dle podmínek vyhl. č. 398/2009 Sb.

a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení

### a.3.2 Příprava území

V rámci přípravy území bude nejprve odtěžena část navážky v budoucí ploše. Tato navážka je tvořena převážně z kompostu s příměsí hlín. Využitelnost této navážky je možná po přesetí jako kompost, odhad možnosti využití je z cca 25% jako kompost, zbývající část bude uskladněna na skládce. Celkový objem navážky je cca 750m3.  Dále budou provedeny výkopy na úroveň budoucí pláně zpevněných ploch, objem výkopů je cca 1550m3.

Pláň zpevněných ploch bude stabilizována do hloubky 0,5m pro dosažení únosnosti Edef,2 min. 60MPa, poměr modulů přetvárnosti do 2,5.  Vzhledem k předpokládaným jemnozrnným zeminám je uvažováno s vápennou stabilizací. Přesný obsah média bude stanoven na základě zkušebních plat na stavbě.

### a.3.2 Zpevněné plochy

Zpevněné plochy jsou určeny pro dozrávání kompostu a skladování hotového kompostu. Plochy budou pojížděny vozidly komostárny i pro příjezd vozidel odběratelů hotového kompostu. Tyto zpevněné plochy jsou řešeny jako izolované plato pro zajištění nepropustnosti dešťových vod do zemního prostředí. Odvodnění manipulační plochy je řešeno uličními vpusťmi do nové dešťové gravitační kanalizace (SO-11). Sklony této plochy jsou navrženy  1,0% a 2,3% a navazují na stávající manipulační plochy se kterými budou propojeny dvěma příjezdy s šířkou 4,0m. Oddělení od kompostovacích ploch je řešeno betonovým obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 150mm. Proto aby dešťové vody nevtékali do stávajících plochy budou odděleny obrubníkem s nadvýšením o 30mm. Sklony zářezů a násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2

Konstrukce plochy kompostárny S1

D1-N-2-V-PIII, DLE TP 170:

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11	40 mm

Postřik spojovací emulzní PSE	0,2kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+	70 mm

Postřik infiltrační emulzní PIE	0,7kg/m2

Štěrkodrť ŠD		150 mm

Štěrkodrť ŠD		150 mm

Geotextílie 800g/m2

Izolace HDPE 1,5mm

Lomová prosívka  fr.0-4mm	30 mm

Stabilizovaná pláň

CELKEM						    440 mm

Konstrukce plochy kompostárny S2

D1-N-2-V-PIII, DLE TP 170:

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11	40 mm

Postřik spojovací emulzní PSE	0,2kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+	70 mm

Postřik infiltrační emulzní PIE	0,7kg/m2

Štěrkodrť ŠD		150 mm

Štěrkodrť ŠD		150 mm

Stabilizovaná pláň

CELKEM						    440 mm

Moduly deformace podloží vyplývají z řezů a TP 170.

a.3.3 Venkovní úpravy

Kolem nové zpevněné plochy bude založen nový trávník. Celá plocha bude v dostatečném časovém předstihu chemicky ošetřena (totální herbicid). Poté bude provedena hrubá modelace terénu. Trávník bude založen na předem připravenou pláň (provedena kultivace a jemná modelace terénu). Povrch půdy bude rozrušen do hloubky 2 – 3 cm. Bude zaseto travní semeno a zapraveno mělce do půdy (do hloubky cca 0,5 cm). Vhodným termínem pro výsev trávníku je jaro (zhruba do 15. 5.) a podzim (tj. asi do 15.9.). Výsev je nutné provést rovnoměrně, strojem nebo ručně. Při ručním setí je dobré provést nejdříve setí v jednom směru a poté dosetí ve směru kolmém na původní. Pro výsev byla zvolena parková směs s výsevkem 25 g/m2 . Po výsevu bude plocha utužena válcováním. Pro zdárné vyklíčení trávníku je nutná pravidelná zálivka, zejména ve fázi klíčení semen. První seč trávníku bude provedena při výšce trávy cca 10 cm na výšku 6 – 7 cm. Výška seče se bude snižovat postupně s dalšími sečemi.

a.4 Výpis použitých norem

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“, včetně změn.

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6121 „Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN EN 13108-7 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec drenážní“

ČSN 73 6131 „Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 102 „Asfaltové emulze“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vzorové listy pozemních komunikací.

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

V Turnově,  září 2017					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek