##### Zakázka 16045A - Chodník Turnov - Sobotecká ulice - část A, část B

### Dokumentace pro stavební řízení

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

Chodník Turnov - Sobotecká ulice - část A, část B

Místo stavby: Turnov

katastrální území: Turnov (část A), Mašov u Turnova (část B)

Chodník - část A (parcelní čísla: p.č. 3497/1, 3497/6)

Chodník - část B (parcelní čísla: p.č. 1282/1, 1282/16, 1302)

Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

Zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov podél silnice III/27926 (Sobotecká ulice). Část chodníku A se nachází mezi vlakovou zastávkou Turnov Město a vrátnici do firmy Preciosa. Část chodníku B se nachází mezi ulicí U Školy a autobusovou zastávkou Turnov-Mašov. Navržené trasy chodníků respektují přirozený pohyb chodců k určeným cílům.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Navržená stavba nemá vliv na ostatní stavby v území.

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

### Příprava území

V rámci přípravy území bude provedeno vytýčení podzemních sítí jejich správci a také vytýčení vlastnických hranic.

Chodník část A

Bude provedeno zaříznutí asfaltového krytu pro možnost osazení silničních obrubníků v délce 50m. Bude odtěžena krajnice tvořená štěrkodrtí a drnem v ploše 49m2, bude odstraněn stávající betonový kryt v ploše u čekárny cca 5m2. Budou odstraněny stávající betonové obrubníky v délce 5m. Bude rozebrán kryt betonové dlažby v místě stávajícího chodníku v ploše 10m2 a sníženy obrubníky v délce 5m. Bude odstraněn asfaltový kryt v místech budoucích obrubníků v ploše cca 25m2. Bude vyčištěn a vyspraven stávající propustek.

Chodník část B

Bude provedeno zaříznutí asfaltového krytu pro možnost osazení silničních obrubníků v délce 69m. Bude odtěžena krajnice tvořená štěrkodrtí v ploše 180m2, bude odstraněno stávající plocha z betonové dlažby v ploše 15m2. Budou odstraněny stávající betonové obrubníky v délce 7m. Bude odstraněn asfaltový kryt v místech budoucích obrubníků v ploše cca 50m2. Bude vyčištěn a stávající odvodňovací žlab.

Stavebně technické řešení

Chodník část A

Chodník část A je navržen od stávající vlakové zastávky, v místě již stávajícího chodníku bude provedeno zapuštění obrubníků a stávajícího chodníkového tělesa pro vytvoření místa pro přecházení, přechod přes komunikaci bude vybaven vodícím pásem a dopravním značením V7b. Dále je pak na protější straně navržen chodník nový v délce 45,73m. V trase chodníku je navrženo místo pro přecházení přes nájezd k budoucímu parkovišti firmy Preciosa. Toto místo bude řešené pomocí vodícího pásu a vodorovného dopravního značení V7b. Za místem pro přecházení se nachází stávající autobusová zastávka. V tomto místě bude vybudovaná nová nástupní hrana, popis nástupní hrany viz níže. Chodník je ukončen zapuštěným obrubníkem před vrátnicí firmy Preciosa. Chodník je navržen v základní šířce 1,5m (v místě nástupní hrany je pak šířky 1,7m). Příčný sklon je navržen 2,0% směrem do vozovky. Od silnice bude chodník oddělen silničním obrubníkem s nadvýšením 120mm. Od zeleně bude chodník oddělen záhonovým obrubníkem s nadvýšením o 60mm nad plochu dlažby jako přirozená vodící linie. V prostoru nástupní hrany se nachází stávající část otevřeného propustku. V tomto místě bude vybudovaná nová revizní šachta. Šachta bude provedena jako monolitická betonová včetně revizního poklopu (poklop bude litinový, třídy B125). V nástupní hraně budou provedeny 4m obrubníkového odvodnění (např. Ronn Drain Kerb). Jedná se o polymerbetonový kompatibilní obrubník s klasickým silničním obrubníkem. V obrubníku jsou provedeny otvory pro vtok dešťových vod. Tyto vody jsou vnitřní částí obrubníků svedeny k výtoku. Z výtoku bude provedena dešťová přípojka PVC DN150 délky 1,0m se zaústěním do nové revizní šachty a dále pak do stávajícího propustku.

Chodník část B

Chodník část B je navržen v místě napojení ulice U školy, která je spojnicí do ZŠ Mašov. Na začátku této komunikace bude provedena úprava pro realizaci části chodníku v délce 9,5m. Tato část bude ukončena v místě vjezdu do p.č.297/9. V tomto místě jsou zapuštěny obrubníky. Je zde také navrženo místo pro přecházení přes silnici k další části chodníku směřující k autobusové zastávce směrem z města. Toto místo pro přecházení je navržené bez signálního pásu a to z důvodu, že signální pás požadovaných rozměrů není možné do chodníkového tělesa včlenit a jeho podoba by byla zavádějící. Umístění místa pro přecházení v další části chodníku by nevyhovělo požadavkům na rozhledy a to z důvodu vstřícnému uspořádání stávajících zastávek. Naproti je pak navržena nová část chodníku v délce 53,30m. V této části chodníku se nachází čtyři vjezdy na pozemky. Chodník je ukončen u stávající autobusové zastávky, kde je v tomto místě navržena nová nástupní hrana, popis nástupní hrany viz níže. Chodník je navržen v základní šířce 1,5m (v místě nástupní hrany je pak šířky 1,7m). Příčný sklon je navržen 2,0% směrem do vozovky. Od silnice bude chodník oddělen silničním obrubníkem s nadvýšením 120mm. Od zeleně bude chodník oddělen záhonovým obrubníkem s nadvýšením o 60mm nad plochu dlažby jako přirozená vodící linie. V nástupní hraně budou provedeny 4m obrubníkového odvodnění (např. Ronn Drain Kerb) jedná se o polymerbetonový kompatibilní obrubník s klasickým silničním obrubníkem. V obrubníku jsou provedeny otvory pro vtok dešťových vod. Tyto vody jsou vnitřní částí obrubníků svedeny k výtoku. Z výtoku bude provedena dešťová přípojka PVC DN150 délky 4,0m se zaústěním volně do terénu a to v místě stávající opěrné betonové zídky. Dále jsou navrženy 2ks obrubníkového odvodnění v délce 1m. Obrubníkové vpusti budou napojeny novou dešťovou přípojkou PVC DN150 SN8 délky 19m se zaústěním do stávající silničního příkopu. Sklon přípojky bude 1%. Sklon bude přizpůsoben hloubce při zaústění do žlabovek.

Materiálové řešení:

Lemování navrženého chodníku bude provedeno silničním obrubníkem ABO 2-15 a záhonovým obrubníkem při styku se zelení. Povrch chodníků bude proveden betonovou dlažbou. Bezbariérové úpravy povrchů (varovný a signální pás) budou provedeny reliéfní slepeckou dlažbou. Kontrastní pás u zastávky bude proveden odlišným odstínem od základní plochy chodníku.

Skladby konstrukci:

S1 - D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Betonová dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem				240mm

S2 - D1-D-1-VI, PIII, Dle TP170

- Zámková dlažba				80mm

- Lože L					40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					390mm

Nástupní hrana:

Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena v souladu s ČSN 73 6425-1 a bude provedena na délku 12,0m (v případě zastávky u části chodníku B je zastávka délky 8,8m neboť prostorové podmínky neumožňují návrh délky 12m) s nadvýšením obrubníků 160mm nad úroveň vozovky. Toto je navrženo s ohledem na odst. 6.2.2.4 uvedené normy. Šířka nástupní hrany je navržena 1,7m. Nástupní hrana je navržena s povrchem z betonové dlažby. Část dlažby šířky 0,5m přilehlá k nástupní hraně bude provedena jako kontrastní pás z odlišného odstínu od základního odstínu povrchu nástupní hrany. Zastávka bude navržena s označníkem.

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Signální pás je navržen i na nástupní hraně autobusové zastávky. Vodící pás je zřízen u míst pro přechází v části chodníku. Místo pro přecházení v části chodníku B je navrženo bez signálního pásu a to z důvodu, že signální pás požadovaných rozměrů není možné do chodníkového tělesa včlenit a jeho podoba by byla zavádějící, jedná se tedy o stavební úpravy chodníku se zapuštěným obrubníkem. Umístění místa pro přecházení v další části chodníku by nevyhovělo požadavkům na zajištění bezpečných rozhledů a to z důvodu vstřícnému uspořádání stávajících zastávek.

Ozelenění

Po skončení stavebních prací bude založen nový trávník v rozsahu dle situace. Celá plocha bude v dostatečném časovém předstihu chemicky ošetřena (totální herbicid). Poté bude provedena hrubá modelace terénu. Trávník bude založen na předem připravenou pláň (provedena kultivace a jemná modelace terénu). Povrch půdy bude rozrušen do hloubky 2 - 3 cm. Bude zaseto travní semeno a zapraveno mělce do půdy (do hloubky cca 0,5 cm). Vhodným termínem pro výsev trávníku je jaro (zhruba do 15. 5.) a podzim (tj. asi do 15.9.). Výsev je nutné provést rovnoměrně, strojem nebo ručně. Při ručním setí je dobré provést nejdříve setí v jednom směru a poté dosetí ve směru kolmém na původní. Pro výsev byla zvolena parková směs s výsevkem 25 g/m2 . Po výsevu bude plocha utužena válcováním. Pro zdárné vyklíčení trávníku je nutná pravidelná zálivka, zejména ve fázi klíčení semen. První seč trávníku bude provedena při výšce trávy cca 10 cm na výšku 6 – 7 cm. Výška seče se bude snižovat postupně s dalšími sečemi.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchu chodníku a přilehlé komunikace je zajištěno stávajícím podélným a příčným sklonem do silnice s následujícím odvodněním novými odvodňovacími prvky.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

V rámci nového chodníku není řešeno nové dopravní značení. V místě zastávek budou umístěny označníky. Stávající značky budou ve svých polohách zachovány.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Není.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Není řešeno.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je dodržena umělá vodící linie zvýšeným obrubníkem, je řešeny místa pro přecházení z reliéfní dlažby.

Materiál pro varovné pásy musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (např. reliéfní slepecká dlažba).

Použité podklady

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“

ČSN 72 1002 „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“

ČSN 72 1006 „Kontrola hutnění zemin a sypanin“

ČSN 73 3050 „Zemní práce“, včetně změn

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“

ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikací“

TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikací“

VL 2.2 Odvodnění.

VL 6.1 Svislé dopravní značky

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 104/97 Sb. Kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

Vyhláška 268/2009 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

V Turnově, listopad 2016					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek