##### Zakázka 16048 - Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa

### Dokumentace pro stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby

Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa

Pozemek stavby:

obec: Turnov

k.ú. Mašov u Turnov

Předmět stavebního řízení:

- SO-101 chodník (p.č.1282/1)

- SO-301 Dešťová kanalizace (1282/1, 1282/16)

b) Stavebník nebo objednatel stavby

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

2. Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov, část obce Mašov u Turnova a to podél silnice III/27926. Začátek řešeného území se nachází na odbočce za komunikací na p.č.296/1, resp. za autobusovou zastávkou Turnov-Mašov. Podél silnice je častý výskyt chodů a záměrem stavebníka je ochrana a zvýšení bezpečnosti chodců v obci.

Dešťové vody ze silnice jsou svedeny sklonem ploch do otevřeného příkopu s následným napojením do vodoteče na p.č.1282/6. V místě realizace chodníkového tělesa bude příkop zrušen a nahrazenou dešťovou kanalizací, viz SO-301.

Projekt řeší výstavbu chodníku v řešeném území. Chodník je navrhován v základní šířce 1,5m v celkové délce 510,36m. Konec řešeného území je na začátku návsi na křižovatce Pelešany - Kadeřavec. V tomto místě budou probíhat stavební úpravy stávající autobusové zastávky Turnov-Kadeřavec.

Umístění stavby a druhy a parcelní čísla dotčených pozemků stavbou podle katastru nemovitostí:

obec Turnov,  k.ú. Mašov u Turnova

parc. č.	druh pozemku	vlastník

1282/1	ostatní plocha	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

1282/16	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

b) Předpokládaný průběh stavby-zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby

Předpokládaný termín zahájení je druhá polovina roku 2017. Stavba není členěna na jednotlivé etapy výstavby. Předpokládaný termín výstavby jsou 3 měsíce.

c) Vazba na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informaci a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění podmínek

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem a navazuje na vydané územní rozhodnutí č.j.:SÚ/2163/328/A/2004/HOZ ze dne 7.2.2005.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavební pozemky jsou v současné době součástí silnice III/27926. Část silnice je odvodněna do přilehlého otevřeného silničního příkopu. Tento příkop pak odvádí dešťové vody do stávající dešťové stoky, která je ukončena pod mostkem na p.č.1282/16 a dešťové vody odvádí do přilehlé vodoteče. Na konci řešeného úseku se nachází autobusová zastávka Turnov - Kadeřavec. Po celé trase se nachází vjezdy a vstupy k jednotlivým objektům a pozemkům.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Technické řešení stavby a jejího provozu je bez zásadního vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

e) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření – vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Navrhovaná stavba má pozitivní vliv na dotčené území a to zejména zvýšením bezpečnosti chodců.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště. Projekt byl v rámci přípravy několikrát konzultován se zástupcem objednatele.

4. Členění stavby (jednotlivých částí staveb)

Stavba je členěna na stavební objekty.

SO-101 Chodník

SO-301 Dešťová kanalizace

5. Podmínky realizace stavby

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Projekt není podmíněn realizací dalších stavebníků. Město Turnov má v zájmu vybudovat v souběhu nové veřejné osvětlení. Tento projekt je veden pod názvem "Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa - veřejné osvětlení".

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Po základních činnostech, prostorové vytýčení staveniště, vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, provedeno řezání asfaltových vrstev vozovky, odstraňování konstrukcí a drnu. Dále bude proveden výkop pro dešťovou. Následně budou osazovány obrubníky nové a zhotovovány nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníku Generální dodavatel zpracuje harmonogram postupu výstavby a jeho plnění bude průběžně kontrolováno technickým dozorem investora.

c) Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště bude silnici III/27926.

e) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Uvažovaná výstavba chodníku nebude vyžadovat objížďky ani výluky dopravy. Bude provedeno provizorní dopravní značení, viz E. Zásady organizace výstavby.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technického vybavení, oplocení, apod.)

Chodník – Město Turnov

Dešťová kanalizace - Město Turnov

7. Předávání části stavby do užívání

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části (úsek, objekt) do užívání

Stavba bude předána do užívání jako celek.

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavba bude předána do užívání jako celek.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1 Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů, řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technický předpisů

### Příprava území

- Příprava území zahrnuje zaříznutí stávající vozovky v délce řešeného chodníku cca 521m. Dále bude odtěžen povrch z místa pro umístění nového chodníku a to stávající drn v ploše cca 1005m2 a asfaltový povrch včetně podloží v ploše 380m2 /jedná se o plochy a část asfaltového krytu po odřezu vozovky), žulová dlažba včetně podloží v ploše 15m2a štěrkový kryt včetně podloží v ploše 350m2. Celkové výkopy na úroveň budoucího chodníku jsou 160m2. Dále dojde k demontáži a opětovné montáži autobusové čekárny. Budou dočasně přemístěny kontejnery na tříděný odpad. Budou odstraněny propustky v místě stávajících nájezdů včetně betonových čel v délkách propustků 4,0m, 6,2m, 5,0m, 14,0m, 5,5m, 5,5m. Předpokládaná kubatura bourání čel propustků je cca 5,0m3. Budou káceny 2ks stromů. Budou odstraněny 2ks uličních vpustí a bude odstraněna stávající dešťová stoky od ukončení silničního příkopu až po ukončení pod mostkem na p.č.1282/16 a to v délce 74m, bude odstraněno čelo propustku ukončení silničního příkopu.

### SO-101 Chodník

### Příprava území

Příprava území zahrnuje zaříznutí stávající vozovky v délce řešeného chodníku cca 521m. Dále bude odtěžen povrch z místa pro umístění nového chodníku a to stávající drn v ploše cca 1005m2 a asfaltový povrch včetně podloží v ploše 380m2 /jedná se o plochy a část asfaltového krytu po odřezu vozovky), žulová dlažba včetně podloží v ploše 15m2a štěrkový kryt včetně podloží v ploše 350m2. Celkové výkopy na úroveň budoucího chodníku jsou 160m2. Dále dojde k demontáži a opětovné montáži autobusové čekárny. Budou dočasně přemístěny kontejnery na tříděný odpad. Budou odstraněny propustky v místě stávajících nájezdů včetně betonových čel v délkách propustků 4,0m, 6,2m, 5,0m, 14,0m, 5,5m, 5,5m. Předpokládaná kubatura bourání čel propustků je cca 5,0m3. Budou káceny 2ks stromů. Budou odstraněny 2ks uličních vpustí.

### Chodník

Chodník je navržen podél silnice III/27926 a to od komunikace na p.č. p.č.296/1, resp. za autobusovou zastávkou Turnov-Mašov až ke křižovatce Pelešany - Kadeřavec. Chodník je navržen v celkové délce 510,36m. Základní šířka chodníku je navržena 1,5m, základní příčný sklon 2,0%. Od silnice bude oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 s výškovým rozdílem 120mm. Od zeleně bude chodník oddělen zahradním obrubníkem s výškovým rozdílem 60mm jako přirozená vodící linie. V koncové části se nachází stávající autobusová zastávka. V této zastávce bude provedena nová nástupní hrana v délce 12m viz část nástupní hrana. U nástupní hrany je navržena plocha pro kontejnery tříděného odpadu o rozměrech 1,5x5,0m.

Ve staničení 0,0965m až 0,140m a staničení 0,2155 až 0,2977m jsou navrženy betonové žlabovky za tělesem chodníku a to z důvodu svažitého území v prostoru nad chodníkem. Žlabovky budou osazeny do betonového lože C16/20 a budou ukončeny žlabovkovou vpustí s napojením do nové dešťové kanalizace. Žlabovky budou od záhonového obrubníku odsazeny o 0,4m a to z důvodu umístění sloupů veřejného osvětlení.

V trase chodníku se nachází množství vjezdů ze silnice III/27926. Vjezdy budou provedeny se zapuštěnými obrubníky na rozdíl 20mm, v několika vjezdech je navržen výškový rozdíl 50mm (viz výkres C.1.04), toto je navrženo z důvodu vyrovnání většího výškového rozdílu mezi nájezdem ze silnice a vjezdu na pozemek.

Skladby konstrukcí

Chodník, pochozí provedení, D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Zámková dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

Chodník, pojízdné provedení, D1-D-1-VI, PII, Dle TP170

- Zámková dlažba				80mm

- Lože L					40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					390mm

Doplnění asfaltového krytu podél oburbníků, D1-N-6-V-PIII, DLE TP170

- Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+	40mm

- Postřik spojovací emulzní PSE 0,2kg/m2

- Obalované kamenivo ACL 16+		60mm

- Postřik infiltrační emulzní PSI 0,7kg/m2

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				200mm

- Upravená zhutněná pláň

- Celkem					420mm

Odvodnění

Chodník a silnice III/27926 bude odvodněna do osmi nových uličních vpustí. Vpusti budou UV1 a UV2 budou osazeny v provedení chodníkovém. Vpusti OV2 až OV6 jsou navrženy jako obrubníkové vpusti (např. Ronn Drain Kerb) a to z důvodu nemožnosti provedení standardní sestavy uliční vpusti vzhledem k hloubce uložení kanaliuzace. Vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace, viz SO-303.

Nástupní hrana

Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena v souladu s ČSN 73 6425-1 a bude provedena na délku 12,0m s nadvýšením obrubníků 160mm nad úroveň vozovky. Toto je navrženo s ohledem na odst. 6.2.2.4 uvedené normy. Šířka nástupní hrany je navržena 1,8m. Nástupní hrana je navržena s povrchem z betonové dlažby. Část dlažby šířky 0,5m přilehlá k nástupní hraně bude provedena jako kontrastní pás z odlišného odstínu od základního odstínu povrchu nástupní hrany. Zastávka je navržena s označníkem. Před realizací bude stávající čekárna demontována a osazena opětovně po realizaci nástupní hrany. Toto je vzhledem k nadvýšení stávajícího terénu o výšku nástupní hrany. Osazení se předpokládá do betonových základů, rozměr bude zachován dle stávajících základů po jejich odhalení. Beton bude použit C20/25.

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Jsou dodrženy přirozené vodící linie nadvýšeným záhonovým obrubníkem o 60mm. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Místo pro přecházení je provedené navíc s odsazeným signálním pásem. Místo pro přecházení bude vybaveno vodorovným dopravním značením V7b.

případně ručně.

SO-301 Dešťová kanalizace

Stavební objekt řeší odvod dešťových vod ze silnice a nového chodníku. Nyní jsou dešťové vody ze silnice svedeny sklonem ploch do otevřeného příkopu podél silnice. Otevřený příkop je následně sveden do zatrubněné části, která je vyústěna pod stávajícím mostkem do koryta vodoteče, která je svedena do blízkého rybníka. V místě nově navrženého chodníkového tělesa bude stávající otevřený příkop zatrubněn, stávající zatrubněná část v délce cca 69m bude opravena viz výkresová část.

Bilance dešťových  vod :

plocha komunikací a zpevněných ploch :	3000m2

součinitel odtoku :		0,90 l/s m2

vydatnost deště na m2 :		0,0158 l/s

výpočtový průtok dešťových vod :		Qd = 42,66 l/s

Nová hlavní stoka dešťové kanalizace je navržena souběžně pod nově navrženým chodníkovým tělesem, souběžně s trasou stávající komunikace. Do hlavní stoky budou napojeny nové odvodňovací obrubníky a obrubníkové vpusti dle projektu stavební části SO-101 Chodník. Přípojky vpustí jsou navrženy z kanalizačního potrubí PVC KG DN150, SN 8 a budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace provedené z potrubí PVC DN 300 - 400, SN12.

V trase stoky budou vysazeny revizní šachty, které jsou navrženy jako plastové DN600 (DŠ1-DŠ9), první revizní šachta DŠ0, která je navržena jako monolitická prům. DN1000. Tato šachta je umístěna na stávajícím bet. potrubí DN500, které je vyústěno v čele stávajícího mostku pod ulicí Sobotecká. Všechny revizní šachty jsou navrženy s litinovými poklopy tř. zatížení B125.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

V území dotčeném stavbou se nachází stávající inženýrské sítě s ochrannými pásmy podle zvláštních předpisů.

Stavba se nenachází v zátopovém území, není kulturní památkou, není součástí památkové rezervace ani památkové zóny.

11. Zásah stavby do území

a) Bourací práce

Nejsou řešeny.

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Dojde ke kácení 2ks stromů.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce budou spočívat v odstranění stávajících povrchů v místě budoucího chodníku (drn, asfalt, dlažba) a odstranění zemin pro budoucí konstrukci chodníku. Bude řešeno řezání asfaltových vrstev a odstraňování asfaltové vozovky s místě nových silničních obrubníků. Konečná úprava terénu viz odst. d.

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po skončení stavebních prací bude provedeno ozelenění ploch dle rozsahu ve výkresu koordinační situace.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Nejde k zásahu do ZPF.

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

g) Zásah do jiných pozemků

Výčet všech pozemků dotčených stavbou je v odstavci 2.a.

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Projekt nevyvolává změny dalších staveb. V případě, že dojde k odchylkám (polohové, výškové) od předaných podkladů správců sítí technického vybavení, které budou mít za následek nutné přeložky částí sítí bude toto řešeno dle technických podmínek jednotlivých správců.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

a) Všech druhů energií

Neřeší se.

b) Telekomunikace

Neřeší se.

c) Vodní hospodářství

Splašková kanalizace

Neřeší se.

Dešťová kanalizace

Viz samostatná složka.

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Nový chodník je v souběhu se silnicí III/27926. Parkování se neřeší.

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní)

Dešťové vody budou svedeny novou dešťovou kanalizací do vodoteče na p.č.1282/16.

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou:

a) Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, při dodržení požadavků těchto předpisů dojde k vytvoření mechanicky odolné a stabilní konstrukce vozovky.

b) Požární bezpečnost

Stavebními úpravami se nezmění požární bezpečnosti.

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Výstavbou projektu nedojde ke zhoršení životního prostředí ani zdravých životních podmínek.

Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými

prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických

postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

d) Ochrana proti hluku

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 148/2006 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:  - dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

e) Bezpečnost při užívání

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

f) Úspora energie a ochrana tepla

Neřeší se.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) Užitných vlastností stavby

Projekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (část pátá – obecné technické požadavky na komunikace).

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Jsou dodrženy přirozené vodící linie nadvýšeným záhonovým obrubníkem o 60mm. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Místo pro přecházení je provedené navíc s odsazeným signálním pásem. Místo pro přecházení bude vybaveno vodorovným dopravním značením V7b.

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba je chráněna před škodlivými účinky vnějšího prostředí navržením konstrukčních vrstev a odvodněním povrchu konstrukcí.

d) Doplnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

V Turnově, srpen 2016		Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek