### Zakázka 16048 - Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa

### SO-301 Dešťová kanalizace

#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Koncepce dešťové kanalizace:

Projekt řeší návrh nového chodníkového tělesa v ulici Sobotecká a zároveň odvod dešťových vod v ulici. Nyní jsou dešťové vody ze silnice svedeny sklonem ploch do otevřeného příkopu podél silnice. Otevřený příkop je následně sveden do zatrubněné části, která je vyústěna pod stávajícím mostkem do koryta vodoteče, která je svedena do blízkého rybníka. V místě nově navrženého chodníkového tělesa bude stávající otevřený příkop zatrubněn, stávající zatrubněná část v délce cca 69m bude opravena viz výkresová část.

Bilance dešťových  vod :

plocha komunikací a zpevněných ploch :	3000m2

součinitel odtoku :		0,90 l/s m2

vydatnost deště na m2 :		0,0158 l/s

výpočtový průtok dešťových vod :		Qd = 42,66 l/s

Technické řešení stok dešťové kanalizace :

Nová hlavní stoka dešťové kanalizace je navržena souběžně pod nově navrženým chodníkovým tělesem, souběžně s trasou stávající komunikace. Do hlavní stoky budou napojeny nové odvodňovací obrubníky a obrubníkové vpusti dle projektu stavební části SO-101 Chodník. Přípojky vpustí jsou navrženy z kanalizačního potrubí PVC KG DN150, SN 8 a budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace provedené z potrubí PVC DN 300 - 400, SN12.

V trase stoky budou vysazeny revizní šachty, které jsou navrženy jako plastové DN600 (DŠ1-DŠ9), první revizní šachta DŠ0, která je navržena jako monolitická prům. DN1000. Tato šachta je umístěna na stávajícím bet. potrubí DN500, které vyústěno v čele stávajícího mostku pod ulicí Sobotecká. Všechny revizní šachty jsou navrženy s litinovými poklopy tř. zatížení B125.

### Materiál kanalizace

Hlavní stoka kanalizace je navržena v dimenzích do DN400 z potrubí PVC, SN12. Přípojky vpustí jsou navrženy z kanalizačního potrubí PVC DN150, SN 8 a budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce.

### Uložení potrubí

Kanalizační potrubí PVC bude uloženo na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm.

Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo štěrkodrtí frakce 0-63. Výkopy mimo komunikace budou zasypány tříděným vytěženým materiále. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách (max.tl.300 mm) zhutněn min. na 98 % PS.

Výkopová rýha bude zajištěna pažením podle hloubky a geologických poměrů s ohledem na bezpečnost provádění.

V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy aby nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace.

Kanalizace vede v celé trase v souběhu se stávajícím  kab. Vedením VO v maj. obce Koberovy.

Z prostorových důvodů nelze navrhovanou kanalizaci jinak umístit. Při realizaci nude nutná ... se správcem VO, bude nutné jeho odpojení pro dobu montáže kanalizace a zemních prací presp. Znovu položení kabelů po provedení výkopů a montáži kanalizace. Dále bude nutné zajistit stávající potrubí stl plynovodu v místě křížení a v trase kanalizace vedené v souběhu.

### Kanalizační šachty:

Kanalizační šachty (DŠ1-DŠ9) jsou navrženy jako plastové, neprůlezné, dimenze DN600 s platovými dny pro potrubí DN300 a DN400. Šachty budou osazeny kruhovými litinovými poklopy tř. zatížení B125 bez odvětrání. Osazení a montáž šachet musí být provedeno dle předpisu výrobce.

Šachta DŠ0  je navržena jako monolitická revizní šachta DN1000, šachta bude provedena z betonu C35/45 s tl. stěny 250mm, dno šachty a stěny budou do výšky profilu potrubí zpevněny žulovými kostkami 10x10cm, z vnější strany bude šachta opatřena penetračním nátěrem proti působení vody, na šachtě bude osazen litinový poklop tř B125. Šachta bude opatřena vidlicovými stupadly.

### Uliční vpusti

Uliční vpusti budou z prefabrikovaných betonových dílců DN 450, zakryté litinovou mříží tř. zatížení D400 s bočním vtokem. Vpusti jsou navrženy ve zkrácené verzi (dle výkresové části) a budou opatřeny košem na sedimenty. Napojení vpustí bude provedeno potrubím PVC DN150. Napojení na stoky je řešeno přes revizní šachty nebo přímo na odbočku.

### Zemní práce:

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající podzemní sítě a případně provést kopané sondy, zejména pro stanovení hloubky stávajících sítí. Min. dovolená vzdálenost od ostatních sítí bude dodržena dle ustanovení ČSN 736005. Výkop bude proveden dle ČSN 733050, v ochranných pásmech sítí ručně.  Potrubí bude kladeno do rýhy o min. šířce 0,8m. Výkop musí být řádně zabezpečen. Před provedením zásypu rýhy musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení s digitálním zpracováním.

### Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Zvláště pak zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích;. Z těchto podkladů zde uvádím stručný výpis zejména těch ustanovení, na které je nutno klást důraz:

-	Staveniště (pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopů

-	Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků

-	Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou opatrností

-	U každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo, dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny podle podmínek, daných jeho správcem či majitelem

-	Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam.

-	Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. Nevystihuje-li projekt v ojedinělých případech skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším postupu od vlastních nadřízených.

- 	Při provádění tlakových zkoušek potrubí je nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pracovníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, které jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být řádně zajištěny. Závady na potrubí je dovoleno odstraňovat jen tehdy, když v místě poruchy je vnitřní tlak nulový.

- 	Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el. pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním předpisům

- 	Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická zařízení a zapojení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. Prozatímní el. zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu

- 	Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.

-	Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

-	Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5m.

-	Lešení, pracovní plošiny, pracovní pomůcky a nástroje, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozním stavu tak, aby odpovídali příslušným bezpečnostním předpisům.

-	Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. V projektu zařízení staveniště misí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a charakteru staveniště.

-	Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m. Vyjímku tvoří liniové stavby, kde musí být přístup na staveniště zamezen jiným vhodným způsobem. Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování předpisů a norem ČSN o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno.

V Turnově, srpen 2016                                                                   	vypracoval : Ota Hördler