##### Zakázka 16048 - Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa

Pozemek stavby:

obec: Turnov

k.ú. Mašov u Turnov, Turnov

Předmět stavebního řízení:

- chodník: k.ú. Mašov u Turnova (p.č.1282/1)

Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

Zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov, část obce Mašov u Turnova a to podél silnice III/27926. Začátek řešeného území se nachází na odbočce za komunikací na p.č.296/1, resp. za autobusovou zastávkou Turnov-Mašov. Podél silnice je častý výskyt chodů a záměrem stavebníka je ochrana a zvýšení bezpečnosti chodců v obci.

Dešťové vody ze silnice jsou svedeny sklonem ploch do otevřeného příkopu s následným napojením do Libuňky. V místě realizace chodníkového tělesa bude příkop zrušen a nahrazenou dešťovou kanalizace, viz SO-303.

Projekt řeší výstavbu chodníku v řešeném území. Chodník je navrhován v základní šířce 1,5m v celkové délce 510,36m. Konec řešeného území je na křižovatce Pelešany - Kadeřavec. V tomto místě budou probíhat stavební úpravy stávající autobusové zastávky Turnov-Kadeřavec.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Na projekt chodníku navazuje stavební objekt to SO-303 Dešťová kanalizace. V území je vydaný samostatný projekt pro realizaci veřejného osvětlení pod názvem "Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IY. etapa - veřejné osvětlení" pod zak.č.16046.

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

### Příprava území

Příprava území zahrnuje zaříznutí stávající vozovky v délce řešeného chodníku cca 521m. Dále bude odtěžen povrch z místa pro umístění nového chodníku a to stávající drn v ploše cca 1005m2 a asfaltový povrch včetně podloží v ploše 380m2 (jedná se o plochy a část asfaltového krytu po odřezu vozovky), žulová dlažba včetně podloží v ploše 15m2 a štěrkový kryt včetně podloží v ploše 350m2. Celkové výkopy na úroveň budoucího chodníku jsou 160m2. Dále dojde k demontáži a opětovné montáži autobusové čekárny. Budou dočasně přemístěny kontejnery na tříděný odpad. Budou odstraněny propustky v místě stávajících nájezdů včetně betonových čel v délkách propustků 4,0m, 6,2m, 5,0m, 14,0m, 5,5m, 5,5m. Předpokládaná kubatura bourání čel propustků je cca 5,0m3. Budou káceny 2ks stromů. Budou odstraněny 2ks uličních vpustí a bude odstraněna stávající dešťová stoka od ukončení silničního příkopu až po ukončení pod mostkem na p.č.1282/16 a to v délce 74m, bude odstraněno čelo propustku ukončení silničního příkopu. Podél pozemku p.č.294/21 bude demontováno stávající oplocení včetně betonové podezdívky.

### Chodník

Chodník je navržen podél silnice III/27926 a to od komunikace na p.č. p.č.296/1, resp. za autobusovou zastávkou Turnov-Mašov až ke křižovatce Pelešany - Kadeřavec. Chodník je navržen v celkové délce 510,36m. Základní šířka chodníku je navržena 1,5m, základní příčný sklon 2,0%. Od silnice bude oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 s výškovým rozdílem 120mm. Od zeleně bude chodník oddělen zahradním obrubníkem s výškovým rozdílem 60mm jako přirozená vodící linie. V koncové části se nachází stávající autobusová zastávka. V této zastávce bude provedena nová nástupní hrana v délce 12m viz část nástupní hrana. U nástupní hrany je navržena plocha pro kontejnery tříděného odpadu o rozměrech 1,5x5,0m.

Ve staničení 0,0965m až 0,140m a staničení 0,2155 až 0,2977m jsou navrženy betonové žlabovky za tělesem chodníku a to z důvodu svažitého území v prostoru nad chodníkem. Žlabovky budou osazeny do betonového lože C16/20 a budou ukončeny žlabovkovou vpustí s napojením do nové dešťové kanalizace. Žlabovky budou od záhonového obrubníku odsazeny o 0,4m a to z důvodu umístění sloupů veřejného osvětlení.

V trase chodníku se nachází množství vjezdů ze silnice III/27926. Vjezdy budou provedeny se zapuštěnými obrubníky na rozdíl 20mm, v několika vjezdech je navržen výškový rozdíl 50mm (viz výkres C.1.04), toto je navrženo z důvodu vyrovnání většího výškového rozdílu mezi nájezdem ze silnice a vjezdu na pozemek.

Skladby konstrukcí

Chodník, pochozí provedení, D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Zámková dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

Chodník, pojízdné provedení, D1-D-1-VI, PIII, Dle TP170

- Zámková dlažba				80mm

- Lože L					40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					390mm

Doplnění asfaltového krytu podél oburbníků, D1-N-6-V-PIII, DLE TP170

- Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+	40mm

- Postřik spojovací emulzní PSE 0,2kg/m2

- Obalované kamenivo ACL 16+		60mm

- Postřik infiltrační emulzní PSI 0,7kg/m2

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				200mm

- Upravená zhutněná pláň

- Celkem					420mm

Odvodnění

Chodník a silnice III/27926 bude odvodněna do osmi nových uličních vpustí. Vpusti UV1 a UV2 budou osazeny v provedení chodníkovém. Vpusti OV2 až OV6 jsou navrženy jako obrubníkové vpusti dl.1m (např. Ronn Drain Kerb) a to z důvodu nemožnosti provedení standardní sestavy uliční vpusti vzhledem k hloubce uložení kanaliuzace. Vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace, viz SO-303.

Nástupní hrana

Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena v souladu s ČSN 73 6425-1 a bude provedena na délku 12,0m s nadvýšením obrubníků 160mm nad úroveň vozovky. Toto je navrženo s ohledem na odst. 6.2.2.4 uvedené normy. Šířka nástupní hrany je navržena 1,8m. Nástupní hrana je navržena s povrchem z betonové dlažby. Část dlažby šířky 0,5m přilehlá k nástupní hraně bude provedena jako kontrastní pás z odlišného odstínu od základního odstínu povrchu nástupní hrany. Zastávka je navržena s označníkem. Před realizací bude stávající čekárna demontována a osazena opětovně po realizaci nástupní hrany. Toto je vzhledem k nadvýšení stávajícího terénu o výšku nástupní hrany. Osazení se předpokládá do betonových základů, rozměr bude zachován dle stávajících základů po jejich odhalení. Beton bude použit C20/25.

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Jsou dodrženy přirozené vodící linie nadvýšeným záhonovým obrubníkem o 60mm. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Místo pro přecházení je provedené navíc s odsazeným signálním pásem. Místo pro přecházení bude vybaveno vodorovným dopravním značením V7b. V trase chodníku se nachází tři vjezdy, které přerušují přirozenou vodící linii na více jak 6m, v těchto místech bude osazena umělá vodící linie.

Ostatní

V místě odstraněného oplocení u pozemku p.č.294/21 bude ve stejném místě realizováno oplocení nové s drátěným pletivem s PVC úpravou o výšce 1,60 m. Sloupky a vzpěry budou rovněž opatřeny ochranným povlakem PVC. Sloupek ZN/PVC standard, průměr 48 mm výška 2,2 m. Sloupky budou osazeny v rozteči 3,0 m do betonových patek 0,3x0,3x0,6 m provedených z betonu C16/20. Vzpěry budou osazeny u každého směrového lomu oplocení. Celková délka oplocení je navržena 16,0m

Ozelenění

Po skončení stavebních prací bude založen nový trávník v rozsahu dle situace. Celá plocha bude v dostatečném časovém předstihu chemicky ošetřena (totální herbicid). Poté bude provedena hrubá modelace terénu. Trávník bude založen na předem připravenou pláň (provedena kultivace a jemná modelace terénu). Povrch půdy bude rozrušen do hloubky 2 - 3 cm. Bude zaseto travní semeno a zapraveno mělce do půdy (do hloubky cca 0,5 cm). Vhodným termínem pro výsev trávníku je jaro (zhruba do 15. 5.) a podzim (tj. asi do 15.9.). Výsev je nutné provést rovnoměrně, strojem nebo ručně. Při ručním setí je dobré provést nejdříve setí v jednom směru a poté dosetí ve směru kolmém na původní. Pro výsev byla zvolena parková směs s výsevkem 25 g/m2 . Po výsevu bude plocha utužena válcováním. Pro zdárné vyklíčení trávníku je nutná pravidelná zálivka, zejména ve fázi klíčení semen. První seč trávníku bude provedena při výšce trávy cca 10 cm na výšku 6 – 7 cm. Výška seče se bude snižovat postupně s dalšími sečemi.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchu chodníku je zajištěno stávajícím podélným a příčným sklonem do silnice s následujícím odvodněním novými uličnímu vpusťmi.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

V rámci nového chodníku není řešeno nové dopravní značení. Stávající značky budou ve svých polohách zachovány.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Není.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Není řešeno.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je dodržena umělá vodící linie zvýšeným obrubníkem, je řešeny místa pro přecházení z reliéfní dlažby.

Materiál pro varovné pásy musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (např. reliéfní slepecká dlažba).

Použité podklady

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“

ČSN 72 1002 „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“

ČSN 72 1006 „Kontrola hutnění zemin a sypanin“

ČSN 73 3050 „Zemní práce“, včetně změn

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“

ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikací“

TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikací“

VL 2.2 Odvodnění.

VL 6.1 Svislé dopravní značky

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 104/97 Sb. Kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

Vyhláška 268/2009 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

V Turnově, srpen 2016					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek