Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1   460 01

mobil: 604 665 735  a  604 361 655

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IO-03 Odpojení objektu od sítě NN

Akce: 					Demolice objektů č.p.1001, č.p. 1002

Turnov, ul. 5 .května

Investor:				Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Stupeň:				DBP

Datum:				3 / 2018

Zodpovědný projektant:		Jaromír Bednář

- 1.	Rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší odpojení dvou bytových domů č.p.1001 a č.p.1002 v ulici 5.května, Turnov od distribuční soustavy ČEZ v rámci jejich demolice.

- 2.	Projektové podklady

Před zpracováním projektové dokumentace byla provedena na místě prohlídka stávajícího stavu.

# 3.	Technické řešení

- Před demolicí objektu bude provozovatelem distribuční soustavy provedena úprava rozvodů NN. Tato úprava bude provedena následujícím způsobem:

- č.p. 10001

- Kabely budou odpojeny z přípojkové skříně a v trase kabelu v zemi sespojkovány. Skříň bude odstraněna.

- č.p. 10002

- Kabely budou odpojeny z přípojkové skříně a ve výkopu směrem od objektu přeloženy do nové trasy a ukončeny přípojkovou skříní SS102 ve volně stojícím pilířku. Toto provizorní ukončení bude sloužit v průběhu výstavby nových objektů pro připojení staveništního rozvaděče.

- Původní skříň ve fasádě objektu určeného k demolici bude odstraněna.

- 4.  	Závěr

Společně s touto projektovou dokumentací je nutné provozovateli distribuční sítě předložit i formulář žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy (formulář 2.30).

Výše popsané úpravy provede jako vyvolanou investici na náklady investora a to včetně projektové dokumentace a inženýrské činnosti ČEZ distribuce a.s..

- 5.  	Příloha

Výkres se zakreslením úprav distribuční sítě NN