Dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby

V podrobnostech prováděcí dokumentace

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TKO

TURNOV

B. Souhrnná technická zpráva

září 2017

Název akce:	Podzemní kontejnery Turnov

##### Řešitelská organizace	:	            PROUNI CZ s.r.o.

Brázdimská 1551, 250 01 Brandýs nad Labem

Identifikační údaje firmy 	:

IČ				:	29018923

DIČ				:	CZ29018293

Tel.				:	+420 777 869 119

E-mail				:	info@prouni.cz

##### Zodpovědný projektant 	:	Ing. Pavel Šindelář

Koordinátor            		:	Eduard Hruška

Jednatel společnosti		:	Bc. Aleš Mňuk

A.1.1  údaje o území:

- Navrhovaná stavba

Dvě stanoviště podzemních kontejnerů v k.ú. Turnov

- Místo (katastrální území. parcelní čísla pozemků)

k.ú. Turnov

parc. č. 1525/2, stanoviště : SO 2

parc.č.  2600/1, stanoviště : SO 3

- Předmět dokumentace

A.1.2  Údaje o žadateli

Město Turnov

Antonína Dvořáka

511 01 Turnov

IČO: 00276227

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

##### PROUNI CZ s.r.o.

##### Brázdimská 1551,

##### 250 01 Brandýs nad Labem

IČ				:	29018923

DIČ				:	CZ29018293

Tel.				:	+420 777 869 119

E-mail				:	info@prouni.cz

##### Zodpovědný projektant 	:	Bc. Aleš Mňuk

Koordinátor            		:	Eduard Hruška

B1. Popis území stavby

## a) 	Charakteristika stavebního pozemku

SO2 - pozemek parc.č. 1525/2, se nachází v centrální části města, je mírně svažitý směrem k jihu. Místo stavby je zatravněno a tvoří ostrůvek ukončující parkoviště jihovýchodně od K.D. Střelnice. Travnatý ostrůvek j ohraničen betonovými obrubníky.

SO3 - pozemek parc. č. 2600/1, se nachází v širším centru města. Jedná se o volné prostranství, které tvoří pozemek v místě stavby opatřený zámkovou dlažbou. Pozemek doposud sloužil jako stání pro nadzemní kontejnery na tříděný odpad. Nachází se vedle supermarketu Billa, je rovinatý, nepravidelného půdorysu orientovaný v podélné ose jihozápad severovýchod.

## Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V místě plánované stavby, bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby.

## Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu a stavební úpravou se žádné nové pásmo nevyvolá.

## Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází mimo záplavové území a není součástí poddolovaného území.

## e) 	Vliv stavby na okolní stavební pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude působit rušivě na okolí a stavby na sousedních pozemcích. Základní hmota a technologie je umístěna pod povrchem. Nadzemní část, kterou tvoří tři-SO3 nebo čtyři-SO2 nevýrazné vhozové šachty, nebudou tvořit překážku v odtokových poměrech.

## f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V zájmové části pozemku č. 1525/2  se vyskytuje zařízení veřejného osvětlení, které je nutné posunout o cca 1m(viz. Situace S02). Pozemek v místě, kde bude docházet k umístění stavby je pokryt nízkou zelení ((trávník)-SO2) nebo zámkovou dlažbou(-SO3).

## g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Vzhledem k druhu pozemku, nebude nutné záboru ani odnětí ze ZPF popřípadě  LPF.

## h)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba nevyžaduje žádné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Obsluha pomocí nákladní dopravní techniky, je možná ze stávající přilehlé obslužné komunikace.

## i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

## Stavba bude prováděna v letech 2017 – 2018 a nebude vázána na žádné podmiňující a vyvolané investice.

# B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Podzemní kontejnery jsou určeny pro sběr pevného odpadu (papír, plast, sklo, tetra pak) Umísťují se 3 ks nebo 4ks podzemních kontejnerů dva nebo tři s kapacitou 5 m3 (papír, plast, tetra pak) a jeden s kapacitou 3 m3. Veškerá manipulace s kontejnery musí být prováděna jen oprávněnými osobami.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Vzhledem k charakteristice území, rozvojovému potenciálu, urbanistickým hranám a

stavební čáře rovnoběžné s osou ulice, jsou kontejnery umístěny v ose rovnoběžně nebo kolmé s trajektorií ulice a v principech pomyslné stavební čáry celého průběhu této ulice, jsou umístěny v souladu s okolní zástavbou.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba je tvarově nevýrazná, nadzemní část tvoří vhozy na jednotlivé typy odpadů, které jsou opatřeny nátěrem černé barvy. Nadzemní část bude tvořit zpevnění pomocí betonové dlažby.

Základní barevné řešení je černá a šedá.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Podzemní kontejnery jsou určeny pro sběr pevného odpadu (papír, plast, sklo, tetra pak) Umísťují se 3 ks nebo 4ks podzemních kontejnerů dva nebo tři s kapacitou 5 m3 (papír, plast, tetra pak) a jeden s kapacitou 3 m3. Veškerá manipulace s kontejnery musí být prováděna jen oprávněnými osobami.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba svým charakterem nemusí mít řešen bezbariérový přístup a nejsou na ni kladeny požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. Přesto je plocha v okolí podzemních kontejnerů, uzpůsobena pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Podzemní kontejnery svým budoucím provozem neskýtají zvláštní zdroje a možnosti ohrožení zdraví nebo života osob. Při provádění stavby bude bezpodmínečně nutno dodržovat ustanovení článků vyhlášky č. 324/94 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení. Pro eliminaci pádu osob po vyjmutí kontejneru brání bezpečnostní podlaha. Bezpečnostní podlaha nůžkové konstrukce, která je umístěná v betonové vaně. Systém pružin a vzduchových tlumičů, brání pádu osob po vyjmutí kontejneru do betonové vany.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

- Konstrukční a materiálové řešení

Podzemní kontejner sestává ze železobetonové prefabrikované vodotěsné jímky (velikost dle objemu). V této jímce bude umístěna technologie, která sestává z podzemního kontejneru o objemu 5 m3. Tento kontejner je ocelový žárově zinkovaný. Nad terén vystupují vhozy, které jsou taktéž žárově zinkovány a opatřeny povrchovou úpravou dle jednotlivých druhů separovaného odpadu. Vyprazdňování je uskutečňováno pomocí dvoupákového systému hydraulickou rukou svozového vozidla. Při vyprazdňování se automaticky vysune protipodlaha, která zabrání pádu osob do jímky při vyprazdňování kontejneru. Pochozí deska bude opatřena gumovým recyklátem. Samotná betonová jímka bude osazena na betonovou desku (alt. Štěrkopískové lože – dle podmínek dodavatele technologie a zeminy na úrovni základové spáry. Betonová jímka je vodotěsná, není navržena izolace proti vodě. Obsyp štěrkopískem hutněným po vrstvách. Dlažba okolo kontejnerových stání je ohraničena obrubami – vyrovnání výškových rozdílů. Okolí bude urovnáno – napojením na okolní terén.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost je zaručena umístěním tuhých žel. bet prefabrikátů, uložených na podkladní betonové desce. Stabilitu zaručuje podkladní betonová deska na zhutněném podloží.

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické zařízení

-------------------------------------

- Výčet technických a technologických zařízení

Podzemní kontejnery se skládají z následujících technologických prvků:

Podzemní kontejnery

Podzemní kontejnery jsou nádoby kvadratické se samonosnou konstrukcí z pozinkovaného plechu a žárově pozinkované ocele, s objemem 5 m3 a 3 m3 opatřené dvou hákovým závěsem, pro manipulaci a 4 táhlovým systémem vyklápění děleného dna.  Rám s hliníkovou pochozí plošinou kamennou dlažbou, která je součástí kontejneru. Podkládací rám je přišroubován k betonové vaně.

Bezpečnostní podlah

Bezpečnostní podlaha nůžkové konstrukce je umístěná v betonové vaně. Systémem pružin a vzduchových tlumičů brání pádu osob po vyjmutí kontejneru do betonové vany.

Vhazovací šachty

Vhazovací šachty jsou konstruovány dle druhu odpadu.  Montují se do rámu pochozí plošiny. Šachty jsou konstruovány tak, aby splňovaly podmínky bezpečnosti a dosažitelnosti.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- Rozdělení stavby a stavebních objektů do požárních úsek

Stavba tvoří jeden požární úsek

- Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Viz. PBŘ

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Viz. PBŘ

- Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Viz. PBŘ

- Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Viz. PBŘ

- Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Viz. PBŘ

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

Viz. PBŘ

- Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Viz. PBŘ

- Posouzení na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením

Viz. PBŘ

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek

Viz. PBŘ

B.2.9  Zásady hospodaření s energií

- Kritéria tepelně technického hodnocení

Navržená stavba nevyžaduje

- Energetická náročnost stavby

Navržená stavba nevyžaduje

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Navržená stavba nevyžaduje

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Provoz a užívání stavby nebude mít žádný nepříznivý vliv na životní prostředí. Stavba bude provedena z přírodních, hygienicky nezávadných materiálů: nosné prvky jsou železobetonu.

Jedná se o podzemní stavbu, kde nebude docházet k prohřívání popřípadě k promrzání uložených odpadů a tím bude docházek k eliminaci nežádoucích pachů. Nepříznivým vlivem může být doba vyprazdňování, kdy bude technikou manipulováno s nádobami s odpadem a následně jejich vyprazdňování. Jedná se o krátkodobý jev do 15 minut.  Po tuto dobu může vzniknout zvýšení prašnosti, hluku a vibrací.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu.

- Ochrana před bludnými proudy

V přímém okolí stavby se nenachází zařízení, které by mohlo být zdrojem bludných proudů.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Kontejnery jsou umístěny v žel. bet jímkách, které slouží jako ochrana proti porušení jejich

plášťů, to zaručuje stabilitu v případě výskytu seismicity.

- Ochrana před hlukem

Jedná se o zařízení k ukládání tříděných odpadů, větrání nádob je vhozem pro odpady, vzhledem k umístění nádob pod zemí, nebude docházet k prohřívání a tím pádem vzniku nežádoucích pachů. Hluk bude pouze v případě vyprazdňování nádob bez doprovodných vibrací a prašnosti. Hladina akustického tlaku na patě budov s obytnými místnostmi nepřesáhne povolenou hladinu hluku dle ČSN.

- Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území.

B.3  připojení na technickou infrastrukturu

- Napojení místa technické infrastruktury

----------------------------

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

----------------------------

B.4. dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

Dopraví řešení je pouze v podobě dopravní obsluhy ve vztahu k vyprazdňování nádob na TKO. Toto vyprazdňování bude prováděno z přilehlé obslužné komunikace.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající dopravní infrastruktura je řešena v podobě obslužné komunikace s připojením místa stanoviště pro podzemní kontejnery.

- Doprava v klidu

Stavba nemá vzhledem ke svému charakteru nároky na dopravu v klidu.

- Pěší a cyklistické stezky

Navržené podzemní kontejnery nejsou ve střetu s pěší a cyklistickou stezkou

B.5. řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy

Okolí bude urovnáno – napojením na okolní terén. Volné nezpevněné plochy budou ozeleněny (zatravněny)

- Použité vegetační prvky

V souvislosti se stavbou nejsou řešeny nové vegetační prvky.

- Biotechnická opatření

V souvislosti se stavbou podzemních kontejnerů nejsou řešena žádná biotechnická opatření.

B.6. popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Zřízením podzemních kontejnerů, nedojde ke zhoršení stávajícího stavu, životní prostředí nebude negativně ovlivněno. Stavba nemá negativní vliv na ovzduší, vodu a půdu a to z důvodu že odpady jsou ukládány do těsných nepropustných jímek.

Skladování odpadů vzniklých při stavebních pracích si zajistí dodavatelská firma, která bude provádět stavbu (viz výběrové řízení) na schválených skládkách v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a předpisů a § 21 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatelská firma bude vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem. Po dobu než bude odpad odvezen ze skladovacích ploch je stavební firma povinna zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením a vnikem nepovolaných osob.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Oblast se nenachází v žádném vyhlášeném ochranném území a navrhovaný záměr zřízení podzemních kontejnerů nezasahuje do žádného zvláště chráněného území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nezasahuje do územního systému ekologické stability. Posuzovaná lokalita je pro daný účel velmi vhodná a vhodnými technickými opatřeními lze bez problémů omezit nebezpečí pro životní prostředí na minimum.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navržená stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba svým charakterem nepodléhá dle zákona 100/2011 Sb. Zjišťovacímu řízení.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nemá nárok na ochranná pásma.

B.7. ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva, je v souladu

s platnou koncepcí pro rok 2013 - 2020

B.8 zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V průběhu stavebních úprav bude spotřeba vody cca 0,5 m3 a spotřeba el.energie cca 11 kWh

- Odvodnění staveniště

Provádění stavebních úprav nemá vliv na odvodnění případně na změnu odtokových poměrů.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravě bude staveniště napojeno z místní komunikace.

- Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Neprojeví se negativně, obezřetně je třeba postupovat v místech, kde bude docházet ke styku se sousední nemovitostí.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace demolice, kácení dřevin

Předběžně bude vybudováno staveništní oplocení. Pro veřejnost platí zákaz vstupu na staveniště. V místě stavby nenachází žádné dřeviny.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Pro realizaci stavebních úprav, bude nutno zřizovat zábor veřejného prostranství a to minimálním rozsahu staveniště. Doba trvání záboru je odhadnut na 5 dnů.

- Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

| Kód | Název | Kategorie | Množství v (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | O | 0,2 |
| 170201 | Odpadní dřevo | O | 0,04 |
| 170903 | Směsný a demoliční stav. odpad | O | 0,3 |

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V průběhu stavby, bude z každého stanoviště odtěženo cca 80-100 m3 podloží, které bude odvezeno na skládku k tomu určenou.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Likvidaci odpadů vzniklých během stavby bude řešit stavební firma na schválených skládkách v souladu s platným zákonem o odpadech. Její výběr je v kompetenci stavební firmy. Při stavbě budou používány běžné stavební materiály, jejichž odpady budou odvezeny na skládku a přebytky uskladněny stavební firmou. Při stavbě nebude vznikat nebezpečný odpad, pouze obalové materiály, které budou na stavbě tříděny a ukládány dle zákona o nakládání s nebezpečnými odpady. Poté budou odvezeny na příslušné skládky určené ke skladování těchto odpadů. Dodavatelská firma povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a tuto evidenci bude archivovat po dobu stanovanou zákonem.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických  zařízení, zejména Zákon č. 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V rámci stavebních úprav není řešené, stavba se nachází v nepřístupném terénu.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření

V rámci stavby není řešeno

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí, při výstavbě apod.)

Pro stavbu není nutné navrhovat žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Popis postupu výstavby

- vytyčení vč. vytyčení podzemních sítí

- odstranění zeleně + sejmutí ornice

- výkop

- podkladní konstrukce vč. zhutnění

- osazení betonové vany kontejnerů

- zásyp betonové vany s hutněním

- osazení obrubníků

- zámková dlažba

- úprava terénu okolo obrubníků

- výsadba zeleně

- úklid

- kompletace podzemního kontejnerů (technologie)