# Zakázka č. 14037 – Průmyslová zóna Vesecko, chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce přístupové komunikace

### Dokumentace pro stavební řízení

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

Průmyslová zóna Vesecko, chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce přístupové komunikace.

Pozemek stavby: Turnov

k.ú. Daliměřice

Předmět stavebního řízení:

- SO-101 Chodník, parkovací záliv (p.p.č. 695/46, 695/117, 695/154, 695/155, 695/160, 695/168, 695/181, 695/183, 695/184)

- SO-102 Oprava komunikace (p.č.695/121) – není součást stavebního řízení

Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 00276227

Zastoupení: starosta města Ing. Tomáš Hocke

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

Zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Záměrem stavebníka je vybudování nového chodníku podél místní komunikace v průmyslové zóně Vesecko s napojením chodníku na stávající chodník podél silnice III/28719. Chodník bude ukončen na vjezdu do areálu firmy Ontex. Projekt dále řeší výstavbu parkovacího zálivu pro nákladní vozy.

Navržené řešení je vhodné zejména z důvodu výskytu většího množství zaměstnanců firem v průmyslové zóně, kteří jsou v současné době nuceni užít krajnice komunikace.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality.

Pro danou lokalitu nebyl zpracován inženýrsko-geologický průzkum. Pro účely dokumentace jsou použity IG průzkumy z předchozích etap výstavby areálu Ontex a SFS.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba je členěna na stavební objekty. Oba stavební objekty (SO-101 a SO-102) na sebe navazují.

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

### Chodník

SO-101 Chodník, parkovací záliv

V rámci přípravy území bude nejprve odstraněn drn v místě budoucího chodníku (400m2). Dále bude odstraněn původní chodník na začátku úseku v ploše 55m2 a silniční a záhonový obrubník v délkách 28m. Bude odstraněna původní vozovka ve staničení ve druhé části chodníku v ploše 60m2 včetně silničního obrubníku v délce 46m. V rámci přípravy území dojde k výškovému posunu dvou šachet před dopravníkovým mostem. Nadvýšení bude provedeno nadbetonávkou šířka 200mm (popř. ztraceným bedněním), budou použity stávající poklopy. Dále dojde k přemístění tři menších javorů „Acer campestre, Elsrijk" výšky cca 3,5m.

Nový chodník je tvořen dvěma úseky o délkách 47,582m a 145,325m. První část chodníku navazuje na stávající chodník podél silnice III/28719 a je veden v souběhu s oplocením areálu firmy Ontex. Druhý úsek je navržen za prvním vjezdem do areálu firmy Ontex a je také veden v souběhu s oplocením areálu firmy Ontex, pouze v místě základů pro dopravníkový most mění chodník trasu, toto místo je zároveň vsazená chodníková plocha k místní komunikaci. Chodník je navržen s šířkou 1,5m a příčným sklonem 2,0%. Chodník je od zeleně oddělen záhonovým obrubníkem do betonového lože, po levé straně ve směru staničení bude záhonový obrubník proveden s nadvýšením o 60mm jako přirozená vodící linie. V místě kde chodník přilehá komunikaci bude proveden silniční obrubník ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 150mm.

Na začátku druhé části chodníku je u příjezdové komunikace navržen nový parkovací záliv. Záliv je navržen s šířkou 3,0m, celková délka zálivu je 47,3m z toho část bez náběhů je 33,7m. Příčný sklon zálivu je navržen 2,5%. Parkovací záliv bude od okolní zeleně oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 150mm.

S1 - Chodník: D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Betonová dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

S2- Parkovací záliv: D1-N-2-IV-PIII, Dle TP170

- Asfaltový beton střednězrnný modifikovaný ACO 11 S PMB	40mm

- Postřik spojovací emulzní PSE	0,2kg/m2

- Asfaltový beton hrubý ACL 16 +					50mm

- Výztužná geomříž (např. Tensar AR-G)

- Postřik spojovací emulzní PSE	0,2kg/m2

- Obalované kamenivo ACP 16 +					60mm

- Postřik infiltrační emulzní PIE	0,7kg/m2

- Štěrkodrť ŠD							150mm

- Štěrkodrť ŠD							150mm

- Celkem								450mm

Na pláni musí být ověřena únosnost Edef,2 min. 30MPa (na chodníku) a min. 45MPa (na parkovacím zálivu).

Odvodnění je řešeno odvodňovacím žlabem (např. Ronn Drain KE100) a jednou uliční vpustí. Odvodňovací zařízení bude provedeny s přípojkou PVC DN150, která bude ukončena ve vsakovacích studních.

Bilance dešťových vod:

Bilance je stanovena pro odvod dešťových vod do navržených odvodňovacích zařízení z odpovídajících ploch. Bilance srážkových vod stanovená racionální metodou dle ČSN EN 752:2008 pro navržený stav. Pro výpočet objemu vsakovacích studní je uvažován návrhový déšť 120-ti minutový déšť s periodicitou 0,2 a součinitelem odtoku 1,0.

120-ti minutový déšť

- chodník						0,006 ha, ψ=1,0

- stávající komunikace				0,074 ha, ψ =1,0

- parkovací záliv					0,015 ha, ψ =1,0

- návrhový déšť					120-ti min. déšť

- periodicitou 						p=0,2

- intenzita návrhového deště 				qs = 42,2 l/s/ha

- koef. vsaku						kv = 1.10-5 m/s (předpoklad)

Při použití obecného vzorce racionálních metod, Qmax = ψ . Ss . qs  [l/s] je:

Návrhová množství dešťové vody

- chodník				0,26 l/s

- stávající komunikace		3,12 l/s

- parkovací záliv			0,64 l/s

- celkem			           	4,02 l/s

Celkový bilanční odtok po dobu trvání srážky:

- celkem				28,9m3/15min.

Vsakovací odtok Qvsak = 1/f . kv . Avsak = ½ . 1.10-5 . 9,3 = 4,65.10-5 m3/s

Vsak během srážky 0,3 m3.

Nutný zasakovací objem 28,9-0,3 = 28,6m3

Jsou navrženy tři vsakovací studny o minimálním objemu 9,7m3. Průměr vsakovací studny 2,0m, minimální hloubka 3,2m.

Základová spára bude převzata geologem, bude provedena vsakovací zkouška a bude ověřen koef. vsaku.

SO-102 Oprava komunikace

Oprava komunikace bude probíhat v rozsahu vyznačeném na výkrese C.1.02 Situace. V současné době je komunikace poškozena zejména mozaikovými trhlinami, kraje komunikace jsou poškozeny odlamováním, dále se vyskytují drobné kaverny, ztráta makrotextury. Vzhledem k zatížení komunikace letitým provozem nákladními vozy obsluhující přilehlé areály není stav komunikaci natolik závažný, aby se muselo přistoupit k celkové opravě včetně podloží. Oprava bude v délce 156,6m a šířce 7,5m. Oprava bude spočívat v odfrézování stávající obrusné vrstvy v průměrné tloušťce 60mm. Odfrézovaná část bude očištěna a bude proveden spojovací asfaltový postřik 0,2kg/m. Následně bude osazena výztužná geomříž (např. Tensar  AR-G) dle podmínek dodavatele geomříže. Následně bude provedena ložná vrstva z asfaltového betonu hrubého ACL 16 + v tloušťce 50mm. Po provedení spojovacího postřiku 0,2kg/m2 bude položena obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného modifikovaného ACO 11 S PMB v tloušťce 40mm. Levá část ve směru staničení bude ukončena silničním obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože, nadvýšení 150mm, pravá část bude ukončena obnovenou štěrkovou krajnicí v tloušťce 0,15m a šířce 0,75m.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchu chodníku a parkovacího zálivu je zajištěno podélným a příčným sklonem do odvodňovacího žlabu, uliční vpusti, případně do přilehlého ozelenění.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Nejsou řešeny.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Není.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

V projektu nejsou řešeny nosné části, které vyžadují statické posouzení.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je dodržena přirozená vodící linie zvýšeným obrubníkem, jsou řešeny varovné pásy z reliéfní dlažby. Zastávka je řešena dle příslušné normy a uvedené vyhlášky.

Materiál pro varovné pásy musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (např. reliéfní slepecká dlažba).

Použité podklady

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 72 1006 „Kontrola hutnění zemin a sypanin“

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“

ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikací“

TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikací“

VL 2.2 Odvodnění.

VL 6.1 Svislé dopravní značky

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 104/97 Sb. Kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

Vyhláška 268/2009 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

V Turnově, červen 2014					Vypracoval : Ing. Petr Štěpánek