##### Zakázka 16047 - Chodník Turnov, Mašovská ulice

## B.6 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

Chodník Turnov, Mašovská ulice

Pozemek stavby:

obec: Turnov

k.ú. Mašov u Turnov, Turnov

Předmět stavebního řízení:

- chodník: k.ú. Turnov (p.č.3558/3, 3559/1, 3552/6, 3558/1)

k.ú. Mašov u Turnova (p.č.1414/1, 1313/1, 5/6)

Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

Zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

Bezbariérové užívání staveb:

Podle vyhl. č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je maximální podélný sklon komunikací pro chodce 8,33%. Max. podélný sklon zhotovených chodníků nepřesáhne povolený podélný sklon. Podélný sklon řešeného chodníku přesahuje hodnotu 5% a to více jak na 200m dlouhém úseku. V souladu s výše uvedenou vyhláškou je ve staničení km 0,1715 až 0,1745 navržena odpočívka délky 3,0m a šířky 1,8m. Tato odpočívka má podélný sklon navržen 0,0% a příčný sklon 2,0%.

Navržené místo pro přecházení v koncové části úseku vyhovuje bezbariérovému užívání, napojení chodníků směrem ke komunikaci je s max. výškovým rozdílem 20mm. Vjezd do obytné zóny je řešen chodníkovým přejezdem.

Prvky bezbariérového užívání:

1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

1.1.1 Výškové rozdíly:

Navržené místo pro přecházení a chodníky se na okolní stavby infrastruktury napojují ve výškovém rozdílu max. 20 mm.

1.1.2 Povrchy ploch:

Plochy chodníků jsou navrženy v max. příčném sklonu 2 %. Podélný sklon chodníku nepřesáhne 8,33 %, sklon je více jak 5%, popis odpočívky viz předešlý odstavec. Použitá dlažba musí splňovat podmínky pro povrch ploch dle vyhl. 398/2009 Sb., jako je úprava proti skluzu, dostatečná pevnost atd. Varovné a signální pásy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb.

1.1.3 Šířka průchozího prostoru: Šířka chodníku je min. 1,50 m.

1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením

1.2.1 Vodící linie:

Pro chodníky je navržena v celé délce přirozená vodící linie zvýšenou zahradní obrubou na 60 mm nad chodník, nebo je použito stávajících podezdívek či zástavby.

1.2.2 Signální pás:

U místa pro přecházení je navržen signální pás v šířce 800 mm, který je odsazen o 400 mm na středu varovného pásu a ukončen na vodící linii. Signální pás je směrován kolmo na varovný pás a je ve směru přecházení. Zhotoven je z reliéfní dlažby barvy (kontrastní). V místě vjezdu do obytné zóny je navržen rovněž signální pás šířky 800mm.

1.2.3 Varovný pás:

Varovné pásy míst pro přecházení jsou navrženy v délce snížené obruby na 8cm nad silnici. Dlažba na varovné pásy je použita reliéfní z barvy kontrastní.

1.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým postižením Vychází z dispozice a možností.

1.4 Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Výrobky a materiál navržený pro stavbu jsou navrženy v souladu s technickými normami a předpisy. Odolnost povrchu betonových výrobků proti účinkům rozmrazovacích látek musí splňovat ČSN 73 1326 a platné EN, součinitel tření dle ČSN 73 6177. Kontrolu mechanické odolnosti a stability výrobků a celé stavby zajistí investor vyžádáním prohlášení o shodě zhotovitele stavby podle zákona 22/97 Sb. ve znění zák. 205/02 Sb. Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb. Betonová vibrolisovaná dlažba musí mít podle odst. 1.1.2 přílohy č. 1 k vyhl. č. 398/2009Sb. musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5.

V Turnově, listopad 2018					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek