##### Zakázka 16047 - Chodník Turnov, Mašovská ulice

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

Chodník Turnov, Mašovská ulice

Pozemek stavby:

obec: Turnov

k.ú. Mašov u Turnov, Turnov

Předmět stavebního řízení:

- chodník: k.ú. Turnov (p.č.3558/3, 3559/1, 3552/6, 3558/1)

k.ú. Mašov u Turnova (p.č.1414/1, 1313/1, 5/6)

Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

Zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov, část obce Mašov u Turnova a to podél silnice III/27927. Začátek řešeného území se nachází na odbočce za Soboteckou ulicí za autobusovou zastávkou. Podél silnice je častý výskyt chodů a záměrem stavebníka je ochrana a zvýšení bezpečnosti chodců v obci.

Dešťové vody ze silnice jsou svedeny sklonem ploch do otevřeného příkopu s následným napojením do Libuňky.

Projekt řeší výstavbu chodníku v řešeném území. Chodník je navrhován v základní šířce 1,5m v celkové délce 320,33m. Konec řešeného území je na začátku návsi v Mašově.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Na projekt chodníku navazují další stavební objekty a to SO-303 Dešťová kanalizace a SO-401 Rekonstrukce telefonních vedení.

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

### Příprava území

Příprava území zahrnuje zaříznutí stávající vozovky v délce řešeného chodníku cca 321m. Dále bude odtěžen povrch z místa pro umístění nového chodníku a to stávající drn v ploše cca 640m2 a asfaltový povrch včetně podloží v ploše 25m2, zámková dlažba včetně podloží v ploše 5m2 a to v místě nájezdu do nové obytné zóny. Dále bude provedena demontáž a zpětná montáž betonového štěrbinového žlabu v dl.7m a 6m. Budou káceny 4ks vzrostlých stromů. Budou ubourány vrchní části čel propustku při nájezdu do nové obytné zóny. Bude odstraněno stávající čelo propustku přes silnici III/27927 a v tomto místě bude vybudovaná nová revizní šachta, do které bude napojen propustek a dojde k propojení dešťové kanalizace.

### Chodník

Chodník je navržen v celkové délce 320,33m a je navržen po levé straně silnice III/27927 směrem k Mašovské návsi. Základní šířka chodníku je navržena 1,5m, základní příčný sklon 2,0%. Od silnice bude oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 s výškovým rozdílem 120mm, v místě vjezdu do obytné zóny bude obrubník zapuštěn na rozdíl 50mm, toto místo je řešeno chodníkovým přejezdem. Od zeleně bude chodník oddělen zahradním obrubníkem s výškovým rozdílem 60mm jako přirozená vodící linie. Prostor mezi stávající opěrnou kamennou zdí bude opatřen těženým kamenivem fr.16-32mm v tl. 100mm. Ke konci řešeného úseku je navrženo schodiště k návsi v místě stávajícího. Schodiště je navrženo z betonových palisád v šířce 1,0m. Parametr schodiště je 10x149,7x320mm. Schodiště bude včetně jednostranného ocelového zábradlí výšky 1,0m. Ocelové zábradlí bude žárově zinkováno. Na konci řešeného úseku bude provedeno snížení obrubníků pro vytvoření místa pro přecházení. V místě vjezdu na náves bude doplněn nový asfaltový kryt místo odstraněného pro překop kanalizace. Bude rovněž v nové poloze osazen štěrbinový betonový žlab stávající.

Skladby konstrukcí

Chodník, pochozí provedení, D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Zámková dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

Chodník, pojízdné provedení, D1-D-1-VI, PIII, Dle TP170

- Zámková dlažba				80mm

- Lože L					40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					390mm

Doplnění asfaltového vjezdu na náves, D1-N-6-V-PIII, DLE TP170

- Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+	40mm

- Postřik spojovací emulzní PSE 0,2kg/m2

- Obalované kamenivo ACL 16+		60mm

- Postřik infiltrační emulzní PSI 0,7kg/m2

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				200mm

- Upravená zhutněná pláň

- Celkem					420mm

Odvodnění

Chodník a silnice III/27927 bude odvodněna do sedmi nových uličních vpustí. Vpusti budou osazeny v provedení chodníkovém. Vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace a otevřeného koryta, toto je řešeno samostatným objektem SO-301.

Bezbariérové úpravy:

Podrobně řešeno viz B.6 Bezbariérové užívání staveb.

Stávající opěrná zeď

V trase se nachází stávající opěrná kamenná zeď. Tato zeď bude v délce cca 63m očištěna a přespárována. Chybějící části kamenné zdi budou doplněny a případně oprava koruna zdi. Spáry budou nahrazeny tmelem z probarvené maltoviny. Směs maltoviny: 1díl hašené vápno, 1 díl portlandský cement, 6 dílů písku plynulé zrnitosti, maltovina bude barvena cihelným střepem případně barevným pigmentem. Spára bude zatažena do úrovně kamenných bloků. Složení malty a úprava spar bude posouzena na vzorku. Při výkopových pracích v blízkosti zdi pracovat opatrně, případně ručně.

Ozelenění

Po skončení stavebních prací bude založen nový trávník v rozsahu dle situace. Celá plocha bude v dostatečném časovém předstihu chemicky ošetřena (totální herbicid). Poté bude provedena hrubá modelace terénu. Trávník bude založen na předem připravenou pláň (provedena kultivace a jemná modelace terénu). Povrch půdy bude rozrušen do hloubky 2 - 3 cm. Bude zaseto travní semeno a zapraveno mělce do půdy (do hloubky cca 0,5 cm). Vhodným termínem pro výsev trávníku je jaro (zhruba do 15. 5.) a podzim (tj. asi do 15.9.). Výsev je nutné provést rovnoměrně, strojem nebo ručně. Při ručním setí je dobré provést nejdříve setí v jednom směru a poté dosetí ve směru kolmém na původní. Pro výsev byla zvolena parková směs s výsevkem 25 g/m2 . Po výsevu bude plocha utužena válcováním. Pro zdárné vyklíčení trávníku je nutná pravidelná zálivka, zejména ve fázi klíčení semen. První seč trávníku bude provedena při výšce trávy cca 10 cm na výšku 6 – 7 cm. Výška seče se bude snižovat postupně s dalšími sečemi.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchu chodníku je zajištěno stávajícím podélným a příčným sklonem do silnice s následujícím odvodněním novými uličnímu vpusťmi.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

V rámci nového chodníku není řešeno nové dopravní značení. Stávající značky budou ve svých polohách zachovány.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Není.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Není řešeno.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je dodržena umělá vodící linie zvýšeným obrubníkem, je řešeny místa pro přecházení z reliéfní dlažby.

Materiál pro varovné pásy musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (např. reliéfní slepecká dlažba).

Použité podklady

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“

ČSN 72 1002 „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“

ČSN 72 1006 „Kontrola hutnění zemin a sypanin“

ČSN 73 3050 „Zemní práce“, včetně změn

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“

ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikací“

TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikací“

VL 2.2 Odvodnění.

VL 6.1 Svislé dopravní značky

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 104/97 Sb. Kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

Vyhláška 268/2009 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

V Turnově, červenec 2016					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek