##### Zakázka 16047 - Chodník Turnov, Mašovská ulice

### Dokumentace pro stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby

Chodník Turnov, Mašovská ulice

Pozemek stavby:

obec: Turnov

k.ú. Mašov u Turnov, Turnov

Předmět stavebního řízení:

- chodník, dešťová kanalizace, přeložka telefonního vedení:

k.ú. Turnov (p.č.3558/3, 3559/1, 3552/6, 3558/1)

k.ú. Mašov u Turnova (p.č.1414/1, 1313/1, 5/6)

b) Stavebník nebo objednatel stavby

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

2. Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov, část obce Mašov u Turnova a to podél silnice III/27927. Začátek řešeného území se nachází na odbočce za Sobotecké ulice za autobusovou zastávkou. Podél silnice je častý výskyt chodů a záměrem stavebníka je ochrana a zvýšení bezpečnosti chodců v obci.

Dešťové vody ze silnice jsou svedeny sklonem ploch do nové a částečně opravované dešťové kanalizace a otevřeného příkopu s následným napojením do Libuňky.

Projekt řeší výstavbu chodníku v řešeném území. Chodník je navrhován v základní šířce 1,5m v celkové délce 320,33m. Konec řešeného území je na začátku návsi v Mašově. Dále projekt řeší výstavbu nové dešťové kanalizace v délce 127,69m a opravu stávající dešťové kanalizace v délce 78m. Součástí projektu je také přeložka vrchního vedení telefonních kabelů, které budou uloženy do nového chodníku.

Umístění stavby a druhy a parcelní čísla dotčených pozemků stavbou podle katastru nemovitostí:

obec Turnov,  k.ú. Turnov

parc. č.	druh pozemku	vlastník

3558/3	ostatní plocha	AGRO Český Ráj, a.s., Všeň 124, 512 65 Všeň

3559/1	ostatní plocha	AGRO Český Ráj, a.s., Všeň 124, 512 65 Všeň

3552/6	trvalý travní porost 	AGRO Český Ráj, a.s., Všeň 124, 512 65 Všeň

3552/1	orná půda 	AGRO Český Ráj, a.s., Všeň 124, 512 65 Všeň

3558/1	ostatní plocha	SJM Otmar Petr Ing. a Otmarová Jana, Studentská 1609, 			51101 Turnov

obec Turnov,  k.ú. Mašov u Turnova

parc. č.	druh pozemku	vlastník

1414/1	ostatní plocha	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

1313/1	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

5/6	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

b) Předpokládaný průběh stavby-zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby

Předpokládaný termín zahájení je druhá polovina roku 2017. Stavba není členěna na jednotlivé etapy výstavby. Předpokládaný termín výstavby jsou 3 měsíce.

c) Vazba na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informaci a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění podmínek

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem a navazuje na vydané územní rozhodnutí č.j.:SÚ/2163/328/A/2004/HOZ ze dne 7.2.2005.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavební pozemky jsou v současné době součástí silnice III/27927. Silnice je v místě stavby svažitá s průměrným podélným sklonem od 5,3% do 7,0%. Z tohoto důvodu bude v návrhu chodníku vytvořeno odpočívadlo. Po levé straně směrem k návsi se nachází vrchní vedení telefonního kabelu a také otevřený příkop, který je ukončen zatrubněnou částí kanalizace. Od odbočky k obytné zóně se nachází stávající kamenná opěrná zeď.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Technické řešení stavby a jejího provozu je bez zásadního vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

e) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření – vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Navrhovaná stavba má pozitivní vliv na dotčené území a to zejména zvýšením bezpečnosti chodců.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště. Projekt byl v rámci přípravy několikrát konzultován se zástupcem objednatele.

4. Členění stavby (jednotlivých částí staveb)

Stavba je členěna na stavební objekty.

SO-101 Chodník

SO-301 Dešťová kanalizace

SO-401 Rekonstrukce telefonních vedení

5. Podmínky realizace stavby

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Projekt není podmíněn realizací dalších stavebníků.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Po základních činnostech, prostorové vytýčení staveniště, vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, bude provedena provizorní překládka telefonního kabelu na sloupy veřejného osvětlení, které se nachází na opačné straně silnice. Dále bude provedeno řezání asfaltových vrstev vozovky, odstraňování konstrukcí a drnu. Dále bude proveden výkop pro dešťovou kanalizace a uložení překládaného telefonního kabelu. Následně budou osazovány obrubníky nové a zhotovovány nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníku Generální dodavatel zpracuje harmonogram postupu výstavby a jeho plnění bude průběžně kontrolováno technickým dozorem investora.

c) Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště bude silnici III/27927.

e) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Uvažovaná výstavba chodníku nebude vyžadovat objížďky ani výluky dopravy. Bude provedeno provizorní dopravní značení, viz E. Zásady organizace výstavby.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technického vybavení, oplocení, apod.)

Chodník – Město Turnov

Dešťová kanalizace - Město Turnov

Telefonní kabel - Cetin, a.s.

7. Předávání části stavby do užívání

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části (úsek, objekt) do užívání

Stavba bude předána do užívání jako celek.

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavba bude předána do užívání jako celek.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1 Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů, řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technický předpisů

### Příprava území

- Příprava území zahrnuje vytýčení staveniště, vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, bude provedena provizorní překládka telefonního kabelu na sloupy veřejného osvětlení, které se nachází na opačné straně silnice. Dále příprava území zahrnuje zaříznutí stávající vozovky v délce řešeného chodníku. Dále bude odtěžen povrch z místa pro umístění nového chodníku a to stávající drn v ploše cca 640m2 a asfaltový povrch včetně podloží v ploše 25m2, zámková dlažba včetně podloží v ploše 5m2 a to v místě nájezdu do nové obytné zóny. Budou káceny 4ks vzrostlých stromů. Bude odstraněno čelo propustku pod silnicí III/27927 a ubourány vrchní části čel propustku při nájezdu do nové obytné zóny. Bude odstraněno stávající čelo propustku přes silnici III/27927 a v tomto místě bude vybudovaná nová revizní šachta, do které bude napojen propustek a dojde k propojení dešťové kanalizace. Dojde ke kácení 4ks stromů.

### SO-101 Chodník

Chodník je navržen v celkové délce 320,33m a je navržen po levé straně silnice III/27927 směrem k Mašovské návsi. Základní šířka chodníku je navržena 1,5m, základní příčný sklon 2,0%. Od silnice bude oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 s výškovým rozdílem 120mm, v místě vjezdu do obytné zóny bude obrubník zapuštěn na rozdíl 50mm, toto místo je řešeno chodníkovým přejezdem. Od zeleně bude chodník oddělen zahradním obrubníkem s výškovým rozdílem 60mm jako přirozená vodící linie. Prostor mezi stávající opěrnou kamennou zdí bude opatřen těženým kamenivem fr.16-32mm v tl. 100mm. Ke konci řešeného úseku je navrženo schodiště k návsi v místě stávajícího. Schodiště je navrženo z betonových palisád v šířce 1,0m. Parametr schodiště je 10x149,7x320mm. Schodiště bude včetně jednostranného ocelového zábradlí výšky 1,0m. Ocelové zábradlí bude žárově zinkováno. Na konci řešeného úseku bude provedeno snížení obrubníků. V místě vjezdu na náves bude doplněn nový asfaltový kryt místo odstraněného pro překop kanalizace. Bude rovněž v nové poloze osazen štěrbinový betonový žlab stávající.

Skladby konstrukcí

Chodník, pochozí provedení, D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Zámková dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

Chodník, pojízdné provedení, D1-D-1-VI, PII, Dle TP170

- Zámková dlažba				80mm

- Lože L					40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					390mm

Doplnění asfaltového vjezdu na náves, D1-N-6-V-PIII, DLE TP170

- Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+	40mm

- Postřik spojovací emulzní PSE 0,2kg/m2

- Obalované kamenivo ACL 16+		60mm

- Postřik infiltrační emulzní PSI 0,7kg/m2

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				200mm

- Upravená zhutněná pláň

- Celkem					420mm

Odvodnění

Chodník a silnice III/27927 bude odvodněna do sedmi nových uličních vpustí. Vpusti budou osazeny v provedení chodníkovém. Vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace a otevřeného koryta, toto je řešeno samostatným objektem SO-301.

Bezbariérové úpravy:

Více podrobností viz část B.6 Bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Dle sklonovníku uvedeného na B.2 Koordinační situace je trase s podélným sklonem větším jak 5%. V trase je navržena odpočívka délky 3,0m a to ve staničení km 0,1715 až 0,1745.

Jsou dodrženy přirozené vodící linie nadvýšeným záhonovým obrubníkem o 60mm. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m a to do rozdílu výšek na obrubníku 80mm. Místo pro přecházení je provedené navíc s odsazeným signálním pásem. Místo pro přecházení bude vybaveno vodorovným dopravním značením V7b.

Vjezd do obytné zóny je řešen chodníkovým přejezdem. Podél silnice je navržen varovný pás šířky 0,4m a na opační straně chodníku je navržen signální pás šířky 0,8m.

Přemístěný stožár VO je v nové poloze odsazen o 0,5m od chodníku. V trase chodníku jsou dvě svislé dopravní značky, tyto budou přeloženy do nových poloh za hranu nového chodníku.

Stávající opěrná zeď

V trase se nachází stávající opěrná kamenná zeď. Tato zeď bude v délce cca 63m očištěna a přespárována. Chybějící části kamenné zdi budou doplněny a případně oprava koruna zdi. Spáry budou nahrazeny tmelem z probarvené maltoviny. Směs maltoviny: 1díl hašené vápno, 1 díl portlandský cement, 6 dílů písku plynulé zrnitosti, maltovina bude barvena cihelným střepem případně barevným pigmentem. Spára bude zatažena do úrovně kamenných bloků. Složení malty a úprava spar bude posouzena na vzorku. Při výkopových pracích v blízkosti zdi pracovat opatrně, případně ručně.

SO-301 Dešťová kanalizace

Projekt řeší odvod dešťových vod v ulici Mašovská, výstavbou nového chodníkového tělesa dojde k zatrubnění stávajícího příkopu podél sinice.

Dešťové vody ze silnice jsou svedeny sklonem ploch do nové a částečně opravované dešťové kanalizace, následně pak do otevřeného příkopu, který bude nově zpevněn a budou v něm umístěny zpomalovací prvky. Veškeré dešťové vody z této části dešťové kanalizace jsou svedeny do přilehlé vodoteče (potok Libuňka).

Opravovaná část dešťové kanalizace bude v délce 78m, zatrubnění příkopu bude v délce 127,69m a zpevnění příkopu v délce cca 142m.

Nová hlavní stoka dešťové kanalizace je navržena souběžně pod nově navrženým chodníkovým tělesem, souběžně s trasou stávající komunikace. Do nové části dešťové kanalizace bude napojena opravovaná část, napojení bude provedeno v revizní šachtě KŠ4. Opravovaná část stoky je vedena od nové horské vpusti umístěné v příkopu nad vjezdem na mašovskou náves, do revizní šachty KŠ6 jsou pak napojeny dešťové vody z návsi (potrubí DN500, před započetím prací bude prověřena dimenze a poloha potrubí). V revizní šachtě KŠ4 jsou pak svedeny vody z opravované části a z části propustku vedeným pod komunikací, zde bude čelo propustku vybouráno a na jeho místě bude osazena r.š. KŠ4 viz výkresová část. Dále bude nová část dešťové stoky vedena přes propustek pod stávajícím vjezdem mezi r.š. KŠ1 a KŠ2. Zde budou čela propustku vybourána a stoka bude napojena na stávající potrubí propustku. Ukončení zatrubněné stoky bude provedeno výustním objektem, vyustění bude provedeno do nově zpevněného příkopu, viz výkresová část.

Do hlavní stoky dešťové kanalizace a zpev. příkopu budou napojeny odvodňovací prvky, obrubníkové vpusti, rozmístění dle projektu stavební části SO-101 Chodník. V trase stoky navržené z bet. potrubí budou vysazeny revizní šachty, které jsou navrženy jako betonové DN1000 s kruhovými litinovými poklopy tř. zatížení B125.

SO-401 Rekonstrukce telefonních vedení

V rámci výstavby nového chodníku v ul. Mašovská, budou do chodníku uloženy rozvody chrániček a optotrubek, jako příprava pro provedení přeložky stávajících vedení SEK ve správě Cetin. V rámci stavby bude instalováno provizorní vrchní vedení po sloupech VO a demontováno stávající vrchní vedení i podpěrnými body. Před ukončením stavby bude správcem sítě Cetin, realizována vlastní přeložka SEK.

Chráničky budou vyvedeny vždy mimo chodník, za sadový obrubník. Veškeré chráničky budou opatřeny trvalým zatahovacím prvkem. Optotrubka HDPE40 bude na koncích zaslepena a provedena tlaková zkouška a kalibrace. Trasa přeložky je z části vedena v novém chodníku a z důvodu souběhu s stávajícím vodovodem a plynem v přilehlém břehu otevřeného příkopu. Dle takto navržené trasy budou dodrženy minimální vzdálenosti (0,4m) při souběhu IS dle ČSN 73 6005.

V místě křížení obslužné komunikace je uvažován protlak s průchodem přes čela propustku.

Po osazení chrániček bude provedena správcem (společnost Cetin, a.s.) konečná přeložka zatažením kabelu TCEPKLEZE 50XN 0,8 do chráničky DN110 od stávající kabelové spojky k novému rozvaděči UR, při chodníku. Z nového rozvaděče budou v chráničce DN110 vyvedeny dva kabely TCEPKPFLE 10XN0,6, jeden k sloupovému rozvaděči TURN1456, druhý pak ke stávajícímu sloupovému rozvaděči TURN 824/1-10, kde bude v kabelové spojce napojen na dva stávající kabely směřující k rozvaděči TURN 4674, umístěného při čp. 209. Místo napojení je zvoleno z důvodu přístupnosti, podpěrný bod včetně rozvaděče TURN824/1-10 bude

zrušen.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

V území dotčeném stavbou se nachází stávající inženýrské sítě s ochrannými pásmy podle zvláštních předpisů.

Stavba se nenachází v zátopovém území, není kulturní památkou, není součástí památkové rezervace ani památkové zóny.

11. Zásah stavby do území

a) Bourací práce

Nejsou řešeny.

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Dojde ke kácení 4ks stromů.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce budou spočívat v odstranění stávajících povrchů v místě budoucího chodníku (drnn, asfalt, dlažba) a odstranění zemin pro budoucí konstrukci chodníku. Bude řešeno řezání asfaltových vrstev a odstraňování asfaltové vozovky s místě nových silničních obrubníků. Konečná úprava terénu viz odst. d.

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po skončení stavebních prací bude provedeno ozelenění ploch dle rozsahu ve výkresu koordinační situace.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Nejde k zásahu do ZPF.

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

g) Zásah do jiných pozemků

Výčet všech pozemků dotčených stavbou je v odstavci 2.a.

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Projekt nevyvolává změny dalších staveb. V případě, že dojde k odchylkám (polohové, výškové) od předaných podkladů správců sítí technického vybavení, které budou mít za následek nutné přeložky částí sítí bude toto řešeno dle technických podmínek jednotlivých správců.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

a) Všech druhů energií

Neřeší se.

b) Telekomunikace

Viz samostatná složky.

c) Vodní hospodářství

Splašková kanalizace

Neřeší se.

Dešťová kanalizace

Viz samostatná složka.

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Nový chodník je v souběhu se silnicí III/27927. Parkování se neřeší.

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní)

Dešťové vody budou svedeny kanalizací do stávajícího příkopu s následným odtokem vod do Libuňky. Přeložka vrchního vedení telefonních kabelů bude napojena na stávající rozvody podzemních kabelů.

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou:

a) Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, při dodržení požadavků těchto předpisů dojde k vytvoření mechanicky odolné a stabilní konstrukce vozovky.

b) Požární bezpečnost

Stavebními úpravami se nezmění požární bezpečnosti.

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Výstavbou projektu nedojde ke zhoršení životního prostředí ani zdravých životních podmínek.

Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými

prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických

postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

d) Ochrana proti hluku

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 148/2006 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:  - dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

e) Bezpečnost při užívání

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

f) Úspora energie a ochrana tepla

Neřeší se.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) Užitných vlastností stavby

Projekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (část pátá – obecné technické požadavky na komunikace).

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Jsou dodrženy přirozené vodící linie nadvýšeným záhonovým obrubníkem o 60mm. Podrobnosti jsou uvedeny v části B.6 Bezbariérové užívání staveb.

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba je chráněna před škodlivými účinky vnějšího prostředí navržením konstrukčních vrstev a odvodněním povrchu konstrukcí.

d) Doplnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

V Turnově, srpen 2016		Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek