# A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Obsah:

      - Identifikační údaje

      - Seznam vstupních podkladů

      - Údaje o území

      - Údaje o stavbě

      - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Identifikační údaje

Stavba:		         GREENWAY JIZERA

V ÚSEKU TURNOV - SVIJANY

Stavební objekty:

Etapa A

SO A.101 – Cyklotrasa					(km 0.000 – km 1.320)

SO A.102 – Cyklotrasa					(km 1.320  – km 2.115)

SO A.103 – Cyklotrasa					(km 2.115 – km 2.593)

SO A.401 – Přeložka sloupu VO				(km 0.756)

Etapa B

SO B.101 – Cyklotrasa					(km 2.593 – km 3.818)

SO B.102 – Cyklotrasa					(km 3.818 – km 5.926)

SO B.103 – Cyklotrasa					(km 5.926 – km 7.412)

Etapa C

SO C.103 – Cyklotrasa					(km 1.171 – km 1.358)

Etapa D

SO D.101 – Cyklotrasa					(km 0.000 – km 1.609)

SO D.102 – Cyklotrasa					(km 1.609 – km 3.042)

SO D.103 – Cyklotrasa					(km 3.042 – km 4.202)

Etapa E

SO E.101 – Cyklotrasa					(km 0.000 – km 2.019)

SO E.102 – Cyklotrasa					(km 2.019 – km 2.774)

Etapa F

SO F.101 – Cyklotrasa					(km 0.000 – km 0.763)

SO F.102 – Cyklotrasa					(km 0.763 – km 1.454)

Katastrální území:	Turnov [577626]

Mašov u Turnova [771686]

Modřišice [697940]

Všeň [787256]

Přepeře u Turnova [734683]

Příšovice [736309]

Svijany [760749]

Kraj: 			Liberecký

Druh stavby: 		Stavební úpravy komunikací funkčních skupin D a C

pro účely vedení cyklotrasy, přeložky elektro vedení

Investor:		Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

Turnov 511 01

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Projektant:   		Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

IČ: 28474961

DIČ: CZ28474961

Datum zpracování PD ve stupni DÚR:   11/2017

2. Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro vypracování PD jsou:

- Zadávací podmínky investora stavby (součást výzvy k podání nabídky)

- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M 1:500 (M 1:1000), v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, zpracované geodetickou kanceláří GEOKART v.o.s., Liberec

- Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí a zařízení a zákresy správců jednotlivých inženýrských sítí.

## Projektová dokumentace: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje, zpracovaná projekční kanceláří AF-CITYPLAN s.r.o.

- Koordinační jednání se zástupci investora stavby a zástupcem DI Policie ČR

3. Údaje o území

a)	Řešené území se nachází v intravilánu obcí Turnov, Všeň, Přepeře, Příšovice a Svijany a v oblastech extravilánu mezi těmito obcemi. Rozsah stavby je patrný z výkresové přílohy č. C.2. – Koordinační situace, která je součástí této PD.

b)	Dosavadní využití území nebude stavbou změněno.

c)	Řešené území se nenachází v přírodně ani památkově chráněném území. Předmětné území se částečně nachází v záplavovém území.

d)	Odtokové poměry se stavbou nemění.

e)	 Projekt je v souladu s územními plány dotčených obcí.

f)	Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.

g)	Při zpracování dokumentace k územnímu řízení byly splněny požadavky 			dotčených orgánů.

h) 	Žádné výjimky, ani úlevová řešení nebyly požadovány

i)	Charakter stavby nevyžaduje žádné další investice.

j)    	Grafické znázornění dotčených pozemků řeší přílohy PD č. C.3.1. – C.3.14. – Katastrální situační výkres. Podrobný seznam dotčených pozemků je uveden v příloze PD č. C.4. – Tabulka záborů. V oblasti katastrálního území Příšovice probíhá v současné době zpracování pozemkových úprav. Po jejich dokončení a zapsání do katastru nemovitostí bude zřejmě třeba provést revizi části dokumentace, která se nachází na tomto katastrálním území.

4. Údaje o stavbě

a)	Součástí stavby jsou nové úseky smíšené stezky pro pěší a cyklisty (funkčních skupina D) a stavební úpravy komunikací funkční skupiny C, které budou využity pro vedení cyklotrasy.

b)	Účelem stavby je vybudování turistické trasy pro pěší a cyklisty

c)	Jedná se o stavbu trvalou.

d)	Prováděná stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů.

e)	Návrh je v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 	zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f)	 Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.

g)	V rámci projektu nebudou řešeny žádné výjimky a úlevová řešení.

h)	Tato projektová dokumentace řeší v rámci jednotlivých etap:

Etapa A – výstavba 2 458m2 zpevněných ploch a přesun 1 ks stožáru VO

Etapa B – výstavba 11 632m2 zpevněných ploch

Etapa C – výstavba 664m2 zpevněných ploch

Etapa D – výstavba 449m2 zpevněných ploch

Etapa E – výstavba 7 354m2 zpevněných ploch

Etapa F – výstavba 1 817m2 zpevněných ploch

i)	Možnosti napojení energií potřebných k výstavbě projedná vybraný dodavatel stavby s investorem před započetí stavebních prací. S veškerým odpadním materiálem, který při stavbě vznikne, bude nakládáno v souladu

s ustanoveními zák. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP 381/2001 Sb., kterou stanoví katalog odpadů a vyhl. MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady.

j)	Zahájení výstavby se předpokládá cca v roce 2020. Je pravděpodobné, že pro jednotlivé stavební etapy budou pro stavební povolení zpracovány samostatné dokumentace v odlišných termínech.

k)     Celkové náklady na stavbu v rozsahu chystaného projektu se předpokládají ve výši:	Etapa A – 3.6 mil. Kč

Etapa B – 13.2 mil. Kč

Etapa C – 0.8 mil. Kč

Etapa D – 0.8 mil. Kč

Etapa E – 7.8 mil. Kč

Etapa F – 2.2 mil. Kč

Celkem   28.4 mil. Kč

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je řešena v rámci těchto stavebních etap a objektů:

Etapa A

SO A.101 – Cyklotrasa					(km 0.000 – km 1.320)

SO A.102 – Cyklotrasa					(km 1.320  – km 2.115)

SO A.103 – Cyklotrasa					(km 2.115 – km 2.593)

SO A.401 – Přeložka sloupu VO				(km 0.756)

Etapa B

SO B.101 – Cyklotrasa					(km 2.593 – km 3.818)

SO B.102 – Cyklotrasa					(km 3.818 – km 5.926)

SO B.103 – Cyklotrasa					(km 5.926 – km 7.412)

Etapa C

SO C.103 – Cyklotrasa					(km 1.171 – km 1.358)

Etapa D

SO D.101 – Cyklotrasa					(km 0.000 – km 1.609)

SO D.102 – Cyklotrasa					(km 1.609 – km 3.042)

SO D.103 – Cyklotrasa					(km 3.042 – km 4.202)

Etapa E

SO E.101 – Cyklotrasa					(km 0.000 – km 2.019)

SO E.102 – Cyklotrasa					(km 2.019 – km 2.774)

Etapa F

SO F.101 – Cyklotrasa					(km 0.000 – km 0.763)

SO F.102 – Cyklotrasa					(km 0.763 – km 1.454)

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

B1. Popis území stavby

Obsah:

- Popis území stavby

- Celkový popis stavby

- Připojení na technickou infrastrukturu

- Dopravní řešení

- Řešení vegetace  a souvisejících terénních úprav

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Ochrana obyvatelstva

- Zásady organizace výstavby

B.1  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:

Stavební pozemky se nachází v katastrálních územích obcí Turnov, Všeň, Přepeře, Příšovice a Svijany. V převážné většině se jedná se o trasy stávajících pozemních komunikací. V několika místech jsou navržena nová tělesa samostatné stezky, podél stávajících motoristických komunikací.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V rámci přípravy tohoto stupně projektové dokumentace, jejímž úkolem je především prostorové umístění stavby, nebyly provedeny žádné průzkumy.

Pro potřeby projekčních prací na dalších stupních PD doporučujeme provést zejména geologický a hydrogeologický průzkum s ohledem na složité geologické podmínky v daném území.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí:

- podzemní a nadzemní vedení společnosti ČEZ Distribuce

- podzemní a nadzemní vedení veřejného osvětlení ve správě jednotlivých obcí

-     kanalizací a vodovodů ve správě SČVaK a.s.

-   podzemní a nadzemní vedení společnosti CETIN

-   plynovodní vedení a zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.

-  podzemní vedení společnosti ČD Telematika

Podmínky správců inženýrských sítí budou zpracovány do následujícího stupně PD.

d) poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se částečně nachází v záplavovém území řeky Jizery.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území –

Během výstavby dojde ke krátkodobému zhoršení stavu životního prostředí, zvýší se hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Dodavatel zajistí minimalizaci těchto dopadů organizací výstavby:

- nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. Stavba bude probíhat v zástavbě, a proto musí být zajištěno, aby práce probíhaly v takových dnech v takovém časovém rozsahu, jaký je stanoven veřejnou vyhláškou města.

- stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.

- nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška.

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Charakter stavby nevyžaduje žádné demolice, pouze terénní úpravy. V rámci stavební objektu SO E.101 bude provedeno kácení vzrostlých stromů na pozemku p.p.č. 1000/2, v kat. úz. Příšovice [736309]. Budou to:   dub ∅ 200mm - 4ks, dub ∅ 300mm - 11ks, javor ∅ 300mm - 7ks a lípa ∅ 200mm - 2ks.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa :

Pro potřeby vynětí částí pozemků ze zemědělského půdního fondu bude zpracován samostatný elaborát.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Navržené komunikace budou přístupné ze stávajících místních a krajských komunikací. Rozhledové poměry v místech napojení komunikací jsou řešeny samostatnou přílohou

PD č. D.1.17.

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Je pravděpodobné, že pro jednotlivé stavební etapy budou v dalším stupni povolování zpracovány samostatné dokumentace v odlišných termínech. Realizace jednotlivých etap na sebe není časově vázána a celková trasa může být průběžně přeznačována s ohledem na dokončení jednotlivých dílčích úseků.

B2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavby je vybudování turistické trasy pro pěší a cyklisty

Součástí stavby jsou nové úseky smíšené stezky pro pěší a cyklisty (funkčních skupina D) a stavební úpravy komunikací funkční skupiny C, které budou využity pro vedení cyklotrasy.

V rámci stavby bude realizováno:

Etapa A – výstavba 2 144m2 zpevněných ploch a přesun 1 ks stožáru VO

Etapa B – výstavba 11 632m2 zpevněných ploch

Etapa C – výstavba 664m2 zpevněných ploch

Etapa D – výstavba 449m2 zpevněných ploch

Etapa E – výstavba 7 354m2 zpevněných ploch

Etapa F – výstavba 1 817m2 zpevněných ploch

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Je patrno z výkresových příloh PD.

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení

Je patrno z výkresových příloh PD.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Návrh je v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena s ohledem na bezpečný provoz jejích uživatelů, za dodržení pravidel silničního provozu.

B.2.6  Základní technický popis stavby

ETAPA A

SO A.101 – CYKLOTRASA	(KM 0.000 – KM 1.320)

Začátek úseku se nachází u náhonu vodní elektrárny, kde navazuje na stávající cyklostezku.

Trasa zde bude vedena po nově zbudované stezce se živičným povrchem jako komunikace funkční skupiny D. V počáteční části (km 0.000 – km  0.078) bude šířka stezky 2.0m, z důvodu stísněných pozemkových poměrů. Dále bude stezka pokračovat v šíři 2.50m do km 0.127. V úseku km 0.127 – km 0.300 bude trasa vedena v prostoru stávající cesty jako komunikace funkční skupiny C v šíři 3.50m a v km 0.237 zde bude zbudována výhybna pro míjení automobilů. V prostoru vjezdu do areálu autobusového nádraží (km 0.313 – km 0.342) bude zbudována nová stezka (funkční skupina D) šířky 3.00m, souběžně s hranou areálu, z bezpečnostních důvodů odsazená o pruh šířky 1.0m do stávající obruby. Tento pruh bude zatravněn. V úseku km 0.342 – km 0.664 bude trasa vyznačena obousměrným cyklopruhem na stávající komunikace funkční skupiny C, šířky 2.50m, vedeným po pravé straně. Na mostě v ulici Palackého přes Jizeru bude směr z města sveden do smíšeného provozu a ve směru do města bude vyznačen vodorovným dopravním značením cyklokoridor, šířky 1.0m.  Dále bude v ul. Palackého v úseku od mostu po zaústění do ulici Koškova, vyznačena trasa oboustrannými cyklokoridory šířky 1.0m. K tomuto účelu bude stavebně upravena šířka stávajících parkovacích pruhů. V ulici Koškova bude, vzhledem k její šíři, trasa vyznačena pouze svislým cyklistickým značením. V úseku km 1.079 – km 1.320 zde bude sjednocena šíře vozovky a provedena povrchová živičná úprava. V km 1.312 bude provedena úprava odvodnění vozovky, přidáním 1 ks uliční vpusti se zaústěním do systému stávající kanalizace. Konec úseku tohoto stavebního objektu je za podjezdem trati ČD, v km 1.320.

SO A.102 – CYKLOTRASA	(KM 1.320  – KM 2.115)

Tento stavební objekt navazuje na SO A.101, v km 1.320. Dále trasa pokračuje, opět jako nově jako komunikace funkční skupiny C, v nové plné živičné konstrukci, podél paty svahu drážního tělesa v šířce 3.0m. V km 1.504 začíná nástupní rampa, kterou bude stezka vyvedena na drážní těleso ke stávajícímu mostu přes Jizeru, po jehož lávce (km 1.573 – km 1.780), šířky 1.55m tuto vodoteč překoná. Po navazující rampě trasa sestoupá do ul. Sobotecké. Obě rampy budou mít šířku 2.0m a u obou bude obnoveno zábradlí. Rampy budou zařazeny do funkční skupiny D.

V km 1.828 bude zbudováno komunikační napojení sportovního areálu Maškova zahrada (funkční skupina D). Bude se jednat o živičnou vozovku šířky 3.0m. Cyklotrasa dále probíhá ulicí podél drážního tělesa (funkční skupina C) a je zde vyznačena pouze svislým cyklistickým značením. Konec úseku tohoto stavebního objektu je v křižovatce ulic Sobotecká a U Zastávky v km 2.115.

SO A.103 – CYKLOTRASA	(KM 2.115 – KM 2.593)

Řešený stavební objekt navazuje na SO A.102 v km 2.115, v ulici Sobotecké. Dále je trasa vedena po sil. III/27926 (funkční skupina C), kde bude, vzhledem ke stávajícím šířkovým poměrům, vyznačena pouze svislým cyklistickým značením. Konec tohoto stavebního objektu je v km 2.593, kde stezka opouští souběh se sil. III/27926 o odbočuje do volného prostranství, kde pokračuje v trase stávající štěrkové cesty jako komunikace funkční skupiny D.

SO A.401 – PŘELOŽKA SLOUPU VO	( KM 0.756)

Stávající stožár veřejného osvětlení je v kolizi s rozšířením pojízdné plochy komunikace. Stávající osvětlovací bod bude demontován a instalován na novou pozici mimo pojízdnou plochu komunikace. Stávající stožár i svítidlo budou před montáží na novou pozici očištěny a bude provedena výměna výbojky. Stožár bude osazen v novém pouzdrovém základu. Stávající zemní kabelové vedení bude přeloženo do nové pozice stožáru a napojeno na stožárovou svorkovnici.

ETAPA B

SO B.101 – CYKLOTRASA	(KM 2.593 – KM 3.818)

Začátek úseku se nachází v km 2.593, u odbočky ze sil. III/27926, kde navazuje na SO A.103.

Trasa je dále vedena extravilánem po stávající nezpevněné cestě jako komunikace funkční skupiny D, která se nachází na koruně sypané protipovodňové hráze podél levého břehu Jizery. V místech vyhovující nivelety koruny hráze bude u této cesty provedeno odstranění stávajících humózních vrstev a vrchní vrstvy konstrukce vozovky v tloušťce 150mm, reprofilace silniční pláně do požadovaného sklonu a její zhutnění. Následně bude provedeno doplnění konstrukce stezky ze štěrkodrti v tl. 200mm a podrcení, zavibrování (štěrkodrť fr. 0/22). Šířka stezky zde bude 2.50m. U tohoto řešení dojde k částečnému zatlačení zrn vrstvy štěrkodrti do reprofilovaného podkladu, čímž bude dosaženo propojení konstrukčních vrstev. Výsledná výška nivelety pak bude navýšena ∅ o 60mm, oproti současnému stavu.

V místech požadovaného navýšení nivelety koruny hráze bude u této cesty provedeno odstranění stávajících humózních vrstev a vrchní vrstvy konstrukce vozovky v tloušťce 100mm, doplnění požadované mocnosti z vhodné zemniny s hutněním po vrstvách max. tl. 300mm. Následně bude provedena konstrukce nové stezky se štěrkovým krytem. Šířka stezky bude 2.50m. V případě, že bude během zemních prací objeveno opevnění svahu protipovodňové hráze z kamenné rovnaniny, bude matriál této rovnaniny v potřebném rozsahu dočasně odstraněn, očištěn, uložen v místě stavby a po dokončení figury násypového tělesa opět uložen na plochu svahu do lože ze štěrkodrti (fr. 4/8, tl. 50mm).

Šířkové parametry stezky jsou navrženy tak, aby se přibližovaly stávajícímu stavu a byly tím minimalizovány terénní práce a s nimi spojené zábory okolních pozemků. Kořenový systém stromů, umístěných na tělese hráze, nebude tímto řešením narušen. Konec úseku tohoto objektu je v km 3.818, na křížení polních cest u  čp. 119 -  Modřišice.

V křížení VTL plynovodu s konstrukcí nové stezky (v km 3.859) bude  provedeno ochránění tohoto vedení pomocí betonových panelů 3.0 x 1.5m – 3ks, uložených do pískového lože, tl. min. 0.50m, kolmo k plynovodnímu vedení.

SO B.102 – CYKLOTRASA	(KM 3.818 – KM 5.926)

Tento objektu navazuje v km 3.818, v křížení polních cest u  čp. 119 -  Modřišice, na SO B.101.

Také zde je trasa vedena extravilánem po stávající nezpevněné cestě jako komunikace funkční skupiny D, která se nachází na koruně sypané protipovodňové hráze. V místech vyhovující nivelety koruny hráze bude u této cesty provedeno odstranění stávajících humózních vrstev a vrchní vrstvy konstrukce vozovky v tloušťce 150mm, reprofilace silniční pláně do požadovaného sklonu a její zhutnění. Následně bude provedeno doplnění konstrukce stezky ze štěrkodrti v tl. 200mm a podrcení, zavibrování (štěrkodrť fr. 0/22). Šířka stezky zde bude 2.50m. U tohoto řešení dojde k částečnému zatlačení zrn vrstvy štěrkodrti do reprofilovaného podkladu, čímž bude dosaženo propojení konstrukčních vrstev. Výsledná výška nivelety pak bude navýšena ∅ o 60mm, oproti současnému stavu.

V místech požadovaného navýšení nivelety koruny hráze bude u této cesty provedeno odstranění stávajících humózních vrstev a vrchní vrstvy konstrukce vozovky v tloušťce 100mm, doplnění požadované mocnosti z vhodné zemniny s hutněním po vrstvách max. tl. 300mm. Následně bude provedena konstrukce nové stezky se štěrkovým krytem. Šířka stezky bude 2.50m. V případě, že bude během zemních prací objeveno opevnění svahu protipovodňové hráze z kamenné rovnaniny, bude matriál této rovnaniny v potřebném rozsahu dočasně odstraněn, očištěn, uložen v místě stavby a po dokončení figury násypového tělesa opět uložen na plochu svahu do lože ze štěrkodrti (fr. 4/8, tl. 50mm).

Šířkové parametry stezky jsou navrženy tak, aby se přibližovaly stávajícímu stavu a byly tím minimalizovány terénní práce a s nimi spojené zábory okolních pozemků. Kořenový systém stromů, umístěných na tělese hráze, nebude tímto řešením narušen. Konec tohoto stavebního objektu se nachází na vyústění na silnici III/29715 v  km 4.848.

SO B.103 – CYKLOTRASA	(KM 5.926 – KM 7.412)

Začátek tohoto stavebního objektu je v km 5.926, na křížení nové trasy stezky s místní komunikací Všeň /Mokrý – Přepeře, kde navazuje na SO B.102. Trasa stezky dále v úseku km 5.296 – km 7.146 využívá stávající, místní komunikaci. Dále je vedena jako komunikace funkční skupiny C. Konstrukce stávající nezpevněné vozovky bude v tloušťce 150mm rozryta, reprofilována do požadovaného sklonu a následně zhutněna. Dále bude provedena živičná konstrukce vozovky, jejíž dimenze počítá, mimo cyklistické a pěší dopravy, také s motoristickou obsluhou přilehlých zemědělských pozemků. Šíře nové komunikace bude 3.00m s oboustrannými štěrkovými krajnicemi šířky 0.25m. S míjením vozidel je uvažováno v místech hospodářských sjezdů. Dále trasa pokračuje v úseku km 7.146 – KÚ km 7.412, po silnici III/29715 a následně po místní komunikaci. V tomto úseku je trasa vyznačena pouze cyklistickým dopravním značením.

Konec úseku tohoto objetu je na zaústění místní komunikace na silnici II/610. Zde navazuje na samostatný projekt: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (investor: Liberecký kraj), po níž trasa dále pokračuje směrem na Příšovice.

ETAPA C

SO C.103 – CYKLOTRASA	(KM 1.171 – KM 1.358)

Začátek tohoto stavebního objektu je v km 1.171 v prostoru zázemí veřejného občerstvení. Trasa dále pokračuje směrem k  III/279151.269, na kterou bude umožněn sjezd. Poté je trasa vedena pod silničním násypem silničního tělesa ,na které následně vystoupá před mostním objektem. Řešený stavební objekt je ukončen v km 1.358.  Z tohoto bodu nemožno dále pokračovat v obou směrech trasy Etapy B. Šířka stezky bude 2.50m, s oboustrannými štěrkovými krajnicemi šířky 0.25m. Konstrukce vozovky bude opatřena živičným krytem. jako Stezka je v rámci toto objektu vedena jako komunikace funkční skupiny D.

ETAPA D

SO D.101 – CYKLOTRASA	(KM 0.000 – KM 1.884)

Celý tento stavební objekt je vyznačen pouze svislým cyklistickým značením a nevyskytují se zde žádné nové konstrukce, které by podléhaly územnímu povolení.

Začátek objektu se nachází na místní komunikaci Všeň /Mokrý – Přepeře, v místě napojení cyklotrasy (SO B.103). Po této komunikaci pokračuje do místní části Mokrý (funkční skupina C).  Dále pokračuje po sil. III/27920 v km 1.670, v místní části Ploukonice. Konec tohoto stavebního objektu je v km 1.884.

SO D.102 – CYKLOTRASA	(KM 1.884  – KM 3.042)

Tento objekt navazuje na SO D.101 v km 1.884, v místní části Ploukonice. Trasa dále pokračuje po místní komunikaci směrem na Příšovice (funkční skupina C). V km 2.206 – km 2.268 překonává po stávajícím mostě tok řeky Jizery. V úseku km 2.312 – km 3.042 je navržena povrchová živičná úprava stávající vozovky (nepodléhá územnímu řízení). V km 2.468 a km 2.654 budou provedena dvě rozšířená místa pro míjení automobilů. Trasa je v průběhu tohoto úseku vyznačena pouze svislým cyklistickým značením.

SO D.103 – CYKLOTRASA	(KM 3.042 – KM 4.202)

Začátek tohoto stavebního objektu je v km 3.042, kde navazuje na SO D.102. V úseku km 3.042 – km 0.3720 je trasa vedena po stávající živičné komunikaci šířky 6.84 – 8.19m a je zde vyznačena pouze svislým cyklistickým značením. V km 3.720 odbočuje vedení trasy ze souběhu s místní komunikací a pokračuje po samostatné konstrukci šířky 3.0m do km 3.868. Konec úseku tohoto objetu je na zaústění místní komunikace na silnici II/610. Zde navazuje na samostatný projekt: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (investor: Liberecký kraj), po níž trasa dále pokračuje směrem na Svijany.

ETAPA E

SO E.101 – CYKLOTRASA	(KM 0.000 – KM 2.019)

Stavební objekty Etapy E řeší vedení trasy podél pravého břehu Jizery směrem k východní části Příšovic. SO E.101 začíná v křížení s místní komunikací Ploukonice – Příšovice. Dále je vedena převážně v trase stávající štěrkové cesty. Nově bude provedena stezka s uložením podkladní geotextilie a se štěrkovým krytem šířky 3.0m. Konec úseku SO E.101 je na odbočení stezky z trasy stávající cesty v km 2.019. Stezka je v rámci toto objektu vedena jako komunikace funkční skupiny D. Šířka stezky bude 3.0m. Realizací konstrukce stezky nedojde k navýšení výškové úrovně stávajícího terénu.

SO E.102 – CYKLOTRASA	(KM 2.019 – KM 2.774)

Tento stavební objekt navazuje na SO E.101 v km 2.019. Trasa dále pokračuje jako samostatná stezka šířky 2.50m podél pravého břehu Jizery jako komunikace funkční skupiny D. V km 2.309 odbočuje vedení trasy směrem zástavbě a dále pokračuje v šíři 3.0m do km 2.584. V těchto úsecích bude provedena stezka s uložením podkladní geotextilie a se štěrkovým krytem. Poslední část trasy tohoto objektu je vedena po stávající živičné komunikaci (funkční skupina C). Konec úseku tohoto objetu je v km 2.774, na zaústění místní komunikace na silnici II/610. Zde navazuje na samostatný projekt: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (investor: Liberecký kraj), po níž trasa dále pokračuje směrem na Svijany.

ETAPA F

SO F.101 – CYKLOTRASA	(KM 0.000 – KM 0.763)

Stavební objekty Etapy F řeší vedení trasy obcí Svijany. Začátek SO F.101 je v odbočení za sil. II/610, kde navazuje na samostatný projekt: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (investor: Liberecký kraj). V úseku km 0.000 – km 0.247 je trasa vyznačena pouze cyklistickým dopravním značením, částečně doplněným o pravostranný cyklokoridor. V části km 0.247 – km 0.297 (v prostoru pod dálničním mostem) bude zbudována nová živičná stezka šířky 3.0m (funkční skupina D).

Dále trasa pokračuje po stávajících místních (s odbočkou ke Svijanskému zámku), na místní komunikaci pod pivovarem, km 0.763. Zde tento stavební objekt končí.

SO F.102 – CYKLOTRASA	(KM 0.763 – KM 1.454)

Začátek tohoto stavebního objektu je v km 0.763, kde navazuje na SO F.101. Trasa je dále vedena po stávající místní komunikaci (funkční skupina C). V úseku km 0.7763 – km 0.781 se bude jedna o živičnou povrchovou úpravu komunikace. Dále bude provedena nová stezka šířky 2.50m se živičným povrchem.  V km 0.783 bude stezka rozšířena na 5.50m a bude zde vytvořena výhybna pro míjení automobilů. Cca od km 1.200 do konce úseku je počítáno s terénní úpravou pravostranného svahu. V úseku km 1.191 – km 1.209 bude při pravé straně stezky provedena opěra z betonových palisád. Od posledního obslužného místa pro přilehlé pozemní objekty v km1.137 bude trasa vedena jako komunikace funkční skupiny D.

V křížení VTL plynovodu s konstrukcí nové stezky (v km 1.345) bude  provedeno ochránění tohoto vedení pomocí betonových panelů 3.0 x 1.5m – 3ks, uložených do pískového lože, tl. min. 0.50m, kolmo k plynovodnímu vedení.

Tento stavební objekt, jakožto i celý plánovaný úsek tohoto projektu končí v 1.454, na hranici se Středočeským krajem.

B.2.7  Technická a technologická zařízení

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Pro požární ochranu platí obecně zákon č. 67/2001 Sb. ve znění zákona č. 320/2002 o požární ochraně, který obsahuje úplné znění zákona č. 133/85 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 420/90 Sb., č. 40/94 Sb., č. 203/94 Sb., č. 163/98 Sb., č. 71/02 Sb. a č. 273/02 Sb.

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) platí zákon č. 91/1995 Sb., zákon 133/1985 Sb. a vyhláška č. 22/1996 Sb.

Stavba nevyžaduje po dobu výstavby zvláštní opatření z hlediska požární ochrany.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení – charakter navrhované stavby nevyžaduje.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu

Během výstavby dojde ke krátkodobému zhoršení stavu životního prostředí, zvýší se hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Dodavatel zajistí minimalizaci těchto dopadů organizací výstavby:

- nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. Stavba bude probíhat v zástavbě, a proto musí být zajištěno, aby práce probíhaly v takových dnech v takovém časovém rozsahu, jaký je stanoven veřejnou vyhláškou města.

- stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.

- nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška.

- nakládka zeminy na dopravní prostředky by měla být nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla.

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy o odpadovém hospodářství. Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a ustanoveními příslušných vyhlášek MŽP. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný stavební anebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP.

V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů a evidenční listy odpadů s veškerými laboratorními rozbory a výsledky všech kontrol budou archivovány taky, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským inspekčním orgánům jako podkladový materiál.

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Charakter stavby nevyžaduje žádné zvláštní řešení ochrany stavby před negativními účinky

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

Navržené komunikace budou přístupné ze stávajících místních a krajských komunikací.

B.4  Dopravní řešení

Dopravní řešení je v souladu s příslušnými normami a předpisy. Stavba je navržena s ohledem na bezpečný provoz jejích uživatelů, za dodržení pravidel silničního provozu. Podrobný návrh svislého a vodorovného značení bude předmětem následujících stupňů projektové dokumentace. Na vybraných rozhraních funkčních skupin komunikací se počítá s instalací pneumatických automatický výsuvných sloupů (bude rovněž upřesněno v následujícím stupni PD).

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

Vzhledem ke svému charakteru nebude mít stavba výraznější dopad na okolní vegetaci. Přilehlé terénní svahy budou ohumusovány a zatravněny.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Navržená stavba nebude mít, vzhledem ke svému charakteru, negativní vliv na životní prostředí.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není nutno přijímat žádná zvláštní opatření k ochraně obyvatelstva. Je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude přístupné ze stávajících místních a krajských komunikací.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

V rámci stavby nebudou prováděny demolice svislých ani vodorovných konstrukcí, pouze drobné terénní úpravy.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Grafické znázornění dotčených pozemků řeší přílohy PD č. C.3.1. – C.3.14. – Katastrální situační výkres. Podrobný seznam dotčených pozemků je uveden v příloze PD č. C.4. – Tabulka záborů.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Návrh počítá s vyrovnanou bilancí zemních prací.

Listopad 2019										Jiří Hrnčíř