DODATEK TECHNICKÉ ZPRÁVY z 07 2020

ZMĚNA KONSTRUKCE STEZKY

SO E.102 v ÚSEKU KM 2.309 – KM 2.584

- Identifikační údaje

Stavba:		         GREENWAY JIZERA

V ÚSEKU TURNOV - SVIJANY

Stavební objekty:

Etapa E

SO E.102 – Cyklotrasa

Katastrální území:	Příšovice [736309]

Kraj: 			Liberecký

Druh stavby: 		Výstavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty

Investor:		Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

Turnov 511 01

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Projektant:   		Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

IČ: 28474961

DIČ: CZ28474961

Datum zpracování PD ve stupni DÚR:   	11/2017

Datum zpracování změny :   			07/2020

2. Zdůvodnění a popis navržené změny

Tato změna byla navržena na přání investora stavby.

Vzhledem k charakteru navazujících komunikací, po kterých je cyklotrasa dále vedena, byl vznesen požadavek na úpravu konstrukce smíšené stezky pro pěší a cyklisty SO E.102 v úseku km2.309 – km 2.584.

Původně navržená konstrukce stezky s nezpevněným krytem:

PODRCENÍ, ZAVIBROVÁNÍ   (fr. 0/22)					1 x 35kg/m2

ŠTĚRKODRŤ (fr. 0/63)					ŠD		150mm

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO (fr. 63/125)		HDK		200mm

CELKEM									350mm

+ NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE  300g/m2

Nově navržená konstrukce stezky se živičným krytem:

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	50mm

ŽIVIČNÝ RECYKLÁT					R-mat		50mm

ŠTĚRKODRŤ (0/63)						ŠDB		200mm

CELKEM									300mm

+ NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE  300g/m2

Tato živičná skladby vozovky je navržena také u některých jiných stavebních objektů v rámci této stavby.

Navržená změna se týká pouze konstrukce vozovky, ostatní parametry stezky a výškové řešení zůstávají zachovány.

Červenec 2020									Jiří Hrnčíř