B.  Souhrnná technická zpráva

# B.1	Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek p.p.č. 3185/92 k.ú. Turnov je nezastavěný pozemek v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů. Pozemek je nyní zatravněný, bez vzrostlé zeleně.

- Provedené průzkumy a rozbory ( geologický, hydrogeologický…)

Pro navržené komunikace byl proveden  hydrogeologický průzkum fy ECO-GEO Miroslav  Pivrnec , Rohliny 48, Mírová pod Kozákovem =pro určení podmínek pro zasakování srážkových vod do půdních vrstev na ppč 3185/92 k.ú. Turnov

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Vlastní staveniště na p.p.č.3185/92 leží mimo ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí. V místě napojení v ulici U tří Svatých však navržené objekty zasahují do ochranných pásem inženýrských sítí ( ČEZ, RWE, SčVK, O2), o stanoviska správců z těchto sítí je zažádáno v rámci projednávání dokumentace a budou doložena k územnímu řízení.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Během výstavby musí být staveniště ochráněno proti splavování zeminy dešťovými vodami na sousední pozemky. Po dokončení stavby nebude mít stavba prakticky žádný vliv na okolní stavby a pozemky.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení.

- Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL

Při stavbě dojde k dočasnému záboru ZPF. Trvalé odnětí ze ZPF bude třeba až pro komunikaci a rodinné domy  po dokončení výstavby

- Územně technické podmínky – možnost napojení na dopravní a technickou  infrastrukturu

Projekt navrhuje napojení  nových  komunikací na stávající  místní komunikaci ulici  U  tří Svatých. Stávající místní komunikace  svoji kapacitou umožňují napojení 10 plánovaných rodinných domů. Projekt Komunikací předpokládá s možností napojení na plánovanou hlavní komunikací v dané lokalitě dle podkladů dodaných rozvojem města, dle kterých byly jednotlivé pozemky rozměřeny.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navržené nové inženýrské sítě  musí být  vybudovány v předstihu před výstavbou obslužné komunikace  a plánovaných rodinných domů

# B.2	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby , základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavby je vybudování infrastruktury  (komunikací )pro zásobování  a obsluhu 10 připravovaných rodinných domů

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navržená komunikace je navržena v souběhu s projekty STL plynovod, kanalizační stoky a vodovodního  řadu.   Kolmo k trase budoucí komunikace  budou  vysazeny přípojky pro 10 plánovaných rodinných domů.

B.2.3.	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Místní obslužná komunikace

Projekt vychází z požadavku odboru rozvoje Města Turnova vystavět v dané lokalitě místní obslužné komunikace vyhovující potřebám uživatelům nově budovaných rodinných domů v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb § 22 odstavec 2 v kterém je uvedeno, že nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domů je 8,0 m.

V tomto prostranství byla proto navržena místní obslužná komunikace o šíři 6,0 m napojená na ulici U Tři Svatých,která nemá v současné době  odpovídající parametry a bude v budoucnu nahrazena novou páteřní komunikací  v souladu s územním plánem města Turnova, pro kterou je rezervován veřejný prostor šířky 12,0 m a na nově budované komunikaci vytvořeny příslušné nájezdy.

Návrh komunikace vychází z obrázku 16 ČSN 73 6110  typu jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C obousměrné jednosměrné s parkovacím pruhem a vysazenými mysy zajišťující fyziky zklidnění dopravy  v obytné části města.

Vzhledem k střídání jízdního pruhu  oboustranně  je celá vozovka včetně parkovacích pruhů navržena v stejné konstrukci a parkovací pruhy budou po položení definitivní obrusné vrstvy vyznačeny vodorovným dopravním značením s ohledem na sjezdy k jednotlivým rodinným domům jejichž poloha není dosud přesně známa

B.2.4. 	Bezbarierové užívání stavby

Vozovka je oboustranně lemována silničními obrubníky s nášlapem 10 cm což 	zaručuje požadavek vyhlášky 398/2009 Sb  na vytvoření vodící linie pro pohyb osob 	se sníženou schopností orientace.  Příčný sklon je volen celoplošně do 2,0%, podélný 	sklon nepřesáhne  3 % , tj. umožní pohyb osob se sníženou schopností pohybu.

B.2.5. 	Bezpečnost při užívání stavby

Podmínky bezpečnosti při užívání budou stanoveny  dopravním značením  ( doporučuji osadit DZ  IZ 5a a  IZ  5b  začátek  konec obytné zóny nebo IZ 8a a IZ 8b

zóna 30)

B.2.6.	Základní technický popis staveb

MOK  8/6/30

Komunikaci navrhuji pro středně těžký provoz tj. osobní a dodávkové automobily a občas nákladní automobily pro svoz TDO , hasiči, záchranná služba, výjimečně  nákladní automobily , dovoz st. materiálu, paliva, stěhování.

Konstrukce   	 asfaltový  beton hrubozrnný  tř.II   …....40mm

asfaltový beton hrubozrnný  tř.III ….......50 mm

hrubé drcené kamenivo   fr. 4-8   ….....150 mm

mech. zpev. kamenivo  fr. 4 – 45 ….....200 mm

obrubníky  ABO 2-15 (25/15/100)   do bet lože s opěrou

B.2.7.	Technická a technologická zařízení

Dopravní značky svislé reflexní -velikost a provedení bude určena v dalším stupni PD

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

stavba je bez požárního rizika, zabezpečuje příjezd požární techniky

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

Navržená stavba pracuje bez přívodu elektrické energie,  VO bude součástí projektu NN.

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Jedná se o pozemní liniovou inženýrskou stavbu s typizovaným pracovním

prostředím a minimálním vlivem na okolí.

Výskyt  emisí  bude odvislý od rychlosti a četnost dopravy obyvatel lokality

Hladin hluku je závislá hlavně na způsobu jízdy a stavu vozidel obyvatel lokality ,  	nutno  	zohlednit osazením výplní oken a dveří

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ( radon, seizmicita, buldné proudy, protipovodňová opatření apod.)

Ochrana před pronikáním radonu z podloží u této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje.

Ochrana před bludnými proudy u této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje.

Ochrana před technickou seizmicitou u této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje.

Ochrana před hlukem u této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje 	naopak se vyžaduje, aby na stavbu byly použité kvalitní  materiály které svými  	vlastnostmi  hladinu zvuku podstatně sníží

Protipovodňová opatření u této stavby nemají význam, stavba se nachází mimo záplavová území; ochrana se nenavrhuje.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

místní komunikace bude napojena na ulici  U Tří Svatých stykovou křižovatkou.

Napojení bude po odříznutí hrany asfaltu . Po napojení bude spára opatřena nátěrem.

Rozhledoví poměry jsou vyhovující.  Na obě strany je výhled delší než 35,0m

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

délka připojení   22,0 m

šířka  komunikace  U Tří Svatých    …................  4,82 m

šířka nové komunikace                     ….................6,00 m

vnitřní hrany připojovacích oblouků    …...........,9,00 m směr centrum

….............6,00 m  Vrchhůra

# B.4	Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

na navrhovanou komunikaci bude napojeno  cca 10 RD, jejich rozmístění  není dosud známo,  proto nejsou nakresleny jednotlivé sjezdy  k RD ani eventuální parkovací stání . Bude upřesněno v dalších stupních PD

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení  komunikace na ulici U Tří Svatých  bude v budoucnu  pouze podružné, hlavní napojení nově budované ulice se předpokládá na nově navrhovanou páteřní komunikaci zakreslenou v územním plánu města Turnova. Termín realizace není znám, proto byly s výstavbou nové komunikace zakresleny pouze

navrhované nájezdy, které mohou sloužit jako obratiště požární  techniky.

- Doprava v klidu

odstavování vozidel rezidentů se předpokládá v garážích, přístřešcích a parkovacích stáních na  pozemcích stavebníků RD. Parkování návštěv bude realizováno na plochách komunikace mez jednotlivými sjezdy do RD. Vzhledem k neznalosti umístění RD, garáží a sjezdů bude umístění parkovacích ploch navrženo v dalších stupních PD

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

prostor  mezi nově navrženou komunikací a plochy bude ohumusován a upraven

jako trávníky  s možností osazení konifery. V  prostor pro hlavní páteřní  	    	     komunikaci  možno vysadit i větší stromky, tak  aby nebránili v rozhledu na 	 	     křižovatce.

# B.6	Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

stavební práce   budou prováděny tak, aby nedocházelo k erozi půdy a ke       	splavování zeminy dešťovými vodami na sousední pozemky. Stavební práce 	budou prováděny v době od 7 do 20 hodin. Při stavbě dojde k  trvalému  	záboru ZPF. Trvalé odnětí ze ZPF bude třeba  pro komunikaci a rodinné 	domy, které nejsou předmětem tohoto projektu.

Dešťová voda z komunikací bude svedena jednostranným spádem  	komunikace k podélné drenáži a zasakována.  Zasakovací trativod musí být 	dimenzován tak, aby pojal veškerou dešťovou vodu z komunikací. V místech 	zvýšených obrubníků bude mezi jednotlivými obrubníky  délky 1,0m 	vynechána mezera cca 5,0 cm kudy může voda protéct do trativodu nebo 	nezpevněné krajnice šířky 1,40 m a zde zasakovat.

Max. množství průtok při 15-ti minutovém dešti je cca Q=35 l/s, pro tento průtok 	  	        	bezpečně vyhoví navržené potrubí PVC DN 250, Q= 180 l/sec.

b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží

Posouzení vsakování dešťové vody:

Plocha odvodňovaných komunikací je

Větev A   km 0,000- 0,207 65   1254,50 m2

větev B     délka 48,95 m            190,16 m2

Větev C      délka 44,09 m           172,42 m2

Návrh vsakování je proveden dle ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení srážkových 	vod, vydána 	1. 12. 2012) a hydrologického posudku  ECO-GEO Miroslav Pivrnec, Rohliny 48, Mírová pod 	Kozákovem – zasakování srážkových vod do půdních vrstev na ppč. 3185/92 k.ú. Turnov

Pro výpočet je  dle HG posudku uvažována intenzita deště dle podobné lokality (Mšeno), 	koeficient podpovrch. vsaku  pro část  A1  ..Kv = 3x10-6 m/s  v části se zahlin. štěrkopísky

pro část  A2     Kv = 3x10-7 m/s v části se sprašovou hlínou

HG  posudek  stanovil návrhové parametry  mělkého podpovrchového vsakování pro 	redukovanou odvodňovanou plochu 100 m2 následovně :

návrhový úhrn srážky                           hd = 39 mm  při Tc = 10 hod.

Zahliněné štěrkopísky :

-  maximální retenční objem                       Vvz 	= 3,42 m3

- plocha vsakovacího zařízení                    A vsak 	= 8,80m2

Sprašové hlíny (hloubka vsaku do 1m)

-  maximální retenční objem                       Vvz 	= 3,42 m3

- plocha vsakovacího zařízení                    A vsak	= 88,0m2

vypočtené návrhové parametry povrchového vsakování pro redukovanou odvodňovanou 	plochu 100 m2 následovně

Zahliněné štěrkopísky :

-  maximální retenční objem                       Vvz 	= 3,76 m3

- plocha vsakovacího zařízení                    A vsak 	= 9,70 m2

Sprašové hlíny (hloubka vsaku do 1m)

-  maximální retenční objem                       Vvz 	= 4,65 m3

- plocha vsakovacího zařízení                    A vsak	= 35,9 m2

Na základě výše uvedených hodnot  lze stanovit  max. retenční objem a  vsakovací plocha  pro části :

A1 o ploše  702,89m2   	Vvz = 7,0289*3,42 = 24,0378 m3

Avsak =  7,0289*8,80 = 61,854m2

A2 o ploše 551,11 m2       	Vvz = 5,511*3,42  = 18,847 m3

Avsak =  5,511*88,0 = 484.96 m2

celkový  retenční objem větve A      Vvz =     42,884 m3     Avsak =     546,81 m2

Výpočet  vsaku  je proveden 5-ti minutový déšť až 72 hodinový déšť.

Objem vody v drenážním podmoku šířky 0,5 m a hloubce 1 m je cca 150 l/m (objem  štěrku  500 l/m, max. 30 % vody je 150 l/m), vsakovací plocha je cca 1,5 m2/m délky.

Při celkové délce drenáží 207 m je celkový drenážní objem 31,50 m3

tj. chybí cca  	        11,38 m3 drenážního objemu

Celková vsakovací plocha drenáže je tedy cca 207*1,5 = 310,50 m2.

Vypočtená plocha drenáží   546,81 m2  - 310,50      chybí 236,31  m2  dren.plochy

Chybějící objem musí být nahrazen  použitím retenčních drenážních bloků s podpovrchovým  vsakováním,

Vzhledem ke skutečnosti že drenáž  v ploše A2  se nachází v prostředí sprašových hlín, doporučuji  tuto drenáže vyspádovat směrem k křižovatce s plánovanou hlavní komunikaci,  která se  nachází na území s zahliněnými písky s podstatně lepší vsakovací vlastností. a zde vytvořit vsakovací blok z vsakovacích bloků a přebytečnou  retenční vodu zasakovat do zahliněných štěrkopísků  tj . Chybějící potřebná vsakovací plocha se  zmenší  na 23,6 m2 při  min. retenčním objemu 11,38 m3

Při použití 12 ks bloku AS NIDAPLAST    2,4/1,2/0,52

dostáváme retenční objem   17,964 m3

vsakovací plochu  (7,20*2,40) + 2*(7,20+2,40)* 0,52*2/2 = 27,26 m2

zasakování vyhovuje

voda z komunikací větve B a C budou příčným sklonem odvedeny k nezpevněným krajnicím a povrchovězasakovány

větev B   o ploše 190,16 m2     	 Vvz =  1,902*4,65     =   8,840 m3

Avsak =  1,902*35,9    = 68,280 m2

délka komunikace   48,95 m   postačuje nezpevněná krajnice v š = 1,40 m

větev C  o ploše  172,42 m2     	Vvz = 1,724*4,65       =   8,016 m3

Avsak =  1,724*35,9    = 61,981 m2

délka komunikace  44,09 m   postačuje nezpevněná krajnice v š = 1,40 m

při délce komuni

c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů

podélné a příčné spády nevyžadují opevnění rigolů a příkopů

b)  vliv na přírodu a krajinu –

navržená výstavba nemá negativní vliv

c)   vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

navržená výstavba nemá vliv

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stan. EIA

-není

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma	-

pro místní obslužné komunikace se nestanovují

# B.7	Ochrana obyvatelstva

# – netýká se předmětu projektu

# B.8	Zásady organizace výstavby

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude dopravně přístupné z ulice U tří svatých. Stavba pracuje bez přívodu elektrické energie. Pro potřeby stavby bude umístěno mobilní wc.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení

Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pro staveniště bude třeba dočasný zábor  parcely  p.p.č.3185/92 k.ú. Turnov ve vlastnictví investora.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance většiny zemních prací bude vyrovnaná. Mírný přebytek výkopu při zemních pracích  bude dočasně deponován na staveništi a použit pro terénní úpravy při stavbě komunikace  a RD

v  Železném Brodě  						Ing.Jaroslav  Wolf