| Automobil - univerzální nosič komunální techniky – kategorie samojízdný pracovní stroj do 5,6 t |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Název výrobce a typové označení: | … . |  |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: | Nabídka uchazeče: ANO/ NE |
| Motor zdvihový objem | min. 2990 cm3 | …… cm3 |
| Palivo | diesel | ………..… |
| Výkon motoru | min. 100 kW | min. ………..… kW |
| Emisní norma | min. EURO 6 | ………..… |
| Pohon kol 4 x 4 volitelně z 4 x 2 | ANO | ANO/NE* |
| Převodovka min. 10 stupňů vpřed a 2 vzad, plně synchronizovaná | ANO | ANO/NE* |
| Redukce všech rychlostí do pomala | ANO | ANO/NE* |
| Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě | ANO | ANO/NE* |
| Řízení hydraulické s posilovačem | ANO | ANO/NE* |
| Jízdní a pracovní rychlost | min. 1 - 90 km/h | min. ………..… km/h |
| Brzdy – se systémem ABS | ANO | ANO/NE* |
| Brzdy – kotoučové brzdy na všech kolech | ANO | ANO/NE* |
| Dovolené zatížení přední nápravy | min. 2 700 kg | min. ………..… kg |
| Dovolené zatížení zadní nápravy | Min. 3 600 kg | min. ………..… kg |
| Ukazatel opotřebení brzdového obložení | NE | NE* |
| Nezávislé zavěšení předních kol | ANO | ANO/NE |
| Objem palivové nádrže | min. 80 l | min. ………..… l |
| Uzamykatelné víčko palivové nádrže | ANO | ANO/NE* |
| Výstražný maják 2x | ANO | ANO/NE* |
| Kabina dvoumístná | ANO | ANO/NE* |
| Nastavitelná výška a sklon sloupku řízení | ANO | ANO/NE* |
| Sedadlo řidiče vzduchem odpružené – pouze 5t | odpružené | ………..… |
| Střešní rampa s nástavbovými světlomety | ANO | ANO/NE* |
| Rychloupínací deska pro přední nástavby | ANO | ANO/NE* |
| Tažné zařízení pro přívěs - kulová hlava | ANO | ANO/NE* |
| Pneumatiky 285/65 R16C M+S – pouze 5t | ANO | ANO/NE |
| Rezervní kolo 285/65 R16C M+S – pouze 5t | NE | NE* |
| Přední přípoj na odtažení | ANO | ANO/NE* |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO | ANO/NE* |
| Autorádio s bluetooth, CD/MP3 | ANO | ANO/NE |
| Dvouokruhová vysokotlaká hydraulika nezávislá na spojce, s možností nastavovaní změny tlaku i průtoku z kabiny | ANO | ANO/NE* |
| Objem hydraulické nádrže | min. 65 l | min. ………..… l |
| Reverzní ventilátor | ANO | ANO/NE |
| Pohon nástaveb přes elektrohydraulicky připojitelný vedlejší pohon závislý na motoru | ANO | ANO/NE* |
| Výstražná světla v přední masce stroboskopická 2x | ANO | ANO/NE* |
| Výkon chladiče oleje | min. 7,5 kW | min. ………..… kW |
| Výkon hydrauliky při 200 barech pro zadní nástavbu | min. 60 l | min. ………..… l |
| Výkon hydrauliky při 200 barech pro přední nástavbu | min. 90 l | min. ………..… l |
| Nouzové ruční ovládání pro všechny funkce hydrauliky | ANO | ANO/NE* |
| Odpojovač baterie | ANO | ANO/NE* |
| Ochranné potahy sedadel | ANO | ANO/NE* |
| Povinná výbava dle platné legislativy (trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek použitých ve vozidle, autolékárna, autolano 5t, reflexní vesta, hever, klíč na kola | ANO | ANO/NE* |
| Sypač vozovek |  |  |
| - Název výrobce a typové označení: | … . |  |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: | Nabídka uchazeče: ANO/ NE |
| Objem zásobníku | min. 1 500 l | min. ………..…l |
| Šířka posypu | min. 5 m | min. ………..…m |
| Kompletní skluz rozmetadla s talířem z nerezu | ANO | ANO/NE* |
| Upnutí do korby sklápěče | ANO | ANO/NE* |
| Ovládání šířky a dávky posypu z kabiny řidiče | ANO | ANO/NE* |
| Funkce STOP-GO | ANO | ANO/NE* |
| Odklopná střecha zásobníku | ANO | ANO/NE* |
| Ochranné síto zásobníku | ANO | ANO/NE* |
| Rozrušovací hřídel | NE | NE* |
| Odstavné nohy | ANO | ANO/NE* |
| Osvětlení prostoru rozmetadla | ANO | ANO/NE* |
| Výstražný maják LED | ANO | ANO/NE* |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO | ANO/NE* |
| Sněhová radlice šípová |  |  |
| - Název výrobce a typové označení: | … . |  |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: | Nabídka uchazeče: ANO/ NE |
| Odklízecí šířka „V“ | min. 1 900 mm | …… mm |
| Hmotnost | max. 240 kg | …… kg |
| Úprava pro montáž na upínací desku SWW 500 | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulické přetáčení křídel | ANO | ANO/NE* |
| Gumové břity | ANO | ANO/NE* |
| Gumová zábrana proti přeletu | ANO | ANO/NE* |
| Poziční osvětlení LED | ANO | ANO/NE* |
| Výstražné červené praporky | NE | NE* |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO | ANO/NE* |

Pozn.  ….  – nutno vyplnit,         * nehodící se škrtněte