Technická specifikace k doplnění

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka účastníka (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Dodávka nového vozidla s novou pracovní plošinou | ANO |  |
| Nástavba |  |  |
| Provedení – jednoduché teleskopické rameno | ANO |  |
| Teleskopický výložník z vysokopevnostní oceli | ANO |  |
| Pracovní výška | min. 17,5 m |  |
| Stranový dosah při zatížení v koši alespoň 120 kg | min. 12 m |  |
| Otoč | min. 700° |  |
| Zásuvka v koši 230 a 12 V | ANO |  |
| Natáčení koše | min. 80/80° |  |
| Nosnost koše | min. 300 kg |  |
| Rozměry koše | 1400x700x1100 mm (pro 2 osoby) |  |
| Celková hmotnost vozidla s plošinou | max. 3500 kg |  |
| Celková přepravní výška vozidla s nástavbou | max. 3000 mm |  |
| Izolovaný koš do 1000 V | ANO |  |
| Systém opěr H+H s variabilním výsuvem do boku | ANO |  |
| Opěry musí být kolmé | ANO |  |
| Plošinu lze ustavit vždy i s opěrami pouze v obryse vozidla | ANO |  |
| Automatické ustavování plošiny prostřednictvím jednoho tlačítka | ANO |  |
| Ovládání opěr z koše | ANO |  |
| Ovládání elektrohydraulické | ANO |  |
| Kovový uzavíratelný kryt ovládání v koši s možností uzamčení | ANO |  |
| Spodní ovládání musí být umístěno na ložné ploše nástavby a nikoliv na otočné věži | ANO |  |
| Výstražné osvětlení na kabině vozidla – 2 x maják | ANO |  |
| Výstražné osvětlení na zádi vozidla – programovatelná LED alej | ANO |  |
| 2x výstražné led osvětlení | ANO |  |
| Signalizace vysunutých opěr v kabině | ANO |  |
| Počítadlo motohodin | ANO |  |
| Nouzová ruční pumpa | ANO |  |
| Návod k obsluze a dokumentace v češtině pro provoz v ČR | ANO |  |
| Podvozek |  |  |
| Výkon motoru | min. 85kW |  |
| Emisní norma | min. Euro 6 |  |
| Rozměr kol | min.15“ |  |
| Palivová nádrž | min. 50 l |  |
| Zadní náprava s dvojmontáží kol | ANO |  |
| Kabina trambusového typu | ANO |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Palivo diesel | ANO |  |

V ………………………. Dne …………………

…………………………………….

Podpis účastníka