# Zakázka č. 14037 – Průmyslová zóna Vesecko, chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce přístupové komunikace

### Dokumentace pro stavební řízení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby:

Průmyslová zóna Vesecko, chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce přístupové komunikace obec Turnov

k.ú. Daliměřice

Předmět stavebního řízení:

- SO-101 Chodník, parkovací záliv (p.p.č. 695/46, 695/117, 695/154, 695/155, 695/160, 695/168, 695/181, 695/183, 695/184)

- SO-102 Oprava komunikace (p.č.695/121) – není součást stavebního řízení

- SO-401 Veřejné osvětlení – bylo povoleno rozhodnutím o umístění stavby č.j.: SU/14/2588/HOI, ze dne 12.5.2014

b) Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 00276227

Zastoupení: starosta města Ing. Tomáš Hocke

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

Zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

2. Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Záměrem stavebníka je vybudování nového chodníku podél místní komunikace v průmyslové zóně Vesecko s napojením chodníku na stávající chodník podél silnice III/28719. Chodník bude ukončen na vjezdu do areálu firmy Ontex. Projekt dále řeší výstavbu parkovacího zálivu pro nákladní vozy.

Navržené řešení je vhodné zejména z důvodu výskytu většího množství zaměstnanců firem v průmyslové zóně, kteří jsou v současné době nuceni užít krajnice komunikace.

Umístění stavby a druhy a parcelní čísla dotčených pozemků stavbou podle katastru nemovitostí:

k.ú. Daliměřice, obec Turnov

parc. č.	druh pozemku		vlastník

695/46	orná půda		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

695/117	trvalý travní porost		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

695/154	ostatní plocha		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

695/155	ostatní plocha		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

695/160	ostatní plocha		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

695/168	ostatní plocha		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

695/181	ostatní plocha		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

695/183	ostatní plocha		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

695/184	ostatní plocha		Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, Daliměřice,

51101 Turnov

b) Předpokládaný průběh stavby-zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby

Zahájení je plánované na rok 2015. Stavba je není členěna na etapy výstavby. Dokončení stavby je plánované na rok 2015.

c) Vazba na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informaci a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění podmínek

Výstavba chodníku a veřejného osvětlení je v souladu s územním plánem obce. Dále je výstavba chodníku v souladu s Regulačním plánem č.2 Obchodně průmysloý areál Vesecko.

Dokumentace navazuje na dokumentaci pro územní řízení (č.j.: OStRM SU/14/2588/HOI, ze dne 12.5.2014) a splňuje podmínky dané územním rozhodnutím.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavební pozemky jsou využívané jako místní komunikace.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Jedná se o novostavbu chodníku, parkovacího zálivu a opravu místní komunikace bez zásadního vlivu na ochranu přírody a krajiny.

e) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření – vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Stavba nového chodníku a parkovacího zálivu je ve vztahu k plánovaným stavbám této lokality a je v souladu s územním plánem obce.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření (Ing. Alexandr Bělecký., 10/2013).

Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

4. Členění stavby (jednotlivých částí staveb)

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO-101 Chodník, parkovací záliv

SO-102 Oprava komunikace

SO-401 Veřejné osvětlení - bylo povoleno rozhodnutím o umístění stavby č.j.: SU/14/2588/HOI, ze dne 12.5.2014

5. Podmínky realizace stavby

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Nejsou známy související stavby v místě.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Po základních činnostech, prostorové vytýčení staveniště, vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, bude provedena skrývka drnu, odstraňování stávajícího chodníku na začátku úseku a odstranění vozovky na konci řešeného chodníku. Dále budou prováděny základní zemní práce. Dále bude prováděny podkladní vrstvy a konstrukce budoucího chodníku a parkovacího zálivu. Po těchto pracích bude provedena oprava komunikace. Generální dodavatel zpracuje harmonogram postupu výstavby a jeho plnění bude průběžně kontrolováno technickým dozorem investora.

c) Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště bude po silnici III/28719 a dále po místní komunikaci v průmyslové zóně.

e) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

V rámci výstavby nedojde k výluce dopravy. Při realizaci chodníku a parkovacího zálivu bude provedeno provizorní dopravní značení dle část D. Zásady organizace výstavby. Realizace opravy silnice bude probíhat vždy po jednom jízdním pruhu a omezení bude spočívat v převedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. Podrobně řešeno v části D. Zásady organizace výstavby.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technického vybavení, oplocení, apod.)

SO-101 Chodník, parkovací záliv – Město Turnov

SO-102 Oprava komunikace – Město Turnov

7. Předávání části stavby do užívání

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části (úsek, objekt) do užívání

Dílo bude předáno do užívání jako celek.

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Dílo bude předáno do užívání jako celek.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1 Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů, řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technický předpisů

8.2 Technické popis jednotlivých objektů

SO-102.1 Komunikace

SO-101 Chodník, parkovací záliv

Nový chodník je tvořen dvěma úseky o délkách 47,582m a 145,325m. První část chodníku navazuje na stávající chodník podél silnice III/28719 a je veden v souběhu s oplocením areálu firmy Ontex. Druhý úsek je navržen za prvním vjezdem do areálu firmy Ontex a je také veden v souběhu s oplocením areálu firmy Ontex, pouze v místě základů pro dopravníkový most mění chodník trasu, toto místo je zároveň vsazená chodníková plocha k místní komunikaci. Chodník je navržen s šířkou 1,5m a příčným sklonem 2,0%. Chodník je od zeleně oddělen záhonovým obrubníkem do betonového lože, po levé straně ve směru staničení bude záhonový obrubník proveden s nadvýšením o 60mm jako přirozená vodící linie. V místě kde chodník přilehá komunikaci bude proveden silniční obrubník ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 150mm.

Na začátku druhé části chodníku je u příjezdové komunikace navržen nový parkovací záliv. Záliv je navržen s šířkou 3,0m, celková délka zálivu je 47,3m z toho část bez náběhů je 33,7m. Příčný sklon zálivu je navržen 2,5%. Parkovací záliv bude od okolní zeleně oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 150mm.

S1 - Chodník: D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Betonová dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

S2- Parkovací záliv: D1-N-2-IV-PIII, Dle TP170

- Asfaltový beton střednězrnný modifikovaný ACO 11 S PMB	40mm

- Postřik spojovací emulzní PSE	0,2kg/m2

- Asfaltový beton hrubý ACL 16 +					50mm

- Výztužná geomříž (např. Tensar AR-G)

- Postřik spojovací emulzní PSE	0,2kg/m2

- Obalované kamenivo ACP 16 +					60mm

- Postřik infiltrační emulzní PIE	0,7kg/m2

- Štěrkodrť ŠD							150mm

- Štěrkodrť ŠD							150mm

- Celkem								450mm

Odvodnění je řešeno odvodňovacím žlabem (např. Ronn Drain KE100) a jednou uliční vpustí. Uliční vpusti budou provedeny s přípojkou PVC DN150, která bude ukončena ve vsakovacích studních. Bilance dešťových vod a výpočet zsakování viz C.1.01 technická zpráva.

SO-102 Oprava komunikace

Oprava komunikace bude probíhat v rozsahu vyznačeném na výkrese C.1.02 Situace. V současné době je komunikace poškozena zejména mozaikovými trhlinami, kraje komunikace jsou poškozeny odlamováním, dále se vyskytují drobné kaverny, ztráta makrotextury. Vzhledem k zatížení komunikace letitým provozem nákladními vozy obsluhující přilehlé areály není stav komunikaci natolik závažný, aby se muselo přistoupit k celkové opravě včetně podloží. Oprava bude v délce 156,6m a šířce 7,5m. Oprava bude spočívat v odfrézování stávající obrusné vrstvy v průměrné tloušťce 60mm. Odfrézovaná část bude očištěna a bude proveden spojovací asfaltový postřik 0,2kg/m. Následně bude osazena výztužná geomříž (např. Tensar  AR-G) dle podmínek dodavatele geomříže. Následně bude provedena ložná vrstva z asfaltového betonu hrubého ACL 16 + v tloušťce 50mm. Po provedení spojovacího postřiku 0,2kg/m2 bude položena obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného modifikovaného ACO 11 S PMB v tloušťce 40mm. Levá část ve směru staničení bude ukončena silničním obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože, nadvýšení 150mm, pravá část bude ukončena obnovenou štěrkovou krajnicí v tloušťce 0,15m a šířce 0,75m.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality.

Pro danou lokalitu nebyl zpracován inženýrsko-geologický průzkum. Pro účely dokumentace jsou použity IG průzkumy z předchozích etap výstavby areálu Ontex a SFS.

Projektová dokumentace vychází z těchto průzkumů.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

Stavba nezasahuje do chráněných území, nedotýká se památných stromů. Stavba bude v ochranném pásmu lesa. Ochrana kulturních památek není dotčena, stavba nezasahuje do památkově chráněných území a jejich ochranných pásem. Řešení problematiky ÚSES není stavbou dotčeno.

Řešené území zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí a komunikací:

- podzemní vedení VN

- stl. plynovod

- splašková a dešťová kanalizace

- ochranné pásmo silnice III/28719

11. Zásah stavby do území

a) Bourací práce

Dojde k odstranění části stávajícího chodníku a části komunikace

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Nedojde ke kácení dřevin, dojde pouze k přemístění tři menších javorů „Acer campestre, Elsrijk" výšky cca 3,5m.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce budou spočívat v odtěžení drnu, odstranění stávajících konstrukcí chodníku a vozovky a výkopových a násypových pracích. Konečná úprava terénu viz odst. d.

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po skončeních stavebních prací bude provedeno založení trávníku na plochách dle situace.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Dojde k záboru zemědělské půdy a to na p.č.695/46 v ploše 50m2.

Byl vydán souhlas s vynětím č.j.: OŽP/14/519/JIA-S17 ze dne 6.3.2014

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

g) Zásah do jiných pozemků

Výčet všech pozemků dotčených stavbou je v odstavci 2.a.

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Projekt nevyvolává změny dalších staveb.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

a) Všech druhů energií

Neřeší se.

b) Telekomunikace

Neřeší se.

c) Vodní hospodářství

Splašková kanalizace

Neřeší se.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou zasakovány do horninového prostředí.

Vodovod

Neřeší se.

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Chodník bude napojen na stávající chodník podél silnice III/28719. Parkování není v rámci projektu řešeno.

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní)

Neřeší se.

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Jedná se o novostavbu chodníku, parkovacího zálivu a opravu komunikace bez zásadního vlivu na ochranu přírody a krajiny.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou:

a) Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“.

b) Požární bezpečnost

Šířky komunikací bezpečně umožňují průjezd vozidlům HZS.

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Realizací projektu nedojde ke zhoršení životního prostředí ani zdravých životních podmínek.

Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými

prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických

postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

d) Ochrana proti hluku

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 272/2011 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:  - dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

e) Bezpečnost při užívání

Realizací projektu nebude narušena bezpečnost provozu na pozemních komunikací. Projekt je navržen dle platných ČSN, technický podmínek a zákonů. Provoz na komunikaci se řídí zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací.

f) Úspora energie a ochrana tepla

Neřeší se.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) Užitných vlastností stavby

Projekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (část pátá – obecné technické požadavky na komunikace).

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projekt splňuje podmínky vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba je před škodlivými účinky vnějšího prostředí chráněna zejména odvodněním srážkových vod.

d) Doplnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

V Turnově, červen 2014					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek