| Automobil - univerzální nosič komunální techniky – kategorie samojízdný pracovní stroj do 5,6 t |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Název výrobce a typové označení: | … . |  |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: | Nabídka uchazeče: ANO/ NE |
| Motor zdvihový objem | min. 2990 cm3 | …… cm3 |
| Palivo | diesel | ………..… |
| Výkon motoru | min. 100 kW | min. ………..… kW |
| Emisní norma | min. EURO 6 | ………..… |
| Pohon kol 4 x 4 volitelně z 4 x 2 | ANO | ANO/NE* |
| Převodovka min. 10 stupňů vpřed a 2 vzad, plně synchronizovaná | ANO | ANO/NE* |
| Redukce všech rychlostí do pomala | ANO | ANO/NE* |
| Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě | ANO | ANO/NE* |
| Řízení hydraulické s posilovačem | ANO | ANO/NE* |
| Jízdní a pracovní rychlost | min. 1 - 90 km/h | min. ………..… km/h |
| Brzdy – se systémem ABS | ANO | ANO/NE* |
| Brzdy – kotoučové brzdy na všech kolech | ANO | ANO/NE* |
| Dovolené zatížení přední nápravy | min. 2 700 kg | min. ………..… kg |
| Dovolené zatížení zadní nápravy | Min. 3 600 kg | min. ………..… kg |
| Nezávislé zavěšení předních kol | ANO | ANO/NE |
| Objem palivové nádrže | min. 80 l | min. ………..… l |
| Uzamykatelné víčko palivové nádrže | ANO | ANO/NE* |
| Výstražný maják 2x | ANO | ANO/NE* |
| Kabina dvoumístná | ANO | ANO/NE* |
| Nastavitelná výška a sklon sloupku řízení | ANO | ANO/NE* |
| Sedadlo řidiče vzduchem odpružené, vyhřívané | odpružené | ………..… |
| Střešní rampa s nástavbovými světlomety | ANO | ANO/NE* |
| Rychloupínací deska pro přední nástavby | ANO | ANO/NE* |
| Tažné zařízení pro přívěs - kulová hlava | ANO | ANO/NE* |
| Pneumatiky 285/65 R16C M+S | ANO | ANO/NE |
| Rezervní kolo 285/65 R16C M+S | ANO | NE* |
| Přední přípoj na odtažení | ANO | ANO/NE* |
| Korba krátká včetně zvýšeného čela | ANO | ANO/NE* |
| Barva kabiny i korby oranžová RAL 2011 | ANO | ANO/NE* |
| Autorádio s bluetooth, CD/MP3 | ANO | ANO/NE |
| Dvouokruhová vysokotlaká hydraulika nezávislá na spojce, s možností nastavovaní změny tlaku i průtoku z kabiny | ANO | ANO/NE* |
| Objem hydraulické nádrže | min. 65 l | min. ………..… l |
| Reverzní ventilátor | ANO | ANO/NE |
| Pohon nástaveb přes elektrohydraulicky připojitelný vedlejší pohon závislý na motoru | ANO | ANO/NE* |
| Výstražná světla na vrchní rampě kabiny-stroboskopická 2x | ANO | ANO/NE* |
| Výkon chladiče oleje | min. 7,5 kW | min. ………..… kW |
| Výkon hydrauliky při 200 barech pro zadní nástavbu | min. 60 l | min. ………..… l |
| Výkon hydrauliky při 200 barech pro přední nástavbu | min. 90 l | min. ………..… l |
| Nouzové ruční ovládání pro všechny funkce hydrauliky | ANO | ANO/NE* |
| Odpojovač baterie | ANO | ANO/NE* |
| Ochranné potahy sedadel | ANO | ANO/NE* |
| Povinná výbava dle platné legislativy (trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek použitých ve vozidle, autolékárna, autolano 5t, reflexní vesta, hever, klíč na kola | ANO | ANO/NE* |
| Sypač vozovek |  |  |
| - Název výrobce a typové označení: | … . |  |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: | Nabídka uchazeče: ANO/ NE |
| Objem zásobníku | min. 1 500 l | min. ………..…l |
| Šířka posypu | min. 5 m | min. ………..…m |
| Kompletní skluz rozmetadla s talířem z nerezu | ANO | ANO/NE* |
| Upnutí do korby sklápěče | ANO | ANO/NE* |
| Ovládání šířky a dávky posypu z kabiny řidiče | ANO | ANO/NE* |
| Funkce STOP-GO | ANO | ANO/NE* |
| Odklopná střecha zásobníku | ANO | ANO/NE* |
| Ochranné síto zásobníku | ANO | ANO/NE* |
| Odstavné nohy | ANO | ANO/NE* |
| Osvětlení prostoru rozmetadla | ANO | ANO/NE* |
| Výstražný maják LED | ANO | ANO/NE* |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO | ANO/NE* |
| Sněhová radlice šípová |  |  |
| - Název výrobce a typové označení: | … . |  |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: | Nabídka uchazeče: ANO/ NE |
| Odklízecí šířka „V“ | min. 1 900 mm | …… mm |
| Hmotnost | max. 240 kg | …… kg |
| Úprava pro montáž na upínací desku SWW 500 | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulické přetáčení křídel | ANO | ANO/NE* |
| Gumové břity | ANO | ANO/NE* |
| Gumová zábrana proti přeletu | ANO | ANO/NE* |
| Poziční osvětlení LED | ANO | ANO/NE* |
| Výstražné červené praporky | ANO | ANO/NE* |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO | ANO/NE* |

| Korba vozidla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výklopná do tří stran – třístranný sklápěč | ANO | …………….. |
| Nosnost min.: 2,5 t | ANO | …………… |
| Rozměry min. D: 2 000 Š: 1 500 V: 400 mm | ANO | D: … x Š: …. x V: … mm |
| Ovládána z kabiny řidiče | ANO | ANO/NE* |
| Zadní čelo a bočnice sklopné – odnímatelné | ANO | ANO/NE* |
| Zvýšené čelo korby | ANO | ANO/NE* |
| Dokumentace: doklad o shodě CE, návod na obsluhu a údržbu | ANO | ANO/NE* |
| Další všeobecné požadavky |  |  |
| Záruka na dodané zařízení a všechny jeho části nebo příslušenství v trvání min. 24 měsíců | ANO | Poč. měsíců: 24 |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce na území ČR | ANO | ANO/NE* |
| Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 4 hodin | ANO | 4 hod |
| Součástí této vyplněné přílohy bude: - Technická dokumentace popis nabízeného vozidla - Fotodokumentace III Kopie základního technického popisu vozidla (ZTP), vydaného Ministerstvem dopravy ČR. | ANO | ANO/NE* |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Pozn.  ….  – nutno vyplnit

* -  nehodící se škrtněte

V………………………………………. dne ……………………… 2022

………………………………………………………………..