# Zakázka č. 22075 Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35

Dokumentace pro provedení stavby

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území. Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území, jedná se o pozemky určené územním plánem pro výstavbu dopravní infrastruktury. Dosavadní využití pozemku je silniční krajnice, příkop.

b)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem,

Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím vydaným dne 27.1.2021 Městským úřadem Turnov, č.j. SU/21/417/HEM.

c)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Pro danou lokalitu je platný územní plán (usnesením č. 299/2014 ze dne 26.06.2014, nabytí účinnosti 26.07.2014). Zájmové území se nachází v plochách místních komunikací (MK) Záměr je v souladu s územním plánem neboť komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu zahrnuje hlavní využití pozemků.

Záměr se nachází ve funkčních plochách DS "Plochy silniční dopravy" a MK "Plochy místních komunikací".

Regulativy funkčních ploch:

DS "Plochy silniční dopravy"

Hlavní využití:

- rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy a sběrné městské komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu

Přípustné funkční využití:

- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy silnic, zastávkové pruhy a zastávky veřejné hromadné dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek)

- chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací

- pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, opěrné a zárubní zdi, mosty, estakády apod.)

- pozemky a stavby parkovišť

- pozemky a stavby pro odstavná stání

- pozemky, stavby a zařízení autobusového nádraží a souvisejícího vybavení

- pozemky, stavby a zařízení čerpacích stanic pohonných hmot

- pozemky a stavby garáží

- doprovodná a izolační zeleň

- obratiště autobusové dopravy

- liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití

- založení prvků územního systému ekologické stability

Podmíněně přípustné využití:

- stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem

Nepřípustné funkční využití:

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Regulativy funkčních ploch:

MK "Plochy místních komunikací"

Hlavní využití:

- veřejně přístupné komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu nezařazené do ploch DS

Přípustné funkční využití:

- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy vozovky, zastávkové pruhy a zastávky veřejné hromadné dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek)

-chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací

- pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, opěrné a zárubní zdi, mosty, estakády apod.)

- pozemky a stavby parkovišť

- pozemky a stavby pro odstavná stání

- doprovodná a izolační zeleň

- obratiště autobusové dopravy

- liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití

- založení prvků územního systému ekologické stability

Podmíněně přípustné využití:

- stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem

Nepřípustné funkční využití:

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Záměr výstavby stavby je v souladu s územním plánem a to zejména:

- hlavní stavbou je chodník včetně zastávek autobusů - přípustníé využití funkčních ploch DS a MK.

- doplňující stavbou je dešťová kanalizace a veřejné osvětlení - přípustné využití funkčních ploch DS a MK.

d)	Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. V dotčených lokalitách se nenacházejí zdroje nerostů ani podzemních vod. Tato území nejsou poddolována ani určena pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

e)	Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) stavebně historický průzkum apod.

S ohledem na charakter stavby nebylo potřeba zajišťovat geologický ani hydrogeologický průzkum. Pro projekční práce bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření.

f)	Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Území dotčené stavbou není chráněno podle zvláštních předpisů. Nespadá do památkové rezervace ani zóny. Nejedná se o poddolované ani záplavové území. Nespadá do soustavy chráněných území Natura 2000.

V území dotčeném stavbou se nachází stávající inženýrské sítě s ochrannými pásmy podle zvláštních předpisů. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2.stupně.

g)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  apod.

Zájmové území stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

h)	Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry

v území

- Realizace stavby nemá podstatný negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

- Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

- Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

- Stavba bude zanedbatelný mít vliv na odtokové poměry v lokalitě, neboť dojde k zatrubnění příkopu s následným odtokem do stávající vodoteče.

i)         Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanaci území. Nedojde k demolici ani kácení dřevin.

j)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Před realizaci navrhovaného záměru se provede vynětí ze zemědělského půdního fondu a to na p.p.č. 887/23 (k.ú. Mašov u Turnova), zahrada, výměra 72m2 a p.č.3421/7 (k.ú. Turnov), zahrada, 300m2.

Vyjmutí ze ZPF je povoleno OŽP č.j. OŽP/20/1464/KOM - S 65, ze dne 12.5.2020.

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

k)	Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury v obci Turnov. Napojena je na silnici I/35. Dešťové vody budou svedeny příčným sklonem chodníku do uličních vpustí a do žlabovek napojených do stávající dešťové kanalizace.

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se zejména o zvýšenou zahradní obrubou na 60mm za účelem vytvoření přirozené vodící linie. Místa pro přecházení jsou vybavena signálním pásem o šířce 800mm a varovným pásem o šířce 400mm, samotný přechod je vybaven vodícím pásem. Odsazení signálního pásu od varovného pásu je 300mm. Varovné pásy jsou navrženy všude, kde dochází ke snížení obruby níže než 80mm nad niveletu vozovky. Jedná se o místa pro přecházení, vjezdy na soukromé pozemky a ukončení chodníku (dlažba na varovné pásy je použita reliéfní z barvy kontrastní, šířka je 400mm). U autobusových zastávek je navržen signální pás o šířce 800mm kolmo na nástupní hranu o šířce 800mm.

- l)         Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba musí probíhat v koordinaci stavebních objektů veřejného osvětlení (SO-401) a dešťové kanalizace (SO-301).

Stavba není podmíněna dalšími investicemi.

- m)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

obec Turnov,  k.ú. Turnov

par.č.	druh pozemku	vlastní

3880/7	ostatní plocha	ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

3880/26	ostatní plocha	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

3294/1	ostatní plocha	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

3323	ostatní plocha	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

3421/7	zahrada 	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

3284/1	ostatní plocha	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

obec Turnov,  k.ú. Mašov u Turnova

par.č.	druh pozemku	vlastník

1336/1	ostatní plocha	ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

1341	ostatní plocha	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

1334/2 	ostatní plocha	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

887/23	zahrada	Landyš Jakub, Žižkova 2026, 511 01 Turnov

n)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Realizací záměru nebudou vznikat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

o)	Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Bez požadavků.

p)	Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Chodník bude napojen na silnici I/35. Technická infrastruktura je řešeno novou dešťovou kanalizací s napojením na stávající zatrubnění příkopu. Veřejné osvětlení je napojeno ze stávajících rozvodů.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a)		Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 	stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 	výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Jedná se o stavbu novou.

b)	Účel užívání stavby

Účel užívání stavby je chodník, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Nejsou požadovány výjimky.

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

f)		Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 		návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 		technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Projekt řeší nový chodník v koncové části města Turnov. Základní šířka chodníku je 1,5m + 0,5m bezpečnostní odstup, tedy celkem 2,0m.

Realizací záměru nebudou vznikat nová ochranná a chráněná území.

g)		U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 			technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického

posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavbu novou.

h)		Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka a podobně,

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

i)        Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

- nová plocha chodníků			1546 m2

- nová plocha vjezdů			321 m2

- nová plocha zálivů			178 m2

Hospodaření s dešťovou vodou:

Bilance dešťových vod – uvažovaná povodí

Povodí pro stoky A a B

zpevněné plochy - komunikace svedená do stáv. Příkopu:			452 m2

nové zpev. plochy - chodník:							104 m2

stávající zelená část svedená do stáv. příkopu: 				1260 m2

Redukovaná plocha:

- zpevněné plochy, komunikace, chodník: 				0,0556 ha, ψ =0,8

- zelené plochy							0,126 ha,   ψ =0,1

Sred = 0,0556 x 0,8 + 0,126 x 0,1

Sred =0,057 ha

Výpočet odtoku z povodí

Bilance srážkových vod a návrhové průtoky stanovené racionální metodou dle ČSN EN 752:2008. Je zvolena periodicita výskytu výpočtových dešťů 0,5. Zvolený součinitel periodicity 0,5 se jeví pro tuto část území jako vhodný.

- návrhový déšť							15-ti min. déšť

- periodicitou 								p=0,5

- intenzita návrhového deště qs (pro povodí Labe)			155 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod:

Qmax =  Sred . qs    [ l/s]

Qmax =  0,057 . 155

Qmax = 8,84 l/s

Povodí pro stoky C a D

zpevněné plochy - komunikace svedená do stáv. příkopu:  			2659 m2

nové zpev. plochy - chodník:  						922 m2

stávající zelená část svedená do stáv. příkopu: 				21275 m2

Redukovaná plocha:

- zpevněné plochy, komunikace, chodník: 				0,3581 ha, ψ =0,8

- zelené plochy							2,1275 ha, ψ =0,1

Sred = 0,3581 x 0,8 + 2,1275 x 0,1

Sred =0,50 ha

Výpočet odtoku z povodí

Bilance srážkových vod a návrhové průtoky stanovené racionální metodou dle ČSN EN 752:2008. Je zvolena periodicita výskytu výpočtových dešťů 0,5. Zvolený součinitel periodicity 0,5 se jeví pro tuto část území jako vhodný.

- návrhový déšť							15-ti min. déšť

- periodicitou 								p=0,5

- intenzita návrhového deště qs (pro povodí Labe)			155 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod:

Qmax = Sred . qs    [ l/s]

Qmax = 0,50 . 155

Qmax = 77,5 l/s

Povodí pro stoku E

zpevněné plochy - komunikace svedená do stáv. příkopu:  			1300 m2

nové zpev. plochy - chodník:  						279 m2

stávající zelená část svedená do stáv. příkopu: 				4130 m2

Redukovaná plocha:

- zpevněné plochy, komunikace, chodník: 				0,1579 ha, ψ =0,8

- zelené plochy							0,4130 ha, ψ =0,1

Sred = 0,1579 x 0,8 + 0,4130 x 0,1

Sred = 0,168 ha

Výpočet odtoku z povodí

Bilance srážkových vod a návrhové průtoky stanovené racionální metodou dle ČSN EN 752:2008. Je zvolena periodicita výskytu výpočtových dešťů 0,5. Zvolený součinitel periodicity 0,5 se jeví pro tuto část území jako vhodný.

- návrhový déšť							15-ti min. déšť

- periodicitou 								p=0,5

- intenzita návrhového deště qs (pro povodí Labe)			155 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod:

Qmax = Sred . qs    [ l/s]

Qmax = 0,168 . 155

Qmax = 26,0 l/s

Povodí pro stoku F

zpevněné plochy - komunikace svedená do stáv. příkopu:  			750 m2

nové zpev. plochy - chodník:  						60 m2

Redukovaná plocha:

- zpevněné plochy, komunikace, chodník: 				0,081 ha, ψ = 0,8

Sred = 0,081 x 0,8

Sred =0,168 ha

Výpočet odtoku z povodí

Bilance srážkových vod a návrhové průtoky stanovené racionální metodou dle ČSN EN 752:2008. Je zvolena periodicita výskytu výpočtových dešťů 0,5. Zvolený součinitel periodicity 0,5 se jeví pro tuto část území jako vhodný.

- návrhový déšť							15-ti min. déšť

- periodicitou 								p=0,5

- intenzita návrhového deště qs (pro povodí Labe)			155 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod:

Qmax = Sred . qs [ l/s]

Qmax = 0,081 . 155

Qmax = 12,6 l/s

j)     Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaný termín zahájení výstavby je rok 2022. Doba realizace se předpokládá v rozsahu 3 až 4 měsíců. Stavba není členěna na etapy.

k)   Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání části stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

Stavba bude do užívání předána jako celek.

l)    orientační náklady stavby

10 mil Kč bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)   Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o stavbu chodník, kde je jeho koncepce daná umístěním podél silnice I/35. Projekt odpovídá požadavkům územního plánu.

b)    Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Barevnost dlažby na chodníku a ve vjezdech k nemovitostem bude odpovídá standardům městských chodníků. Základní odstín přírodní, doplněn o pruhy s antracitovým odstínem.

###### B.2.3 Celkové technické řešení

###### a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Chodník je řešen ve stavebním objektu SO-101. V rámci chodníku jsou navrženy čtyři autobusové zastávky spojené místy pro přecházení. Stavební objekt nevyžaduje statické posouzení. Únosnosti konstrukčních vrstev jsou navrženy dle TP 170 "Katalog vozovek pozemních komunikací".

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Veřejné osvětlení

- povoleno v rámci dokumentace DUR (zak.č. projektu 19004)

c) Celková spotřeba vody,

Stavba nemá nárok na pitnou ani užitkovou vodu.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Stavba nebude produkovat žádný odpad.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

Realizací záměru může dojít k mírnému navýšení automobilové dopravy v lokalitě.

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Řešeno v rámci stavebního objektu SO-401 Veřejné osvětlení, viz zak.č.19004.

###### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 400mm. Místa pro přecházení jsou navržené s odsazeným signálním pásem od varovného pásu. Signální pás je navržen kolmo na nástupní hranu autobusové zastávky. Jsou dodrženy přirozené a vodící linie. Nástupní hrana je vybavena kontrastním pásem, dále pak signálním pásem v místě nástupu. Podrobnosti o bezbariérovém užívání staveb jsou uvedeny ve složce B.6 BUS.

###### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.

Pokud bude stavba užívána k účelu k jakému je projektovaná, je bezpečná pro užívání.

###### B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu

Stavební pozemky se nachází v území zastavěném podél silnici I/35. V prostoru budoucího chodníku je v současné době krajnice a silniční příkop. Podél silnice se také nachází čtyři autobusové zastávky, které však neodpovídají předpisům. Podél silnice se také nachází stávající vjezdy k soukromým pozemkům.

b) popis navrženého řešení

SO-101 Chodník

Chodník je navržen ve třech částech a to část "A" v délce 855,47m, část "B" v délce 39,92m a část "C" v délce 60,54m. Chodníky jsou navrženy podél silnice I/35. Část "A" je navržen vlevo ve směru na Jičín, části "B" a "C" jsou navrženy vpravo ve směru na Jičín a tyto části řeší přístupy ke stávajícím autobusovým zastávkám.

Chodník část "A" je navržen od stávající křižovatky s ulicí Luční, kde navazuje na stávající chodník. Celková délka nově řešené části je 855,47m. Chodník je navržen v základní šířce 2,0m s příčným sklonem 2,0% směrem do silnice a také se sklonem od silnice a to v místech, kde je silnice I/35 s klopením od navrženého chodníku, proto aby se předešlo navýšení dešťových vod na silnice. Od silnice bude chodník oddělen silničním obrubníkem s nadvýšením 150mm. Od zeleně bude chodník oddělen chodníkovým obrubníkem s nadvýšením o 60mm nad plochu dlažby jako přirozená vodící linie. Na většině části tohoto úseku je za chodníkovým obrubníkem navrženo odvodnění pomocí žlabovek šířky 0,6m a to vzhledem k vysokému svahu za budoucím chodníkem. Přechody přes silnici I/35 k chodníkům část "B" a "C" jsou řešeny místy pro přecházení, která budou opatřena varovným pásem, signálním pásem a vodícím pásem přechodu. Na začátku řešeného chodníku se nachází stávající autobusová čekárna. Tato čekárna bude demontována. Čekárna je ocelová s bezpečnostními skly o rozměrech 4,2x1,4m s výškou 2,65m.

V místě se nachází stávající vjezdy k rodinným domům. Vzhledem k podmínce maximálního příčného sklonu na chodníku 2,0%, budou tyto sjezdy v celé své délce vybudovány jako nové.

Odvodnění je řešeno uličními vpusťmi s napojením do nové dešťové kanalizace, viz SO-301 Dešťová kanalizace.

V chodníku se nachází dvě stávající betonové kanalizační šachty. O obou bude provedena úprava pro zpřístupnění po provedení chodníku. Úpravy viz výkres č. D.2.101.2-07.

Chodník část "B" je navržen s přístupem od chodníku "A" na začátku řešeného úseku. Celková délka nově řešené části je 39,92m. V této části chodníku je řešena nová nástupní hrana. Šířka nástupní hrany je navržena 2,0m, přístup k ní je novým chodníkem s šířkou 1,5m.

Chodník část "C" je navržen s přístupem od chodníku "A" na konci řešeného úseku. Celková délka nově řešené části je 60,54m. V této části chodníku je řešena nová nástupní hrana. Šířka nástupní hrany je navržena 2,0m, přístup k ní je novým chodníkem s šířkou 1,5m.

Nástupní hrany:

Nástupní hrany autobusových zastávek jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6425-1 a budou provedena na délku 12,0m s nadvýšením obrubníků o 200mm nad úroveň vozovky. U nástupní hrany je navržen bezbariérový obrubník HK400/330/1000 do betonového lože, C20/25 XF3, včetně náběhových a přechodových prvků.

Šířka nástupní hrany je navržena 2,0m. Nástupní hrana je navržena s povrchem z betonové dlažby. Část dlažby šířky 0,3m přilehlá k nástupní hraně bude provedena jako kontrastní pás z odlišného odstínu (antracit) od základního odstínu povrchu nástupní hrany (přírodní). Zastávka je navržena s označníkem IJ4b "Zastávka". Tato zastávka bude sloužit jak nástupní, tak i výstupní.

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Místa pro přecházení jsou navržené s odsazeným signálním pásem o šířce 800mm a vodícím pásem přechodu. Signální pás je navržen kolmo na nástupní hranu autobusové zastávky. Jsou dodrženy přirozené a vodící linie. Nástupní hrana je vybavena kontrastním pásem, dále pak signálním pásem v místě nástupu. Všechna místa kde dochází ke snížení na úroveň komunikace jsou řešena rampami.

SO-301 Dešťová kanalizace

Projekt řeší návrh nové dešťové kanalizace pod novým chodníkovým tělesem podél stávající komunikace I/35, (na levé straně komunikace ve směru Turnov – Karlovice) v obci Turnov, k.ú. Mašov u Turnova.

Dešťové vody ze stávající komunikace jsou příčným a podélným sklonem svedeny do stávajícího otevřeného příkopu podél silnice. Jednotlivými úseky příkopu jsou dešťové vody svedeny do stávajících propustků, které odvádí dešťové vody pod stáv. komunikací do zelené části, následně do přilehlé vodoteče Libuňka.

Projekt řeší zatrubnění stávajícího otevřeného příkopu, odvod dešťových vod z přilehlého povodí do nové dešťové kanalizace, ta je navržena v celkem 6 nových stokách (A až F), které jsou svedeny do stávající zatrubněné části dešťové kanalizace nebo k jednotlivým propustkům pod komunikací I/35.

###### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### Nejsou navržena žádná technologická zařízení.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Šířky komunikací umožňují průjezd pro vozidla HZS.

Po dobu stavby bude zachován přístup k přilehlým objektům po případný zásah HZS. Dopravní omezení budou hlášena na KOPIS HZS Libereckého kraje. Stavba nebude mít vliv na požárně bezpečnostní zařízení a přístup k nim.

V rámci realizace záměru dojde k přemístění stávající čekárny do nové polohy.

Ocelová čekárna

Stávající ocelová čekárna bude natočena v souvislosti se změnou nástupní hrany.

Autobusová čekárna tvoří samostatně stojící otevřený objekt. Jako nahodilé požární zatížení se uvažuje hodnota 5,0 kg.m-2.  Jako požární zatížení byla použita hodnota dle tabulky A.1 ČSN 730802 pol.11.2.a – hodnota pn=10kg.m-2.

Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatně stojící otevřený objekt, není zde nutnost stanovení požárně nebezpečného prostoru z hlediska případného sálání. Protože ale může dojít k pádu hořících konstrukcí mimo stojící objekt (konstrukce druhu DP1 + zastřešení z komůrkového polykarbonátu), je stanovena odstupová vzdálenost z tohoto hlediska:

d= 0,36 x 3,0 =  1,1m. Tato odstupová vzdálenost je považována za výslednou hodnotu.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze pozemky s veřejným prostranstvím.

Vzhledem k čl. 4.4.a.3 se vnější odběrní místo požární vody nezřizuje. Protože se jedná o otevřený objekt, není řešeno vnitřní odběrní místo dle čl. 4.4.b.7 ČSN 73 873.

Vzhledem k čl. 4.4.a.3 se vnější odběrní místo požární vody nezřizuje. Protože se jedná o otevřený objekt, není řešeno vnitřní odběrní místo dle čl. 4.4.b.7 ČSN 73 873.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí,

Nejsou navržena žádná pracoviště. Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní stavby a prostředí.

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

b) Ochrana před bludnými proudy

Ochrana proti bludným proudům není řešena.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

d) ochrana před hlukem

Neřeší se.

e) Protipovodňová opatření

Neřeší se.

f) ochrana před sesuvy půdy

Neřeší se.

g) ochrana před vlivy poddolování

Neřeší se.

h) ostatní negativní vlivy

Nejsou známy.

### B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury,

Je řešeno napojení na stávající dešťovou kanalizaci a to ve staničení cca 0,435 km a na konci řešeného úseku části chodníku A.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Dimenze dešťové kanalizace je navržena DN600.

### B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení zůstane po realizaci záměru beze změn. Největší dopravní úpravy se odehrají na křižovatce ulic Luční a Třešňová, kde dojde ke zmenšení křižovatkového prostoru a úpravě stávající nástupní hrany autobusů.

Stavba bude bezbariérově přístupná ze všech přilehlých stávajících komunikací. Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je ze silnice I/35.

c) Doprava v klidu

Není řešeno.

d) Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nejsou navrženy.

### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Terénní úpravy spočívají v modelaci a svahování terénu v přilehlých částech okolo chodníku

b) Použité vegetační prvky

Po skončení stavebních prací bude založen trávník ve vymezených plochách dle situace.

c) Biotechnická, protierozní opatření

- Není řešeno.

### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Realizace stavby nemá podstatný negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Stavba bude provedena v souladu s požadavky orgánu ochrany přírody.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Při realizaci stavby nejsou ohroženy památné stromy, není dotčena ochrana rostlin a živočichů.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavba nevyžaduje vyhlášení nových ochranných a bezpečnostních pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba nevyžaduje opatření civilní ochrany.

# B.8 Zásady organizace výstavby

- a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při výstavbě bude využíváno především stavebních materiálů jako betonová dlažba a materiálů pro konstrukční vrstvy komunikace, které budou dopravovány nákladními automobily po silniční síti.

Napojení na technickou infrastrukturu nebude řešeno. V případě potřeby bude řešeno mobilními zdroji. Zdroje budou zajištěny dodavatelem stavby. Na staveništi bude  použito mobilního generátoru.

b)	Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude provedeno při výkopech pro dešťovou kanalizaci a to pomocí sběrných jímek vytvořených v případě srážkové události. Z těchto jímek bude voda čerpána do nejbližšího zatrubnění nebo vodoteče.

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na silnici I/35. Napojení na technickou infrastrukturu nebude řešeno. V případě potřeby bude řešeno mobilními zdroji. Zdroje budou zajištěny dodavatelem stavby. Na staveništi bude  použito mobilního generátoru.

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Hluk

Při provádění stavebních prací nebude překročena povolená denní expozice hluku dle vyhlášky č.272/2011 Sb. Vlastní provoz stavby nezvýší hlukové poměry v lokalitě.

Ovzduší

Předpokládaná doba zahájení výstavby je v létě 2022.

Zemní práce by měly probíhat asi 4 týdny. Odkrytá plocha může při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Emise z dopravy budou nepravidelné a oproti možnému znečištění ovzduší z plošného zdroje ne až tak významné.

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

Vlastní opatření budou záviset na povětrnostních podmínkách, dalším zdrojem je automobilová doprava.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

V okolí staveniště se nenacházejí objekty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu. Stavba nevyžaduje související asanace, demolice ani kácení.

- f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábory stavby jsou dané jejím obvodem. Pro zařízení staveniště bude vymezena plocha před zahájením stavby.

- g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba nezasahuje do bezbariérových tras.

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

i)         Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací bude s nedostatkem zemin. Jedná se zejména o zásyp v prostoru stávajícího příkopu.

j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Realizace stavby nemá podstatný negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

- k)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany

- zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zajištění bezpečnosti při výstavbě.

Pohyb třetích osob na staveništi bude probíhat pouze za souhlasu odpovědného pracovníka stavby (stavbyvedoucí), jejich přítomnost bude zaznamenána do stavebního deníku. Stavbyvedoucí provede poučení o bezpečnosti při pohybu na staveništi před vstupem na staveniště a poskytne ochranné pomůcky (přilba, reflexní vesta). Třetí osoby jsou povinné řídit se pokyny odpovědného pracovníka stavby.

Pohyb třetích osob bude omezen na minimální možnou míru (projektant v rámci autorského dozoru, technický dozor investora, pracovník stavebního úřadu v rámci kontrolních prohlídek stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., zástupci dotčených orgánů státní správy).

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi se nepředpokládá.

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; včetně souvisejících technických norem a předpisů.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

Údaje o samostatných činnostech, vyžadujících bezpečnostní opatření

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé a subdodavatelé.

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).

Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.

Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon  č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění  pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání

hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice,

doplněná  vyhl. č.98/1982 Sb.

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí

- Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních

značek a zavedení signálů

- vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a předpisů.

- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005)

- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979)

- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce (1983)

- ČSN 738107 Trubková lešení (2005)

- ČSN EN 365 Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky

- Posouzení potřeby koordinátora BOZP

Na stavbě bude zřízena funkce koordinátora BOZP.

- l)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k tomu, že v místě není v současné době žádná pěší trasa ani chodník, nejsou řešeny obchozí bezbariérové trasy.

- m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Rozsah staveniště je patrný z výkresu C.3 Koordinační situační výkres. Staveniště je dáno úsekem budovaného chodníku. Příjezd na staveniště je zajištěn ze silnice I/35.

Na staveništi bude zřízena dočasná deponie stavebního materiálu (např. drcené kamenivo) vždy jen v nezbytném rozsahu pro budovanou část chodníku.

Dopravně inženýrské opatření bude zpracováno dodavatelem stavby.

n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace,

uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při

výstavbě apod.,

Nejsou stanoveny žádné podmínky.

o)	Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Zázemí dodavatele stavby bude zřízeno podle domluvy na obecních pozemcích, bude určeno při zahájení stavby. Je uvažováno s umístěním mobilních (formou staveništních buněk) šaten a sociálního zázemí pracovníků. Dále je uvažováno se zřízením krytého uzavřeného skladu nářadí a strojů. Vjezd na staveniště je zajištěn ze silnice I/35.

p)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Začátek prací se je uvažován na polovinu roku 2022.

Po základních činnostech, prostorovém vytýčení staveniště, vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, bude provedeno zaříznutí stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstraňování konstrukcí. Následně budou osazovány nové obrubníky a zhotovovány nové konstrukční vrstvy komunikace. Generální dodavatel zpracuje harmonogram postupu výstavby a jeho plnění bude průběžně kontrolováno technickým dozorem investora.

Předpokládaný termín zahájení		05/2022

Předpokládaný termín dokončení		11/2022

# Předpokládaná doba výstavby 4-6 měsíců.

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace s následným odtokem Libuňky.

V Turnově, listopad 2022				Vypracoval: 	Ing. Petr Štěpánek