### Zakázka 22075 - Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35

## B.6 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

Chodník Na Kamenci, Turnov

Pozemek stavby:

Obec: Turnov

k.ú. Turnov (p.č. 3880/26, 3323, 3880/7, 3294/1, 1336/1, 3421/7, 3284/1, 887/23, 1411, 1334/2)

Obec: Turnov

k.ú. Turnov

Předmět stavebního řízení:

- SO-101 chodník

- SO-301 Dešťová kanalizace

Stavebník nebo objednatel stavby:

ŘSD ČR, Správa Liberec

Zeyerova 1310/2, Liberec 460 01

Oprávněná osoba: Ing. Jan Wohlmuth

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

zastoupení: Ing. Richard Müller, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

Bezbariérové užívání staveb:

Podle vyhl. č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je maximální podélný sklon komunikací pro chodce 8,33%. Max. podélný sklon zhotovených chodníků nepřesáhne povolený podélný sklon. Podélný sklon řešeného chodníku nepřesahuje hodnotu 5% na více jak 200m dlouhém úseku. K autobusovým zastávkám jsou navržena místa pro přecházení a to jak přes křižující místní komunikace a také přes silnici I/35. Šířka míst pro přecházení je na několika místech přes místní komunikace a přes silnici I/35 delší než 7m. Vzhledem k obalovým křivkám vozidel nelze přes místní komunikace navrhnout místa pro přecházení v souladu s vyhláškou. Místa pro přecházení přes silnici I/35 nelze zkrátit neboť správce komunikace požaduje zachovat šířku komunikace včetně možného rozšíření na větší kategorijní šířku. Na všechna místa pro přecházení, která nesplňují vyhlášku bude vydán souhlas s výjimkou stavebním úřadem.

Napojení míst pro přecházení směrem ke komunikaci je s max. výškovým rozdílem 20mm.

Chodník na konci řešeného úseku je ukončen uprostřed směrového oblouku. Jedná se o kompromisní řešení mezi dvěma dotčenými orgány státní správy a to Policií ČR, dopravní inspektorát, který  požadoval chodník ukončit až u železničního přejezdu a také Správou železniční dopravní cesty, který požadoval chodník ukončit už u autobusové zastávky. Vzhledem k tomuto vzájemného nesouladu bylo uspořádáno vytýkací řízení, ze kterého vyplynula pro oba dotčené orgány toto kompromisní řešení.

Prvky bezbariérového užívání:

1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

1.1.1 Výškové rozdíly:

Navržená místa pro přecházení a chodníky se na okolní stavby infrastruktury napojují ve výškovém rozdílu max. 20 mm.

1.1.2 Povrchy ploch:

Plochy chodníků jsou navrženy v max. příčném sklonu 2 %. Podélný sklon chodníku nepřesáhne 8,33 %, sklon je více jak 5% není na úseku delším než 200m. Použitá dlažba musí splňovat podmínky pro povrch ploch dle vyhl. 398/2009 Sb., jako je úprava proti skluzu, dostatečná pevnost atd. Varovné a signální pásy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb, jsou navrženy jako kontrastní.

1.1.3 Šířka průchozího prostoru: Šířka chodníku je min. 1,50 m.

1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením

1.2.1 Vodící linie:

Pro chodníky je navržena v celé délce přirozená vodící linie zvýšenou zahradní obrubou na 60 mm nad chodník, nebo je použito stávajících podezdívek či zástavby. Místa pro přecházení jsou doplněna o vodící pás přechodu.

1.2.2 Signální pás:

Signální pás je navržen u všech autobusových zastávek v šířce 800mm a je umístěn kolmo na nástupní hranu, 800mm od označníku zastávky. Na zastávkách navazuje na signální pás  kontrastní, který vede po celé délce nástupní hrany. Všechna místa pro přecházení mají navržený signální pás o šířce 800 mm, který je odsazen 300 mm od varovného pásu.

1.2.3 Varovný pás:

Varovné pásy jsou navrženy všude, kde dochází ke snížení obruby níže než 80mm nad niveletu vozovky. Jedná se o místa pro přecházení, vjezdy na soukromé pozemky a ukončení chodníku. Dlažba na varovné pásy je použita reliéfní z barvy kontrastní, šířka varovného pásu je 400mm.

1.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým postižením Vychází z dispozice a možností.

1.4 Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Výrobky a materiál navržený pro stavbu jsou navrženy v souladu s technickými normami a předpisy. Odolnost povrchu betonových výrobků proti účinkům rozmrazovacích látek musí splňovat ČSN 73 1326 a platné EN, součinitel tření dle ČSN 73 6177. Kontrolu mechanické odolnosti a stability výrobků a celé stavby zajistí investor vyžádáním prohlášení o shodě zhotovitele stavby podle zákona 22/97 Sb. ve znění zák. 205/02 Sb. Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb. Betonová vibrolisovaná dlažba musí mít podle odst. 1.1.2 přílohy č. 1 k vyhl. č. 398/2009Sb. musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5.

V souladu s vyhl.č.398/2009 Sb. musí být podél hmatových bezbariérových prvků provedena navazující rovinná plocha v šířce min. 250mm. Tato plocha bude provedena z betonové dlažby bez zkosených hran!

V Turnově, listopad 2022					Vypracoval: 	Ing. Petr Štěpánek