# Zakázka 21037  – Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

# Dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

b) místo stavby - adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,

Místo stavby: 		Malý Rohozec

katastrální území: 	Malý Rohozec

parcelní čísla: 		p.č. st. 149, 442, 445, 95/5, 98/5, 439/1, 97/2

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Všechny stavby budou nové a trvalé.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Profes Projekt, spol. s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Richard Müller, jednatel

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Předmětem dokumentace a územního řízení jsou tyto stavební objekty:

SO-001 Demolice čekárny

SO-100 Nástupní hrana, nová krajnice

SO-401 Veřejné osvětlení

A.3 Seznam vstupních podkladů

- územní plán obce

- polohopisné a výškopisné zaměření

- PD z.č.17101 firmy Profes projekt spol. s r.o. na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.SU/21/801/HAI ze dne 17.2.2021

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební pozemky se nachází v obci Malý Rohozec, jedná se o prostor autobusové zastávky a přilehlých komunikací. Objekt občanského vybavení – autobusová čekárna na pozemku p.č. st. 149 se nachází na silnici III/28719. Zamýšlená úprava krajnice a veřejného osvětlení bude provedena na přilehlé místní komunikaci, která se nachází převážně na pozemku p.č. 445.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím č.j.SU/21/801/HAI ze dne 17.2.2021.

Pro danou lokalitu je platný územní plán (usnesením zastupitelstva č.299/2014 ze dne 26.06.2014, nabytí účinnosti 26.7.2014). Zájmové území se nachází v plochách silniční dopravy (DS), místních komunikací (MK) a orné půdy (Z).

Dle územního plánu obce jsou následující využití ploch silniční dopravy (DS)

Hlavní využití:

- rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy a sběrné městské komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu

Přípustné funkční využití:

- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy silnic, zastávkové pruhy a zastávky veřejné hromadné dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek)

- chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací

- pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, opěrné a zárubní zdi, mosty, estakády apod.)

- pozemky a stavby parkovišť

- pozemky a stavby pro odstavná stání

- pozemky, stavby a zařízení autobusového nádraží a souvisejícího vybavení

- pozemky, stavby a zařízení čerpacích stanic pohonných hmot

- pozemky a stavby garáží

- doprovodná a izolační zeleň

- obratiště autobusové dopravy

- liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití,

- založení prvků územního systému ekologické stability

Podmíněně přípustné využití:

- stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem

Nepřípustné funkční využití:

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina zástavby – max. 2 NP, výška max. 7 m

- intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,15

Dle územního plánu obce jsou následující využití ploch místních komunikace (MK)

Hlavní využití:

- veřejně přístupné komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu nezařazené do ploch DS

Přípustné funkční využití:

- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy vozovky, zastávkové pruhy a zastávky veřejné hromadné dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek)

- chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací

- pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, opěrné a zárubní zdi, mosty, estakády apod.)

- pozemky a stavby parkovišť

- pozemky a stavby pro odstavná stání

- doprovodná a izolační zeleň

- obratiště autobusové dopravy

- liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití

- založení prvků územního systému ekologické stability

Podmíněně přípustné využití:

- stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem

Nepřípustné funkční využití:

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání:

- u nově navrhovaných MK činí minimální šířka prostoru místní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu 8 m při obousměrném provozu, minimálně 6,5 m při jednosměrném provozu

- není přípustné zmenšování šířky prostoru místní komunikace u stávajících komunikací

- šířka a únosnost vozovky musí umožnit průjezd požárních a popelářských vozidel

Dle územního plánu obce jsou následující využití ploch orné půdy/trvale travního porostu (Z)

Hlavní využití:

- pozemky v nezastavěném území sloužící k hospodaření na zemědělské půdě

Přípustné využití:

- pozemky orné půdy, trvalých trávních porostů, sady, zahrady (zpravidla neoplocené)

- stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, sezonní přístřešky pro dobytek, ovčíny, seníky, ohrady a ohradníky)

- účelové komunikace (polní cesty a další komunikace) nutné pro obhospodařování pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny

- stavby a zařízení sloužící k protipovodňové a protierozní ochraně území, protipovodňová a protierozní opatření, přičemž konkretizace prvků a jejich umístění bude provedena v rámci komplexních pozemkových úprav nebo studie odtokových poměrů a příslušných navazujících dokumentací

- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí)

- stavby a zařízení sloužící veřejnému užívání území (informační systémy, odpočívadla)

Podmíněně přípustné využití:

- liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce zemědělských ploch

- revitalizace vodotečí – podmínkou je komplexní řešení ochrany území na základě návrhu KPÚ nebo studie odtokových poměrů, pokud bude prokázán soulad se zájmy ochrany přírody a krajiny

- polní hnojiště, pokud nebudou narušeny zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy vodohospodářské, nenarušení zájmů hygienické ochrany bydlení bude prokázáno v navazujícím řízení

- zalesnění – pokud bude v následujícím řízení prokázán soulad se zájmy ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny

- plochy spadající do ochranného pásma vodního zdroje lze využít pouze v souladu se stanovenými podmínkami

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely – za podmínky zajištění prostupnosti krajiny

Nepřípustné využití:

- oplocení pozemků

- ukládání odpadu včetně řízeného skladování odpadů

- aktivity, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ZPF nebo omezovaly obhospodařování pozemků

- umísťování nových staveb na území první a druhé zóny odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO Český ráj

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina zástavby – max. 6,5 m

- zastavěná plocha max. 30 m2

- nové zemědělské stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 25 m od hranice lesních pozemků

Další podmínky využití:

- při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability

- ve vymezeném záplavovém území Q100 nesmí být realizované žádné stavby

- v území, kde není vymezeno záplavové území, nesmí být realizovány žádné stavby ve vzdálenosti min. 6m od stávajících vodních toků

- u zemědělských staveb musí být prokázáno, že nenarušují krajinný ráz

Záměr je v souladu s územním plánem, neboť projekt řeší nástupní hranu autobusové zastávky, jedná se tedy o stavbu sloužící veřejnému užívání území, a tedy splňuje přípustné funkční využití ploch orné půdy/trvale travního porostu (Z). Dále je projekt v souladu s podmínkami prostorového uspořádání, neboť stavbou nedojde ke zmenšení prostoru stávající místní komunikace.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nejsou žádné požadavky o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím č.j.SU/21/801/HAI ze dne 17.2.2021.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do dokumentace.

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Pro navržený rozsah parkovací plochy nebylo potřeba zajišťovat geologický ani hydrogeologický průzkum. V dotčených lokalitách se nenacházejí zdroje nerostů ani podzemních vod. tato území nejsou poddolována ani určena pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum - inženýrsko-geologické a hydrogeologického posouzení trasy nebo její varianty a posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení staveniště mostních objektů s případným doporučením optimálního vedení trasy, vyhledávací průzkum materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření množství a vlastností sypaniny, korozní průzkum, případně základní průzkum, průzkum ložisek nerostů, pedologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

V rámci stavby nebyly provedeny žádné průzkumy.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

V území dotčeném stavbou se nachází stávající inženýrské sítě s ochrannými pásmy podle zvláštních předpisů.

Stavba není součástí památkové rezervace ani památkové zóny.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Lokalita se nachází mimo záplavové území.

Lokalita se nenachází v poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Realizace stavby nemá podstatný negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

Stavba nebude mít podstatný vliv na odtokové poměry v území.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci projektu je plánována demolice objektu na pozemku p.č. st. 149.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

V rámci realizace stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy v ploše 23m2 na pozemku p.č. 95/3 to vše v souladu s územním plánem. Byl vydán souhlas s vynětím zemědělské půdy ze ZPF č.j.: OŽP/20/3558/KOM-S125 z dne 19.11.2020. V rámci realizace stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Připojení nového veřejného osvětlení je řešeno v SO-401. Související stavbou je demolice objektu na pozemku p.č. st. 149. Stavba bude napojena dopravně přístupná ze silnice č. III/28719.

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se zejména o vytvoření vodících linií, hmatových prvků, zapuštěných obrubníků, apod.

m) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Související stavbou je demolice objektu na pozemku p.č. st. 149, která je řešena v SO-001. Nová nástupní hrana, nová krajnice, řešená v SO-100 a nové veřejné osvětlení které je řešeno v SO-401.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,

obec Malý Rohozec,  k.ú. Malý Rohozec

parc. č.	druh pozemku	vlastník

442		ostatní plocha		Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

51101 Turnov

445	ostatní plocha		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

51101 Turnov

st.149	zast. plocha a nádv.	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

51101 Turnov

439/1		ostatní plocha		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

51101 Turnov

95/5		orná půda		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

51101 Turnov

98/5		zahrada		PIVOVAR ROHOZEC, a.s., Malý Rohozec 29,

51101 Turnov

97/2		ostatní plocha		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Realizací záměru nebudou vznikat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

p) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

S ohledem na charakter stavby nejsou žádné požadavky na monitoring ani sledování přetvoření.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Všechny stavby budou nové.

b) účel užívání stavby,

Stavba bude sloužit jako nástupní plocha pro cestující, přístupový chodník a plocha pro pohyb chodců (zpevněná krajnice). Dále je řešeno nové veřejné osvětlení.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Všechny stavby budou trvalé.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Nejsou vydány žádné výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

V území dotčeném stavbou se nachází stávající inženýrské sítě s ochrannými pásmy podle zvláštních předpisů.

Stavba není součástí památkové rezervace ani památkové zóny.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,

- zpevněná krajnice: 315 m2

- nová dlážděná plocha v prostoru zastávky: 68 m2

- chodník včetně nástupní hrany: 68 m2

- nové asfaltové plochy: 14m2

- obnovené zatravněné plochy: 205 m2

- nové veřejné osvětlení: 194 m

h) základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení apod.,

Není řešeno.

i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání,

Předpokládaný termín výstavby je rok 2021. Výstavba bude cca 2 měsíce. Stavba není členěna na etapy.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby.

Nejsou žádné požadavky na předčasné užívání stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Prostorově a urbanisticky je stavba umístěna tak, aby navazovala na stávající dopravní infrastrukturu. Stavba zlepšuje bezpečnost užívání autobusové zastávky.

Architektonické řešení respektuje obecné pojetí zpevněných ploch klasickými prvky v betonové dlažbě a žulové dlažbě. Navržená krajnice je řešena pomocí betonové dlažby. Základní odstín dlažby je přírodní. Stavba nebude nijak výrazně narušovat prostředí, do kterého bude umístěna.

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,

Stavba bude sloužit jako nástupní hrana pro cestující. Součástí stavby je zpevněná krajnice v přilehlé místní komunikaci. Dále je řešeno nové veřejné osvětlení.

V místě demolovaného objektu je záměrem realizace chodník s nástupní hranou autobusové zastávky. Dále dokumentace řeší zpevněné krajnice na přilehlé místní komunikaci na pozemku p.č. 445  a částečně i na pozemku p.č. 97/2 a p.č. 98/5 o délce 246m. Na této komunikaci bude také realizováno nové veřejné osvětlení.

b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Stavba nebude produkovat žádný odpad.

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby - zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Stavba je navržena dle podmínek vyhl. č. 398/2009 Sb. Jedná se zejména o vytvoření vodících linií, hmatových prvků, zapuštěných obrubníků, apod.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je bezpečná při jejím správném užívání.

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů

SO-001 Demolice čekárny

Demolice čekárny je řešena v SO-001 Demolice čekárny. Jedná se o první fázi stavebního projektu.

a) popis stávajícího stavu,

Jedná se o jednopodlažní budovu. Objekt je situován v krajní části obce Malý Rohozec. Jedná se o budovu na pozemku p.č. st. 149. Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech 4,3x3,3m. Objekt má 1 nadzemní podlaží. Přístup a vjez k budově je ze silnice č. III/28719.

Jedná se o zděný objekt. Budova je postavena ze standardních materiálů a běžnými konstrukčními postupy. Svislé konstrukce objektu jsou zděné s použitím plných cihel. Stěny jsou omítnuty. Předpokládá se, že je objekt založen na betonových základových pasech. Stavba je zastřešena pultovou střechou. Nosná konstrukce střechy je dřevěná. Střešní krytina je z asfaltového pásu.

Okenní výplně jsou tvořeny jednoduchými (špaletovými) okny. Vstupní dveře jsou bez dveřního křídla, je zde pouze ocelová zárubeň.

Objekt se v současné době využívá jako autobusová zastávka. Budova je ve špatném technickém stavu.

Stávající budova není připojena na sítě technické infrastruktury.

b) popis navrženého řešení,

Demolice bude prováděna směrem shora dolů se současným oddělením a ukládáním vybouraných hmot. V objektu budou vyvěšena okenní křídla. Dále budou odstraněny veškeré klempířské prvky a výplně otvorů. Následovat bude samostatné sejmutí krytiny. Po střešní krytině bude odstraněna samotná nosná konstrukce střechy. Následovat bude postupné odstraňování zdiva. Zdivo bude strháváno směrem do vnitřku budovy, aby jednotlivé bourané části neohrozily bezpečnost na přilehlé komunikaci. Podlaha bude demolována a vybrána na úroveň zemní pláně. Narušení podzemních vod nehrozí. Po dokončení prací na demolici budou zahájeny práce na venkovních úpravách a nové nástupní hraně.

SO-100 Nástupní hrana, nová krajnice

a) popis stávajícího stavu,

Řešená lokalita se nachází obci Malý Rohozec, v nezastavěném území obce. V lokalitě je umístěna autobusová zastávka, jejíž současný stav je neuspokojivý. Celkové dopravní řešení křižovatky silnice III/28715 a přilehlé místní komunikace ležící na pozemku p.č. 445 je nepřehledné.

b) popis navrženého řešení,

Příprava území:

V rámci přípravy území bude provedeno vytýčení podzemních sítí jejich správci a také vytýčení vlastnických hranic. V místě nové zastávky bude provedeno odebrání asfaltové plochy před demolovaným objektem na pozemku p.č. st. 149.v ploše 127m2 a bude odtěžen drn v ploše 60m2.. V místech budoucí zpevněné krajnice bude odtěžena stávající štěrková krajnice na přilehlé místní komunikaci v ploše 136m2 a drn v ploše 233m2. To bude provedeno v celkové šířce 1,5m (1,1m) a tloušťce 0,37m. Bude zaříznuta hrana komunikace v délce 246m.

Stavebně-technické řešení

Ve vyznačeném prostoru v situaci bude provedena nová zpevněná plocha ze žulové a betonové dlažby sloužící jako zastávkový pruh a také jako přístupový chodník k nové nástupní hraně pro cestující. Zastávkový pruh bude mít rozměry dle ČSN 73 6425-1. Autobusová zastávka bude označena svislou dopravní značkou IJ4b, na zastávkovém pruhu bude vyznačeno vodorovné dopravní značení V11a. Oddělení zastávkového pruhu od prostoru silnice III/28715 bude provedeno žulovou dlažbou do betonového lože C20/25. Příčný sklon zastávkového pruhu je navržen 2,5% směrem k nástupní hraně. Zastávkový pruh bude ohraničen nástupní hranou a obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože C20/25. Nadvýšení bude provedeno ze strany nástupní hrany 160mm. Podél nástupní hrany je navržen polymerbetonový odvodňovací žlab 150x150mm s litinovou mříží pro zatížení 25t. Dle situace je navržen přístupový chodník, jeho skladba je totožná s plochou nástupní hrany. Z vnější strany řešené plochy je chodník ohraničen pomocí záhonového obrubníku ABO 15-10 do betonového lože C16/20 s nadvýšením 60mm. Dle situace jsou navrženy dvě přístupová místa kde je navržena snížená obruba včetně varovného pásu. Příčný sklon chodníku a nástupní hrany je navržen 2,0% směrem k zastávkovému pruhu. Podélný sklon vychází 1,3%. Chodník je navržen v šířce 1,5m, v místě nástupní hrany 1,7m. Je navrženo rozšíření chodníkové plochy v místě původní demolované čekárny, přesná poloha a rozměry jsou patrné ze situace. Dle situace vzniknou mezi navrženým chodníkem a stávající asfaltovou plochou dva ostrůvky, které budou vyplněny těženým kamenivem frakce 16-32 mm. Ohraničení ostrůvků bude provedeno z obrubníků ABO 2-15 do betonového lože C20/25.

Nová krajnice se bude realizovat na místní komunikaci ležící pozemku p.č. 442. Částečně se úprava dotkne i pozemků 97/2 a 98/5. Jedná se o rozšíření krajnice na šířku 1,5m (1,1m). Krajnice bude z betonové dlažby, oddělená od vozovky betonovým obrubníkem ABO 14-10 bez nadvýšení do betonového lože C20/25. Krajnice bude ukončená obrubníkem ABO 15-10 do betonového lože C16/20 bez nadvýšení. Po obou stranách komunikace budou osazeny směrové sloupky Z11a a Z11b. Krajnice bude sloužit pro pohyb chodců a její příčný sklon je navržen 2,0% od vozovky. Krajnice se bude realizovat v koordinaci s objektem SO-401 Veřejné osvětlení.

Skladby konstrukcí:

Nástupní hrana/chodník, S1 - D2-D-1-CH-PII, dle TP170

- Betonová dlažba DL			60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠDA				150mm;

- Celkem					240mm

Zastávkový pruh, S2 – D1-D-1-V-PIII, dle TP170:

- Žulová dlažba štípaná 9/11	DL		100mm

- Lože L					40mm

- Směs stmelená cementem SC8/10		160mm

- Štěrkodrť ŠDA				200mm

- Celkem					500mm

Zpevněná krajnice, S3:

- Betonová dlažba DL				80mm

- Lože  L					40mm

- Štěrkodrť ŠDA				250mm

- Celkem					370mm

V případě, že nebude na pláni ověřena požadovaná únosnost, bude postupováno dle ČSN 73 6133.

Po skončení stavebních prací bude provedeno ohmusování a osetí travním semenem v ploše dle situace.

Po skončení stavebních prací bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. Rozsah je patrný ze situace.

Odvodnění: viz TZ D.1.1.1.101

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Nástupní hrana je lemována kontrastním pásem.

SO-401 Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je řešeno v  SO-401 Veřejné osvětlení.

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů

Záměr nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení.

Je navrženo nové veřejné osvětlení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba je bez vlivu na požární bezpečnost.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Záměr nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi ani tepelně technické hodnocení.

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

Ochrana zdraví pracovníků

Stavba záměru a jeho provoz splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem (zák. č.183/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 526/2006 Sb. Provoz skladového a logistického areálu je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí podle druhého oddílu výše zmíněné vyhlášky.

Osvětlení

Není řešeno.

Je navrženo nové veřejné osvětlení.

Větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů

Není řešeno.

Vyhláška č.272/2011 Sb :

Část druhá Hluk na pracovišti

Není řešeno.

Část třetí Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním

prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve vnitřním a venkovním prostoru nepřekročí hodnoty dle §

11-12.

Zákon č.254/2001 Sb. :

Hlava II, díl 1, § 5

(3) Likvidace odpadních vod

Nebudou vznikat žádné odpadní vody.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Průzkum výskytu radonu není řešen.

b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

d) ochrana před hlukem,

Záměr nevyvolává zvýšení intenzity hluku.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nachází mimo záplavové území.

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Lokalita není na poddolovaném území.

Lokalita není ohrožena svahovými pohyby.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Stavba řeší nové veřejné osvětlení. Napojovací bod je stávající lampa na p.č.439/1.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Nové veřejné osvětlení: 194 m, více viz SO-401.

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení zůstává beze změn.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba se nachází na silnici III/28719 a přilehlé místní komunikaci ležící na p.č. 445.

c) doprava v klidu,

Záměr nevyžaduje posouzení dopravy v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky,

V místě stavby vznikne nový chodník, který bude sloužit jako přístupová cesta k autobusové zastávce. Na místní komunikaci ležící na p.č. 445 vznikne nová zpevněná krajnice, která bude sloužit pro pohyb chodců.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénní úprav

Po skončení stavebních prací bude založen trávník ve vymezených plochách dle situace.

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ochrana ovzduší

Předpokládaná doba výstavby je cca 2 měsíce. Demoliční práce by měly probíhat asi 2 týdny. Odkrytá plocha může při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Emise z dopravy budou nepravidelné a oproti možnému znečištění ovzduší z plošného zdroje ne až tak významné.

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

Ochrany proti hluku

Záměr nevyvolává zvýšení intenzitu hluku.

Ochrana vod

Nebudou vznikat odpadní vody.

Odpady

Jedná se o realizaci venkovních úprav, provozem záměru nebudou vznikat odpady.

Odpady budou vznikat při fázi výstavby. Současná legislativa na úseku odpadového hospodářství požaduje především předcházení vzniku odpadů a zajištění jejich přednostního využití. S tím souvisí zejména jejich třídění a zajištění možného dalšího využití. Základní povinností původce odpadů je, při jejich nevyužití, předání oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Touto základní filosofií je povinen se řídit každý původce odpadů. Z toho pak plynou povinnosti a opatření k problematice odpadového hospodářství při provozu skladovacích ploch uživateli.

Odhad množství i kategorizace odpadů je vždy v tomto případě přibližný. Množství odpadů, ale i jejich zařazení, bude odvislé jak od vlastního způsobu výstavby.

Investorovi se doporučuje pracovat před zahájením prací harmonogram výstavby, kde by měla být samostatná část odpadového hospodářství. Pro vlastní výstavbu i provoz není až tak podstatné uvedení množství odpadů. Podstatné je zabezpečit nakládání s nimi v souladu se zákonnými předpisy a především zabezpečit nakládání s odpady nebezpečnými.

Je ovšem nutno konstatovat, že jak příprava stavby, tak i její vlastní realizace se  nevymyká běžným podmínkám na tomto úseku činnosti. V rámci přípravy území bude provedeno  skrytí povrchu území a kulturní vrstvy zeminy, která bude dále využita. Předpokládaná skladba  odpadů při výstavbě a současný stav jsou uvedeny  v tabulkách.

Odpady z bouracích prací a výstavby – možný předpoklad

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O |  |
| 170201 | Dřevo | O |  |
| 170202 | Sklo | O |  |
| 170203 | Plasty | O |  |
| 170302 | Asfaltové směsi | O |  |
| 170405 | Železo a ocel | O |  |
| 170411 | Kabely | O |  |
| 170503 | zemina nebo kameny obsahující nebezpečné látky | N |  |
| 170504 | zemina a kamení | O |  |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N |  |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |  |
| 150101 | papírové nebo lepenkové obaly | O |  |
| 150102 | plastové obaly | O |  |
| 150103 | dřevěné obaly | O |  |
| 150104 | kovové obaly | O |  |
| 150105 | kompozitní obaly | O |  |
| 150106 | směsné obaly | O |  |
| 150110 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |
| 150202 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |
| 150203 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | O |  |
| 200202 | zemina a kameny | O |  |
| 200301 | směsný komunální odpad | O |  |
| možné odpady |  |  |  |
| 0801 | odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů | O/N |  |
| 0802 | odpady z používání ostatních nátěrových hmot | O/N |  |
| 0804 | odpady z používání lepidel a těsnících materiálů | O/N |  |
| 200127 | barvy, pryskyřice, lepidla | N |  |
| 200128 | barvy, lepidla, pryskyřice | O |  |
| 200113 | Rozpouštědla | N |  |

Pro nakládání s odpady – zejména s odpadem, který je zařazen jako nebezpečný, je původce, nebo oprávněná osoba, povinna nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem. V opačném případě musí prokázat, že nebezpečné vlastnosti nemá. Je nutno tedy zajistit, aby ten, kdo bude nakládat s nebezpečným odpadem, měl k tomu prokazatelně souhlas příslušného orgánu odpadového hospodářství. Rovněž tak je nutno vést řádnou evidenci. Při výstavbě musí docházet k třídění odpadů. V případě použití recyklovaného materiálu na místě do výkopů a terénních úprav je třeba zajistit, aby nepřišel do styku s podzemní vodou a je třeba zajistit testy vyluhovatelnosti.

Odpadové hospodářství stavby bude zajišťovat dodavatel, ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Odpadové hospodářství provozu zajišťuje investor.

Jedná se zejména o :

-zařazování odpadů podle druhů a kategorií, jejich třídění a shromažďování; zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem;

-předání odpadů pouze osobě k tomu oprávněné;

-vedení průběžné evidence a zpracování plánu odpadového hospodářství;

-zajištění přednostního druhotného  využití odpadů;

-zajištění zpětného odběru některých výrobků a obalů, v souladu s novými zákonými  normami, zejména zák. č. 477/2001 Sb.

Ochrana půdy

Záměr vyžaduje vynětí půdy zemědělského půdního fondu. V rámci realizace stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy v ploše 24m2 na pozemku p.č. 95/3 to vše v souladu s územním plánem. Byl vydán souhlas s vynětím zemědělské půdy ze ZPF č.j.: OŽP/20/3558/KOM-S125 z dne 19.11.2020. V rámci realizace stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Při výstavbě bude postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §5 obecná ochrana rostlin a živočichů.

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů. Dopravní situace po dobu výstavby bude řešena odpovědným stavbyvedoucím spolu s provozovatelem výrobního areálu.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby, bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z potrubí, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

c) vliv na soustava chráněných území Natura 2000

Lokalita se nachází mimo chráněné území soustavy Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do dokumentace.

e) v případě záměrů spadající do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů,

Realizací záměru nebudou vznikat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Výstavba záměru nevyžaduje opatření pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba bude koordinována se souvisejícím projektem demolice objektu na pozemku p.č. st. 149. Práce budou probíhat bez omezení jízdních pruhů na silnici č. III/28719 a přilehlé místní komunikaci, ležící na pozemku p.č. 445, na které se bude realizovat obnova krajnice a nové veřejné osvětlení. Místa v blízkosti komunikací kde budou probíhat stavební úpravy budou označena dle TP66. Toto bude podrobně řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Zdroj elektrické energie si zajistí hlavní dodavatel stavby. Na stavbě budou zřízeny chemické toalety.

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Staveniště bude dopravně napojeno ze silnice III/28719 dále bude stavba probíhat na místní komunikaci ležící na pozemku p.č. 445.

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Při výstavbě může v některých případech dojít ke krátkodobému překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 272/2011 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:

- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

- minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

Ovzduší

Předpokládaná doba výstavby je cca 2 měsíce. Demoliční práce by měly probíhat asi 2 týdny. Odkrytá plocha po odtěžení ornice může při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru.

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke

znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

Odpady

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z obalů stavebních materiálů, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

V době realizace bude vymezen prostor pro nástup cestujících před křižovatkou. Vymezený prostor bude označen přenosným označníkem autobusová zastávka. Maximální zábor pro staveniště je dán demolicí objektu na pozemku p.č. st. 149 a realizací nové nástupní hrany. Dále bude omezen průjezd po místní komunikaci ležící na pozemku p.č. 445 v době realizace zpevnění krajnice.

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

V rámci stavby bude proveden koridor vyznačený bezpečnostními pásky a mobilním oplocením a to ze silnice III/28719 až k provizornímu nástupišti autobusové zastávky.

f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bilance zemních prací bude s vyrovnanou bilancí. V místě nebudou vznikat deponie stavebních materiálů. Ty budou přiváženy a odváženy dle potřeb na stavbě. V případě potřeby vzniku deponií bude řešeno v místě a čase stavby na pozemcích objednatele.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Není řešeno.

V Turnově, duben 2021 		Vypracoval: Ing. Michal Bartoš