# Zakázka 21037  – Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

### Dokumentace pro provádění stavby

## D.1.1.1.101 - TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

Zastávka u pivovaru Malý Rohozec

Místo stavby: Malý Rohozec

k.ú. Malý Rohozec

- parcelní čísla: 	p.č. st. 149, 442, 445, 95/5, 98/5, 439/1, 97/2

- )

Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Richard Müller, jednatel

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Řešená lokalita se nachází v obci Malý Rohozec, v nezastavěném území obce. V lokalitě je umístěna autobusová zastávka, jejíž současný stav je neuspokojivý. Celkové dopravní řešení křižovatky silnice III/28715 a přilehlé místní komunikace ležící na pozemku p.č. 445 je nepřehledné.

V místě demolovaného objektu je záměrem realizace chodník s nástupní hranou autobusové zastávky. Součástí projektu je realizace zpevněné krajnice na přilehlé místní komunikaci na pozemku p.č. 445  a částečně i na pozemku p.č. 97/2 a p.č.98/5 o délce 246m. Na této komunikaci bude také realizováno nové veřejné osvětlení.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště. Projekt byl v rámci přípravy několikrát konzultován se zástupcem objednatele.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Jedná se o SO-100 Nástupní hrana, nová krajnice. Nutno koordinovat s SO-001 Demolice čekárny a SO-401 Veřejné osvětlení.

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

Příprava území:

V rámci přípravy území bude provedeno vytýčení podzemních sítí jejich správci a také vytýčení vlastnických hranic. V místě nové zastávky bude provedeno odebrání asfaltové plochy před demolovaným objektem na pozemku p.č. st. 149.v ploše 127m2 a bude odtěžen drn v ploše 60m2.. V místech budoucí zpevněné krajnice bude odtěžena stávající štěrková krajnice na přilehlé místní komunikaci v ploše 136m2 a drn v ploše 233m2. To bude provedeno v celkové šířce 1,5m (1,1m) a tloušťce 0,37m. Bude zaříznuta hrana komunikace v délce 246m.

Stavebně - technické řešení

Ve vyznačeném prostoru v situaci bude provedena nová zpevněná plocha ze žulové a betonové dlažby sloužící jako zastávkový pruh a také jako přístupový chodník k nové nástupní hraně pro cestující. Zastávkový pruh bude mít rozměry dle ČSN 73 6425-1. Autobusová zastávka bude označena svislou dopravní značkou IJ4b, na zastávkovém pruhu bude vyznačeno vodorovné dopravní značení V11a. Oddělení zastávkového pruhu od prostoru silnice III/28715 bude provedeno žulovou dlažbou do betonového lože C20/25. Příčný sklon zastávkového pruhu je navržen 2,5% směrem k nástupní hraně. Zastávkový pruh bude ohraničen nástupní hranou a obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože C20/25. Nadvýšení bude provedeno ze strany nástupní hrany 160mm. Podél nástupní hrany je navržen polymerbetonový odvodňovací žlab 150x150mm s litinovou mříží pro zatížení 25t. Dle situace je navržen přístupový chodník, jeho skladba je totožná s plochou nástupní hrany. Z vnější strany řešené plochy je chodník ohraničen pomocí záhonového obrubníku ABO 15-10 do betonového lože C16/20 s nadvýšením 60mm. Dle situace jsou navrženy dvě přístupová místa kde je navržena snížená obruba včetně varovného pásu. Příčný sklon chodníku a nástupní hrany je navržen 2,0% směrem k zastávkovému pruhu. Podélný sklon vychází 1,3%. Chodník je navržen v šířce 1,5m, v místě nástupní hrany 1,7m. Je navrženo rozšíření chodníkové plochy v místě původní demolované čekárny, přesná poloha a rozměry jsou patrné ze situace. Dle situace vzniknou mezi navrženým chodníkem a stávající asfaltovou plochou dva ostrůvky, které budou vyplněny těženým kamenivem frakce 16-32 mm. Ohraničení ostrůvků bude provedeno z obrubníků ABO 2-15 do betonového lože C20/25.

Nová krajnice se bude realizovat na místní komunikaci ležící pozemku p.č. 442. Částečně se úprava dotkne i pozemků 97/2 a 98/5. Jedná se o rozšíření krajnice na šířku 1,5m (1,1m). Krajnice bude z betonové dlažby, oddělená od vozovky betonovým obrubníkem ABO 14-10 bez nadvýšení do betonového lože C20/25. Krajnice bude ukončená obrubníkem ABO 15-10 do betonového lože C16/20 bez nadvýšení. Po obou stranách komunikace budou osazeny směrové sloupky Z11a a Z11b. Krajnice bude sloužit pro pohyb chodců a její příčný sklon je navržen 2,0% od vozovky. Krajnice se bude realizovat v koordinaci s objektem SO-401 Veřejné osvětlení.

Skladby konstrukcí:

Nástupní hrana/chodník, S1 - D2-D-1-CH-PII, dle TP170

- Betonová dlažba DL			60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠDA				150mm;

- Celkem					240mm

Zastávkový pruh, S2 – D1-D-1-V-PIII, dle TP170:

- Žulová dlažba štípaná 9/11	DL		100mm

- Lože L					40mm

- Směs stmelená cementem SC8/10		160mm

- Štěrkodrť ŠDA				200mm

- Celkem					500mm

Zpevněná krajnice, S3:

- Betonová dlažba DL				80mm

- Lože  L					40mm

- Štěrkodrť ŠDA				250mm

- Celkem					370mm

V případě, že nebude na pláni ověřena požadovaná únosnost, bude postupováno dle ČSN 73 6133.

Po skončení stavebních prací bude provedeno ohmusování a osetí travním semenem v ploše dle situace.

Po skončení stavebních prací bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. Rozsah je patrný ze situace.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění nově vybudované plochy bude provedeno pomocí polymerbetonového odvodňovacího žlabu 150x150mm s litinovou mříží pro zatížení 25t umístěného rovnoběžně s nástupní hranou o délce 12m. Odvodňovací žlab bude zaústěn do stávajícího propustku novou přípojkou PVN SN8 DN 150 o délce 1,3m. Stávající propustek se nachází cca 1m od nástupní hrany také rovnoběžně s nástupní hranou. Součástí stavebních prací bude odstranění stávajícího betonového čela propustku a prodloužení propustku o 18,4 m od křižovatky. Propustek bude železobetonový DN 400. Nové čelo propustku bude osazeno tak aby nezasahovalo do navrhovaného zastávkového pruhu. Dále dojde k posunutí stávající kanalizační vtokové mříže o 0,8m směrem od nové nástupní hrany.

V místě nového čela propustku bude realizováno nové zábradlí v délce 1,25m.

Odvodnění zpevněné krajnice je dáno jejím sklonem a je svedeno do okolní zeleně.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

V rámci projektu je řešeno vodorovné značení viz C.3 Koordinační situační výkres. Dále bude umístěn nový označník autobusové zastávky.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Není.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Není řešeno.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace je řešena dle vyhlášky č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Nástupní hrana je lemována kontrastním pásem.

Použité podklady

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 72 1006 „Kontrola hutnění zemin a sypanin“

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“

ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikací“

TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikací“

VL 2.2 Odvodnění.

VL 6.1 Svislé dopravní značky

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 104/97 Sb. Kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

Vyhláška 268/2009 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

V Turnově, duben 2021 					Vypracoval: Ing. Michal Bartoš