### Zakázka č. 16050 Úprava plochy na p.p.č.689/1, k.ú. Mašov u Turnova

### Dokumentace pro provedení stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby

Úprava plochy na p.p.č.689/1, k.ú. Mašov u Turnova

obec: Turnov

k.ú.Mašov u Turnova

p.p.č.689/1 a 1394

b) Stavebník nebo objednatel stavby

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

Zastoupený: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

2. Údaje o umístění stavby

a) Obec, kraj, katastrální území

Obec: Turnov

Kraj: Liberecký

Katastrální území: Mašov u Turnova

b) Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

k.ú. Mašov z Turnova, obec Turnov

parc. č.	druh pozemku		       vlastník

689/1	trvalý travní porost		Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov

688/2	ostatní plocha		Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov

1394	ostatní plocha		Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov

688/1	lesní pozemek		Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

1395	ostatní plocha		Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

c) Dopravní a technická infrastruktura v území

V zájmovém území se nachází příjezdová komunikace na p.č.1395.

3. Základní údaje o stavbě

a) Rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení)

Plocha nově zpevňované mlatové plochy bude 823m2 a plocha pro ohumusování a zasetí travního semene bude 430m2

b) Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu.

c) Věcné a časové vazby na okolí

Realizace bude probíhat bez přerušení provozu hradu Valdštejn a přilehlého občerstvení. Zájmové území bude zabezpečeno výstražnou páskou a bezpečnostními tabulkami.

d) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 6 týdnů. Po základním prostorovém vytýčení prostoru ohrazení, vytýčení vlastnických hranic a podzemních sítí a zařízení jejich správci budou probíhat výkopové práce, následné osazování oddělovací pásoviny okolo mlatové plochy, dále bude vytvořena nová mlatová plocha. Na závěr budou provedeny čisté terénní úpravy a založení trávníku.

e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů.

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Na místě byla provedena obhlídka budoucího staveniště. Bylo provedeno polohopisné a výškopisné měření (Byly provedeny dvě kopané sondy pro zjištění polohy skalního podloží. Sondy byly ukončeny cca 0,4m pod terénem, nebylo zjištěno skalní podložení.

b) Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability

# Příprava území

V rámci přípravy území budou vytýčeny vlastnické hranice a všechny podzemní vedení a zařízení jejich správci. Dále bude předem vytýčena poloha budoucího ohrazení a před započetím výkopových prací bude tato poloha odsouhlasena s investorem.

# Stavebně-technické řešení

Po vytyčení hranic budoucí mlatové plochy bude probíhat sejmutí vrchní vrstvy zeminy, dále bude provedeno zhutnění pláně (Edef≥30MPa). Okraj mlatové plochy bude vymezen ocelovou pásovinou (např. linefix super) tl. 2mm , kotvenou do podloží. Dále bude vytvořena mlatová plocha dle předepsané skladby.

Dále bude upraven vstup na turistickou cestu z nového mlatového povrchu. Budou zde vytvořeny dva výškové stupně pomocí dřevěných hranolů o rozměru 200x200mm.

Pro vstup z mlatové plochy na zatravněnou plochu budou vytvořeny dva stupně z dřevěných hranolů 200x200mm s nášlapnou mlatovou plochou.

Hranoly budou osazovány na zhutněnou pláň opatřenou vyrovnávací vrstvou fr. 4-8 s tl. 30mm. Tyto hranoly budou kotveny do podloží pomocí závitových tyčí ø16mm osazených do vrtaných základů s hloubkou 500mm a průměrem 150mm, beton C16/20. Po osazení dřevěných hranolů budou zemní kotvy staženy maticí s podložkou. Prostor pro matici bude na závěr zavíčkován dřevěnou výplní.

Dřevěné sloupky a stojan na kola budou kotveny do podkladu pomocí žiletek.

Dřevěné stolky s lavicemi budou vyrobené z modřínového dřeva, dřevo bude tlakově impregnováno.

Na závěr provedena modelace terénu dle příčných řezů, bude provedeno ohumusování tl. 50mm a osetí travním semenem. Před prováděním humusování bude provedeno zhutnění pláně.

S1 – mlatová plocha

- Mlat (perk)		 			100mm

- Štěrkodrť fr.0-32mm			100mm

- Štěrkodrť fr.0-63mm			150mm

- Celkem					350mm

Odvodnění nové plochy je řešeno pomocí vysklonování plochy a pomocí drenáží z PVC o DN 125mm, dle výkresové části.

c) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba není napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

d) Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí

Realizace bude probíhat bez vyloučení dopravy v lokalitě. Pouze vlastní část staveniště budou ohraničena výstražnou páskou a bezpečnostními tabulkami.

Pro minimalizaci negativních účinků bude v podmínkách stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Vlastní polohy deponií materiálů, prostor pro zázemí dodavatele stavby a parkování vozidel stavby bude předem odsouhlasen s investorem.

e) Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby

Projekt je navržen dle příslušných českých technických norem, technických podmínek a zákonů.

f) Zásady řešení bezbarierového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace

Jedná se o stavbu nevyžadující splnění požadavků vyhl. 398/2009 Sb.

V Turnově, duben 2016		Vypracovala: Ing. Zuzana Vanerová