| #### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Název a číslo stavby | Venkovní hřiště pod sportovní halou – Turnov II Zaměření polohopisného a výškopisného podkladu |  |
| ###### Údaje o měření | Souřadnicový systém | S-JTSK |
|  | Výškový systém | Balt p.v. |
|  | Třída přesnosti | 3 |
|  | Měřítko | 1:500 |
|  | Datum měření | únor 2024 |
|  | Datum zpracování | únor 2024 |
|  | Přístroje a pomůcky | GNSS přijímač Leica GS 18 T LTE , kontroler Leica CS 20, výtyčka GLS13 Professional |
|  | Použitý software | Leica Captivate, GEUS 19.0.5.78, Microstation/J, Microsoft Office 2007 |
| ###### Údaje o lokalitě | Regionální centrum |  |
|  | Okres | Semily |
|  | Katastrální území | Turnov |
|  | Obec | Turnov |
|  | Část obce |  |
|  | Ulice (číslo) |  |
| ###### Údaje o dodavateli | Název firmy | Geodézie Český Ráj s.r.o. |
|  | Adresa | Nádražní 213/2 , Semily |
|  | Telefon, fax | 481621071 |
|  | E-mail | geodeziecr@quick.cz |
|  | Odpovědný pracovník | ing.Havránek |
|  | Vyhotovitelé | P.Pokorný |
| Údaje o převzetí | Datum |  |
|  | Podpis dodavatele |  |
|  | Podpis TD |  |
|  | Razítko |  |

| #### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |
| --- | --- |
| ###### Další údaje | Objednatel: Městská sportovní Turnov, s.r.o. V únoru 2024 bylo provedeno geodetické zaměření polohopisného a výškopisného podkladu u hřiště pod sportovní halou v Turnově. Zaměřeny byly svahy a tvar terénu, stromy, šachty a další prvky polohopisu a výškopisu v zájmovém území. Rozsah zaměření byl určen při telefonickém hovoru s projektantem (p.Mlejnek). Zaměření bylo provedeno GNSS přijímačem Leica GS 18 T LTE a zpracováno 3D polním softwarem Leica Captivate v kontroleru CS 20. Zaměřené a zaregistrované souřadnice podrobných bodů byly exportovány do souboru TXT. Grafické zpracování je provedeno dle Technické směrnice pro zaměřování polohopisných podkladů. Zadavatel obdrží dvě kompletní paré se zaměřením včetně CD s digitálními soubory. Vyhotovil : P.Pokorný Geodézie Český Ráj s r.o. Turnov , Sobotecká 456, PSČ 511 01 geodeziecr@quick.cz Tel.: 481 311 143 |