| #### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Název a číslo stavby | Turnov – Sportovní hala polohopisný a výškopisný podklad pro projekt |  |
| ###### Údaje o měření | Souřadnicový systém | S-JTSK |
|  | Výškový systém | Balt p.v. |
|  | Třída přesnosti | 3 |
|  | Měřítko | 1:500 |
|  | Datum měření | červen 2021 |
|  | Datum zpracování | červen 2021 |
|  | Přístroje a pomůcky | Totálni stanice Leica TCR1205 s GNSS anténou ATX1230 GG Smart Stn, stativ GST120-9 Professional, odrazný hranol GPR1, výtyčka GLS11 Professional |
|  | Použitý software | GEUS 19.0.5.78, Microstation/J, Microsoft Office 2007 |
| ###### Údaje o lokalitě | Regionální centrum |  |
|  | Okres | Semily |
|  | Katastrální území | Turnov |
|  | Obec | Turnov |
|  | Část obce |  |
|  | Ulice (číslo) | Prouskova ul. |
| ###### Údaje o dodavateli | Název firmy | Geodézie Český Ráj s.r.o. |
|  | Adresa | Nádražní 213/2, Semily |
|  | Telefon, fax | 481621071 |
|  | E-mail | geodeziecr@quick.cz |
|  | Odpovědný pracovník | ing.Havránek |
|  | Vyhotovitelé | P.Pokorný |
| Údaje o převzetí | Datum |  |
|  | Podpis dodavatele |  |
|  | Podpis TD |  |
|  | Razítko |  |

| #### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |
| --- | --- |
| ###### Další údaje | Objednatel: Městská sportovní Turnov, s.r.o. V červnu 2021 byl zaměřen polohopisný a výškopisný podklad pro projekt v prostoru u Sportovní haly v Turnově – Prouskově ulici. Zaměřena byla komunikace, chodníky, budovy a jejich výšky, povrchové znaky inž.sítí a další prvky polohopisu a výškopisu dle požadavku zadavatele. Rozsah zaměření byl vyznačen zadavatelem ve snímku mapy. Pro zaměření byly použity souřadnice bodů určených technologií GNSS. Pro výškové zaměření byly použity výšky bodů určených technologií GNSS. Zaměření bylo provedeno polární metodou. Podrobné body byly spočítány do pravoúhlých souřadnic v systému S-JTSK. Grafické zpracování je provedeno dle směrnice pro zaměřování polohopisných podkladů. Zadavatel obdrží výkresy situace, katastrální mapu KMD, seznam souřadnic a technickou zprávu – předání proběhne elektronicky (e-mailem). Vyhotovil : Pavel Pokorný Geodézie Český Ráj s.r.o. Turnov , Sobotecká 456, PSČ 511 01 geodeziecr@quick.cz Tel.: 481 311 143 |