- Konstrukční systém nových objektů

Úlohou statického výpočtu je navrhnout prefabrikovaný železobetonový skelet, který bude komunikačně propojený se stávajícím objektem zázemí sportovní haly. Objekt původní míčové haly bude nahrazený novou konstrukcí haly v původním místě a směrem na jih dojde k rozšíření areálu o novou halu pro lezecký sport včetně dalších zázemí. Mezi halou pro míčové sporty a lezeckou halou dojde
k novému přestřešení stávající střechy, kde vznikne strojovna VZT.

Hala pro míčové sporty je jednoduchá konstrukce v půdorysu obdélníkového tvaru o osových rozměrech 28,8 x 45,6m. Výška haly u atiky je +12,0m. Nosná konstrukce haly je navržená z tyčových prefabrikovaných prvků; sloupy, sedlové vazníky, vaznice, ztužidla. V jižním štítu haly prochází na úrovni 2.NP ochoz, který je navržený z vysoké parapetní stěny a monolitické desky. Východní část fasády je rozšířená vně půdorys haly o sklad nářadí resp. tribunu. Nosná konstrukce je kombinací cihelné vyzdívky a monolitické desky. Střešní plášť tvoří trapézový plech jako spojitý nosník pnutý přes více polí. Opláštění haly je ze sendvičových panelů. Sloupy haly jsou vetknuté do velkoprůměrových pilot.

Objekt letecké haly je jednoduchá konstrukce v půdorysu nepravidelného tvaru, která se nechá opsat písmenem „L“. Kratší štítová stěna má délku 18,0m, delší 28,5m, délka haly je 39,4.m Výška haly u atiky je +15,4m. Členění lezecké haly po patrech je proměnné. Dvě modulové osy u západního štítu jsou otevřené po celé výšce, navazující 4 moduly haly jsou rozdělené stropem 1.NP. Dále východní štít
k ochozu v míčové hale je členěný na 3 nadzemní patra. Nosná konstrukce haly je navržená z tyčových prefabrikovaných prvků doplněná o stropy z dutinových panelů. Část východního štítu je zděná. Střešní plášť tvoří trapézový plech jako spojitý nosník pnutý přes více polí. Opláštění haly je kombinací cihelné vyzdívky s vnějším skládaným opláštěným. Sloupy haly jsou vetknuté do velkoprůměrových pilot.

- Technický popis

Základní popis inženýrskogeologických poměrů

Výsledky archivních prací potvrzují předpoklady základní geologické mapy 1 : 50 000. Ve svrchní vrstvě byl v zájmovém území potvrzen výskyt sprašových hlín o proměnlivé mocnosti. Pod vrstvou sprašových hlín se místy (mimo řešené staveniště) nachází vrstva písčitých hlín až hlinitých písků pravděpodobně deluviálního původu. Sprašové hlíny spolu s deluviálními sedimenty většinou leží na vrstvě písků a štěrků staré říční terasy. Skalní podloží je tvořeno jemnozrnnými vápnitými pískovci jizerského souvrství.

Podzemní voda nebyla v žádném vrtu zastižena, terasové hlinité štěrkopísky jsou dokumentovány jako suché a hladinu pozemní vody předpokládáme zakleslou v pískovcovém skalním podloží v hloubce větší než 15 m pod terénem

Založení objektu

geotechnické vlastnosti zastižených zemin a hornin

Zeminy a horniny zastižené v průzkumných sondách byly rozděleny do geotechnických typů. Geotechnický typ (GT typ) představuje zeminy, nebo horniny s blízkými geotechnickými vlastnostmi. Na základě zjištěných geologických poměrů byly v zájmovém území vyčleněny 3 geotechnické typy.

I. geotyp – sprašové hlíny						F6 Cl

II. geotyp – fluviální štěrky a písky					G3 / G-F

III. geotyp – skalní podloží – zrnitý vápenitý pískovec 		R6/S2

| Geotyp | n | g [kN/m3] | Edef [MPa] | cef [kPa] | fef [ ֯ ] | cu [kPa] | fu [ ֯ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - F6 | 0,40 | 21,0 | 4,5 | 12 | 19 | 50 | 0 |
| II - G3 | 0,25 | 19,0 | 95,0 | - | 35,5 | - | - |
| III – R6 (S4) | 0,28 | 18,5 | 40,0 | - | 35,5 | - | - |

pilotové založení

Objekt bude založen hlubině na velkoprůměrových plovoucích pilotách průměru 900 a 600 mm. Piloty jsou umístěné pod sloupy skeletu. V půdorysu míčové haly jsou jednotně navržené piloty průměru 900mm a délky 6,0m. V místě lezecké haly jsou pod všechny vnitřní sloupy navržené piloty průměru 600mm a délky 4,0m. Pod obvodovými sloupy jsou piloty průměru 900mm a délky 7,0m. Horní hrana  piloty je ukončená hlavicí, do které je vetknutý sloup objektu. Piloty průměru 600mm mají hlavici průměru 900mm a výšky 1,2m, piloty průměru 900mm mají hlavici průměru 1,2m a výšky 1,5m. Piloty budou navrženy pro definovanou třídu agresivity z betonu C25/30 s krytím výztuže 100 mm. Výztuž pilot bude vodivě propojena se zemnícími pásky v podkladním betonu. Pro krytí výztuže budou použity betonové distančníky.

základová spára

Základovou spáru pro podlahovou desku je nutné upravit na tyto parametry:

- Edef,2 = 60MPa

- Rdt = 150kPa

- Edef,2/Edef,1 < 2,0

Základová spára bude převzatá zodpovědným geologem stavby.

Svislé nosné konstrukce – sloupy

Prefabrikované sloupy jsou vetknuté do kalichu hlavice piloty. V hlavě sloupů jsou uložené střešní vazníky resp. štítové nosníky, ztužidla. Sloupy v lezecké hale dále vynáší strop 1.NP v části půdorysu a také nosníky fasády, které jsou zatížené cihelnou vyzdívkou stěn. V objektu jsou navržené následující průřezy sloupů:

- 500x7000 – osa A a F

- 400x400 – osa 1,9 a Cx, Dx, 13J, 18J a 18Ex

- 600x600 – osa 13/Ex-I a 18/H-I

- 400x600 – osa 14H, 14J, 16H, 16J, 17Ex, 18G

Prefabrikované sloupy jsou navržené z betonu třídy C45/55 XC1, výztuž B500B.

V ose 18/Cx-G jsou pouze v úrovni 1.NP navržené ocelové kruhové sloupy průřezu Tr.273x12,5 S355. V ose Cx-Ex sloupy vynáší markýzu, v ose Ex-G přechází od úrovně podlahy 2.NP do prefabrikovaných sloupů.

Střešní konstrukce objektu

Střecha míčové haly má sedlový tvar o sklonu 2,0º. Nosnou konstrukci střechy tvoří trapézový plech TR 135/310/1,00mm pnutý jako 2pólový nosník. Trapézový plech vynáší vaznice obdélníkového průřezu 200x400 na rozpon 5,7m v osové vzdálenosti 3,6m. Jednolodní hala je zastřešená sedlovým vazníkem „I“ průřezu výšky 2,2m. Rozpon vazníku je 28,8m. Po obvodu haly jsou navržená ztužidla obdélníkového tvaru průřezu 200x600mm.

Střecha lezecké haly má sedlový tvar o sklonu 2,0º. Nosnou konstrukci střechy tvoří trapézový plech TR 160/250/1,00mm plech pnutý jako vícepólový nosník. Trapézový plech vynáší vaznice obdélníkového průřezu 200x400 na rozpon 6,0m v osové vzdálenosti 4,6m. Jednolodní hala je zastřešená sedlovým vazníkem „T“ průřezu výšky 1,6m. Rozpon vazníku je 18,0m. Po obvodu haly jsou navržená ztužidla obdélníkového tvaru průřezu 200x600mm.

Prefabrikované vodorovné prvky jsou navržené z betonu třídy C45/55 XC1, výztuž B500B.

Konstrukce střechy strojovny VZT

Konstrukce střechy strojovny VZT je navržená z dutinových panelů tloušťky 320mm na rozpon 11,6m. Panely jsou uložené na liniové konzoly průvlaků, které jsou součástí štítu míčové haly resp podélné stěny lezecké haly.

Vodorovné konstrukce stropu 1.NP v lezecké hale

Konstrukce stropu 1.NP v lezecké hale je navržená z dutinových panelů tloušťky 250mm na rozpon 6,0m. Panely jsou uložené na průvlaky s liniovou konzolou. Vnitřní průvlaku jsou tvaru obráceného „T“ výšky 600mm, šířky 600mm. Konzola má délku 160mm. Krajní průvlak je tvaru „L“ výšky 600mm, šířky 450mm. Konzola má délku 160mm. Vnitřní konzola je zatížená stropní konstrukcí. Krajní konzola jak stropní konstrukcí, tak i cihlenou vyzdívkou stěny.

Prefabrikované vodorovné prvky jsou navržené z betonu třídy C45/55 XC1, výztuž B500B.

Vodorovné konstrukce pro opláštění lezecké stěny

V rámci vnějších stěn lezecké haly jsou po dílčích nadzemních patrech navržené fasádní nosníky průřezu 400/600mm na rozpon 6,0m. Fasádní nosníky přenášejí svislé zatížení od cihelné vyzdívky stěny haly a od skládaného pláště a také účinky vodorovného zatížení od větru. Nosníky jsou uložené na sloupy haly.

Prefabrikované vodorovné prvky jsou navržené z betonu třídy C45/55 XC1, výztuž B500B.

- Zatížení a výpočet

Statický výpočet byl proveden v souladu s platnými ČSN EN normami. Stálá zatížení působící na konstrukci byla sestavena z projektové dokumentace objednatele statického výpočtu. Nahodilá a klimatická zatížení jsou specifikovaná dále ve statickém výpočtu.

- Použité normy

| EN 1990 | Zásady navrhování konstrukcí |
| --- | --- |
| EN 1991-1-1 | Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení |
| EN 1991-1-3 | Zatížení konstrukcí Část 1-1: Zatížení sněhem |
| EN 1991-1-4 | Zatížení konstrukcí Část 1-1: Zatížení větrem |
| EN 1992-1-1 | Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby |
| EN 1993-1-1 | Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby |
| EN 1997-1 | Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla |

- Závěr

Návrh nosných konstrukcí je proveden dle platných norem ČSN a ČSN EN. Návrh vychází
z typového řešení předchozí dokumentace a podkladů ze strany investora. Statický výpočet prokázal, že navržená konstrukce vyhoví pro daná zatížení na oba mezní stavy.

Liberec, září 2021 						Ing. Filip Jandejsek