### Zakázka 16047 - Chodník Turnov, Mašovská ulice, IV. etapa

### SO-301 Dešťová kanalizace

#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Koncepce dešťové kanalizace:

Projekt řeší odvod dešťových vod v ulici Mašovská, výstavbou nového chodníkového tělesa dojde k zatrubnění stávajícího příkopu podél sinice.

Dešťové vody ze silnice jsou svedeny sklonem ploch do nové a částečně opravované dešťové kanalizace, následně pak do otevřeného příkopu, který bude nově zpevněn a budou v něm umístěny zpomalovací prvky. Veškeré dešťové vody z této části dešťové kanalzace jsou svedeny do přilehlé vodoteče (potok Libuňka).

Opravovaná část dešťové kanalizace bude v délce 78m, zatrubnění příkopu bude v délce 127,69m a zpev. příkopu v délce cca 142m.

Technické řešení stok dešťové kanalizace :

Nová hlavní stoka dešťové kanalizace je navržena souběžně pod nově navrženým chodníkovým tělesem, souběžně s trasou stávající komunikace. Do nové části dešťové kanalizace bude napojena opravovaná část, napojení bude provedeno v revizní šachtě KŠ4. Opravovaná část stoky je vedena od nové horské vpusti umístěné v příkopu nad vjezdem na mašovskou náves, do revizní šachty KŠ6 jsou pak napojeny dešťové vody z návsi (potrubí DN500, před započetím prací bude prověřena dimenze a poloha potrubí). V revizní šachtě KŠ4 jsou pak svedeny vody z opravované části a z části propustku vedeným pod komunikací, zde bude čelo propustku vybouráno a na jeho místě bude osazena r.š. KŠ4 viz výkresová část. Dále bude nová část dešťové stoky vedena přes propustek pod stávajícím vjezdem mezi r.š. KŠ1 a KŠ2. Zde budou čela propustku vybourána a stoka bude napojena na stávající potrubí propustku. Ukončení zatrubněné stoky bude provedeno výustním objektem, vyustění bude provedeno do nově zpevněného příkopu, viz výkresová část.

Do hlavní stoky dešťové kanalizace a zpev. příkopu budou napojeny odvodňovací prvky, obrubníkové vpusti, rozmístění dle projektu stavební části SO-101 Chodník. V trase stoky navržené z bet. potrubí budou vysazeny revizní šachty, které jsou navrženy jako betonové DN1000 s kruhovými litinovými poklopy tř. zatížení B125.

### Materiál kanalizace

Hlavní stoka kanalizace je navržena v dimenzích do DN600 z betonového potrubí. Přípojky vpustí jsou navrženy z kanalizačního potrubí PVC DN150, SN 8 a budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace. Manipulace, pokládání a napojování trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce.

### Uložení potrubí

Trouby je třeba pokládat vhodnými zařízeními, která umožňují plynulé zvedání a spouštění (např. autojeřáb, portálové jeřáby apod.). Jamky kotev v tělesech trouby musí být po uložení zabetonovány. Spojování trub je třeba zhotovovat svědomitě i za velmi ztížených podmínek výkopu. Těsnění a těsnící plochy (dříky a hrdla) musí být čisté. Je nezbytné používat kluzné prostředky udávané výrobcem. Integrované těsnění U trub, s gumovým těsněním napevno zabudovaným do hrdla, se kluzný prostředek nanáší na dříky i na hrdlo včetně vlastního těsnění.

Ztvárnění lože je rozhodující pro únosnost potrubního vedení stejně jako pro míru sedání. Liniové nebo bodové uložení vede ke škodám na potrubí a těm je třeba se v každém případě vyvarovat. Trouby musí dosedat rovnoměrně po celé své délce. V oblasti horní vrstvy lože musí půda vykazovat minimálně stejnou hustotu jako pod troubou. Po spojení trub musí být podpěchování trouby a boční zhutnění cípů pod rourou provedeno velmi pečlivě. Při použití trub s hrdlem musí být v loži zhotoveny před uložením trouby hrdlové rýhy v dostatečné šířce, délce a hloubce tak, aby bylo zabráněno bodovému uložení trouby na hrdle. Při všech provedeních zóny vedení, především ale tam, kde není možné bezprostřední uložení trub (např. půdy s hrubými kameny, jíly, hlína, skála), je třeba vykopat patku výkopu hlouběji a vbudovat do ní lože ze zhutnitelného materiálu, např. písek, štěrkopísek (u průměrů do DN 600 s velikostí zrna max. 40mm), drť apod. Spodní vrstvy lože pod rourou musí činit 100 mm + 1/10 DN v mm. U pevného nebo silně sedimentovaného podloží (např. slín, jílovec, skála) je nutné upravit výši spodní vrstvy lože na tloušťku odpovídající 100 mm + 1/5 DN v mm, minimálně však na 150 mm. Zásyp se skládá z bočního obsypu, krycího obsypu a hlavního zásypu.

Boční obsyp je součástí stavebního objektu potrubí. Boční obsyp nezhotovený bezvadně je nejčastější příčinou škod na troubách. V případě, že je ve statickém výpočtu nebo projektu předepsáno zhutnění, je třeba v oblasti vedení trub bočně po obou stranách trub rovnoměrně po vrstvách nasypat a zhutnit nekamenitou dobře zhutnitelnou půdu (písek, štěrkopísek, jemnou drť). Přitom je třeba přizpůsobit násypnou výšku půdě a použitému hutnícímu stroji.

Tloušťka krycího obsypu má činit 150 mm nad tělem roury popř. 100 mm na hrdlem. Pokud je předepsáno zhutnění zákrytu, je možné jej provést pouze ručně. Ukládání hlavního zásypu v případě nebezpečí sedání je třeba ukládat hlavní zásyp po vrstvách tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné zhutnění. Přitom nesmí být poškozeny trouby. Je nepřípustné prudké ukládání většího množství zeminy naráz (např. rychlé vysypání celé ho obsahu vozidla do výkopu). Mechanické zhutnění zásypu nad rourami je možné při vrstvě minimálně 300 mm. Kromě toho je třeba zachovat minimální tloušťku zhutňované vrstvy 150 mm + nejvyšší sypaná vrstva pro odpovídající stroj. Použití středních a těžkých zhutňovacích strojů je při výši zásypu nad temenem trouby (měřeno při zhutněné půdě) do 1m nepřípustné. Mimořádná zatížení v průběhu stavby, jako přejíždění zóny potrubí při malé výšce zásypu těžkými stroji a vozidly stejně jako skladování vykopané zeminy nad trubním vedením jsou nepřípustná.

### Kanalizační šachty:

Revizní šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Dno šachet je navrženo prefabrikované. Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem  600 mm podle třídy zatížení zpevněné plochy. Šachty budou z vnější strany opatřeny nátěrem chránícím beton prefabrikátů. Skruže DN 1000 budou opatřeny vidlicovými stupadly. Skruže přechodové  DN 600/1000 stupadly kapsovými.

### Uliční vpusti

Uliční vpusti budou z prefabrikovaných betonových dílců DN 450, zakryté litinovou mříží tř. zatížení D400 s bočním vtokem. Vpusti jsou navrženy ve zkrácené verzi (v případě dostatečného krytí lze použít standardní výšku vpustí). Do vpustí budou osazeny koše na sedimenty. Napojení vpustí bude provedeno potrubím PVC DN150. Napojení na stoky je řešeno přes revizní šachty nebo přímo na odbočku.

### Zemní práce:

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající podzemní sítě a případně provést kopané sondy, zejména pro stanovení hloubky stávajících sítí. Min. dovolená vzdálenost od ostatních sítí bude dodržena dle ustanovení ČSN 736005. Výkop bude proveden dle ČSN 733050, v ochranných pásmech sítí ručně.  Potrubí bude kladeno do rýhy o min. šířce 0,8m. Výkop musí být řádně zabezpečen. Před provedením zásypu rýhy musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení s digitálním zpracováním.

### Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Zvláště pak zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích;. Z těchto podkladů zde uvádím stručný výpis zejména těch ustanovení, na které je nutno klást důraz:

-	Staveniště (pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopů

-	Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků

-	Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou opatrností

-	U každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo, dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny podle podmínek, daných jeho správcem či majitelem

-	Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam.

-	Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. Nevystihuje-li projekt v ojedinělých případech skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším postupu od vlastních nadřízených.

- 	Při provádění tlakových zkoušek potrubí je nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pracovníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, které jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být řádně zajištěny. Závady na potrubí je dovoleno odstraňovat jen tehdy, když v místě poruchy je vnitřní tlak nulový.

- 	Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el. pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním předpisům

- 	Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická zařízení a zapojení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. Prozatímní el. zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu

- 	Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.

-	Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

-	Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5m.

-	Lešení, pracovní plošiny, pracovní pomůcky a nástroje, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozním stavu tak, aby odpovídali příslušným bezpečnostním předpisům.

-	Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. V projektu zařízení staveniště misí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a charakteru staveniště.

-	Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m. Vyjímku tvoří liniové stavby, kde musí být přístup na staveniště zamezen jiným vhodným způsobem. Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování předpisů a norem ČSN o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno.

V Turnově, srpen 2016                                                                   	vypracoval : Ota Hördler