3.    VODOHOSPODÁŘSKÉ  OBJEKTY – ODVODNĚNÍ POZEMNÍ     	 		        KOMUNIKACE

3.1.  Technická  zpráva

a) základní identifikační údaje

b) popis charakteristik objektu

c) zdůvodnění funkčního a technického řešení (včetně provozních údajů a 			    instalovaných výkonů)

d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana

f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu)

g) charakteristika a popis technického řečení objektu z hlediska ochrany životního 		     prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení 		     během výstavby

h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům

3.2 Hydrotechnické  výpočty

a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek

b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží

c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů

3.3 Statické výpočty

a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typů a únosnosti

b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna 		    nádrže a případného vyztužení

C. 3. 1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a) základní identifikační údaje

název  stavby

KOMUNIKACE VČETNĚ  DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PRO RODINNÉ DOMY  VRCHHŮRA

na ppč. 318/92 k.ú. Turnov

stavebník

Martin  Haleš,

Lidická  č.p. 1419

511 01 T6urnov

projektant

Komunikace :		          Ing.Jaroslav Wolf       -		aut.inženýr pozemních

# WM ATELIER			a dopravních staveb

Nábřeží Obránců Míru 586              č.0500124

468 22  Železný Brod

# tel a fax :  483 391 485

mobil     :  603 527 765   e- mail   :  wmatelier@volny.cz

b) popis charakteristik objektu

Dešťová kanalizace bude odvádět balastní vody ze nové 					    komunikace. Bude z PVC SN 8, DN 200, délka větev  A1....…. 100,00 m

větev A2.......... 107,33 m

Dešťové vody z komunikací budou vsakovány do drenážního podmoku podél 			    komunikace.  Nevsáknuté vody odvede k  horské vpusti, která bude  pomocí 		    	    dešťové kanalizace napojena na objekt vsakování – vsakovací bloky rozměr 2,4 x 		   7,20 x 1,04 m, s objemem zachycené vody cca 5 400 l.  Na drenážním podmoku 		   budou po cca 50 m revizní šachty, před vsakovacími bloky bude osazena horská 		   vpusť na zachycení případných  splavenin, nebo revizní šachta s kalovým 			   prostorem hloubky min. 0,6 m. Tato  šachta  před vsakovacími bloky bude sloužit 		   jako filtrační šachta.

b.1  Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace bude odvádět balastní vody ze nové a části stávající 			   komunikace. Bude z PVC SN 8, DN 250, délka 100 a 107,33 m.

Dešťová voda bude vsakována do drenážního podmoku podél komunikace délka 		  celkem cca 207,33 m kde bude částečně zasakována, přebytečná voda bude  			  odvedena a do  vsakovacích bloků rozměru 2,4 x 5,4 x 1,04 m, objem 	              		  zachycené vody cca 5 400 l.  Na drenážním podmoku budou po cca 50 m revizní 		  šachty, před vsakovacími bloky bude osazena horská vpusť na zachycení 			  případných splavenin, nebo revizní šachta s kalovým prostorem hloubky

min. 0,6 m, tvořící před  vsakovacími bloky filtrační šachtu.

b.2  Horská vpusť

Horská vpusť je betonová, typová, vnitřní rozměry 1240x620 mm, hloubka 1,64 m. 		Vpusť je opatřena akumulačním prostorem na splaveniny. Mříž bude litinová se 			žebry, vnější rozměry 1,41 x 0,82 m. Výrobce např. Prefa Brno a. s.

Akumulační prostor vpusti je nutno pravidelně čistit, aby se splaveniny (písek, listí, 		tráva) nedostaly dále do vsakování!!! Pokud bude místo horské vpusti použita revizní 		šachta, bude o průměru 1m, s kalovým prostorem hloubky min. 0,6 m.

#### b.4   Revizní šachty

Šachta D bude z typových skruží DN, průměr 1 m, hloubka šachty se předpokládá 		1,75 m. Dno bude betonové, monolitické, se žlabem dle potrubí. Zakrytí bude 			přejezdné, poklop bude těžký, z tvárné litiny o průměru 600 mm. Šachta bude 			vybavena vidlicovými stupadly, u přechodové skruže kapsovými stupadly. Potrubí 		bude do šachty napojeno pomocí šachtových přechodek.

Revizní šachty na drenážním podmoku budou plastové, DN 400, budou cca 50 m od 		sebe a na koncích podmoku. Zakrytí bude pochůzným poklopem.

#### b.5 Vsakovací drenážní podmok

Vsakovací drenáž bude vedena vedle komunikace. Komunikace bude mít sklon do 		drenáže.

Rýha bude o šířce cca 0,5 m, hloubka cca 0,85 až 1,65 m. Na dně bude vrstva silná 		cca 0,1 m (propustný materiál – štěrk 8/16 až 16/32). Na štěrk bude položena 			drenážní trubka a obsyp propustným materiálem (štěrk frakce 8/16 až 16/32 mm). 		Výška štěrkového lože bude min. 0,5 m, štěrkové lože bude vyvedeno až po terén. 		Štěrkový obsyp bude zabalen do geotextilie, aby nedocházelo k vyplavování hlíny do 		štěrku a tím k zanášení štěrkového lože. Na terénu bude vrstva kačírku a jemnější 		štěrk pro filtraci splavenin, níže bude štěrk 8/16 až 16/32.

V místech sjezdů bude nad drenáží komunikace, štěrkové lože bude sníženo o 			konstrukci komunikace.

Drenážní potrubí bude o DN 100 až 200 mm. Na konci drenáže bude osazena revizní 		šachta.

Délka drenáže celkem je cca 207 m.

c)  zdůvodnění funkčního a technického řešení (včetně provozních údajů a 			     instalovaných výkonů)

Dešťová voda skrápějící stávající pozemky určené pro výstavbu rodinných domků

se většinou vsakovala do recipientu a jen malá část této vody odtékala po povrchu 		do stávajících příkopů, kanalizací a vodotečí. Vyasfaltováním povrchů komunikací 		dochází na těchto plochách  ke snížení schopností vsakování  (součinitel odtoku 		    	ze zelených ploch cca 0,15, součinitel odtoku z zpevněných ploch podle druhu a 		    	sklonu povrchu 0,7-0,95) a tím ke značnému nárůstu  dešťových vod  odváděných 		do vodotečí a následně k většímu nebezpečí vzniku povodní, zaplavování sklepů 		    	níže postavených nemovitostí a podobně.  Z důvodu snížení tohoto nebezpečí je v 		souladu s §20 odst.5 pím.c)  vyhlášky  501/2006 Sb  řešeno přednostně 			    	vsakováním do drenážního podmoku podél komunikace délka celkem cca 111,4 m, 		a jejich zadržováním a následným vsakováním pomocí  vsakovacích  bloků 			rozměru 2,4 x 7,2x1,04m, objem zachycené vody cca 18 000l.  Na drenážním 		            podmoku budou po cca 50 m revizní šachty, před vsakovacími bloky bude osazena 		horská vpusť na zachycení případných splavenin, nebo revizní šachta s kalovým 			prostorem hloubky min. 0,6 m, která bude před vsakovacími bloky btvořit filtrační 		šachtu.

d)   popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

Projekt nepředpokládá napojení dešťové kanalizace na dosavadní sítě, neboť se tato 		 v dostupné vzdálenosti nevyskytuje.  Dešťová voda se předpokládá zasakovat na 		 pozemcích stavebníka.

e)   úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana

projekt  předpokládá že povrchové vody z komunikací a zpevněných plochou budou

jednostranným příčným sklonem vozovky a zpevněných ploch směrem k drenážnímu 		povrchu zachyceny drenážním podmokem a veškerá dešťová  voda bude zasakována 		jeho pomocí nebo pomocí vsakovacího objektu  do 	horninového prostředí  			stavebního pozemku.

f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu)

Při vedení potrubí kanalizace může  dojde ke střetu s jinými sítěmi ČEZ, vodovod). 		Při souběhu i křížení kanalizace s jinými sítěmi je nutno dodržet minimální 			vzdálenosti dle ČSN 73 6005 z  r. 1994 a dodržet podmínky správců jednotlivých 		sítí!!

| Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektro kabel | Plyn STL | Vodovod | Sděl. kabely |
| Kanalizace | 0,5 m | 1,0 m * | 0,6 m | 0,5 m |

* po dohodě se správci vedení lze snížit na 0,4 m (pouze v případě tl. plynu 			   do 0,005 Mpa).

| Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení podzemních sítí: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektro kabel | Plyn STL | Vodovod | Sděl. kabely |
| Kanalizace | 0,3 m | 0,5 m ** | 0,1 m | 0,2 m |

**  lze snížit  na 0,15 m při opatření plynovodu trojnásobnou izolací, přesahující 		        potrubí stoky na každé straně o 1 m a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební 	                    napětí 25 kV (pouze v případě tlaku plynu do 0,005 Mpa).

Zemní práce prováděné v blízkosti stávajících podzemních sítí (ve vzdálenosti 		do 1,5 m od předpokládané trasy) budou prováděny ručně!!

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě.

Požadavky SčVK

- Zahájení výkopových prací  stavebník oznámí SčVK minimálně  14 dnů předem.

- V ochranném pásmu kanalizačního potrubí, které je 1,5 m na každou stranu od líce 		potrubí, SčVK požaduje provádění výkopových prací ručně.

- Napojení přípojky na kanalizační řad bude provedeno způsobilou firmou, a to na 		základě platného povolení stavebního úřadu, sepsané žádosti o zřízení kanalizační 		přípojky a uzavřené smlouvy na odvádění odpadních vod.

- Propojení před záhozem musí být zkontrolováno kanalizačním provozem SčVK.

- Pokud bude vedeno potrubí kanalizace nad potrubím vodovodu, bude potrubí 			vodovodu uloženo do chráničky přesahující místo křížení 1 m na každou stranu.

g)   charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního        	      prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení 	      během výstavby

Při stavbě nebude dotčena vzrostlá zeleň, nedojde k záboru zemědělského půdního 		fondu (téměř celá stavba je pod úrovní terénu).

V blízkosti trasy kanalizace mohou být i jiná vedení. Umístění a hloubka uložení 		stávajících vedení není ověřena. Poloha těchto vedení bude vytyčena před zahájením 		zemních prací.

h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům

Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy z materiálů odolných proti agresivnímu 	  	    prostředí. Výskyt bludných  proudů se neuvažuje

3.2 Hydrotechnické  výpočty

a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek

#### Posouzení dimenze potrubí

Dešťová kanalizace:

Max. množství průtok při 15-ti minutovém dešti je cca Q=35 l/s, pro tento průtok 	  	    bezpečně vyhoví navržené potrubí PVC DN 250, Q= 180 l/sec.

b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží

Posouzení vsakování dešťové vody:

Posouzení vsakování dešťové vody:

Plocha odvodňovaných komunikací je

Větev A   km 0,000- 0,207 65   1254,50 m2

větev B     délka 48,95 m            190,16 m2

Větev C      délka 44,09 m           172,42 m2

Návrh vsakování je proveden dle ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení srážkových 	vod, vydána 	1. 12. 2012) a hydrologického posudku  ECO-GEO Miroslav Pivrnec, Rohliny 48, Mírová pod 	Kozákovem – zasakování srážkových vod do půdních vrstev na ppč. 3185/92 k.ú. Turnov

Pro výpočet je  dle HG posudku uvažována intenzita deště dle podobné lokality (Mšeno), 	koeficient podpovrch. vsaku  pro část  A1  ..Kv = 3x10-6 m/s  v části se zahlin. štěrkopísky

pro část  A2     Kv = 3x10-7 m/s v části se sprašovou hlínou

HG  posudek  stanovil návrhové parametry  mělkého podpovrchového vsakování pro 	redukovanou odvodňovanou plochu 100 m2 následovně :

návrhový úhrn srážky                           hd = 39 mm  při Tc = 10 hod.

Zahliněné štěrkopísky :

-  maximální retenční objem                       Vvz 	= 3,42 m3

- plocha vsakovacího zařízení                    A vsak 	= 8,80m2

Sprašové hlíny (hloubka vsaku do 1m)

-  maximální retenční objem                       Vvz 	= 3,42 m3

- plocha vsakovacího zařízení                    A vsak	= 88,0m2

vypočtené návrhové parametry povrchového vsakování pro redukovanou odvodňovanou 	plochu 100 m2 následovně

Zahliněné štěrkopísky :

-  maximální retenční objem                       Vvz 	= 3,76 m3

- plocha vsakovacího zařízení                    A vsak 	= 9,70 m2

Sprašové hlíny (hloubka vsaku do 1m)

-  maximální retenční objem                       Vvz 	= 4,65 m3

- plocha vsakovacího zařízení                    A vsak	= 35,9 m2

Na základě výše uvedených hodnot  lze stanovit  max. retenční objem a  vsakovací plocha  	pro části :

A1 o ploše  702,89m2   	Vvz = 7,0289*3,42 = 24,0378 m3

Avsak =  7,0289*8,80 = 61,854m2

A2 o ploše 551,11 m2       	Vvz = 5,511*3,42  = 18,847 m3

Avsak =  5,511*88,0 = 484.96 m2

celkový  retenční objem větve A      Vvz =     42,884 m3     Avsak =     546,81 m2

Výpočet  vsaku  je proveden 5-ti minutový déšť až 72 hodinový déšť.

Objem vody v drenážním podmoku šířky 0,5 m a hloubce 1 m je cca 150 l/m (objem  štěrku  	500 l/m, max. 30 % vody je 150 l/m), vsakovací plocha je cca 1,5 m2/m délky.

Při celkové délce drenáží 207 m je celkový drenážní objem 31,50 m3

tj. chybí cca  	        11,38 m3 drenážního objemu

Celková vsakovací plocha drenáže je tedy cca 207*1,5 = 310,50 m2.

Vypočtená plocha drenáží   546,81 m2  - 310,50      chybí 236,31  m2  dren.plochy

Vzhledem ke skutečnosti že drenáž  v ploše A2  se nachází v prostředí sprašových hlín, 	doporučuji  tuto drenáže vyspádovat směrem k křižovatce s plánovanou hlavní komunikaci,  	která se  nachází na území s zahliněnými písky s podstatně lepší vsakovací vlastností. a zde 	vytvořit vsakovací blok z vsakovacích bloků a přebytečnou  retenční vodu zasakovat do 	zahliněných štěrkopísků  tj . Chybějící potřebná vsakovací plocha se  zmenší  na 23,6 m2 při  	min. retenčním objemu 11,38 m3

Při použití 12 ks bloku AS NIDAPLAST    2,4/1,2/0,52

dostáváme retenční objem   17,964 m3

vsakovací plochu  (7,20*2,40) + 2*(7,20+2,40)* 0,52*2/2 = 27,26 m2

zasakování vyhovuje

voda z komunikací větve B a C budou příčným sklonem odvedeny k nezpevněným 	krajnicím a povrchovězasakovány

větev B   o ploše 190,16 m2     	 Vvz =  1,902*4,65     =   8,840 m3

Avsak =  1,902*35,9    = 68,280 m2

délka komunikace   48,95 m   postačuje nezpevněná krajnice v š = 1,40 m

větev C  o ploše  172,42 m2     	Vvz = 1,724*4,65       =   8,016 m3

Avsak =  1,724*35,9    = 61,981 m2

c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů

podélné a příčné spády nevyžadují opevnění rigolů a příkopů