Technická specifikace k doplnění

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka účastníka (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| A – PODVOZEK 1 ks |  |  |
| Kategorie pracovní stroj samojízdný | ANO |  |
| Celková přípustná hmotnost | min. 5,5 t |  |
| Palivo | nafta |  |
| Motor EURO VI. | ANO |  |
| Zdvihový objem | 2 800 – 3 000 cm3 |  |
| Výkon motoru | 100 – 110 kW |  |
| Palivová nádrž uzamykatelná | min. 80 l |  |
| Nádrž na Ad Blue | min. 20 l |  |
| Podvozek 4x4 | ANO |  |
| Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě | ANO |  |
| Převodovka manuální | ANO |  |
| Převodovka – počet stupňů vpřed | min. 10 |  |
| Převodovka – počet stupňů vzad | min. 2 |  |
| Plazivý chod | ANO |  |
| Jednookruhová hydraulika pro pohon nástaveb | min. 200 bar 50 l/min. |  |
| Přední náprava – nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami | ANO |  |
| Přípustné zatížení přední nápravy | min. 2,6 t |  |
| Zadní náprava – tuhá, odpružená listovými pery | ANO |  |
| Přípustné zatížení zadní nápravy | min. 3,6 t |  |
| Rozvor | min.2 900 mm |  |
| Brzdy – kotoučové s vnitřním chlazením na všech kolech a 4-kanálový systém ABS | ANO |  |
| Bezazbestové brzdové destičky | ANO |  |
| Ruční parkovací brzda | ANO |  |
| Kabina – dvoumístná, sklopná, opláštění z plastových dílů | ANO |  |
| Odpružené sedadlo řidiče, vyhřívané | ANO |  |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka a elektrické stahování oken | ANO |  |
| Konzervace podvozku ochranným nátěrem | ANO |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Autorádio s funkcí HF Bluetooth, reproduktory | ANO |  |
| Hasící přístroj | ANO |  |
| Potahy sedadel | ANO |  |
| Výška vozidla | max. 2 220 mm |  |
| Šířka vozidla (bez zrcátek) | max. 1 730 mm |  |
| Délka vozidla | max. 4 950 mm |  |
| Přejezdová rychlost | min. 80 km |  |
| Odpojovač baterie | ANO |  |
| Odnímatelná ochranná mřížka zadních světlometů | ANO |  |
| Varovný pípák zpětného chodu | ANO |  |
| Pneumatiky 285/65 R 16C + rezerva | ANO |  |
| Povinná výbava dle platné legislativy včetně zvedáku a klíče na kola | ANO |  |
| Barva oranžová | RAL 2011 |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |
| B – SVOZOVÁ NÁSTAVBA PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD – 1 ks |  |  |
| Pevné spojení na rám vozidla | ANO |  |
| Využitelný geometrický objem | min. 5 000 l |  |
| Pohon nástavby od hydraulického obvodu vozidla | ANO |  |
| Hmotnost | max. 1 700 kg |  |
| Zásobník na odpad z nerezové oceli s možností vypouštění | ANO |  |
| Vyklápěč v zadní části nástavby univerzální–1 100 l | ANO |  |
| Ruční vhozová dvířka na pravé straně | ANO |  |
| Zátěžová stupačka dle ČSN-EN 1501-1 | ANO |  |
| LED maják na zadní části nástavby | ANO |  |
| Osvětlení pracovního prostoru | ANO |  |
| Zadní monitorovací systém | ANO |  |
| Barva oranžová | RAL 2011 |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

V ………………………. Dne …………………

…………………………………….

Podpis účastníka