Zakázka č. 20090 – Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Turnov

Dokumentace pro stavební povolení

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o rovinný pozemek samotného hřbitova. Ten je od okolního od okolních pozemků oddělen obvodovou zdí výšky okolo 1,5m. Lokálně přilehlý okolní terén klesá vůči upravenému terénu hřbitova až o 2,5m. V těchto částech zeď zajišťuje i opěrnou funkci. Jedná se o zastavěné území s okolní zástavbou a zahradami. Sanací obvodové zdi se využití nemění. V zájmovém území se dle informací správců sítí nevyskytují podzemní sítě. Nicméně před zahájením zemních prací je vhodné ověřit zda se v místě nenacházejí některé podzemní sítě.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Dle územního plánu Turnova jsou plochy v zájmové lokalitě určeny jako plochy pro veřejná pohřebiště a související služby.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Záměr respektuje územní plán obce. Nejsou žádné požadavky o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

- geodetické zaměření pozemku 26.10.2020, zak.č. 20020

geodetické služby ing. Bělecký, Cyrila a Metoděje 395/21, Liberec 11, tel.485101165

- informace z katastru nemovitostí

- obhlídka místa, zaměření a fotodokumentace stavby

V rámci místního šetření dne 14.10.2020 za účasti zástupců NPÚ, MÚ OŽP a MÚ OSM Města Turnova byl dohodnut způsob a postup sanačních prací.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemek leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2.stupně.

Objekt kostela a hřbitovní zdi je památkově chráněn.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita se nenachází v záplavovém území. Lokalita se nenachází na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Pro opravu zdi stojící na hranici pozemků je nutné zajistit přístup ke stavbě ze sousedních pozemků. Bude tak vytvořen minimální zábor, aby byla stavba realizovatelná. Dočasný zábor bude vytyčen v době stavby kolem upravované části zdi a to v šířce 1-2m. Tento zábor se týká pozemků ve vlastnictví Města Turnova a pozemků v soukromém vlastnictví. Dotčené pozemky ve vlastnictví města jsou p.č. 1230, 1203/1, 1203/2, 1222, st.1224  Soukromé sousedící pozemky jsou: p.č. 1221,  1226, 1227, 1229, 1220/2 a st1220/1.

V místě sanace nároží stavbou nové opěrné stěny dojde k trvalému záboru. V místě kde podzemní část základu přesahuje na sousední pozemek o 400mm. Týká se částí pozemků p.č.   1221 a 1222.

Stavba jinak nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území zůstanou nedotčeny.

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Zeď bude ve vybraných částech sanována postupným rozebráním a opětovným složením do původního tvaru. Samotné bourání na stavbě probíhat nebude. Vyjma vyřezání drobných náletových dřevin a keřů nedojde ke kácení vzrostlých dřevin. V JZ nároží se nachází vzrostlá lípa. Pravděpodobně jejím přičinění došlo k zhroucení zdi v této části. Během sanace nároží budou práce prováděny opatrně, tak aby nedošlo k porušení kořenového systému stromu. Práce budou prováděny dle standardů Agentury ochrany přírody SPPK A02 007 – Úprava stanovištních poměrů dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemky dotčené stavbou nejsou pod ochranou ZPF.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavbu není nutné nově napojovat na dopravní a technickou infrastrukturu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vyjma vyklizení okolí stavby, stavba nevyvolává další podmiňující, vyvolané ani jiné související investice.

I etapa – řeší havarijní stav zhrouceného nároží část A1 a B1

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Pozemek stavby: obec  Turnov

k.ú. Turnov, p.p.č. 1225, 1221, 1222

parc. č.	  druh pozemku	               		vlastník

1221	zahrada				Nosková Veronika,

Rakoušová Martina

Hruštice 1029, 51101 Turnov

Štěpánková Lenka,

Studentská 1597, 51101 Turnov

1222	trvalý travní porost				Město Turnov,

1225	ostatní plocha		   		Antonína Dvořáka 335,

Turnov 511 01

Sousední pozemky dotčené výstavbou

1203/1	zahrada				Město Turnov,

1203/2	orná půda		   		Antonína Dvořáka 335,

1224	zastavěná plocha a nádvoří			Turnov 511 01

1230	ostatní plocha

1226	zahrada				Nosková Veronika,

1227	trvalý travní porost				Rakoušová Martina

1229	zahrada				Hruštice 1029, 51101 Turnov

1220/1	zastavěná plocha a nádvoří			Štěpánková Lenka,

1220/2	zastavěná plocha a nádvoří			Studentská 1597, 51101 Turnov

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Realizací záměru nebudou vznikat nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby. Konkrétně se jedná o sanaci pískovcové zdi, její částeční rozebrání, případně podchycení a uvedení do původního stavu.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou vydány žádné výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Areál kostela sv. Matěje je památkově chráněn jako kulturní památka rejst. č. ÚSKP 14994/6-2837.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Jedná se o sanaci hřbitovní zdi v délce 240m.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

- Sanace hřbitovní zdi a samotná realizovaná stavba tyto parametry neřeší.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude zahájena na základě stavebního povolení a rozhodnutí investora.

Stavba bude dělena na tři etapy.

I etapa – sanace zhrouceného nároží část A1 a B1

II etapa – oprava zdí sousedících s pozemky v soukromém vlastnictví (část A2, E1,F)

III etapa – oprava zdí sousedících s pozemky ve vlastnictví Města Turnov(část B2,C,D,E2)

Očekávaná lhůta výstavby je  		5 měsíců

j) orientační náklady stavby

###### Orientační náklady stavby jsou: 2 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

###### Z urbanistického hlediska nedochází k žádným změnám.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení vychází z návrhu obnovy kulturní památky. Pískovcová hřbitovní zeď bude uvedena do původního stavu za použití tradičních stavebních postupů.

###### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není nutné řešit. Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi plnící funkci oddělení pozemku.

###### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt není nutno řešit dle vyhlášky č.398/2009, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

###### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude standardně přístupná dle provozního řádu hřbitova a provedena tak, aby byla bezpečná.

###### B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Náplní projektu je návrh obnovy hřbitovní zdi areálu kostela sv. Matěje. Hřbitovní zeď p.p.č. 1225 je zapsanou kulturní památkou. Jedná se ve své většině o zeď provedenou z pískovcových kvádrů. Samotná obnova bude náročná, především s ohledem na potřebu podchycení části zdi a přeskládání jednotlivých polí stěny. Podchycení se týká zhrouceného jihozápadního nároží. Podchycení bude řešeno novou železobetonovou opěrnou zdí jež bude kryta nově přeskládanou pískovcovou zdí.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Obecné principy obnovy:

- nesoudržné zdivo bude rozebráno a nově přezděno a vyspárováno. Před rozebráním bude zdivo zdokumentováno tak, aby se jednotlivé bloky při zpětném vyzdění umístili na původní pozici

- kvádrové zdivo bude v narušených partiích ručně proškrabáno, volné spáry budou důkladně vyčištěny a lícové plochy budou celoplošně omyty rýžovým kartáčem a vodu nebo horkou párou

- otevřené spáry budou následně vyplněny vápenocementovou maltou v poměru  1:3:10 (bílý cement:vápno:hrubší písek, vápno bude na místě hašené) nebo užití vhodné maltoviny určené přímo na pískovcové pohledové zdivo (např. systém Remers), jejíž líc bude druhý den po nanesení stržen hranou zednické lžíce k lící kamene (barevnost spárovací malty i způsob úpravy povrchu spár bude před zahájením prací předveden k odsouhlasení NPÚ)

- betonové plomby budou ručně vysekány a následně zaspárovány, u větších poruch vysazeny do původní profilace novým pískovcovým kamenem (z místního pískovce, popřípadě podobného pískovce místně odpovídajícího), velikosti cca 600x270x300mm.

- v případě spárování cementovou maltou bude v projektem určených případech zdivo rozebráno, cementová malta ručně osekánaS a provedeno přezdění za použití předepsané malty a spárovací hmoty.

- velká poškození kamenných kvádrů (jsou popsána dokumentací nebo budou označena v rámci AD) budou ručně vysekána a vysazeny do původní profilace novým pískovcovým kamenem, jehož líc bude po osazení ručně přebroušen a zapatinován do barvy očištěného původního kamene

- brány budou mechanicky očištěny, opatřeny základovou barvou a 2x svrchním nátěrem kovářskou grafitovou barvou, odstín bude určen v rámci AD.

Řešení zhrouceného jiohozápaního nároží

Trvajícím zemním tlakem došlo ke statickému narušení zdi vyklonění a ke zhroucení její části. Zeď bude rozebrána pod úroveň terénu. Bude proveden nový železobetonový základ a na něj navazující opěrná ŽB stěna z tvarovek ztraceného bednění tl 300mm. Stěna bude vyztužena svislou dvojící prutů průměru 12mm á 200mm a vodorovnou dvojicí prutů průměru 12mm v každé ložné spáře. Stěna bude ze strany zásypu zakryta nopovou folií s krycí geotextilií. Skrz stěnu bude provedena drenáž DN50 á 2m. Následně bude vystavena předstěna z původních pískovcových bloků.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavební úpravy byly navrženy s ohledem na zajištění dostatečné odolnosti a stability.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení není vzhledem k povaze stavby a typu navrhovaných stavebních úprav hřbitovní zdi řešeno.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Objekt hřbitovní zdi úsporu energie a tepelnou ochranu neřeší.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí,

zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí

Není nutné řešit. Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. Bez hygienických   požadavků.

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku. Podrobná opatření v průběhu stavby jsou popsána v zásadách organizace výstavby.

### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

jedná se o venkovní objekt, jež tento aspekt neřeší.

b) Ochrana před bludnými proudy

Ochrana proti bludným proudům není řešena.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

V okolí se nevyskytuje zdroj technické seizmicity.

d) ochrana před hlukem

Při provádění stavebních prací nebude překročena povolená denní expozice hluku dle vyhlášky č.272/2011 Sb.

e) Protipovodňová opatření

Pozemek se nachází mimo záplavové území.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Doprava

Areál hřbitova je dopravně napojen na příjezdovou obecní komunikaci.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Samotná stavba hřbitovní zdi tento aspekt neřeší.

### B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Sanace hřbitovní zdi dopravní řešení v okolí stavby nemění.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je dopravně napojená.

c) doprava v klidu

Sanace hřbitovní zdi dopravu v klidu neřeší.

d) pěší a cyklistické stezky

Nejsou stavbou dotčeny.

### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Po dokončení veškerých stavebních prací bude terén urovnán do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

Nezpevněné plochy pozemku dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

c) biotechnická opatření

Neřeší se.

### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Jedná se o stávající stavbu, která nemá vliv na životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

V areálu hřbitova se nacházejí vzrostlé lipové stromy, které je nutné před stavbou ochránit. Dotčen bude zejména strom v rohu pozemku (vyznačen ve výkresové části). Při odkopávání terénu je nutné dbát zvýšené pozornosti aby nedošlo k překopání kořenového systému a k vyvrácení stromu. Práce budou prováděny dle standardů Agentury ochrany přírody SPPK A02 007 – Úprava stanovištních poměrů dřevin.

c) vliv na soustava chráněných území Natura 2000

Lokalita se nachází mimo chráněná území soustavy Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Neřeší se.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Realizací záměru nebudou vznikat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Záměr nevyžaduje opatření pro ochranu obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba bude prováděna přímo na místě. Stavba vyžaduje běžné množství stavebních hmot a médií. Zdroj vody pro potřeby stavby je možné použít ze stávajícího rozvodu v areálu hřbitova. Elektrická energie pro potřeby stavby bude zásobována z mobilního zdroje.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není třeba realizovat odvodnění stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní a technická infrastruktura bude zachována stávající. Příjezd ke stavbě je možný obslužnou komunikací.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě může v některých případech dojít ke krátkodobému překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 272/2011 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:

- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

- minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

Ochrana ovzduší

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- -případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno

- -stavební suť bude okamžitě deponována do přistaveného kontejneru a průběžně odvážena

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavby vyjma odstranění popínavých rostlin a náletových křovisek ze strany vně hřbitova nevyžaduj kácení dřevin. Upravovaná část zdi a příslušné staveniště bude vytyčeno například výstražnou páskou nebo oplocením. Stavba bude prováděna v největší míře ze strany hřbitova ale i ze strany sousedních pozemků kde bude vytyčeno pásmo dočasného záboru.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro opravu zdi stojící na hranici pozemků je nutné zajistit přístup ke stavbě ze sousedních pozemků. (stavba lešení, pracovní prostor pro opravy zdí).

Bude tak vytvořen minimální zábor, aby byla stavba realizovatelná. Dočasný zábor bude vytyčen v době stavby kolem upravované části zdi a to v šířce 1-2m. Tento zábor se týká pozemků ve vlastnictví Města Turnova a pozemků v soukromém vlastnictví. Dotčené pozemky ve vlastnictví města jsou p.č. 1230, 1203/1, 1203/2, 1222, st.1224. Soukromé sousedící pozemky jsou: p.č. 1221,  1226, 1227, 1229, st. 1220/1 a 1220/2

V místě sanace nároží stavbou nové opěrné stěny dojde k trvalému záboru. V místě kde podzemní část základu přesahuje na sousední pozemek o 400mm. Týká se částí pozemků p.č.   1221 a 1222.

Stavba jinak nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území zůstanou nedotčeny.

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

(stavba lešení, pracovní prostor pro opravy zdí).

- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba nezasahuje do bezbariérových tras.

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad ze stavebních   materiálů, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákon.

Největší částí odpadu budou zbytky vyjmutého a upravovaného zdícího materiálu pískovcových bloků. Zároveň pak zbytky zdící malty vzniklé při čištění spár. Obalový materiál maltových směsí. Malé množství obalů od penetrace ploch degradovaného pískovce.

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Během stavby nebudou prováděny zemní práce vyžadující přísun nebo deponii zemin.

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Realizace stavby nemá podstatný negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními           ochrannými  prostředky

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nejsou dotčeny žádné stavby.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Neřeší se.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena na základě stavebního povolení a rozhodnutí investora.

Obnova je rozdělena do tří etap, které se dále dělí na dílčí části jednotlivých zdí.

Očekávaná lhůta výstavby je  		5 měsíců.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Není řešeno

V Turnově, listopad 2020				Vypracoval:  	Ing.arch. Václav Müller