Zak.č. 16021

únor 2016

##### PARKOVIŠTĚ NA POZEMCÍCH p.č.1427/1, 1427/2, k.ú. TURNOV

##### ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

#### PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.     P R Ů V O D N Í   Č Á S T

  - Objednatel:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

1.2 Zpracovatel studie:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 46506942

Zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ČKAIT 0501081

tel.: 481319831, e-mail : petr.stepanek@profesprojekt.cz

1.3 Záměr investora:

Záměrem investora je odkoupení pozemků p.č.1427/1 a 1427/2 za účelem vybudování parkoviště s přímou návazností na Havlíčkovo náměstí. Vybudování nového parkoviště je prvním krokem k vymístění části parkovacích míst z prostoru Havlíčkova náměstí a možné úpravy prostoru náměstí. Stávající počet parkovacích míst na Havlíčkově náměstí je 59.

Studie je zaměřena především na ověření možnosti vjezdu a výjezdu na budoucí plochu parkoviště a také na jeho prostorové nároky s určení možného maximálního počtu nově vzniklých parkovacích míst. Rovněž je součástí studie ověření stávajících inženýrských sítí a jejich vztahu k zájmovému území tvořeného zejména pozemky p.č. 1427/1 a 1427/2.

1.4 Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí:

k.ú. Turnov

p.p.č. 1427/1, 1427/2, 1467, 1464, 1465/1, 1465/2, 1427/4, 1427/8, 1427/11,

1.5 Vlastnické právo k pozemků určených pro stavbu

k.ú. Turnov

| Par.č. | Druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 1427/1 | Ostatní plocha | Landonová Jitka, Palackého 493, 51101 Turnov Pospíšil Frank Charles, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov Pospíšil František, Palackého 493, 51101 Turnov |
| 1427/2 | Ostatní plocha | Landonová Jitka, Palackého 493, 51101 Turnov Pospíšil Frank Charles, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov Pospíšil František, Palackého 493, 51101 Turnov |
| 1467 | Ostatní plocha | Město Turnov |
| 1464 | Zahrada | Město Turnov |
| 1465/1 | Zastavená plocha a nádvoří | Richtr Michal, Havlíčkovo Náměstí 778, 51101 Turnov Smrkovská Iveta, Havlíčkovo náměstí 778, 51101 Turnov |
| 1465/2 | Ostatní plocha | Město Turnov |
| 1427/4 | zahrada | Landonová Jitka, Palackého 493, 51101 Turnov Pospíšil Frank Charles, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov Pospíšil František, Palackého 493, 51101 Turnov |
| 1427/8 | zahrada | Richtr Michal, Havlíčkovo Náměstí 778, 51101 Turnov Smrkovská Iveta, Havlíčkovo náměstí 778, 51101 Turnov |
| 1427/11 | Ostatní plocha | Město Turnov |

2.     T E C H N I C K Á   Č Á S T

2.1	Stručný popis stavby

2.1.1 Vztah lokality k obci

Zájmová lokalita se nachází v centru města Turnov, s návazností na Havlíčkovo náměstí. Mezi budovou podniku Vesna a budovou Telecomu.

2.1.2	Zhodnocení stávajícího stavu lokality

Současný stav pozemků je bez využití. Pozemky jsou s výškovým převýšením cca 4m oproti ploše Havlíčkova náměstí. Na pozemcích se nachází převážně neudržované travnaté plochy s několika vzrostlými stromy. Dále se na pozemcích nachází oplocení základní školy. Dle podkladů od správců podzemních sítí se na pozemku p.č.1427/2 nachází kabelové vedené VN a NN. Další sítě technické infrastruktury se na pozemcích nenachází. Na začátku řešeného území (u Havlíčkova náměstí) se nachází stánek - trafika. V místě plánovaného vjezdu do parkoviště se nachází vjezd k zahradě p.č.1464. Vjezd je uzavřen otvíravou bránou.

2.2 Navrhované řešení

Navrhované řešení vychází ze zájmového území, z polohy vjezdu a z poloh daných budovami podniku Vesna a budovou Telecomu. Přístup do budoucího parkoviště je navržen v místě stávajícího vjezdu do zahrady p.č.1464. Tento vjezd bude rozšířen na 6,0m do plochy stávajícího stánku - trafiky. Je uvažováno s odstraněním tohoto objektu. Dále pokračuje příjezdová komunikace až k pozemku p.č.1427/1 kde se bude nacházet hlavní plocha parkoviště. Podél příjezdové komunikace je navržen chodník šířky 1,5m. Parkoviště je navrženo s kolmými stáními o velikostech 2,5 x 5,0m, krajní stání rozšířené o 0,25m. Navazující komunikace na kolmé stání jsou navržena s šířkou 6,0m. Celková kapacita parkoviště je navržena 53 míst. Z tohoto místa je nutné vyčlenit 3 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu terénu je parkoviště navrženo ve sklonech 6,0% příjezdová komunikace, 4,0% příčný sklon parkoviště a 3,0% podélný sklon parkoviště.

Příjezdové komunikace jsou navrženy s povrchem z asfaltového betonu a plocha pro parkování je navržena s povrchem z betonové dlažby. Oddělení ploch od zeleně je řešeno silničními obrubníky. V zadní části parkoviště jsou navrženy palisády z důvodu vyrovnání výškového rozdílu upraveného a stávajícího terénu.

Studie uvažuje s provedením přeložky stávajícího kabelového vedení VN a NN, neboť se tyto sítě nachází v budoucí ploše parkoviště a také sníženého upraveného terénu oproti stávajícímu. Rovněž bude odstraněno stávající oplocení základní školy, které se nachází na pozemku p.č.1427/1 a 1427/2. Bude vybudováno oplocení nové za hranou parkoviště.

V Turnově, únor 2016 			Ing. Petr Štěpánek