Technická specifikace a požadavky

Dodávka serverů a diskového pole pro Městský úřad Turnov - povinné parametry řešení

| Server (hypervizor) – 3ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně uvedení značkové specifikace | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Identifikace nabízeného řešení | Jednoznačná identifikace serveru (název, typ, označení výrobce apod.) |  |  |
| Provedení | Umístitelné do racku, včetně montážního materiálu, max. 1U. Barevně označené hot-plug komponenty. Pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí. Zásuvné ližiny s managementem kabeláže. Standardní stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových stavů či parametrů |  |  |
| Příslušenství | 2x napájecí kabely 230 V |  |  |
| CPU | Max. 1x CPU, z licenčních důvodů max. 16 jader. Výkon serveru dle https://spec.org: SPECrate®2017_int_base min. 169 bodů SPECrate®2017_fp_base min. 246 bodů |  |  |
| RAM | Min. 16 slotů pro DDR5 RDIMM. Min. 256 GB RAM ECC, min. 4800 MT/s. Počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU. |  |  |
| Diskový subsystém | Šasi serveru musí pojmout 8 disků formátu 2.5", přístupných v hot-swap rámečcích z přední strany serveru. Rozhraní disků: SAS/SATA Osazení: 2x 480 GB SSD Read Intensive 2.5“ RAID1 |  |  |
| Porty | Min. 3x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0. Min. 1x dedikovaný USB management port. Min. 1x VGA port |  |  |
| HBA | 1x dvouportová FC HBA karta kompatibilní s nabízeným diskovým polem. Min. rychlost 16 Gb/s |  |  |
| Napájecí zdroje | 2x napájecí zdroj max. 1100 W, redundance, min. Titanium energetická účinnost dle certifikace 80 PLUS. https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus |  |  |
| Rozšiřující sloty | Min. 2x PCIe slot (Gen5 nebo Gen4), z toho min. 1x PCIe x16 a min. 1x PCIe x8. |  |  |
| Síťové porty | Min 1x 1GbE dedikovaný management port nezabírající PCIe slot. Min. 2x 1GbE nezabírající PCIe slot. Min. 2x 10GbE Base-T, nezabírající PCIe slot. |  |  |
| Kompatibilita | Microsoft Windows Server Microsoft Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |  |  |
| Management a vzdálená správa | Vzdálená správa serveru, nezávislá na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení e-mailem, vzdáleného připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN management portu s podporou IPv4 a IPv6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných Java nebo ActiveX komponent. Vzdálená správa musí umožnit vzdálenou obrazovku s konzolí, možnost vzdáleného připojení virtuálních medií (ISO souborů) a možnost vzdáleného připojení USB disku. |  |  |
| Bezpečnost | Server musí disponovat bezpečnostním systémem ověření komponent. Tento systém musí umožňovat ověřit, že mezi výrobou serveru a doručením k zákazníkovi nebyla konfigurace komponent serveru změněna ani upravena. |  |  |
| Compliance | Centrální management serverů musí umožňovat „server bare metal“ deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích pravidel, jejichž součástí je kromě samotného OS i konfigurace BIOS, RAID, LAN, MAC, WWN). Z bezpečnostních důvodů musí být možné naplánovat pravidelné provedení porovnání aktuálního stavu konfigurace serveru s aplikovanou šablonou automatizovaným způsobem, s automatickým zasláním reportu o výsledku porovnání emailem. Je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru. |  |  |
| Záruka a technická podpora výrobce | Záruka min. 60 měsíců. Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Oprava do konce následujícího pracovního dne od nahlášení na linku podpory. Oprava v místě instalace hardwaru. Servis je poskytován přímo výrobcem hardwaru. Možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardwaru (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce). Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace softwaru a firmwaru pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmwaru, softwaru a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. |  |  |

| Diskové pole – 1ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně uvedení značkové specifikace | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Provedení | umístitelné do racku, včetně montážního materiálu |  |  |
| Příslušenství | 6x optické 2M kabely pro připojení serverů 2x napájecí kabely 230V |  |  |
| Parametry řadičů pole | 2x hot-swap řadič, alespoň Dual-Active architektura s možností rozkládat zátěž mezi řadiči Každý řadič osazen alespoň 16 GB paměti (celkem 32 GB paměti) Min. 12 Gbit/s SAS připojení disků (Backend konektivita) Celkem 8x 16Gb FC port 2x dedikovaný 1000baseT management port |  |  |
| Rozšiřitelnost pole | Rozšiřitelnost - pole v dodané konfiguraci musí být za provozu rozšiřitelné pomocí expanzních polic na nejméně 160 hot-plug disků SFF/LFF - možnost kombinovat SSD, rotační SAS i rotační NL SAS disky bez omezení - SSD disky musí být konfigurovatelné jako datové |  |  |
| Konstrukce | Max. 2U – v rámci 2U musí být k dispozici základní jednotka pole (2x řadiče a napájení) a základní osazení disky Min. 24x 2,5" hot-plug diskových pozic v rámci základní jednotky Redundantní napájení dimenzované pro plný počet disků a řadiče (základní jednotka) Rackmount, včetně montážního kitu do standardního 19" racku. |  |  |
| Počet a typ disků | Osazení hot-plug disky v poptávané konfiguraci min. 16 x 3,84TB SSD SAS 12 Gbit/s, Hot Plug Poptávanou konfiguraci musí být možné kdykoli rozšířit o další disky SSD, SAS i NLSAS (připouští se doplněním příslušných expanzních jednotek) |  |  |
| Podpora RAID | Typy RAID: - RAID 0,1, 5, 6, 10 - distribuovaný RAID - Možnost použít více typů RAID v rámci jednoho pole. |  |  |
| Funkcionalita | Software funkcionalita (licence bez omezení na počet serverů nebo kapacitu pole) - thin provisioning - distribuovaný RAID a hotsparing - standardní RAID skupiny a dedikované hotspare disky - klony a snapshoty (128 ks) - vzdálené zrcadlení mezi dvěma nebo více poli (alespoň asynchronní) - úložiště musí podporovat správu pomocí GUI z webovského prohlížeče HTML5, CLI pomocí SSH - podpora SNMP v3 - podpora notifikací pomocí emailu, SNMP trap, na vzdálený syslog server |  |  |
| Kompatibilita | Nabízená technologie diskového pole musí být kompatibilní min. s: - RedHat Linux 8.2 - SuSe Linux 15.2 - MS Windows 2022, 2019, 2016 - VMware ESX 7.0, 8.0 |  |  |
| Záruka | Záruka min. 60 měsíců Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Oprava do konce následujícího pracovního dne od nahlášení na linku podpory. Oprava v místě instalace hardware. Servis je poskytován přímo výrobcem hardware. Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty úložiště. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. Všechny SSD disky jsou předmětem záručních podmínek bez jakýchkoli omezení z pohledu životnosti, intenzity využití, množství zápisů a případně jiných neuvedených omezení. |  |  |