### Zak.č.16013 - Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov

### Dokumentace pro provedení stavby

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby

### Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov

Pozemek stavby:

obec: Turnov

k.ú. Turnov

Předmět stavebního řízení:

- chodník, odvodnění, p.č. 3874/4, 3874/6, 3874/7, 742/1, 715

b) Stavebník nebo objednatel stavby

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

2. Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov podél silnice III/2831. Urbanistické řešení koncepce ulice Husovy a Žižkovy nebude záměrem narušeno. Nejedná se o úpravy narušující celkový koncept uspořádání prostoru komunikace. Hlavní změnou oproti stávajícímu stavbu je zmenšení prostoru křižovatky ulice Husovy a Komenského. Dále pak vytvoření plnohodnotných nástupních hran autobusové dopravy. Před křižovatkami budou vytvořeny vsazené ozeleněné plochy.

Umístění stavby a druhy a parcelní čísla dotčených pozemků stavbou podle katastru nemovitostí:

obec Turnov,  k.ú. Turnov

parc. č.	druh pozemku	vlastník

3874/4	ostatní plocha	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

3874/6	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

3874/7	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

715	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

742/1	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

b) Předpokládaný průběh stavby-zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby

Předpokládaný termín zahájení je polovina roku 2017. Stavba není členěna na jednotlivé etapy výstavby. Předpokládaný termín výstavby jsou 3 měsíce

c) Vazba na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informaci a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění podmínek

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem a navazuje na vydané stavební povolení č.j.:SÚ/16/3343/HEM ze dne 13.6.2016.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavební pozemky jsou v současné době součástí silnice III/2831, chodníky a přilehlý uliční prostor.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Technické řešení stavby a jejího provozu je bez zásadního vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

e) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření – vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Navrhovaná stavba má pozitivní vliv na dotčené území a to zejména zvýšením bezpečnosti chodců.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště. Projekt byl v rámci přípravy několikrát konzultován se zástupcem objednatele.

4. Členění stavby (jednotlivých částí staveb)

Stavba není členěna na stavební objekty.

5. Podmínky realizace stavby

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Projekt stavebních úprav není podmíněn realizací dalších stavebníků.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Po základních činnostech, prostorové vytýčení staveniště, vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, bude provedeno řezání asfaltových vrstev vozovky, odstraňování konstrukcí. Následně budou osazovány obrubníky nové a zhotovovány nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníku Generální dodavatel zpracuje harmonogram postupu výstavby a jeho plnění bude průběžně kontrolováno technickým dozorem investora.

c) Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště bude silnici III/2831.

e) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Uvažovaná výstavba chodníku nebude vyžadovat objížďky ani výluky dopravy. Bude provedeno provizorní dopravní značení, viz E. Zásady organizace výstavby.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technického vybavení, oplocení, apod.)

Chodník – Město Turnov

Veřejné osvětlení - Město Turnov

7. Předávání části stavby do užívání

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části (úsek, objekt) do užívání

Stavba bude předána do užívání jako celek.

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavba bude předána do užívání jako celek.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1 Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů, řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technický předpisů

### Příprava území

V rámci přípravy území bude provedeno vytýčení podzemních sítí jejich správci a také vytýčení vlastnických hranic. Dále bude provedeno zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu podél provedených úprav (dle podmínek správce komunikace. Dále bude provedeno odstranění stávajících obrubníků v místě řešených úprav a odstranění původních povrchů (asfaltový, betonová dlažba) v místě úprav. Stávající žulové obrubníky budou odstraněny šetrným způsobem pro jejich opětovné použití. Budou demontovány stávající dopravní značky v místě úprav povrchů (bude zajištěna jejich provizorní náhrada po dobu stavby).

Úsek ulice Komenského a Rokycanova:

Mezi částí ulic Komenského a Rokycanovy se jedná o největší úpravy z celého řešeného území. Základem je zmenšení křižovatky s ulicí Komenského. Budou zde vsazeny ozeleněné plochy s poloměry 6,0m. Bude vytvořen nový přechod pro chodce a nové místo pro přecházení, oboje s šířkou 3,0m. Dojde ke stavebním úpravám obou nástupních hran autobusové dopravy. Po levé straně Husovy ulice bude upravena poloha nástupní hrany a to v poloze respektující nájezd autobusů (v přímé linii s Husovou ulicí), šířka autobusového zálivu je v tomto místě navržena 2,9m. Po pravé straně Husovy ulice bude vytvořen parkovací pruh společně s autobusovým zálivem. Šířka autobusového zálivu je navržena 2,2m. Šířka autobusových zálivů není v souladu s ČSN 73 6425-1, neboť projekt je řešen ve stísněných podmínkách. Chodník je navržen v šířce 1,8m. Parkovací pruh a autobusový záliv bude od silnice oddělen žulovou dlažbou do betonového lože.

K autobusové zastávce směrem do města bude vytvořeno nové místo pro přecházení vsazenou chodníkovou plochou šířky 3,0m. V tomto místě dojde k zúžení komunikace na 6,0m.

Na křižovatce s ulicí Rokycanovou budou provedeny vsazené ozeleněné plochy pro vymezení plochy křižovatky. Poloměry na křižovatkách jsou navrženy 4,0. Na přechodu křižovatkou bude provedeno místo pro přecházení.

Veřejné osvětlení:

Veřejné osvětlení řeší nasvětlení nového přechodu pro chodce přes Husovu ulici. Je navrženo jednostranné svítidlo (je uvažováno se led osvětlením např. firma Dleds, s.r.o., typ Dleds Trilogy N 100 20R700 N13S s výkonem 39W. Osazení bude při kraji přechodu a 0,5m od komunikace. Provedení s výložníkem délky 3,5m nad střed přechodu pro chodce, zdroj osadit rovnoběžně s přechodem pro chodce. Osvětlení splňuje předpis TKP 15, viz výpočet osvětlení.

Osvětlovací stožár bude připojeny kabely CYKY 4x10 ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení. Propojovací kabely v zemi budou uloženy v souladu s ČSN 33 2000-5-52 v pískovém loži 80 mm pod a 80 mm nad kabely. Ve výši 200 - 300 mm nad kabely položit výstražnou fólií z PVC. Předepsaná minimální hloubka uložení kabelů v chodníku je 350 mm, v terénu 800 mm, pod komunikací a obrubníkem 1000 mm. Osvětlovací stožár bude propojeny se zemnicím páskem FeZn 30x4 v souladu s ČSN 34 1390/1969. Zemnicí vedení položit na dno kabelové rýhy dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Spoje zemničů v zemi a prostupy ze země na povrch opatřit pasivní antikorozní ochranou v úseku 300 mm pod povrchem a 200 mm nad povrchem. Stožárové rozvodnice osadit pojistkami maximálně 10 A. Ze stožárové rozvodnice budou připojena svítidla kabelem CYKY 3Cx1,5 uloženým uvnitř stožárů.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

V území dotčeném stavbou se nachází stávající inženýrské sítě s ochrannými pásmy podle zvláštních předpisů.

Stavba se nenachází v zátopovém území, není kulturní památkou, není součástí památkové rezervace ani památkové zóny.

11. Zásah stavby do území

a) Bourací práce

Nejsou řešeny.

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Nedojde ke kácení.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce budou spočívat v odstranění stávajících povrchů v místě budoucího chodníku (asfalt, dlažba) a odstranění zemin pro budoucí konstrukci chodníku. Bude řešeno řezání asfaltových vrstev a odstraňování asfaltové vozovky s místě budoucího zastávkového a parkovacího pruhu. Konečná úprava terénu viz odst. d.

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po skončení stavebních prací bude provedeno ozelenění ploch dle rozsahu ve výkresu koordinační situace.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Nejde k zásahu do ZPF.

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

g) Zásah do jiných pozemků

Výčet všech pozemků dotčených stavbou je v odstavci 2.a.

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Projekt nevyvolává změny dalších staveb. V případě, že dojde k odchylkám (polohové, výškové) od předaných podkladů správců sítí technického vybavení, které budou mít za následek nutné přeložky částí sítí bude toto řešeno dle technických podmínek jednotlivých správců.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

a) Všech druhů energií

Neřeší se.

b) Telekomunikace

Neřeší se.

c) Vodní hospodářství

Splašková kanalizace

Neřeší se.

Dešťová kanalizace

Odvodnění ulic zůstane zachováno. Dojde k doplnění tří uličních vpustí v místech, kde by docházelo ke hromadění dešťové vody. Uliční vpusti budou napojeno do stávající kanalizace dešťovou přípojkou PVC DN150, SN8, min. sklon 2,0%. Délka jednotlivých přípojek jsou navrženy 15, 2 a 1m.

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Nový chodník je v souběhu se silnicí III/2831. Parkování zůstane zachováno dle stávajícího režimu. Pouze v místě autobusové zastávky dojde k omezení stávající kapacity parkování.

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní)

Napojení uličních vpustí je řešeno do stávající kanalizace. Napojení na rozvody VO v místě navržených přechodových světel bude na stávající kabelové rozvody VO.

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou:

a) Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, při dodržení požadavků těchto předpisů dojde k vytvoření mechanicky odolné a stabilní konstrukce vozovky.

b) Požární bezpečnost

Stavebními úpravami se nezmění požární bezpečnosti.

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Výstavbou projektu nedojde ke zhoršení životního prostředí ani zdravých životních podmínek.

Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými

prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických

postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

d) Ochrana proti hluku

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 148/2006 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:  - dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

e) Bezpečnost při užívání

Stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

f) Úspora energie a ochrana tepla

Neřeší se.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) Užitných vlastností stavby

Projekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (část pátá – obecné technické požadavky na komunikace).

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je dodržena umělá vodící linie zvýšeným obrubníkem, jsou řešena místa pro přecházení z reliéfní dlažby. Materiál pro varovné pásy musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (např. reliéfní slepecká dlažba).

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba je chráněna před škodlivými účinky vnějšího prostředí navržením konstrukčních vrstev a odvodněním povrchu konstrukcí.

d) Doplnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

V Turnově, říjen 2016		Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek