##### Zakázka 16045A - Chodník Turnov - Sobotecká ulice - část A, část B

### Dokumentace pro stavební řízení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby

- Chodník Turnov - Sobotecká ulice - část A, část B

- Místo stavby: Turnov

- katastrální území: Turnov (část A), Mašov u Turnova (část B)

- Chodník - část A (parcelní čísla: p.č. 3497/1, 3497/6)

- Chodník - část B (parcelní čísla: p.č. 1282/1, 1282/16, 1302)

b) Stavebník nebo objednatel stavby

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

2. Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov podél silnice III/27926 (Sobotecká ulice). Část chodníku A se nachází mezi vlakovou zastávkou Turnov Město a vrátnici do firmy Preciosa. Část chodníku B se nachází mezi ulicí U Školy a autobusovou zastávkou Turnov-Mašov. Navržené trasy chodníků respektují přirozený pohyb chodců k určeným cílům.

Umístění stavby a druhy a parcelní čísla dotčených pozemků stavbou podle katastru nemovitostí:

obec Turnov,  k.ú. Turnov

parc. č.	druh pozemku	vlastník

3497/1	ostatní plocha	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

3497/6	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

obec Turnov,  k.ú. Mašov u Turnova

parc. č.	druh pozemku	vlastník

1282/1	ostatní plocha	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

1282/16	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

1302	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

b) Předpokládaný průběh stavby-zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby

Předpokládaný termín zahájení je druhá polovina roku 2017. Stavba není členěna na jednotlivé etapy výstavby. Předpokládaný termín výstavby jsou 3 měsíce.

c) Vazba na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informaci a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění podmínek

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem a navazuje na vydané územní rozhodnutí č.j.:SÚ/4222/16/HOZ ze dne 6.10.2016.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavební pozemky jsou v současné době součástí silnice III/27926 (jedná se o krajnici, autobusové zastávky a stávající chodník).

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Technické řešení stavby a jejího provozu je bez zásadního vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

e) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření – vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Navrhovaná stavba má pozitivní vliv na dotčené území a to zejména zvýšením bezpečnosti chodců.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště. Projekt byl v rámci přípravy několikrát konzultován se zástupcem objednatele.

4. Členění stavby (jednotlivých částí staveb)

Stavba není členěna na stavební objekty.

5. Podmínky realizace stavby

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Projekt není podmíněn realizací dalších stavebníků.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Po základních činnostech, prostorové vytýčení staveniště, vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, provedeno řezání asfaltových vrstev vozovky, odstraňování konstrukcí a drnu. Dále bude proveden pro přípojku dešťové kanalizace. Následně budou osazovány obrubníky nové a zhotovovány nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníku Generální dodavatel zpracuje harmonogram postupu výstavby a jeho plnění bude průběžně kontrolováno technickým dozorem investora.

c) Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště bude silnici III/27926.

e) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Uvažovaná výstavba chodníku nebude vyžadovat objížďky ani výluky dopravy. Bude provedeno provizorní dopravní značení, viz E. Zásady organizace výstavby.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technického vybavení, oplocení, apod.)

Chodník – Město Turnov

Přípojka dešťové kanalizace - Město Turnov

7. Předávání části stavby do užívání

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části (úsek, objekt) do užívání

Stavba bude předána do užívání jako celek.

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavba bude předána do užívání jako celek.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1 Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů, řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technický předpisů

### Příprava území

V rámci přípravy území bude provedeno vytýčení podzemních sítí jejich správci a také vytýčení vlastnických hranic.

Chodník část A

Bude provedeno zaříznutí asfaltového krytu pro možnost osazení silničních obrubníků v délce 50m. Bude odtěžena krajnice tvořená štěrkodrtí a drnem v ploše 49m2, bude odstraněn stávající betonový kryt v ploše u čekárny cca 5m2. Budou odstraněny stávající betonové obrubníky v délce 5m. Bude rozebrán kryt betonové dlažby v místě stávajícího chodníku v ploše 10m2 a sníženy obrubníky v délce 5m. Bude odstraněn asfaltový kryt v místech budoucích obrubníků v ploše cca 25m2. Bude vyčištěn a vyspraven stávající propustek.

Chodník část B

Bude provedeno zaříznutí asfaltového krytu pro možnost osazení silničních obrubníků v délce 69m. Bude odtěžena krajnice tvořená štěrkodrtí v ploše 180m2, bude odstraněna stávající plocha z betonové dlažby v ploše 15m2. Budou odstraněny stávající betonové obrubníky v délce 7m. Bude odstraněn asfaltový kryt v místech budoucích obrubníků v ploše cca 50m2. Bude vyčištěn a stávající odvodňovací žlab.

Stavebně technické řešení

Chodník část A

Chodník část A je navržen od stávající vlakové zastávky, v místě již stávajícího chodníku bude provedeno zapuštění obrubníků a stávajícího chodníkového tělesa pro vytvoření místa pro přecházení, přechod přes komunikaci bude vybaven vodícím pásem a dopravním značením V7b. Dále je pak na protější straně navržen chodník nový v délce 45,73m. V trase chodníku je navrženo místo pro přecházení přes nájezd k budoucímu parkovišti firmy Preciosa. Toto místo bude řešené pomocí vodícího pásu a vodorovného dopravního značení V7b. Za místem pro přecházení se nachází stávající autobusová zastávka. V tomto místě bude vybudovaná nová nástupní hrana, popis nástupní hrany viz níže. Chodník je ukončen zapuštěným obrubníkem před vrátnicí firmy Preciosa. Chodník je navržen v základní šířce 1,5m (v místě nástupní hrany je pak šířky 1,7m). Příčný sklon je navržen 2,0% směrem do vozovky. Od silnice bude chodník oddělen silničním obrubníkem s nadvýšením 120mm. Od zeleně bude chodník oddělen záhonovým obrubníkem s nadvýšením o 60mm nad plochu dlažby jako přirozená vodící linie. V prostoru nástupní hrany se nachází stávající část otevřeného propustku. V tomto místě bude vybudovaná nová revizní šachta. Šachta bude provedena jako monolitická betonová včetně revizního poklopu (poklop bude litinový, třídy B125). V nástupní hraně budou provedeny 4m obrubníkového odvodnění (např. Ronn Drain Kerb). Jedná se o polymerbetonový kompatibilní obrubník s klasickým silničním obrubníkem. V obrubníku jsou provedeny otvory pro vtok dešťových vod. Tyto vody jsou vnitřní částí obrubníků svedeny k výtoku. Z výtoku bude provedena dešťová přípojka PVC DN150 délky 1,0m se zaústěním do nové revizní šachty a dále pak do stávajícího propustku.

Chodník část B

Chodník část B je navržen v místě napojení ulice U školy, která je spojnicí do ZŠ Mašov. Na začátku této komunikace bude provedena úprava pro realizaci části chodníku v délce 9,5m. Tato část bude ukončena v místě vjezdu do p.č.297/9. V tomto místě jsou zapuštěny obrubníky. Je zde také navrženo místo pro přecházení přes silnici k další části chodníku směřující k autobusové zastávce směrem z města. Toto místo pro přecházení je navržené bez signálního pásu a to z důvodu, že signální pás požadovaných rozměrů není možné do chodníkového tělesa včlenit a jeho podoba by byla zavádějící. Umístění místa pro přecházení v další části chodníku by nevyhovělo požadavkům na rozhledy a to z důvodu vstřícnému uspořádání stávajících zastávek. Naproti je pak navržena nová část chodníku v délce 53,30m. V této části chodníku se nachází čtyři vjezdy na pozemky. Chodník je ukončen u stávající autobusové zastávky, kde je v tomto místě navržena nová nástupní hrana, popis nástupní hrany viz níže. Chodník je navržen v základní šířce 1,5m (v místě nástupní hrany je pak šířky 1,7m). Příčný sklon je navržen 2,0% směrem do vozovky. Od silnice bude chodník oddělen silničním obrubníkem s nadvýšením 120mm. Od zeleně bude chodník oddělen záhonovým obrubníkem s nadvýšením o 60mm nad plochu dlažby jako přirozená vodící linie. V nástupní hraně budou provedeny 4m obrubníkového odvodnění (např. Ronn Drain Kerb) jedná se o polymerbetonový kompatibilní obrubník s klasickým silničním obrubníkem. V obrubníku jsou provedeny otvory pro vtok dešťových vod. Tyto vody jsou vnitřní částí obrubníků svedeny k výtoku. Z výtoku bude provedena dešťová přípojka PVC DN150 délky 4,0m se zaústěním volně do terénu a to v místě stávající opěrné betonové zídky. Dále jsou navrženy 2ks obrubníkového odvodnění v délce 1m. Obrubníkové vpusti budou napojeny novou dešťovou přípojkou PVC DN150 SN8 délky 19m se zaústěním do stávající silničního příkopu. Sklon přípojky bude 1%. Sklon bude přizpůsoben hloubce při zaústění do žlabovek.

Materiálové řešení:

Lemování navrženého chodníku bude provedeno silničním obrubníkem ABO 2-15 a záhonovým obrubníkem při styku se zelení. Povrch chodníků bude proveden betonovou dlažbou. Bezbariérové úpravy povrchů (varovný a signální pás) budou provedeny reliéfní slepeckou dlažbou. Kontrastní pás u zastávky bude proveden odlišným odstínem od základní plochy chodníku.

Skladby konstrukci:

S1 - D2-D-1-CH, PII, dle TP170:

- Betonová dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem				240mm

S2 - D1-D-1-VI, PIII, Dle TP170

- Zámková dlažba				80mm

- Lože L					40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	120mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					390mm

Nástupní hrana:

Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena v souladu s ČSN 73 6425-1 a bude provedena na délku 12,0m (v případě zastávky u části chodníku B je zastávka délky 8,8m neboť prostorové podmínky neumožňují návrh délky 12m) s nadvýšením obrubníků 160mm nad úroveň vozovky. Toto je navrženo s ohledem na odst. 6.2.2.4 uvedené normy. Šířka nástupní hrany je navržena 1,7m. Nástupní hrana je navržena s povrchem z betonové dlažby. Část dlažby šířky 0,5m přilehlá k nástupní hraně bude provedena jako kontrastní pás z odlišného odstínu od základního odstínu povrchu nástupní hrany. Zastávka bude navržena s označníkem.

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Signální pás je navržen i na nástupní hraně autobusové zastávky. Vodící pás je zřízen u míst pro přechází v části chodníku. Místo pro přecházení v části chodníku B je navrženo bez signálního pásu a to z důvodu, že signální pás požadovaných rozměrů není možné do chodníkového tělesa včlenit a jeho podoba by byla zavádějící, jedná se tedy o stavební úpravy chodníku se zapuštěným obrubníkem. Umístění místa pro přecházení v další části chodníku by nevyhovělo požadavkům na zajištění bezpečných rozhledů a to z důvodu vstřícnému uspořádání stávajících zastávek.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

V území dotčeném stavbou se nachází stávající inženýrské sítě s ochrannými pásmy podle zvláštních předpisů.

Stavba se nenachází v zátopovém území, není kulturní památkou, není součástí památkové rezervace ani památkové zóny.

11. Zásah stavby do území

a) Bourací práce

Nejsou řešeny.

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Nedojde ke kácení stromů.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce budou spočívat v odstranění stávajících povrchů v místě budoucího chodníku (drn, asfalt, dlažba) a odstranění zemin pro budoucí konstrukci chodníku. Bude řešeno řezání asfaltových vrstev a odstraňování asfaltové vozovky s místě nových silničních obrubníků. Konečná úprava terénu viz odst. d.

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po skončení stavebních prací bude provedeno ozelenění ploch dle rozsahu ve výkresu koordinační situace.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Nejde k zásahu do ZPF.

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

g) Zásah do jiných pozemků

Výčet všech pozemků dotčených stavbou je v odstavci 2.a.

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Projekt nevyvolává změny dalších staveb. V případě, že dojde k odchylkám (polohové, výškové) od předaných podkladů správců sítí technického vybavení, které budou mít za následek nutné přeložky částí sítí bude toto řešeno dle technických podmínek jednotlivých správců.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

a) Všech druhů energií

Neřeší se.

b) Telekomunikace

Neřeší se.

c) Vodní hospodářství

Splašková kanalizace

Neřeší se.

Dešťová kanalizace

Viz samostatná složka.

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Nový chodník je v souběhu se silnicí III/27926. Parkování se neřeší.

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní)

Dešťové vody budou svedeny novou dešťovou přípojkou do silničního příkopu.

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou:

a) Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, při dodržení požadavků těchto předpisů dojde k vytvoření mechanicky odolné a stabilní konstrukce vozovky.

b) Požární bezpečnost

Stavebními úpravami se nezmění požární bezpečnosti.

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Výstavbou projektu nedojde ke zhoršení životního prostředí ani zdravých životních podmínek.

Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými

prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických

postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

d) Ochrana proti hluku

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 148/2006 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:  - dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

e) Bezpečnost při užívání

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

f) Úspora energie a ochrana tepla

Neřeší se.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) Užitných vlastností stavby

Projekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (část pátá – obecné technické požadavky na komunikace).

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Jsou dodrženy přirozené vodící linie nadvýšeným záhonovým obrubníkem o 60mm. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Místo pro přecházení je provedené navíc s odsazeným signálním pásem. Místo pro přecházení bude vybaveno vodorovným dopravním značením V7b.

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba je chráněna před škodlivými účinky vnějšího prostředí navržením konstrukčních vrstev a odvodněním povrchu konstrukcí.

d) Doplnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

V Turnově, listopad 2016		Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek