### Zak.č.17068 - Bytová zóna Hrušitce - Károvsko, etapa IV.,  část B

IO-101.9 Komunikace (ul. Lubomíra Jasínka)

IO-101.11 Komunikace (ul. Nad Farářstvím)

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby:

Bytová zóna Hrušitce - Károvsko, etapa IV.,  část B

Pozemek stavby:

obec: Turnov

k.ú. Turnov

Předmět dokumentace:

- komunikace, p.č. 1007/3, 1007/4, 2873, 2872/2, 2822/3, 1005/6, 1004/12, 1004/13, 1004/19, 1004/24, 1004/43, 1004/44

Stavebník nebo objednatel stavby:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Richard Müller, jednatel

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov v nové rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko. Projekt řeší nové komunikace a inženýrské sítě pro budoucí výstavbu rodinných domů. Koncepce projektu je daná z předchozího stupně projektové dokumentace. Projekt navazuje na dokumentaci pro stavební řízení zpracovanou firmou Valbek, a.s., zak.č. 12-LI14-020, datum 02/2015. Dále navazuje na stavební povolení č.j.: SÚ/4638/14/HEJ ze dne 29.9.2014. Tento stavební objekt řeší výstavbu dvou komunikací pod stavebními objekty IO-101.9 a IO-101.11.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Na místě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Na projekty komunikací navazují nové inženýrské sítě a to:

IO-301.4 Kanalizace

IO-311.4 Zásobování vodovody

IO-321.4 Odvodnění

IO-421.4 Veřejné osvětlení

IO-501.4 Stl. plynovody a přípojky

Tyto všechny objekty budou realizovány v koordinaci celé stavby. Generální dodavatel stavby zpracuje harmonogram výstavby, který bude průběžně kontrolován technickým dozorem stavby.

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

### Příprava území

V rámci přípravy území bude provedeno vytýčení podzemních sítí jejich správci a také vytýčení vlastnických hranic. Dále bude provedena skrývka ornice na ploše 1450m2, tedy kubatura skrývky ornice je 220m3. Dále bude provedeno zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu podél ukončených komunikací vybudovaných v rámci předchozí výstavby v délce 12m. Dále budou provedeny výkopy na úroveň pláně navržených komunikací. V IO-101.9 bude výkop 250m3 a násyp 15m3, v IO-101.11 bude výkop 290m3 a násyp 20m3. Dle stavu zemní pláně bude geologickým dozorem rozhodnuto o vhodnosti zemin do podloží. Přesto je v dokumentaci uvažováno s výměnou podloží na hloubku 0,5m v aktivní zóně komunikace. Výměna podloží navýší kubaturu výkopů v IO-101.9 o výkop 200m3 a v IO-101.11 o výkop 220m3. Výměna podloží bude štěrkodrtí fr. 0-63mm, případně betonovým recyklátem stejné frakce. Další možností je využití geomříží pro zlepšení charakteristiky pláně, čímž by došlo ke snížení množství výkopů a zásypu štěrkodrtí. Tato možnost bude prověřena při výstavbě s ohledem na stav zemin pláně. Inženýrské sítě budou budovány až po výkopech tak, aby nebylo nutno provádět rýhy již v hotové zemní pláni.

IO-101.9 Komunikace (ul. Lubomíra Jasínka)

Tato komunikace navazuje na již zhotovenou část komunikace z předchozí výstavby. Komunikace je navržena v délce 53,88m a v trase je navržen směrový oblouk o poloměru 445m. Komunikace je navržena s jízdními pruhy 2x3,0m, je navržen jednostranný zelený pás šířky 1,5m a oboustranný chodník šířky 1,5m. Základní příčný sklon komunikace je jednostranný o velikosti 2,0%. Příčný sklon chodníku je 2,0%. V komunikaci jsou vjezdy k plánovaným vjezdům na pozemku, v těchto místech bude provedeno snížení obrubníků na rozdíl 20mm, bude zda zhotoven varovný pás. Na konci komunikace je navržena křižovatka se zvýšenou plochou. Nájezd na zvýšenou plochu křižovatky je výšky 0,1m na délku 1,5m. Křižovatka je navržena se směrovými oblouky na nárožích o velikosti 6,0m. Na rozhraní chodníku a zvýšené křižovatky bude osazen varovný pás.

Ohraničení asfaltové části komunikace bude provedeno silničními obrubníky ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 0,1m. Ohraničení chodníku bude provedeno záhonovým obrubníkem s nadvýšením o 0,06m jako přirozená vodící linie. Nájezd na zvýšenou plochu křižovatky bude proveden žulovou dlažbou 9/11 osazenou do betonového lože v celé délce nájezdového klínu.

IO-101.11 Komunikace (ul. Nad Farářstvím)

Tato komunikace navazuje na křižovatku řešenou v objektu IO-101.09 a končí v místě již zhotovené části komunikace z předchozí výstavby. Komunikace je navržena v přímé s celkovou délkou 73,27m. Komunikace je navržena s jízdními pruhy 2x3,0m, je navržen oboustranný zelený pás šířky 1,5m a oboustranný chodník šířky 1,5m. Základní příčný sklon komunikace je jednostranný o velikosti 2,0%. Příčný sklon chodníku je 2,0%. V komunikaci je navržen jeden vjezd k plánovanému rodinnému domu, v tomto místě bude provedeno snížení obrubníků na rozdíl 20mm, bude zda zhotoven varovný pás.

Ohraničení asfaltové části komunikace bude provedeno silničními obrubníky ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 0,1m. Ohraničení chodníku bude provedeno záhonovým obrubníkem s nadvýšením o 0,06m jako přirozená vodící linie. Nájezd na zvýšenou plochu křižovatky bude proveden žulovou dlažbou 9/11 osazenou do betonového lože v celé délce nájezdového klínu, viz níže skladby konstrukcí.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem do navržených uličních vpustí. Uliční vpusti včetně napojení na kanalizaci jsou řešeny v objektu IO-321.4 Odvodnění. Pro zajištění únosnosti pláně je navržen trativod PVC DN 150, který bude napojen na uličních vpustí.

Materiálové řešení:

Lemování komunikace bude provedeno silničními obrubníky ABO 2-15 do betonového lože C16/20 s nadvýšením 0,1m, v místě sjezdů k budoucím pozemkům a v místě ukončení chodníků ve zvýšené křižovatce budou provedeny zapuštěné na výšku 20mm. Ohraničení parkovací míst bude provedeno žulovou dlažbou 9/11 osazenou do betonového lože C16/20. Komunikace je navržena s povrchem z asfaltového betonu. Chodníky a vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby. Základní odstín přírodní, s doplněním pruhů z odstínu antracit šířky 0,7m po cca 4m. Pruhy budou provedeny tak, aby ohraničovali jednotlivé vjezdy na pozemky. Varovný pás je navržena bude v provedení slepecké (reliéfní dlažby) v odstínu antracit. Parkovací místa budou provedena s povrchem ze žulové dlažby štípané 9/11.

Skladby konstrukcí:

Skladba konstrukce vozovky S1, D1-N-6-IV-PIII, dle TP 170

- Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+		40mm

- Postřik spojovací emulzí  PSE			0,2kg/m2

- Obalované kamenivo ACP 16+			70mm

- Postřik infiltrační emulzní PIE			0,7kg/m2

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I		130mm

- Štěrkodrť, fr.0-63mm ŠD			     	min.200mm

-Celkem				     		min.440mm

Skladba konstrukce vjezdů S2, D1-D-1-VI-PIII, dle TP 170

- Betonová dlažba					80mm

- Lože L						40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I		120mm

- Štěrkodrť ŠD					150mm

- Celkem						390mm

Skladba konstrukce chodníků S3 - D2-D-1-CH, PII, dle TP 170

- Betonová dlažba				60mm

- Lože L					30mm

- Štěrkodrť ŠD				150mm

- Celkem					240mm

Skladba konstrukce zvýšení křižovatky S4, D1-D-IV-PIII, dle TP 170

- Žulová dlažba štípaná 9/11	DL		100mm

- Lože L					40mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I	210mm

- Štěrkodrť ŠD				200mm

- Celkem					550mm

(spáry dlažby budou vyplněny drobným kamenivem fr.0-4mm)

Skladba konstrukce nájezdového klínu zvýšené křižovatky S5

- Žulová dlažba štípaná 9/11	DL		100mm

- Betonové lože C20/25 XF3			200mm

- Štěrkodrť ŠD				200mm

- Celkem					500mm

(spáry dlažby budou vyplněny maltou ve formě zálivky M 25 XF4)

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchů je zajištěno podélným a příčným sklonem e s následujícím odvodněním novými uličnímu vpusťmi.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

V rámci stavby není řešeno nové dopravní značení.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Není.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Není řešeno.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je dodržena přirozená vodící linie zvýšeným obrubníkem. V místech se sníženým obrubníkem je navržen varovný pás.

Materiál pro varovné pásy musí splňovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (např. reliéfní slepecká dlažba).

Použité podklady

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“

ČSN 72 1002 „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“

ČSN 72 1006 „Kontrola hutnění zemin a sypanin“

ČSN 73 3050 „Zemní práce“, včetně změn

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“

ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikací“

TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikací“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikací“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikací“

VL 2.2 Odvodnění.

VL 6.1 Svislé dopravní značky

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikací“

Vyhláška 104/97 Sb. Kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

Vyhláška 268/2009 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

V Turnově, říjen 2017					Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek