ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV

Zpracoval:

Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

jako příslušný úřad územního plánování

září 2018

Za pořizovatele:

RNDr. Miroslav Varga

vedoucí odboru rozvoje města

Schválilo:

Zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 267/2018 ze dne 20.09.2018

Za město Turnov:

Ing. Tomáš Hocke

starosta města

OBSAH

A.	Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území	4

1.	Zastavěné území	4

a)	Zmenšení	4

b)	Zvětšení	4

2.	Plochy s rozdílným způsobem využití	4

a)	Plochy bydlení	6

b)	Plochy rekreace	10

c)	Plochy veřejné infrastruktury	11

d)	Plochy výroby a skladování	12

e)	Plochy technické infrastruktury	13

f)	Plochy dopravní infrastruktury	13

g)	Plochy veřejných prostranství	15

h)	Plochy zeleně	15

i)	Lesy	17

j)	Plochy vodní a vodohospodářské	17

k)	Plochy nezastavěné	18

3.	Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření	18

a)	Veřejně prospěšné stavby dopravní	18

b)	Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury	18

c)	Veřejně prospěšná opatření	18

4.	Územní studie	19

5.	Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití	20

6.	Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán	20

7.	Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území	20

B.	Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů	20

C.	Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	20

1.	Vyhodnocení souladu Územního plánu Turnov s Politikou územního rozvoje České republiky	20

2.	Vyhodnocení souladu Územního plánu Turnov se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje	21

D.	Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona	22

a)	vývoj počtu obyvatel:	23

b)	počty dokončených bytů:	24

E.	Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny	26

1.	Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury	26

2.	Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit	30

3.	Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.	30

4.	Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci	30

5.	Případný požadavek na zpracování variant řešení	31

6.	Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení	31

F.	Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast	32

G.	Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno	33

H.	Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu	34

I.	Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny	34

J.	Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje	34

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování (dále jen pořizovatel) na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) zpracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov, a to dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

Územní plán Turnov vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 299/2014 ze dne 26.06.2014 a účinnosti nabyl dne 26.07.2014. Dále má město platnou Změnu č. 1 Územního plánu Turnov vydanou usnesením zastupitelstva č. 387/2018 ze dne 14.12.2017 s nabytím účinnosti 30.12.2017.

Zpráva o uplatňování územního plánu má být dle § 55 odst. 1 stavebního zákona předložena zastupitelstvu nejpozději do 4 let od vydání územního plánu.

## Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území

### Zastavěné území

Zastavěné území města Turnov bylo vymezeno zpracovatelem územního plánu a následně byla aktualizováno zpracovatelem Změny č. 1. Pořizovatel územního plánu v rámci zpracování této zprávy o uplatňování územního plánu opětovně vyhodnotil zastavěné území a dospěl k závěru, že v území došlo ke změnám, které budou mít vliv na vymezení zastavěného území.

#### Zmenšení

Na základě kontroly aktuálního stavu katastrální mapy, leteckých snímků a průzkumu v terénu bylo zjištěno, že v území nenastaly žádné změny, které by vyvolaly potřebu zmenšení zastavěného území.

#### Zvětšení

Na základě kontroly aktuálního stavu katastrální mapy, leteckých snímků a průzkumu terénu bylo zjištěno, že některé pozemky je třeba zahrnout do zastavěného území, protože způsob jejich využití naplňuje příslušné požadavky. Přehled využitých ploch je uveden v kapitole A.2.

 V rámci změny územního plánu je třeba provést aktualizaci hranic zastavěného území tak, aby odpovídala ustanovením stavebního zákona.

### Plochy s rozdílným způsobem využití

Pořizovatel vzal v potaz nové skutečnosti v území zjištěné při terénním průzkumu, z leteckých snímků území, podle aktuálních dat z katastru nemovitostí a podle informací poskytnutých příslušným stavebním úřadem a následně vyhodnotil uplatňování územního plánu v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.

Ve sloupci „řízení stavebního úřadu“ jsou pak uvedeny plochy, pro které bylo stavebním úřadem vydáno povolení nebo souhlas se stavbou, případně správní řízení probíhá a je reálný předpoklad, že plocha bude využita, nebo už byly zahájeny stavební práce, nebo je stavba dokončena, ale není ještě vedena v katastru nemovitostí.

| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| Plochy bydlení | 1 076 562 | 35 326 | 3 | 44 956 | 4 | 80 282 | 7 |
| Plochy rekreace | 678 | 210 | 31 | 0 | 0 | 210 | 31 |
| Plochy veřejné infrastruktury | 143 473 | 72 362 | 50 | 0 | 0 | 72 362 | 50 |
| Plochy výroby a skladování | 222 671 | 11 177 | 5 | 24 654 | 11 | 35 831 | 16 |
| Plochy technické infrastruktury | 1185 | 135 | 11 | 0 | 0 | 135 | 11 |
| Plochy dopravní infrastruktury | 169 743 | 25 280 | 15 | 2 831 | 2 | 28 111 | 17 |
| Plochy veřejných prostranství | 3 381 | 703 | 21 | 0 | 0 | 703 | 21 |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 1 617 693 | 145 193 | 9 | 137 | 0,01 | 145 330 | 9 |
|  | (161,8 ha) |  |  |  |  | (18,8 ha) |  |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY | ROZLOHA NÁVRHOVÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| Plochy zeleně | 264 476 | 156 284 | 59 | 0 | 0 | 156 284 | 59 |
| Lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy vodní a vodohospodářské | 18 304 | 1 336 | 7 | 0 | 0 | 1 336 | 7 |
| Plochy nezastavěné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY | ROZLOHA NÁVRHOVÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 282 780 | 157 620 | 56 | 0 | 0 | 157 620 | 56 |
|  | (28,3 ha) |  |  |  |  | (15,8 ha) |  |

#### Plochy bydlení

V územním plánu jsou plochy bydlení děleny na BH – bydlení hromadné, BI – Bydlení individuální, BV – Bydlení venkovské, BS – Bydlení smíšené. Zastavitelné plochy byly vymezeny pro plochy BI – Bydlení individuální, BV – Bydlení venkovské a BS – Bydlení smíšené.

| PLOCHY BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| BI – Bydlení individuální – 58 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z75 | 22 305 | 0 | 0 | 1 604 | 7 | 1 604 | 7 |
| Z76 | 4 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z77 | 12 989 | 823 | 6 | 816 | 6 | 1 639 | 13 |
| Z79 | 16 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z80 | 23 627 | 833 | 4 | 3 003 | 13 | 3 836 | 16 |
| Z81 | 18 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z88 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z92 | 7 666 | 0 | 0 | 918 | 12 | 918 | 12 |
| Z98 | 13 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z100 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z102 | 7 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z105 | 13 903 | 0 | 0 | 1 740 | 13 | 1 740 | 13 |
| Z106 | 2 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z111 | 1 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z114 | 15 197 | 989 | 7 | 1 109 | 7 | 2 098 | 14 |
| Z117 | 4 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z118 | 2 172 | 0 | 0 | 773 | 36 | 773 | 36 |
| Z119 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z122 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z129 | 11 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z133 | 1 461 | 281 | 19 | 0 | 0 | 281 | 19 |
| Z144 | 3 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z146 | 10 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z149 | 11 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z150 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z187 | 7 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z193 | 5 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z197 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z199 | 7 239 | 1 285 | 18 | 0 | 0 | 1 285 | 18 |
| Z200 | 11 836 | 797 | 7 | 1 939 | 16 | 2 736 | 23 |
| Z202 | 6 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z203 | 2 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z209 | 5 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z214 | 581 | 581 | 100 | 0 | 0 | 581 | 100 |
| Z217 | 17 678 | 0 | 0 | 1 265 | 7 | 1 265 | 7 |
| Z218 | 795 | 0 | 0 | 795 | 100 | 795 | 100 |
| Z223 | 11 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z228 | 5 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z232 | 13 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z249 | 15 383 | 694 | 5 | 691 | 4 | 1 385 | 9 |
| Z256 | 11 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z260 | 1 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z263 | 14 269 | 436 | 3 | 0 | 0 | 436 | 3 |
| Z266 | 18 764 | 2 325 | 12 | 0 | 0 | 2 325 | 12 |
| Z271 | 5 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z277 | 2 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z278 | 3 107 | 0 | 0 | 1 150 | 37 | 1 150 | 37 |
| Z288 | 5 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z290 | 12 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z361 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z391 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z394 | 11 571 | 1 590 | 14 | 0 | 0 | 1 590 | 14 |
| Z417 | 3 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z419 | 2 370 | 312 | 13 | 0 | 0 | 312 | 13 |
| Z424 | 2 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z428 | 1 717 | 0 | 0 | 1 717 | 100 | 1 717 | 100 |
| Z1-Z11 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1-Z19 | 45 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1-Z31 | 280 639 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 | 0 |
| BV – Bydlení venkovské – 76 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z3 | 20 404 | 3 993 | 20 | 1 605 | 8 | 5 598 | 27 |
| Z13 | 4 541 | 275 | 6 | 4 266 | 94 | 4 541 | 100 |
| Z15 | 2 979 | 2 979 | 100 | 0 | 0 | 2 979 | 100 |
| Z17 | 3 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z20 | 5 775 | 0 | 0 | 1 861 | 32 | 1 861 | 32 |
| Z24 | 1 077 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| Z26 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z28 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z30 | 3 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z32 | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z37 | 1 465 | 0 | 0 | 1 465 | 100 | 1 465 | 100 |
| Z39 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z42 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z45 | 493 | 493 | 100 | 0 | 0 | 493 | 100 |
| Z46 | 3 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z155 | 3 289 | 0 | 0 | 2 206 | 67 | 2 206 | 67 |
| Z178 | 7 966 | 2 005 | 25 | 0 | 0 | 2 005 | 25 |
| Z179 | 12 787 | 949 | 7 | 0 | 0 | 949 | 7 |
| Z185 | 5 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z190 | 6 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z191 | 4 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z192 | 1 347 | 465 | 35 | 0 | 0 | 465 | 35 |
| Z268 | 3 286 | 1398 | 43 | 0 | 0 | 1 398 | 43 |
| Z275 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z282 | 3 681 | 1 185 | 32 | 0 | 0 | 1 185 | 32 |
| Z283 | 2 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z284 | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z292 | 6 789 | 1 698 | 25 | 2 760 | 41 | 4 458 | 66 |
| Z293 | 1 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z297 | 2 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z299 | 1 364 | 0 | 0 | 1 364 | 100 | 1 364 | 100 |
| Z307 | 4 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z312 | 12 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z313 | 1 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z322 | 18 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z323 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z325 | 1 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z331 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z333 | 2 439 | 0 | 0 | 2 439 | 100 | 2 439 | 100 |
| Z344 | 2 620 | 2 620 | 100 | 0 | 0 | 2 620 | 100 |
| Z345 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z347 | 5 172 | 1905 | 37 | 0 | 0 | 1 905 | 37 |
| Z350 | 1 692 | 386 | 23 | 0 | 0 | 386 | 23 |
| Z351 | 2 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z352 | 1 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z353 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z355 | 5 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z356 | 1 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z357 | 1 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z358 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z359 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z360 | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z368 | 4 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z369 | 2 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z371 | 3 879 | 727 | 19 | 0 | 0 | 727 | 19 |
| Z372 | 2 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z373 | 4 079 | 1 399 | 34 | 2 033 | 50 | 3 432 | 84 |
| Z374 | 13 982 | 0 | 0 | 1 396 | 10 | 1 396 | 10 |
| Z375 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z378 | 619 | 619 | 100 | 0 | 0 | 619 | 100 |
| Z399 | 2 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z400 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z401 | 1 429 | 0 | 0 | 1 429 | 100 | 1 429 | 100 |
| Z403 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z404 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z405 | 1 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z407 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z408 | 3 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z415 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z416 | 3 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z418 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z420 | 1 246 | 0 | 0 | 1 246 | 100 | 1 246 | 100 |
| Z422 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z426 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 600 | 100 |
| Z427 | 6 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1-Z12 | 1 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BS – Bydlení smíšené – 20 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z99 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z103 | 1 010 | 0 | 0 | 1 010 | 100 | 1 010 | 100 |
| Z104 | 8 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z112 | 4 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z123 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z124 | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z143 | 1 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z156 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z162 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z163 | 14 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z213 | 5 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z219 | 1 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z229 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z235 | 8 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z238 | 5 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z245 | 2 931 | 0 | 0 | 1 716 | 59 | 1 716 | 59 |
| Z254 | 684 | 684 | 100 | 0 | 0 | 684 | 100 |
| Z412 | 2 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1-Z02 | 2 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1-Z26 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLOCHY BYDLENÍ (BI + BV + BS) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 1 076 562 | 35 326 | 3 | 44 956 | 4 | 80 282 | 7 |

#### Plochy rekreace

V rámci územního plánu jsou plochy rekreace děleny na RR – Rekreace rodinná a hromadná, RZ – rekreace – zahrádkaření.

| PLOCHY REKREACE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| RR – Rekreace rodinná a hromadná – 1 plocha |  |  |  |  |  |  |  |
| Z38 | 210 | 210 | 100 | 0 | 0 | 210 | 100 |
| RZ – Rekreace – zahrádkaření – 1 plocha |  |  |  |  |  |  |  |
| Z414 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLOCHY REKREACE (RR + RZ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 678 | 210 | 31 | 0 | 0 | 210 | 31 |

#### Plochy veřejné infrastruktury

V rámci územního plánu jsou plochy veřejné infrastruktury děleny na OV – Občanské vybavení, OK – Komerční zařízení, OS – Tělovýchova a sport, OH – Veřejná pohřebiště a související služby. Zastavitelné plochy byly vymezeny pro plochy OV – Občanské vybavení, OK – Komerční zařízení, OS – Tělovýchova a sport.

| PLOCHY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| OV – Občanské vybavení – 7 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z91 | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z108 | 6 240 | 1 099 | 18 | 0 | 0 | 1 099 | 18 |
| Z145 | 1 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z251 | 4 105 | 2 728 | 66 | 0 | 0 | 2 728 | 66 |
| Z336 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z435 | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1-Z34 | 10 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OK – Komerční zařízení – 6 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z66 | 6 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z169 | 8 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z205 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z212 | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z425 | 10 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z434 | 14 731 | 14 731 | 100 | 0 | 0 | 14 731 | 100 |
| OS – Tělovýchova a sport – 5 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z94 | 1 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z110 | 3 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z160 | 3 754 | 3 754 | 100 | 0 | 0 | 3 754 | 100 |
| Z206 | 50 050 | 50 050 | 100 | 0 | 0 | 50 050 | 100 |
| Z349 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLOCHY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY (OV + OK + OS) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 143 473 | 72 362 | 50 | 0 | 0 | 72 362 | 50 |

#### Plochy výroby a skladování

V rámci územního plánu jsou plochy výroby a skladování děleny na VP – Průmyslová výroba a sklady, VS – Plochy smíšené výrobní, VZ – Zemědělská výroba. Zastavitelné plochy byly vymezeny pro všechny tyto plochy.

| PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| VP – Průmyslová výroba a sklady – 5 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z25 | 11 913 | 0 | 0 | 9 903 | 83 | 9 903 | 83 |
| Z52 | 61 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z167 | 33 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z340 | 24 838 | 11 177 | 45 | 0 | 0 | 11 177 | 45 |
| Z421 | 14 751 | 0 | 0 | 14 751 | 100 | 14 751 | 100 |
| VS – Plochy smíšené výrobní – 2 plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| Z126 | 42 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z154 | 29 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VZ – Zemědělská výroba – 2 plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| Z11 | 1 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z35 | 2 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (VP + VS + VZ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 222 671 | 11 177 | 5 | 24654 | 11 | 35831 | 16 |

#### Plochy technické infrastruktury

V územním plánu jsou vymezeny plochy TI – Technická infrastruktura.

| TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| TI – Technická infrastruktura – 4 plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| Z57 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z59 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z127 | 135 | 135 | 100 | 0 | 0 | 135 | 100 |
| PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 1185 | 135 | 11 | 0 | 0 | 135 | 11 |

#### Plochy dopravní infrastruktury

V rámci územního plánu jsou plochy dopravní infrastruktury děleny na DS – Plochy silniční dopravy, MK – Plochy místních komunikací, UK – Plochy účelových komunikací a DZ – Plochy drážní dopravy. Zastavitelné plochy byly vymezeny pro plochy DS – Plochy silniční dopravy a MK – Plochy místních komunikací.

| PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| DS – Plochy silniční dopravy – 12 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z5 | 6 151 | 3 692 | 60 | 0 | 0 | 3 692 | 60 |
| Z29 | 1 643 | 1 077 | 66 | 0 | 0 | 1 077 | 66 |
| Z74 | 7 806 | 1 965 | 25 | 0 | 0 | 1 965 | 25 |
| Z96 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z131 | 5 911 | 3 933 | 67 | 0 | 0 | 3 933 | 67 |
| Z157 | 1 590 | 810 | 51 | 0 | 0 | 810 | 51 |
| Z234 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z257 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z270 | 5 211 | 4 039 | 78 | 0 | 0 | 4 039 | 78 |
| Z329 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z385 | 6 042 | 742 | 12 | 0 | 0 | 742 | 12 |
| Z1-Z33 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK – Plochy místních komunikací – 15 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| Z78 | 20 764 | 242 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1 |
| Z116 | 16 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z177 | 2 288 | 554 | 24 | 0 | 0 | 554 | 24 |
| Z184 | 3 509 | 608 | 17 | 0 | 0 | 608 | 17 |
| Z204 | 1 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z207 | 1 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z211 | 2 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z236 | 10 517 | 0 | 0 | 2 621 | 25 | 2621 | 25 |
| Z259 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z272 | 1 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z281 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z286 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z392 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1-Z03 | 66 164 | 7 618 | 12 | 210 | 0,3 | 7828 | 12 |
| Z1-Z35 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (DS + MK) |  |  |  |  |  |  |  |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 169 743 | 25 280 | 15 | 2 831 | 2 | 28 111 | 17 |

#### Plochy veřejných prostranství

V územním plánu jsou vymezeny plochy PV – Plochy veřejných prostranství

| PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| PV – Plochy veřejných prostranství – 3 plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| Z153 | 703 | 703 | 100 | 0 | 0 | 703 | 100 |
| Z172 | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z226 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PV) |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY | ROZLOHA ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 3 381 | 703 | 21 | 0 | 0 | 703 | 21 |

#### Plochy zeleně

V územním plánu jsou plochy zeleně děleny na plochy ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích a ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru.

| PLOCHY ZELENĚ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY | ROZLOHA NÁVRHOVÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích – 7 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| P43 | 1 682 | 1 682 | 100 | 0 | 0 | 1 682 | 100 |
| P85 | 20 042 | 20 042 | 100 | 0 | 0 | 20 042 | 100 |
| P101 | 10 301 | 10 301 | 100 | 0 | 0 | 10 301 | 100 |
| P118 | 14 235 | 14 235 | 100 | 0 | 0 | 14 235 | 100 |
| P121 | 2 782 | 100 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 |
| P132 | 10 371 | 10 371 | 100 | 0 | 0 | 10 371 | 100 |
| Z1-Z32 | 41 284 | 408 | 1 | 0 | 0 | 408 | 1 |
| ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru – 34 ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| P68 | 13 122 | 13 122 | 100 | 0 | 0 | 13 122 | 100 |
| P71 | 2 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P82 | 17 983 | 16 008 | 89 | 0 | 0 | 16 008 | 89 |
| P84 | 476 | 476 | 100 | 0 | 0 | 476 | 100 |
| P86 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P87 | 2 532 | 2 532 | 100 | 0 | 0 | 2 532 | 100 |
| P93 | 829 | 829 | 100 | 0 | 0 | 829 | 100 |
| P95 | 312 | 312 | 100 | 0 | 0 | 312 | 100 |
| P97 | 309 | 309 | 100 | 0 | 0 | 309 | 100 |
| P107 | 1 978 | 1 978 | 100 | 0 | 0 | 1 978 | 100 |
| P130 | 2 058 | 2 058 | 100 | 0 | 0 | 2 058 | 100 |
| P134 | 913 | 913 | 100 | 0 | 0 | 913 | 100 |
| P140 | 577 | 577 | 100 | 0 | 0 | 577 | 100 |
| P161 | 2 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P175 | 299 | 299 | 100 | 0 | 0 | 299 | 100 |
| P188 | 1 351 | 1 351 | 100 | 0 | 0 | 1 351 | 100 |
| P195 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P201 | 8 209 | 8 209 | 100 | 0 | 0 | 8 209 | 100 |
| P205 | 11 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P225 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P227 | 298 | 298 | 100 | 0 | 0 | 298 | 100 |
| P230 | 325 | 325 | 100 | 0 | 0 | 325 | 100 |
| P231 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P237 | 245 | 245 | 100 | 0 | 0 | 245 | 100 |
| P242 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P246 | 545 | 545 | 100 | 0 | 0 | 545 | 100 |
| P247 | 14 835 | 14 835 | 100 | 0 | 0 | 14 835 | 100 |
| P261 | 6 677 | 6 677 | 100 | 0 | 0 | 6 677 | 100 |
| P289 | 56 156 | 20 000 | 36 | 0 | 0 | 20 000 | 36 |
| P362 | 4 187 | 4 187 | 100 | 0 | 0 | 4 187 | 100 |
| P365 | 624 | 624 | 100 | 0 | 0 | 624 | 100 |
| P366 | 912 | 912 | 100 | 0 | 0 | 912 | 100 |
| P393 | 37 | 37 | 100 | 0 | 0 | 37 | 100 |
| P429 | 1 487 | 1 487 | 100 | 0 | 0 | 1 487 | 100 |
| PLOCHY ZELENĚ (ZV + ZSP) |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY | ROZLOHA NÁVRHOVÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 264 476 | 156 284 | 59 | 0 | 0 | 156 284 | 59 |

#### Lesy

V územním plánu jsou vymezeny plochy NL – Plochy lesní. Nejsou vymezeny žádné návrhové plochy lesa.

#### Plochy vodní a vodohospodářské

V územním plánu jsou vymezeny plochy VV – Plochy vodní a vodohospodářské.

| PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY | ROZLOHA NÁVRHOVÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| VV – Plochy vodní a vodohospodářské – 2 plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| Z431 | 1 336 | 1 336 | 100 | 0 | 0 | 1 336 | 100 |
| Z432 | 16 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV) |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY | ROZLOHA NÁVRHOVÝCH PLOCH | Z TOHO VYUŽITO |  | ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU |  | CELKEM VYUŽITO |  |
|  | m2 | m2 | % | m2 | % | m2 | % |
| celkem | 18 304 | 1 336 | 7 | 0 | 0 | 1 336 | 7 |

#### Plochy nezastavěné

v územním plánu jsou plochy nezastavěné děleny na plochy Z – Orná půda, trvalý travní porost a NS – Plochy nezastavěného území – smíšené. Nejsou vymezeny žádné návrhové plochy.

 Z vyhodnocení z hlediska vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vyplynul požadavek na změnu územního plánu, a to na přeřazení některých ploch zastavitelných a návrhových do ploch stabilizovaných.

### Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Územním plánem jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

#### Veřejně prospěšné stavby dopravní

DI 4 – Napojení silnice I/35 a III/28315 Na Kamenci (DS – Z 270)

DI 6 – Výstavba páteřní komunikace (T. G. Masaryka) na Hruštici (MK – Z 116)

DI 7 – Nové napojení na silnici I/10 – jižní sjezd do Fučíkovy ulice (DS – Z 74)

DI 8 – Homogenizace silnice III/01018 v lokalitě Kobylka (DS – Z 29)

DI 10 – Homogenizace silnice III/27926 a III/27920 v Mašově – Sobotecká (DS – Z 329)

DI 11 – Úprava křižovatky silnic II/610 a III/2797 Nádražní (DS – Z 131)

DI 12 – Rozšíření komunikace na Mokřiny (DS – Z 5)

#### Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury

TI 2 – Vodovodní řad propojující Ohrazenice s PZ Vesecko a Malým Rohozcem

#### Veřejně prospěšná opatření

Opatření pro snižování ohrožení v území povodněmi:

W01 – Koridor pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi (k.ú. Bukovina u Turnova, Daliměřice, Turnov, Mašov u Turnova)

Účel opatření – zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

W02 – Zkapacitnění průtoku pod mostem v ulici Palackého a výstavba protipovodňových opatření (hráze, stěny, objekty) (k.ú. Turnov)

Účel opatření – ochrana města před riziky spojenými s povodňovými stavy

Opatření k založení prvků územního systému ekologické stability:

WU09 – LBK 2 U Červeného dvora (k.ú. Malý Rohozec)

WU12 – LBK 5 Vrchhůra (k.ú. Turnov, Mašov u Turnova)

WU14 – IP 1 Odolenovický potok (k.ú. Turnov)

WU15 – IP 2 Hruštice-Károvsko (k.ú. Turnov)

WU16 – LBK 7 Myšina (k.ú. Bukovina u Turnova)

WU17 – LBC 314/1441 Černava (k.ú. Turnov, Mašov u Turnova)

Účel opatření - založení či posílení funkceschopnosti ÚSES zajistit podmínky pro zvýšení retenční schopnosti krajiny, diverzity a ekologické stability v území.

 Potřeba úpravy vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření nevznikla. V rámci změny územního plánu se nepředpokládá vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření ani asanací.

### Územní studie

V Územním plánu Turnov jsou ve výkresu č. 1 „Výkres základního členění území“ vymezeny plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování:

Hruštice - Károvsko – rozvojová lokalita bydlení

Durychov - Na Kamenci – rozvojová lokalita bydlení

Daliměřice – plocha Z1-Z31 bydlení individuální

Benátky – plochy Z 146, Z 149 a Z 150 bydlení individuální

Nudvojovice – plocha Z 167 průmyslové výroby a skladů

Mašov – plocha Z 322 bydlení venkovské

V uplynulém období byly zpracovány územní studie pro Daliměřice, Hruštici - Károvko, Durychov – Na Kamenci (schváleny 28.08.2014). V současné době jsou zahájeny aktualizace těchto studií.

Dále byla zpracována Územní studie Turnov – Benátky (schválena 20.06.2017).

Pro Nudvojovice – plocha Z 167 průmyslové výroby a skladů a Mašov – plocha Z 322 bydlení venkovské územní studie nebyly zpracovány. Jedná se o soukromé pozemky. Neevidujeme žádné kroky vlastníků směřující k zájmu na zpracování územní studie a možnosti rozhodování v území.

 Potřeba vymezení nových ploch k prověření územní studií nevznikla. Naopak se navrhuje v rámci změny územního plánu prodloužit lhůtu pro zpracování územní studie Mašov – plocha Z 322 bydlení venkovského a vypustit podmínku územní studie pro Nudvojovice – plocha Z 167 průmyslové výroby a skladů.

### Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem pro jednotlivé plochy členěny na hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Některé podmínky byly upraveny Změnou č. 1 Územního plánu Turnov.

 Potřeba změny podmínek využití území nevznikla.

### Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán

Za uplynulé období byl novelizován stavební zákon a související legislativa.

 Nedošlo k takovým změnám podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, které by vyvolaly potřebu změny územního plánu.

### Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území

Během sledovaného období nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Rozvoj obce neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území.

## Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov – úplná aktualizace 2016 byly zpracovány k 31.12.2016 a nevyplývají z nich žádné nové problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

## Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

### Vyhodnocení souladu Územního plánu Turnov s Politikou územního rozvoje České republiky

Soulad je vyhodnocován s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktuaizace č. 1.

Územní plán Turnov:

- respektuje zařazení města Turnov do rozvojové osy republikového významu OS3 Praha – Liberec – hranice ČR

- vytváří územní podmínky pro zlepšování vazeb na rozvojovou osu OS3 Praha – Liberec – hranice ČR

- vytváří územní podmínky pro intenzivní využívání území a rozvoj veřejné infrastruktury při zachování zdravého životního prostředí a nezastupitelných krajinných a přírodních hodnot

- respektuje republikové priority územního plánování stanovené v Politice územního rozvoje České republiky v míře odpovídající charakteru území a úrovni územního plánu ve všech jeho částech

  - stanovení koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot

  - urbanistická koncepce obsahující vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se stanovením regulačních podmínek jejich využití

  - stanovení koncepce uspořádání krajiny a její ochrany včetně vymezení územního systému ekologické stability

  - stanovení koncepce dopravní a technické infrastruktury

  - stanovení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

  - vymezení ploch a koridorů územních rezerv a ploch koridorů, ve kterých je prověření změn využití územní studií podmínkou pro rozhodování

 Územní plán Turnov je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky.

### Vyhodnocení souladu Územního plánu Turnov se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje

Ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje z roku 2011 vyplývá pro území města Turnov následující:

Vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí:

Turnov je centrem rozvojové oblasti nadmístního významu ROB3 Turnov s vazbami na rozvojové osy I. řádu republikového významu a nadmístního významu

ROS1 Praha – Turnov – Liberec – Hrádek na Nisou – hranice ČR/Německo, Polsko

ROS2 Turnov – hranice kraje – Jičín, Hradec Králové

ROS6 – Turnov – Železný Brod – Tanvald.

Turnov sousedí se specifickou oblastí SOB7 Český ráj jih a SOB8 Český ráj sever.

Kategorizace středisek a center cestovního ruchu:

Turnov náleží do oblasti CR Český ráj

Turnov je polyfunkční středisko CR

Koridory a plochy dopravní infrastruktury:

Kapacitní silnice S5 pro vybudování kapacitního silničního spojení mezi Libercem a Hradcem Králové

Vedení koridoru kombinované dopravy KD1

Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných opatření:

D26 – koridor pro umístění železniční trati mezinárodního významu: úsek hranice LK – Turnov – Liberec (modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění)

D26R – územní rezerva pro nový úsek Turnov – Čtveřín

D29A – koridor pro umístění železniční trati republikového významu: úsek Turnov – Rovensko pod Troskami (modernizace jednokolejné trati s novostavbami dílčích úseků, elektrizace)

D31A – koridor pro umístění železniční trati republikového významu: úsek Turnov – Semily – Košťálov (optimalizace trati, elektrizace)

Koridory pro umístění VPS a VPO – turistická doprava

D41A – multifunkční turistický koridor – Jizera

D01B – územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK (Úlibice)

D18C – územní rezerva pro silnici II/283, úsek Rovensko pod Troskami – Semily, napojení z koridoru kapacitní silnice S5

Protipovodňová ochrana území

Koridor pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi:

P05_1 Jizera, úsek Svijany - Rakousy

Ochrana přírody a krajiny

K31V, N – biokoridor nadregionálního významu, vodní, nivní

RC386 – biocentrum regionálního významu Hruboskalsko

RK675 – biokoridor regionálního významu

 Územní plán Turnov je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje.

## Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona

Nebyly zjištěny žádné zastavitelné plochy, které by nebylo možné využít, proto nebyl shledán důvod pro vypuštění zastavitelných ploch.

Akceptovatelný rozvoj Turnova bude zejména na již vymezených zastavitelných plochách, popřípadě dojde k zahuštění zastavěného území a dostavbě proluk, či ucelení zastavěného území. Není žádoucí připustit rozvoj zastavitelných ploch do volné krajiny bez návaznosti na zastavěné území a vymezovat nové zastavitelné plochy porušující urbanistickou koncepci stávajícího územního plánu.

S ohledem na umístění a rozsah zvláště chráněných území (ochrana přírody), na koordinační výkres Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (rozvojové osy, rozvojové oblasti, specifické oblasti, dopravní koridory, Územní systém ekologické stability, …), na existenci a rozmístění občanské vybavenosti a další obecně známé souvislosti je zřejmé, že rozvoj v území Obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Turnov by měl být soustředěn především do města Turnov.  Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že z dlouhodobého hlediska klesá počet obyvatel Turnova, ale zároveň stoupá počet obyvatel ORP Turnov. Z toho vyplývá, že je nutné provést opatření, které naopak navrátí městu podmínky pro vyšší koncentraci obyvatel.  Je zřejmé, že přestože na území města Turnov byly Územním plánem Turnov vymezeny zastavitelné plochy, tento stav pravděpodobně uspokojí generace budoucí, neuspokojuje však generaci současnou. Důsledkem této situace je nárůst obyvatel bez sociální či jiné vazby k místu v okolních obcích, a to i přes nedostatečnou občanskou vybavenost, dopravní napojení apod. Tento jev se týká především obyvatel v produktivním věku, čímž dochází v Turnově nejen k úbytku obyvatel, ale i k nežádoucímu zvyšování indexu stáří, nárůstu automobilové dopravy ve městě (dojíždění do škol, zaměstnání, za občanskou vybaveností), stále trvající rozrůstání malých obcí do krajiny a spojování sídel vedoucí v podstatě k úplné absenci volné krajiny) a s tím souvisejících problémů.

Tento stav by z principu neměl být důvodem pro nevymezování nových zastavitelných ploch v Turnově, ale naopak by měl být důvodem pro nalezení způsobu, jak situaci usměrňovat, především vymezením nových dílčích ploch pro bydlení a to takových ploch, které budou dostupné pro současnou generaci, budou vhodně doplňovat sídlo, budou dopravně napojené (kapacitní silnicí i s možností pohybu pěšky), budou mít dostupnou občanskou vybavenost.

Odkazujeme se proto na cíle a úkoly územního plánování a vhodný kompromis mezi rozvojem města Turnov s ohledem na stabilizování základu obyvatel s přirozenou vazbou k místu a  veřejným zájmem ochrany nezastavěného území, přičemž prioritně by mělo být chráněno nezastavěné území mezi sídly. Zohledněny by měly být širší souvislosti s ohledem na minimalizaci navazujících problémů, vzniklých nedostatkem dostupných zastavitelných ploch v Turnově. Nelze striktně zamezit vymezení jakékoliv nové zastavitelné plochy pouhým argumentem, že stávající plochy nejsou dostatečně využity, jelikož takový postup by byl v rozporu s platnou legislativou. Následující tabulkové vyhodnocení tedy nemůže být jediným a stěžejním podkladem pro prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Je nutné komplexní vyhodnocení v širších souvislostech a ohledem na specifika celého území ORP Turnov. Zároveň není cílem územního plánování vyčerpat většinu zastavitelných plocha teprve poté začít prověřovat další zastavitelné plochy (je nutná určitá dlouhodobá rezerva a komplexnost plánování).

Potřebnost vymezení nových zastavitelných ploch na základě statistických údajů:

#### vývoj počtu obyvatel:

| k 01.01. | Počet obyvatel města Turnov | Přírůstek města Turnov | Počet obyvatel ORP Turnov | Přírůstek ORP Turnov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 14445 |  | 32064 |  |
| 2011 | 14357 | -88 | 32371 | 307 |
| 2012 | 14400 | 43 | 32544 | 173 |
| 2013 | 14342 | -58 | 32602 | 58 |
| 2014 | 14335 | -7 | 32745 | 143 |
| 2015 | 14362 | 27 | 32858 | 113 |
| 2016 | 14349 | -13 | 32 953 | 95 |
| 2017 | 14330 | -19 | 33 048 | 95 |
| 2018 | 14312 | -18 | 33 198 | 150 |

#### počty dokončených bytů:

| k 31.12. | Počet dokončených bytů celkem |
| --- | --- |
| 1998 | 60 |
| 1999 | 53 |
| 2000 | 12 |
| 2001 | 34 |
| 2002 | 23 |
| 2003 | 38 |
| 2004 | 65 |
| 2005 | 40 |
| 2006 | 45 |
| 2007 | 73 |
| 2008 | 45 |
| 2009 | 18 |
| 2010 | 48 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 13 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 25 |
| 2015 | 16 |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 11 |

Zastavitelné plochy pro bydlení individuální a bydlení venkovské:

 Je vhodné prověřit zahuštění zastavěného území a dostavbu proluk či ucelení zastavěného území. Není žádoucí připustit další rozvoj zastavitelných ploch do volné krajiny bez návaznosti na zastavěné území a vymezovat nové zastavitelné plochy porušující urbanistickou koncepci stávajícího územního plánu. Rozvoj zástavby bude soustředěn do hlavních rozvojových lokalit ve městě v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu, občanské vybavení, efektivní využití zastavěného území a zároveň ochranu území nezastavěného. Z hlediska územního plánování lze uvažovat o nových zastavitelných plochách pro rodinné domy v dílčích lokalitách dle individuálního posouzení a vždy s odůvodněnou vhodností z hlediska územního plánování.

Zastavitelné plochy pro bydlení smíšené:

 Poptávka po bydlení v bytových domech výrazně převažuje nad nabídkou, důsledkem čehož je enormní nárůst cen za byty a nedostatek bytů.  Z hlediska územního plánování lze vytipovat stávající plochy pro bydlení individuální a změnit je na plochy bydlení smíšeného, umožňující stavby bytových domů, např. část lokality BI-Z1-Z31 (Daliměřice).

Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury:

 Potřeba nových ploch nebyla zjištěna.

Zastavitelné plochy veřejné infrastruktury:

 Potřeba nových ploch nebyla zjištěna.

Zastavitelné plochy rekreace:

 Potřeba nových ploch nebyla zjištěna.

Zastavitelné plochy veřejných prostranství:

 Potřeba nových ploch nebyla zjištěna.

Zastavitelné plochy výroby a skladování:

 Potřeba nových ploch nebyla zjištěna (výše nezaměstnanosti je nevyžaduje).

## Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny

### Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

a) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch

- Při zpracování Změny č. 2 Územního plánu Turnov bude zachována urbanistická koncepce nastavená Územním plánem Turnov.

- Požadavek na aktualizaci zastavěného území a funkčního využití jednotlivých ploch dle výsledků vyhodnocení zastavěného území uvedeného v kapitole A).

Požadavek je uplatněn na základě posouzení aktuálního stavu území pořizovatelem v rámci zprávy o uplatňování územního plánu.

- Požadavek na vypuštění Území se specifickými podmínkami využití ploch (území CHKO Český ráj, sesuvné území, městská památková zóna) a stromořadí z Hlavního výkresu, tyto jevy budou součástí Koordinačního výkresu.

Požadavek je uplatněn na základě obsahu výkresů daných vyhláškou.

- Prověřit funkční využití p.p.č. 389/1 v k.ú. Mašov u Turnova.

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka - Agra Český ráj a.s., který požaduje namísto stávající stabilizované plochy Z – Orná půda, trvalý travní porost vymezit zastavitelnou plochu BV – Bydlení venkovské.

Správa CHKO Český ráj ve vyjádření doručeném dne 28.08.2018 a evidovaném pod ev.č. 50445/18-MUTU uplatnila nesouhlas.

Krajský úřad Libereckého kraje z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu požaduje v případě vymezení zastavitelné plochy adekvátní náhradu – kompenzaci navrácením jiné srovnatelné zastavitelné plochy do ploch nezastavitelných.

Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování územního plánu Turnov a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 2 Územního plánu Turnov. Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů.

- Prověřit funkční využití p.p.č. 589 v k.ú. Malý Rohozec

Požadavek je uplatněn na základě návrhu Rohozeckého okrašlovacího spolku z. s., který požaduje na tomto městském pozemku namísto stávající stabilizované plochy Z – Orná půda, trvalý travní porost vymezit zastavitelnou plochu RR – Rekreace rodinná a hromadná s možností vybudování hřiště, bez staveb.

Krajský úřad Libereckého kraje z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu požaduje v případě vymezení zastavitelné plochy adekvátní náhradu – kompenzaci navrácením jiné adekvátní zastavitelné plochy do ploch nezastavitelných.

Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Turnov a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 2 Územního plánu Turnov. Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů.

- Prověřit funkční využití p.p.č. 3804/1 v k.ú. Turnov

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající stabilizované plochy RZ – Rekreace-zahrádkaření vymezit plochu RR – Rekreace rodinná a hromadná.

Požadavek byl uplatněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto možné zahrnout do zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 2 Územního plánu Turnov, jelikož se bude vyhotovovat dokumentace SEA - vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů.

- Prověřit funkční využití areálu bývalého zahradnictví v k.ú. Daliměřice z plochy VZ – Zemědělská výroba a ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru na plochu BI – Bydlení individuální, BS – Bydlení smíšení nebo OK - Komerční zařízení, případně kombinace těchto ploch.

P.p.č. a druh pozemku dle katastru nemovitostí:

744/37	zahrada

766/36	zahrada

744/33	zahrada

744/31	zahrada

744/30	zahrada

744/28	zahrada

744/26	zahrada

744/25	zahrada

744/24	zahrada

744/21	zahrada

744/18	zahrada

744/16	zahrada

744/15	zahrada

744/14	zahrada

744/13	zahrada

740/2	trvalý travní porost

740/1	trvalý travní porost

St. 712	zastavěná plocha a nádvoří

St. 711	zastavěná plocha a nádvoří

St. 436	zastavěná plocha a nádvoří

St. 435	zastavěná plocha a nádvoří

St. 434	zastavěná plocha a nádvoří

744/35	zahrada

744/34	zahrada

744/32	zahrada

744/29	zahrada

744/27	zahrada

744/23	zahrada

744/22	zahrada

744/20	zahrada

744/19	zahrada

744/17	ostatní plocha

744/11	zahrada

740/4	trvalý travní porost

740/3	trvalý travní porost

721/1 zahrada

V současné době se jedná o stabilizovanou plochu VZ – Zemědělská výroba s ustanovením, že plocha bude využita výhradně jako plocha zahradnictví, a v části o plochu ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru.

Požadavek určeného zastupitele na prověření funkčního využití byl doplněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto možné zahrnout do zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 2 Územního plánu Turnov, jelikož se bude vyhotovovat dokumentace SEA - vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Požadavek bude možné případně vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. V současné době je záměr konzultován s majitelem a s jeho provozovatelem vodního zdroje, v jehož ochranném pásmu se areál nachází, a dále je záměr předběžně prověřován – vyhotovují se hydrogeologické posudky, na základě kterých bude s požadavkem dále nakládáno.

- Požadavek na převedení části návrhové plochy MK–Z1–Z03 v části p.p.č. 956/1 v k.ú. Daliměřice od Zámku Malý Rohozec ke kruhovému objezdu na Vesecku z návrhové plochy do plochy stabilizované

Požadavek je uplatněn z důvodu formální úpravy, aby byla celá plocha komunikace vymezena dle skutečného stavu jako stávající.

- Požadavek na prověření vhodnosti změny části plochy BI–Z1–Z31 z ploch Bydlení individuální na plochy Bydlení smíšené

Požadavek je uplatněn na základě posouzení aktuálního stavu území pořizovatelem v rámci zprávy o uplatňování územního plánu. Požadavek je možné koordinovat s probíhající aktualizací Územní studie bytové zóny Daliměřice.

- Prověřit definici výšky stavby, prověřit možnost navýšení terénu oproti rostlému terénu např. o max. 1,5 m.

Požadavek je uplatněn na základě praktických dopadů definice výšky stavby na území, a to na návrh stavebního úřadu.

Správa CHKO Český ráj ve vyjádření doručeném dne 28.08.2018 a evidovaném pod ev.č. 50445/18-MUTU uplatnila nesouhlas pro území v CHKO.

Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Turnov a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 2 Územního plánu Turnov. Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů.

- ZV-Z1-Z32 přejmenovat na ZV-Z1-P32 a i v datech neřešit jako plochu zastavitelnou, ale jako plochu návrhové zeleně

Formální úprava na základě požadavků na zpracování územního plánu daných stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami s ohledem na systém značení ploch v Územním plánu Turnov.

- Prověřit možnost úpravy podmínek pro využití plochy DS-Z1-Z33 (pro část p.p.č. 2818/7 v k.ú. Turnov v ploše DS) – plocha pro parkoviště na Šetřilovsku.

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka (10.09.2018 ev.č. 52214/18-MUTU), který požaduje do možností využití plochy DS-Z1-Z33 (bod další podmínky využití) přidat možnost využití prostor pod parkovištěm pro zázemí plánovaného hotelu, tzn. umístění stavby související se sousední komerční plochou, konkrétně možnost umístění provozu wellness k sousednímu hotelu vč. nutných příslušenství a technologií zajišťujících provoz wellness a hotelu.

Požadavek byl uplatněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto možné zahrnout do zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 2 Územního plánu Turnov, jelikož se bude vyhotovovat dokumentace SEA - vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů.

- V případě vymezení nových zastavitelných ploch musí být řádně zdůvodněna vazba na stávající koncepce dané územním plánem, posouzena potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, posouzen soulad s cíli a úkoly územního plánování (zejména s ohledem na veřejné zájmy z hlediska ochrany urbanistických hodnot a hodnot životního prostředí).

- Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (doručeného 14.08.2018 a evidovaného pod ev.č. 48427/18-MUTU) budou v dalším stupni konkretizovány plochy zasažené hlukem a budou uvedeny rozdílnosti ploch včetně konkrétních regulativ.

- Na základě vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem (doručeného 30.08.2018 a evidovaného pod ev. č. 50782/18-MUTU) bude respektován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.

b) Požadavek na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn

Požadavky se neuplatňují.

c) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, v kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

- Požadavek na převedení návrhových ploch zeleně do ploch stabilizovaných, pokud podle katastru nemovitostí a podle skutečného stavu v území funkci zeleně již plní.

Požadavek je uplatněn na základě ustanovení pro zpracování územního plánu daných vyhláškou.

### Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

- Prověřit aktuálnost a potřebnost ploch územních rezerv ÚR 6, ÚR7 a ÚR8.

Požadavek je uplatněn na základě žádosti (ev.č. 31358/18-MUTU ze dne 18.05.218) o jejich zrušení ze strany vlastníka, jehož pozemek (p.p.č. 2788 v k.ú. Turnov, v územním plánu plocha ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru) je územní rezervou ÚR 6 dotčen a žádá její zrušení. Vlastník se odkazuje na omezování vlastnických práv a v žádosti uvádí, že nedochází k žádným přípravným ani stavebním pracím ani zajišťování finančních prostředků pro vybudování. Dále uvádí, že pokud nebude z jeho pozemku územní rezerva odstraněna, bude požadovat náhradní pozemek.

Je třeba zdůraznit, že plochy rezerv nejsou funkčními plochami pro dopravu, ale pouze blokovaným územím, ve kterém nelze provést takové změny v území, které by mohly stanovené využití pro plochu silniční dopravy (koridory pro obchvat centra města) podstatně ztížit nebo znemožnit. Podmínkou pro prověření koridorů je zpracování ověřovací projektové dokumentace obchvatu centra města a posouzení vlivu na životní prostředí. Pořizovatel doporučuje v této souvislosti komplexní prověření dopravního řešení Turnova a s tím související potřebě buď ponechání, nebo zrušení územních rezerv. Změna tras rezerv se nepředpokládá.

### Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.

Požadavky se neuplatňují.

### Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

- Požadavek na vypuštění územní studie Nudvojovice – plocha Z 167 – VP – Průmyslová výroba a sklady.

Požadavek je uplatněn z důvodu majetkových poměrů (jeden vlastník), plocha je dopravně napojena na stávající veřejnou komunikaci, územní plán podrobně stanovuje podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání (koeficient zastavění pozemku max. 0,6, výšková hladina zástavby - v závislosti na konfiguraci terénu a charakteru okolní zástavby – max. 12,5 m, provozní celky budou doplněny zelení v rozsahu minimálně 15 % celkové plochy areálu, areály budou doplněny také izolační zelení směrem ke stávající či navržené obytné zástavbě). Podmínky využití jsou regulovány dostatečně, proto zpracování územní studie pro tuto lokalitu není účelné.

- Požadavek na prodloužení lhůty pro zpracování územní studie Mašov – plocha Z 322 bydlení venkovského.

Požadavek je uplatněn na základě posouzení aktuálního stavu území pořizovatelem v rámci zprávy o uplatňování územního plánu. Plocha vyžaduje komplexní řešení (především parcelaci a trasování komunikací a inženýrských sítí). Lhůta při zpracování Územního plánu Turnov byla stanovena 4 roky od vydání územního plánu (tj. 4 roky od 26.06.2014). Pokud není zpracována studie do stanovené lhůty, může stavební úřad rozhodovat o tomto území i bez územní studie, což v tomto případě není vhodné.

### Případný požadavek na zpracování variant řešení

Požadavky se neuplatňují. Vzhledem k tomu, že není uplatněn požadavek na variantní řešení, může být změna pořizována zkráceným postupem.

### Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Změna č. 2 Územního plánu Turnov bude zpracována především dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění v tomto minimálním rozsahu:

Textová část Změny č. 2 Územního plánu Turnov

- Bude zpracována v rozsahu daném platnou prováděcí vyhláškou.

- Textová část Změny č. 2 Územního plánu Turnov bude obsahovat to, co je předmětem změny či doplnění a úpravy oproti Územnímu plánu Turnov.

- Části textové části Územního plánu Turnov, které nebudou měněny, budou ve Změně č. 2 Územního plánu Turnov doplněny např. textem „Není měněno změnou č. 2 Územního plánu Turnov“, nebo jiným stejného významu.

- Grafická část Změny č. 2 Územního plánu Turnov

- Bude zpracována v rozsahu daném platnou prováděcí vyhláškou.

- Dílčí změny budou pro účely projednání vyhotoveny ve výřezech z výkresů Územního plánu Turnov v měřítku 1 : 5000.

- Návrh Změny č. 2 Územního plánu Turnov:

Součástí Změny č. 2 Územního plánu Turnov bude tzv. „rozdílový text“ textové části Územního plánu Turnov, zobrazující změny oproti vydanému Územnímu plánu Turnov, a to jako poslední kapitola Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Turnov.

- Dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov pro účely projednání bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu 3 paré. Grafická část bude odevzdána v digitální formě ve formátu *.shp a *.pdf. Textová část bude ve formátu *.docx nebo *.doc a *.pdf.

- Digitální podoba bude zahrnovat veškerá data použitá při tvorbě Změny č. 2 Územního plánu Turnov. Vše bude usazeno v souřadném systému S-JTSK Krovak EastNorth.

- Vydání Změny č. 2 Územního plánu Turnov

- Dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Turnov k vydání bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu 3 paré. Grafická část bude odevzdána v digitální formě ve formátu *.shp a *.pdf. Textová část bude ve formátu *.docx nebo *.doc a *.pdf.

- Digitální podoba bude zahrnovat veškerá data použitá při tvorbě Změny č. 2 Územního plánu Turnov. Vše bude usazeno v souřadném systému S-JTSK Krovak EastNorth.

Úplné znění

Po vydání Změny č. 2 Územního plánu Turnov bude vyhotoveno Úplné znění Územního plánu Turnov po vydání Změny č. 2.

Vyhotovením úplného znění se rozumí:

- Textová část – výtisk v plném znění

- Grafická část – soutisk změny a územního plánu v rozsahu všech výkresů výrokové části územního plánu (včetně těch, které by případně nebyly změnou č. 2 měněny) a koordinačního výkresu, vše v rozsahu celého správního území města Turnov

Dokumentace Úplného znění Územního plánu Turnov po vydání Změny č. 2 bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu 4 paré. Grafická část bude odevzdána v digitální formě ve formátu *.pdf a dále v editovatelném formátu (data ve formátu *.shp, projekty ve formátu *.mxd s využitím relativních cest). Textová část bude ve formátu *.docx nebo *.doc a *.pdf.

- Digitální podoba bude zahrnovat veškerá data použitá při tvorbě Změny č. 2 Územního plánu Turnov. Vše bude usazeno v souřadném systému S-JTSK Krovak EastNorth.

## Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Nejbližšími evropsky významnými lokalitami jsou Evropsky významná lokalita Průlom Jizery u Rakous a Evropsky významná lokalita Podtrosecká údolí (na území CHKO Český ráj).

Nejbližšími ptačími oblastmi jsou Ptačí oblast Krkonoše, Ptačí oblast Jizerské hory a Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady.

Dle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Český ráj doručeného dne 24.08.2018 a evidovaného pod ev. č. 50070/18-MUTU lze vyloučit, že uvedená koncepce může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ležících v CHKO Český ráj.

Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství doručeného dne 03.08.2018 a evidovaného pod ev. č. 46757/18-MUTU návrh zprávy nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost.

Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství doručeného 06.09.2018 a evidovaného pod ev.č. 51799/18-MUTU jako stanovisko příslušného úřadu podle § 47 odst. 2 stavebního zákona je uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). SEA bude zpracována dle přílohy stavebního zákona „Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí“. V plném rozsahu a v takové podrobnosti, jaká odpovídá měřítkům zpracování změny územního plánu. Součástí dokumentace SEA dále bude vyhodnocení:

- Problémů životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci

- Míry, v jaké mohou být ovlivněny jiné koncepce, zejména územní plány okolních obcí

- Vlivu změn na udržitelný rozvoj území

- Pravděpodobnosti, doby trvání, četnosti a vratnosti vlivu

- Kumulativní a synergické povahy vlivu

- Rizik pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývajících z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, při haváriích)

- Závažnosti a rozsahy vlivu (velikost území a počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen)

- Důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:

- Zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví

- Hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace

- Překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot

- Kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání

- Dopady změny klimatu

- Dopadu na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni.

Požadavek na zpracování dokumentace SEA je odůvodněn především tím, že je navrženo:

- prověření plochy BV – Bydlení venkovské na p.p.č. 389/1 v k.ú. Mašov u Turnova

- prověření plochy RR – Rekreace rodinná a hromadná na p.p.č. 589 v k.ú. Malý Rohozec

- prověření definice výšky stavby

- prověření aktuálnosti a potřebnosti územních rezerv ÚR 6, ÚR  a ÚR 8, a to z důvodu předběžné opatrnosti, protože není vyloučeno, že nedojde k posunu rezerv nebo k jejich překlopení do ploch návrhových

## Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno

Z vyhodnocení stavu území a požadavků na změnu územního plánu nevyplynula nutnost zpracování variantního řešení změny územního plánu.

## Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu

Z vyhodnocení stavu území a požadavků na změnu územního plánu nevyplynula potřeba zpracování nového územního plánu. Požadované změny podstatně neovlivňují koncepci územního plánu.

## Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj nejsou uplatňovány.

## Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

V minulosti uplatněný požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje – změnu trasy koridoru územní rezervy kapacitní silnice S5 podle trasy z Územního plánu Turnov je řešen v novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání 2018:

Ruší se  D01B územní rezerva pro kapacitní silnici S5 na území Turnova. Nově je uvedena veřejně prospěšná stavba S5_DO1C. Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje zpřesňuje koridor kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/HK. Pokud bude vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v této podobě, bude následovat změna Územního plánu Turnov (územní rezerva ÚR1 – D01 B pro kapacitní silnici S5 bude muset být překlopena do návrhové plochy a řešena jako veřejně prospěšná stavba).

 Potřeba návrhů na aktualizaci zásad územního rozvoje nevznikla.