Zakázka č. 18024, Demolice objektů č.p.1001, č.p.1002, Turnov, ul. 5.května

# Dokumentace bouracích prací

B - Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a zastavěného stavebního pozemku,

Objekt se nachází na p.č. 1287 a 1288, k.ú. Turnov. Objekt je situován v zastavěném území obce Turnov. Budova s č.p. 1001 a 1002 slouží jako bytový dům.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Demolovaný objekt je připojen na inženýrské sítě. Demolovaný objekt se nachází v blízkosti ochranných pásem inženýrských sítí.

c) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv  odstranění  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry,

Demolice bude provedena tak aby nedošlo k náhlému zřícení stavby a poškození zeleně na zahradě. Především se jedná o keře směrem do ulice 5.května, které byly vysazeny  pomocí projektu dotačního programu „Opereční program Životní prostředí“. Tento projekt se nachází v udržitelnosti a a dřeviny je třeba zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. Před prováděním demolice budou informováni vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí, bude vyznačen prostor demolice. Odstranění stavby nemá vliv na odtokové poměry v okolí.

f) zhodnocení  kontaminace  prostoru  stavby  látkami  škodlivými  pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

Nenachází se.

g) požadavky na kácení dřevin,

Nejsou.

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.

Související investicí je odpojení objektu od inženýrských sítí. Jedná se o vodovodní a

kanalizační přípojku (SCVK), podzemní přípojku NN (ČEZ), podzemní přípojku

sdělovacího kabelu (Pamico), nadzemní přípojku sdělovacího kabelu (CETIN) a

plynovou středotlakou přípojku (GasNet).

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací,

Demolicí budou dotčeny následující pozemky:

1289	ostatní plocha		MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335,

51101 Turnov

3877/12 	ostatní plocha		MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335,

51101 Turnov

1287	zastavěná plocha a nádvoří	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 		            51101 Turnov

51101 Turnov

1288	zastavěná plocha a nádvoří	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 		            51101 Turnov

51101 Turnov

B.2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

Jedná se o bytový dům se dvěma vchody na č.p. 1001 a 1002. Objekt má tři nadzemní podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP), jedním podzemním podlažím (1.PP) a podkrovím.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Případné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do dokumentace.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů,

Na stavbu se nevztahuje ochrana dle jiných právních předpisů.

d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek,

Zastavěná plocha: 530,5 m2

Obestavěný prostor: cca 8116,6 m3

Podlahová plocha budovy: 1642 m2

V objektech se nachází 29 bytových jednotek. Objekt je podsklepený, je třípodlažní a zastřešený sedlovou střechou s krokevní sestavou se středovou vaznicí.

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

Dodavatel - firma provádějící bourací práce vypracuje vlastní postup bouracích prací, dle svého vybavení za splnění všech bezpečnostních předpisů a pravidel.

Před zahájením prací budou vytýčeny vlastnické hranice a všechny podzemní vedení a zařízení jejich správci. Stavba bude vyklizena a odpojena od inženýrských sítí. V blízkosti objektu je veden podzemní kabel veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Turnov s.r.o.. Kabel bude zachován. Objekt bude demolován postupným rozebíráním tak, aby nedošlo k náhlé destrukci stavebních konstrukcí. Práce začnou uvnitř objektu, budou vyvěšena okenní a dveřní křídla a odmontovány zařizovací předměty. Dále budou odstraněny veškeré klempířské prvky, nášlapné vrstvy podlah, vnitřní nenosné příčky a vnitřní instalace. Venkovní práce začnou rozebráním komínů do úrovně střešního pláště, poté odstraněním krytiny a bednění střechy. Dále budou pokračovat postupným rozebíráním krovu. Následovat bude postupné odstraňování zdiva. Dále bude provedeno postupné rozebrání stropní konstrukce 3.NP. Nosné konstrukce budou vždy vybourány až po odstranění konstrukcí nesených. Vybourané materiály budou tříděny a odváženy na skládku zhotovitele. Tímto způsobem budou v celém rozsahu odstraněna všechna nadzemní podlaží. Podzemní podlaží bude odstraněno včetně předpokládaných základových pasů. Vzniklá jáma bude ponechána pro následný projekt nové výstavby.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

Jedná se o stavbu s třemi nadzemními podlažími (1.NP, 2.NP, 3.NP), jedním podzemním podlažím (1.PP) a podkrovím.

Svislé konstrukce

Nosné obvodové a vnitřní zdivo je vyzděné z cihel nezjištěného typu tloušťky 450mm. Vnitřní dělící příčky jsou tloušťky 100 a 150mm.

Vodorovné a stropní konstrukce

Stropní konstrukce nad 1.PP a v oblasti schodišť všech podlaží je trámková z monolitického železobetonu.

Stropní konstrukce typických podlaží se předpokládá z dřevěných nosných trámů se zásypem a  dřevěnou konstrukcí podlahy.

Stropní konstrukce nad 3.NP jsou nosnými prvky ve stropě vazné a podlahové trámy.

Osové vzdálenosti trámů jsou cca 900mm.

Krov

Nosnou konstrukcí krovu je dřevěná vaznicová soustava s plnými vazbami, které jsou v různých vzdálenostech od 3,50m do 5,60m. Průřezy jednotlivých prvků krovu jsou: krokve 100/140mm, vaznice 150/150mm, sloupky 150/150mm, pozednice 150/150mm, kleštiny 2x80/160mm, pásky 120/120mm. Krytina je z plechových šablon kotvených k bednění. Schodiště je železobetonové trámové.

Okna

Okna v hlavních místnostech bytů jsou dřevěná, dvojitá, otvíravá, tříkřídlová. V koupelnách jsou okna dřevěná, dvojitá, otvíravá, jednokřídlová. Okna z bytu do světlíku jsou dřevěná, jednoduchá, otvíravá, jednokřídlá. Na chodbách (na schodišťových mezipodestách) jsou okna dřevěná, jednoduchá, otvíravá, čtyřkřídlová.

Dveře

Vstupní dveře do objektu ze strany severozápadní jsou dřevěné, dvoukřídlé, otočné, prosklené  s nadsvětlíkem v části č.p.1001 a bez nadsvětlíku v části č.p.1002. Ze strany jihovýchodní jsou vstupní dveře dřevěné, otočné, jednokřídlé. Dveře ze zádveří do hlavní chodby v 1.NP jsou dřevěné, kývavé, dvoukřídlé, prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné, otočné s obložkovími zárubněmi. Dveře ze schodiště do půdního prostoru jsou plechové v ocelové úhelníkové zárubni.

Základové konstrukce

Typ základových konstrukcí nebyl zjištěn. Dá se ale předpokládat, že je objekt založen na betonových monolitických pasech.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

Na fasádě objektu se nacházejí dvě přípojkové skříně podzemního vedení NN a dvě skříně s hlavním uzávěrem plynu. V budově se nenachází žádná technická ani technologická zařízení.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

Přítomnost azbestu v konstrukcích nebyla zjištěna.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt je připojen:

vodovodní a kanalizační přípojkou (SČVK),

podzemní přípojkou NN (ČEZ),

podzemní přípojkou sdělovacího kabelu (Pamico),

nadzemní přípojku sdělovacího kabelu (CETIN) a

plynovou středotlakou přípojku (GasNet).

V blízkosti objektu je veden podzemní kabel veřejného osvětlení ve správě Technických

služeb Turnov s.r.o.. Kabel bude zachován.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Rušená vodovodní přípojka: 5,4 m

Rušená domovní kanalizace: 4,4 m a 3,9 m

Rušená přípojka plynu: 8,5 m a 8,8 m

Rušená přípojka NN: cca 2,0 m a 2,0 m.

Rušený sdělovací kabel CETIN: 3,2 m

Rušený sdělovací kabel PAMICO: 16,0 m

c) způsob odpojení.

- elektrická energie

Řešeno v samostatné části dokumentace: IO-03 Odpojení objektu od sítě NN.

- přípojka plynu

Stávající stl. přípojka plynu bude zrušena včetně objektu měření, které jsou umístěny na severozápadní straně objektu č.p. 1001 a 1002. Potrubí stávající stl. přípojky bude odstraněno po stl. plynovod (Plynovod: dimenze 63, materiál PE, ochranná trubka ocel DN100) kde bude provedeno zaslepení na navrtávacím pasu stávající přípojky Přípojka po hlavní uzávěr je plynárenským zařízením ve správě a provozování společnosti GasNet s.r.o., která odstranění zajistí na základě podané žádosti.

- přípojka vody

Řešeno v samostatné části dokumentace: IO-02 Ukončení kanalizační a vodovodní šachty.

- přípojka kanalizace

Řešeno v samostatné části dokumentace: IO-02 Ukončení kanalizační a vodovodní šachty.

- sdělovací rozvody CETIN

Podmínky CETIN: Samonosný kabel přípojky CETIN bude ukončen na stávajícím sloupu u domu č.p.1002 v hrncové spojce HSU. Na sloup bude doplněna objímka. Stávající kotva u sloupu po odpojení kabelu z domu nebude do tahu, proto bude přidána ještě jedna kotva do tahu samonosného kabelu. Práce budou provedeny před zahájením demolice na náklady investora stavby.

- sdělovací rozvody PAMICO

Podmínky PAMICO: Před demolicí objektu čp. 1001 a 1002 v Turnově (až zde nebudou bydlet žádní nájemníci) je nutné kontaktovat firmu PAMICO CZECH, s.r.o. z důvodu odstranění optické přípojky a datového rozvaděče, kontaktovat naši firmu je potřeba 7-14 dní dopředu na tel.č. 484 840 000.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby,

Objekty budou odstraněny včetně základových konstrukcí. Vzhledem k předpokládané nové výstavbě v místě původního objektu bude vzniklá jáma ponechána.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

Nejsou.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Média pro potřebu staveniště si zajistí dodavatel stavby.

b) odvodnění staveniště,

Vzniklá jáma po demolovaném objektu nebude odvodněna.

c)  napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu,

Hlavní příjezd na staveniště bude probíhat po ulici 5.května. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno z mobilních zdrojů.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

Při demolici dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti demolice. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Demoliční práce a doprovodná činnost související s demolicí bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů. Dopravní situace po dobu demolice bude řešena odpovědným stavbyvedoucím.

Zhotovitel je povinen během demolice zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat okolní a veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto demolici a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení demolice je zhotovitel povinen do 1 týdne provést úklid všech ploch, které pro realizaci demolice používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu demolice bude dodavatelem řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o stavební suť, zeminu, beton, dřevo apod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při demolici bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V podmínkách k provádění demolice bude stanoveno, že při demoličních pracech je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování

- veřejných komunikací zejména zeminou, stavební sutí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou plochu objektu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem z demolice.

e) ochrana okolí staveniště

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna dodavatelem bouracích prací.

f) maximální zábory

Během demolice dojde k  záboru chodníku na p.č. 3877/12.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Během demolice dojde k  záboru chodníku na p.č. 3877/12. Jako obchozí trasu bude možno využít chodník na protější straně ulice na p.č. 3877/24. Zábor bude označen dle platných předpisů.

h) maximální produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu demolice bude dodavatelem řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z bouraných objektů (stavební suť, beton, dřevo, ocel). Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Veškeré stavební práce budou probíhat dle § 21 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Během stavebních prací nedojde k expozici azbestem.

Odpady z bouracích prací – předpoklad

Odpady vznikající při  odstraňování stavby

17 01 02 - cihla								O

17 01 03 - keramika							O

17 01 06 - směsi stav. hmot obsahující nebezpečné látky		N

17 01 07 - ostatní směsi stav. hmot					O

17 02 01 - dřevo							O

17 02 02 - sklo								O

17 02 03 - plast								O

17 03 02 - asfaltové směsi ostatní					O

17 04 05 - železo a ocel						O

17 04 07 - směsné kovy						O

17 05 04 - zemina a kamení 						N

17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady			O

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

Vlastní demolice objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.

Při vlastní stavbě nedojde ke kácení vzrostlých stromů.

Při demolici dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů.

Zhotovitel je povinen během realizace demolice zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto demolici a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení demolice je zhotovitel povinen neprodleně provést úklid všech ploch, které pro realizaci demolice používal a uvést tyto do původního stavu.

j) zásady bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,

Nejsou žádné speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Práce budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb..

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti práce

Způsobilost pracovníků:

- provádět pravidelná školení bezpečnosti práce

- školení dalších činností, kde platí konkrétní předpisy:

- svářeči (ČSN 05 0600, 050601, 050610,050630,050650,050661, 50671,050672)  - jeřábníci, vazači (ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 8792)

- obsluhy ručních motorových pil (vyhl. č.42/1985 Sb.) a další

Údaje o samostatných činnostech, vyžadujících bezpečnostní opatření

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé a subdodavatelé.

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních  nebo nadzemních, které jsou v provozu musí být provedeny ručně.

Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni s podmínkami provozu. V zimním období zajistit provozování cest po staveništi, včetně vysypávání, tak, aby nedošlo k úrazu.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když  to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).

Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.

Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany:

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění  pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje   pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhl. č.98/1982 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění   bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č.192/2005 Sb., a vyhl. č. 207/1991  Sb.

- Vyhláška č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb..

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věst. Mzd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

- prostředí

- Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005)

- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979)

- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce (1983)

- ČSN 738107 Trubková lešení (2005)

- ČSN EN 365 Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

Na staveništi se nebudou vyskytovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

Staveniště bude oploceno stavebním plotem, u vjezdu na pozemek bude umístěna cedule se zákazem vstupu.

V Turnově, květen 2018					vypracoval: Ing. Michal Bartoš